江苏华电句容储运有限公司

镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头

工程竣工、试运行及竣工环保验收公示

一、项目概况

由中国华电集团公司投资设立的华电江苏能源有限公司句容发电厂成立于2008年6月16日。电厂位于镇江市句容临港工业集中园区华电路1号，地处长江镇江世业洲南岸，距镇江市和南京市分别约28km和45km。

电厂一期工程建设2×1000MW超超临界燃煤机组，配建了设计能力为430万吨的煤码头。电厂二期工程规模为2×1000MW，采用超超临界机组、低氮燃烧技术，由电厂一期工程煤码头和镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头供煤。电厂和储运公司共用厂区，实行“一套人员、多块牌子”的管理模式。

江苏华电句容储运有限公司投资建设“镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头”（以下简称本项目），工程建设5万吨级卸船泊位2个和1万吨级泊位1个，泊位总长为682m，码头平台通过位于卸船泊位和装船泊位之间的1座宽19m的引桥与后方陆域相衔接，其长度为191.625m。陆域内则建设有2条采用斗轮堆取料机作业的（闭煤棚长350m，跨度125m）贯通式煤炭储运场，煤棚总面积87500㎡。煤炭分别由2台DQL3000×3000t/h的斗轮堆取料机（贯通式）进行堆取料，该设备可供配煤或出场取料使用，并配套建设布置有3座变电所、综合楼污水处理设施等其它辅助生产设施。煤炭储运码头工程的年设计通过能力为 1750万吨，其中进口1000万吨，出口750万吨；码头年吞吐量要求1580万吨，其中水路进口880万吨/年、句容电厂二期消耗180万吨/年、剩余700万吨/年水路出口。

本项目于2016年7月18日开工建设，2018年6月15日码头工程交工验收，2019年7月22日陆域交工验收，项目全面进入试运行。

工程实际建设已完成投资105679.69万元，其中环保投资20924.58万元，占已投资额的19.8%。

二、工程范围

本项目工程建设、试运行及验收范围主要为码头工程及堆场，包括码头平台、引桥、装卸设备、输煤廊、转运站、煤棚（条形仓）、公辅及污防设施。

三、环境保护目标

（1）环境空气和声环境保护目标

码头中心线半径3.0公里范围涉及6处敏感目标计约238户，不涉及学校，码头1000米范围不涉及敏感目标。

（2）水环境保护目标

码头工程15.3公里有靖安街道自来水厂取水口；下游15.8公里有征润州水源地（金山和金西两个自来水厂），世业洲北叉世业洲饮用水源保护区世业洲镇水厂取水口。

工程涉及长江及其2条支流大道河和便民河，工程长江江段2020年水质目标Ⅱ类，便民河 2020 年水质目标Ⅲ类。

（3）生态保护目标和关注点

水生生态：码头所在长江水域浮游动植物、底栖生物、渔业资源、珍稀水生野生生物，码头所在江段有国家一级保护动物中华鲟和国家二级保护动物胭脂鱼、江豚等觅食栖息。

陆生生态：码头陆域范围仅有自然生长的野草、少量灌木和野生芦苇等湿生和水生植物，堆场范围主要为桥头农场种植的农作物，陆生生态不涉及敏感目标和关注点。

四、环境保护措施

本项目污染防治、生态保护、环境风险防范措施简述如下：

（1）大气污染防治措施

采取洒水抑尘等措施有效控制施工期扬尘。采取设置封闭煤场、湿式降尘系统、密闭运输、降低落料高差等措施控制煤炭装卸、转运及储存环节的扬尘。在工程周边区域设置防护林带，减轻不利环境影响。加强船舶卸煤作业管理，做好不利气象条件下扬尘控制工作。

（2）水环境污染防治措施

严格落实水环境保护措施。加强涉水施工的环境管理，采取科学施工工艺，减轻对水体的不利影响。施工产生的泥浆等综合利用。生产、生活污水经处理后回用或者综合利用，不得向水体直接倾倒施工废物和排放污水。运营期生活污水经处理后排入下蜀镇污水处理厂，含煤污水经处理后回用。船舶污水、垃圾按照船舶污染防治的有关规定处理，不得在码头所在区域直接排放。采取分区防渗措施，合理设置地下水监测井，防止对地下水环境造成不利影响。

（3）水生生态保护措施

严格落实水生生态保护措施。合理安排施工时间并严格控制水域施工作业范围，水下施工应避开鱼类产卵繁殖期。加强施工船舶和渔政管理，减轻对周边水域生态系统的扰动影响。开展水生生物监测和珍稀水生物的巡视、救护工作。对施工期临时占用和破坏的岸边湿地进行修复，对底栖生物进行移植和修复。落实生态补偿措施，选择合适物种和时间实施增殖放流，对增殖放流效果进行跟踪监测。

（4）噪声污染防治措施

严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时间，防止噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（5）固废分类处置措施

固体废物实行分类处置，生活垃圾纳入城市生活垃圾处理系统，船舶垃圾和危险废物交由有资质的单位处置。

（6）环境风险防范和应急措施

强化环境风险防范和应急措施。制定环境风险应急预案，并与当地政府、海事部门、镇江港和征润州饮用水源地管理部门等应急预案做好衔接。组建应急机构，配备应急设备和器材，加大风险监测和监控力度，定期开展事故环境风险应急演练。落实防范船舶溢油泄漏等措施，最大程度减轻对长江水质、生态系统和下游水源地造成的影响。配合有关部门加强船舶调度和管理，防治船舶碰撞事故导致的环境污染。

五、公示事项

为本项目于2016年7月18日开工建设，2019年6月22日全面竣工，7月22日完成交工验收进入试运行阶段，试运行期1年。

为强化公众环境权益保障，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，建设定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。为了让公众了解项目、充分认可本项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益，本次工程竣工、试运行采取网上公示的方式进行。

同时，为加强建设项目试运行及竣工环保验收阶段的环保管理工作，防治环境污染和生态破坏，确保环境保护设施与主体工程同时投产和使用，验收工作须按照环境保护设施“三同时”制度的要求，查清工程在施工过程中对环境影响报告书、环评批复、相关管理部门的核准意见和工程设计文件所提出的环境保护措施的落实情况，调查分析该工程在建设和试运营期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以及是否已采取行之有效的预防、减缓和补救措施。建设单位委托江苏国恒安全评价咨询服务有限公司开展该项目的竣工环境保护验收调查工作。

为严格落实本项目环评及批复要求，保护生态环境，建设单位委托国电环境保护研究院有限公司组织环境监理工作，并编制《镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头环境监理总报告》，委托天科院环境科技发展（天津）有限公司编制《镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头工程储煤棚抑尘效果风动试验研究及项目整体粉尘排放评估》、南京润译环保科技有限公司编制《江苏华电句容储运有限公司高资港区华电句容煤炭储运码头项目变动环境影响分析报告》，委托南京泓泰环境检测有限公司编制《镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头项目竣工环保验收监测方案》、《镇江港高资港区华电句容煤炭储运码头项目竣工环保验收检测报告》，委托句容市水产技术指导站编制《江苏华电句容煤炭储运工程增殖放流跟踪监测报告》，为该项目的竣工环境保护验收提供政策依据和技术支撑，并为日后的环境管理提供依据。

六、征求公众意见的主要事项

如果您是项目周边居民，或者在项目周边工作，或者热心关注环境保护问题，欢迎您针对区域环境现状及本项目的建设、运行提出自己的意见及建议。为便于意见反馈，希望能留下您真实的姓名及联系方式。

七、公众提出意见的主要方式

在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设、试运行及验收工作的意见看法。

八、建设单位名称及联系方式

建设单位：江苏华电句容储运有限公司；

联系地址：句容市下蜀镇华电路1号；

联系人：李工；

联系电话：17705296731。

九、验收调查单位名称及联系方式

验收调查单位：江苏国恒安全评价咨询服务有限公司；

联系地址：南京市建邺区新城科技园君泰国际大厦B栋9楼；

联系人：胡工；

联系电话：025-86217589；

邮箱：849600248@qq.com；

十、公示网址、征询公众意见起止时间

公示网址：http://www.jsgh.com.cn/

本次公示时间为2019年6月22日至2019年12月22日。