建设项目环境影响报告表

实验室项目

江苏诺迈博生物医药科技有限公司

项目名称：

建设单位：

编制日期： 2020年4月

江苏省生态环境厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏诺迈博生物医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏云鹏 |  |  |  |  | 联系人 | 庄伟亮 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市玄武大道699-18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13951023526 |  |  | 传真 |  | —— | 邮政编码 |  | —— |  |
| 建设地点 | 南京市玄武大道699-18号3幢2层DL206室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 南京市玄武区发展和改革局 |  |  |  |  | 项目代码 | 2019-320102-73-03-556174 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | [M7340]医学研究和试验发展 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 110 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托园区 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | — |  |  |  |  | 预期投产 日期 | 2020年6月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： - 原辅材料 本项目主要进行肿瘤抗体药物的研发，主要原辅材料见表1-1，原辅材料理化性质见表1-2。 表1-1 主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 包装规格; 存放地点. 1; 2YT培养基; 50L; 5L; 瓶; 200ml; 实验用品柜. 2; 细胞培养基; 100L; 5L; 瓶; 500-1000ml; 实验用品柜. 3; PBS缓冲液; 100L; 5L; 瓶; 500 ml; 实验用品柜. 4; 无水乙醇; 10L; 2L; 瓶; 500 ml; 实验用品柜. 5; 异丙醇; 10L; 2L; 瓶; 500 ml; 实验用品柜. 6; 无水甲醇; 10L; ２L; 瓶; 500 ml; 实验用品柜. 7; 75%乙醇; 200L; 50L; 桶; 50L; 实验用品柜. 8; E.coli; 20000万个; 5000万个; 盒; /; 实验用品柜. 9; 细胞株; 20000万个; 5000万个; 盒; /; 实验用品柜. 10; 肿瘤细胞; 4000万个; 2000万个; 盒; /; 实验用品柜. 11; Nacl; 10kg; 2kg; 瓶; 500mg; 实验用品柜. 12; NaOH; 5kg; 2kg; 瓶; 500mg; 实验用品柜. 13; NaHCO3; 0.5kg; 1kg; 瓶; 500mg; 实验用品柜. 14; 碳酸钠; 0.5kg; 1kg; 瓶; 500mg; 实验用品柜. 15; 柠檬酸; 0.5kg; 1kg; 瓶; 500mg; 实验用品柜. 16; 柠檬酸钠; 0.5kg; 1kg; 瓶; 500mg; 实验用品柜. 17; 冻存液; 0.3L; 0.1L; 瓶; 100ml; 实验用品柜. 18; 手套; 2000只; 500只; 袋; /; 实验用品柜. 19; 50ML离心管; 10箱; 5箱; 箱; 500个/箱; 实验用品柜. 20; 15ML离心管; 10箱; 5箱; 箱; 500个/箱; 实验用品柜. 21; 1.5ML离心管; 10箱; 5箱; 箱; 1000个/箱; 实验用品柜. 22; 枪头; 30箱; 5箱; 箱; 1000个/箱; 实验用品柜. 23; 注射器; 20盒; 10盒; 盒; 100个/盒; 实验用品柜. 24; 细胞培养瓶; 20箱; 5箱; 箱; 100个/箱; 实验用品柜. 25; 细胞培养板; 5箱; 5箱; 箱; 100个/箱; 实验用品柜. 26; 电转杯; 4包; 2包; 包; 50个/包; 实验用品柜. 27; 移液管; 40箱; 5箱; 箱; /; 实验用品柜. 28; 酶标板; 5箱; 5箱; 箱; /; 实验用品柜. 29; 过滤膜; 20包; 5包; 包; /; 实验用品柜. 30; 融合试剂; 10盒; ５盒; 盒; /; 实验用品柜. 31; 载体构建试剂盒; 20盒; 5盒; 盒; /; 实验用品柜. 32; 质粒提取试剂盒; 20盒; 5盒; 盒; /; 实验用品柜. 33; 抗体检测试剂盒; 5盒; 2盒; 盒; /; 实验用品柜. 34; ProteinA; 40ml; 20ml; 瓶; 20ml; 实验用品柜. 表1-2 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性质; 毒理毒性. 乙醇; C2H5OH; 无色液体，有酒香。密度：0.816g/cm3；熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；闪点：12℃；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃，闪点12℃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸极限：3.3-19%。; LD50：7060mg/kg (兔经口)； LC50：37620mg/m3， 10小时（大鼠吸入）. 异丙醇; C3H8O; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，密度：0.7855g/cm3；熔点：-88.5℃；沸点：80.3℃；闪点：12℃；溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。; 易燃，闪点12℃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触会猛烈反应；在火场中，受热的容器有爆炸危险。爆炸极限：2-12%。; LD50：. 甲醇5840mg/kg(大鼠经口)；LC50： 3600mg/kg(小鼠经口); CH2O; 无色有酒精气味易挥发的液体。沸点64.7℃。密度：0.791 g/cm3；闪点11℃。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。有剧毒。爆炸极限：5.5-44.0%。; 急性毒性：LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；LC50：82776mg/kg，4小时(大鼠吸入)；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。. 氯化钠; Nacl; 白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。; 不燃; 急性毒性： LD50：3000mg/kg(大鼠经口)； LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)。. 氢氧化钠; NaOH; 白色半透明结晶状固体。熔点318.4℃，沸点1390℃，其水溶液有涩味和滑腻感。 氢氧化钠在空气中易潮解，故常用固体氢氧化钠做干燥剂。液态氢氧化钠没有吸水性。极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。; 不燃; 无资料. 碳酸氢钠; NaHCO3; 俗称小苏打，白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。固体50℃以上开始逐渐分解，生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解。; 不燃; 急性毒性： LD50：4220 mg/kg(大鼠经口)； LC50：无资料。. - 主要设备 本项目主要进行肿瘤抗体药物的研发，主要设备见表1-3。 表1-3 本项目研发主要设备一览表 设备类型; 设备名称; 型号或规格; 数量; 用途. 研发设备; 电转仪; Gene PulserXcell; 1; 细胞转染. 超低温冰箱; MDF-382E(N); 1; 样品存储. 精密天平; XP6002S; 1; 称量. 纯水机; MilliQ Advantage A10; 1; 制水. 干热消毒箱; GRX-9123A; 1; 烘干灭菌. 生化培养箱; BPC-150F; 1; 培养温育. 梯度PCR仪; Eppendorf; 1; PCR实验. 标准PCR仪; 9700型; 1; PCR实验. 数控干浴器; AccuBlock; 1; 温育. 冷冻摇床; 9310KB; 1; 振摇培养. 台式冷冻高速离心机2; 5145R; 1; 离心. 生物安全柜; Thermafisher; 2; 无菌操作. 恒温水浴; SY-1220; 1; 温育. 西门子冰箱; KK25E76T1; 1; 样品存储. 磁力搅拌器; 84-1; 1; 搅拌. 超级洁净工作台; DL-CJ-2N; 1; 无菌操作. 低速离心机; TD5M; 1; 离心. 酸度计; S40K; 1; 测调pH值. 二氧化碳培养箱; FORMA 3111; 4; 细胞培养. 冷冻离心机; 5804R; 3; 离心. 蠕动泵驱动器; BT-600-2J; 2; 蠕动恒流. 涡旋振荡器; Vortex Genie2; 2; 振荡混匀. 液氮罐; Locator JR PLUS; 1; 细胞存储. 立式灭菌器; LMQ.C-3870J; 1; 灭菌. 液氮罐-47升; YDS-47-127; 8; 细胞存储. 摇床; SKY-100B; 1; 培养. 离心机; TDZ4-WS; 1; 离心. 精密培养摇床; Mulitiron; 1; 细胞培养. 试验设备; 微孔板洗板机; ELX405; 1; 洗板. 电泳系统; BIO-RAD PowerPac Universal; 1; 电泳. 酶标仪; TECAN SUNRISE RC; 1; 读数. 高效液相色谱仪; AGILENT 1200; 1; 液相层析. 化学发光凝胶成像系统; ChemiDoc XRS; 1; 成像. 微粒检测仪; GWJ-8; 1; 检测微粒. 奥林巴斯倒置显微镜; CKX41; 1; 细胞观察. 倒置荧光显微镜; IX71; 2; 细胞观察. SHELLAB杂交炉; 1013-2; 1; 温育. 紫外分析仪; WD-9403B; 1; 凝胶操作. 合计; 54. |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 430 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 4 |  |  | 燃气（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他 |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水R）排水量及排放去向： 实验室清洗废水和纯水制备废水经百家汇玄武创新药物孵化平台（以下简称百家汇）污水预处理站“调节+Fenton 反应+混凝沉淀+厌氧+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒”废水处理工艺预处理。预处理后的生产废水与经化粪池预处理后的生活污水达到接管标准后经规范化接管口接入市政污水管网，纳入仙林污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入九乡河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 江苏诺迈博生物医药科技有限公司南京市玄武大道699-18号3幢2层DL206室，项目租用110m2办公楼进行肿瘤抗体药物研发。 本项目已于2019年10月16日在南京市玄武区发展和改革局备案，备案文号：2019-320102-73-03-556174（详见附件）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目类别为“三十七、研究和试验发展 107专业实验室—其他（不属于P3、P4生物安全实验室；转基因实验室）”，应编制环境影响报告表。江苏国恒安全评价咨询服务有限公司受江苏诺迈博生物医药科技有限公司的委托，承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策和管理的依据。 ### 本项目实验对象不含高致病性病原微生物，不涉及活体(动物)实验，项目建成后属于P1实验室，不涉及中试、生产及P3、P4级实验，原辅料不涉及重金属的材料或药物。后期如涉及其他领域的实验需重新申报，另行环评。 2、项目概况 ### 项目名称：实验室项目 ### 建设单位：江苏诺迈博生物医药科技有限公司 ### 建设地点：南京市玄武大道699-18号3幢2层DL206室 ### 建设性质：新建 ### 建设内容及规模：本项目租用110m2实验室，从事肿瘤抗体药物研发，研发量约为1-5g/a，研发出的药物作为样品交由合作公司，外售产品为研发数据。项目新增5名员工，实行日班制，每班8h，年工作日为260天。 - 产品方案 项目研发方案见表1-4。 表1-4 研发方案 研发药物名称; 研发量; 去向; 外售产品. 肿瘤抗体药物; 1-5g/a; 与研发数据一并交予合作公司; 研发数据. - 主要建设内容 ### 拟建项目建设组成情况详见表1-5 表1-5 拟建项目组成情况一览表 工程组成; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 租赁厂房; 新增相关实验设备54台，租用110m2实验室进行肿瘤抗体药物研发. 公用工程; 供水工程; 本项目新增员工生活用水和生产用水，新增用水量为430t/a，由市政供水管网提供。 ### 项目使用纯水由1台纯水机制备（型号：MilliQ Advantage A10），纯水制备工艺：自来水→纯水机（树脂过滤）→纯水; 来自市政管网. 排水工程; 生活污水、清洗废水、纯水制备废水排入百家汇污水管网; 依托现有污水管网. 环保工程; 废气治理; 废气经管道收集至楼顶，经活性炭吸附处理后经过25米高排气筒排放。. 废水治理; 清洗废水、纯水制备废水经管道送百家汇污水处理站处理，生活污水经园区化粪池处理。废水预处理达接管标准后接管进入仙林污水处理厂。; 依托百家汇玄武创新药物孵化平台现有生产废水（处理能力120t/d）和生活污水（化粪池）处理装置. 噪声治理; 减振、隔声措施; 达标排放. 固体废物治理; 实验室设置分类垃圾桶，危废库依托百家汇，面积150m2; 危废库容量100t，已存10t，尚有余量存储本项目危险废物，依托可行. 项目用水及排水情况见图1-1。 图1-1 水平衡图 5、产业政策相符性分析 建设项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类：三十一、科技服务业 6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中鼓励类：二十、生产服务业 17．分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务。建设项目属于研发服务，不在《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》范围内。 因此本项目符合相关国家和地方产业政策。 6、用地及规划相符性分析 （1）用地规划相符性分析 建设项目位于百家汇玄武创新药物孵化平台内，土地性质为科研设计用地，详见附图4。本项目在租赁实验室内建设（3幢为科教用地（科技研发）等，具体见附件），不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012本）》的范畴，为国家允许建设项目，符合用地要求。 （2）与南京市玄武区总体规划（2010-2030）相符性分析 玄武区位于南京城区东北部，是南京军区、市委、市政府所在地，大学科研院所聚集区。玄武区对外交通便捷，是南京主城东向、北向的交通门户：区内主要的交通枢纽有长途汽车东站、小红山综合交通枢纽等；几条重要的外交通干线穿区而过，包括沪宁铁路、沪宁城际铁路、仙西联络线、沪宁高速公路连接线、绕城公路、312 国道、宁杭公路等。玄武区总面积 74.78 平方公里，其中现状城市建设用地 5641.25 公顷，占规划区总面积 75.43%。水域等非建设用地比重较高，达 1837.09 公顷，占全区总面积的24.57%。根据《南京市玄武区总体规划（2010-2030）》：功能定位：南京市政治、文化与科教中心；人文绿都标志区；高端产业引领区。 空间布局结构：规划空间布局结构为双心四片，两带四轴。 双心：玄武湖、紫金山两大绿心； 四片：东北徐庄-钟山高尔夫片；北部锁金-红山片；东南孝陵卫片；西南玄武湖-新街口片； 两带：环玄武湖（含明城墙）风光带；环紫金山风光带 四轴：中央-中山路；玄武大道；中山东路-中山门大街；红山-龙蟠路。 项目属于生物医药研发，符合《南京市玄武区总体规划（2010-2030）》发展需要与功能定位。 （3）与《江苏省南京徐庄高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》及其审查意见的相符性分析 规划范围：东至宁芜铁路，南至仙林大道（绕城公路连接线），西至绕城公路和聚宝山公园南入口，北至规划经一路。规划总面积 3.32km2。 规划期限：2018-2030 年。 主导产业方向：发展软件和信息服务、生物医药、科技服务及创新孵化等，其中生物医药产业主要以孵化、小试和医疗器械研发为主。 本项目为生物医药研发，项目符合《江苏省南京徐庄高新技术产业开发区开发建设规划（2018-2030）》。 （4）与《百家汇玄武创新药物孵化平台项目环境影响报告书》批复的相符性分析 本项目租赁百家汇精准医疗控股集团有限公司房屋，根据《百家汇玄武创新药物孵化平台项目环境影响报告书》及其批复（玄武建许字[2014]47号），“入驻企业须与本项目功能定位一致，主要以办公、药物研发（以小试和纯化工艺探索研究为主，不得进行药品中试及生产）”，本项目属于药物研发（小试），符合百家汇玄武创新药物孵化平台要求。 7、三线一单相符性分析 （1）生态红线保护规划相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目地址距钟山风景名胜区1.7km，不在江苏省生态红线划定的范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符（项目区域生态红线保护图见附图4）。 对照《市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》（宁政发〔2014〕74号），项目不在南京市生态红线区域保护规划划定的范围内，与市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》相符。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，项目不在江苏省国家级生态保护红线划定的范围内，与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 （2）环境质量底线相符性 评价区周围空气中SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， NO2、PM10、PM2.5 及 O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。由于项目所在区 NO2、PM10、PM2.5 及 O3 超标，因此判定为不达标区。超标原因为 区域性环境污染问题，随着南京市“263”专项行动、大气污染防治行动的逐步推进， 通过落实政策措施、扬尘污染防控、重点行业废气整治、机动车污染防治、秸秆禁烧及削减煤炭消费等措施后，区域空气环境质量将得到逐步改善。 地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 项目废水、废气、固废得到合理处理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 项目位于百家汇玄武创新药物孵化平台内，项目水源由市政供水管网接入，市政供水能够满足本项目新鲜用水的使用要求。本项目供电由市政供电管网接入，可满足使用电量要求。因此，本项目不会超过资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）进行说明，具体见表1-6。 表1-6 环境准入相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号）; 本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号）. 2; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）; 根据《南京市建设项目环境准入暂行规定》，本项目不属于其禁止准入行业中。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 5; 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则试行》（苏长江办发[2019]136号）; 本项目不在《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则试行》（苏长江办发[2019]136号）禁止建设之列。. 6; 《江苏省南京徐庄高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》及其审查意见; 本项目为生物医药研发，属于优先引入类别，不属于禁止引入类别，符合要求。. 7; 《百家汇玄武创新药物孵化平台项目环境影响报告书》及批复; 本项目属于药物研发（小试），符合百家汇玄武创新药物孵化平台要求。. 由表1-6可知，本项目符合国家及地方产业政策和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）等要求。 综上所述，本项目符合区域用地规划、产业政策、环保规划及“三线一单”要求，不会改变区域环境功能。 8、环保投资 本项目环保投资5万元，占总投资的10%，主要用于废气、噪声防治及废水、固废治理等环保设施的建设。环保投资详见表1-7。 表1-7 环保设施及其估算一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 投资 （万元）; 处理效果; 进度. 废水; 生活污水; 接管送至化粪池; 依托百家汇; 达接管标准; 与本项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 实验清洗废水; 经百家汇污水处理站处理后接管送至仙林污水处理厂. 废气; 实验室; 废气经收集后经过楼顶活性炭吸附装置处理达标后经过25米高排气筒排放; 3; 达标排放. 噪声; 实验室设备、通风空调设备; 选购低噪声的设备、高噪声设; 安装减振基座 1; 厂界噪声达标. 固体废物; 危险废物; 垃圾桶，依托百家汇危废库; 1; 委托有资质的单位合法合规处理，固体废物零外排. 合计; 5; /; /. 9、建设项目周围环境概况 项目位于南京市玄武大道699-18号百家汇玄武创新药物孵化平台3幢2层DL206室，DL206室包含细胞室Ⅰ（DL206-1）和细胞室Ⅱ（DL206-2），具体见附图6。项目地北侧为5号楼和2号楼，东侧为5号楼，南侧为环园东路，西侧为百家汇污水处理站和危废库。周边环境概况见附图5。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目租赁百家汇玄武创新药物孵化平台3幢2层DL206室，已履行环评手续（批复文号：玄环建许字[2014]47号），并于2018年9月26日进行了验收。 实验室内目前仅有试验台和办公桌椅等（如下图所示），无原有环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 1、地形、地貌及地质概况 南京市地处长江中下游平原东部苏皖两省交界处，江苏省西南部。东距上海市 300余公里。介于北纬 31°14′～32°37′，东经 118°22′～119°14′之间。东邻镇江市，西邻安徽省马鞍山市、芜湖市，南接安徽宣城市，北连扬州市。地跨长江两岸， 南北最大纵距 140 余公里，东西最大横距 80 余公里，辖区总面积 6582.31 平方千米， 其中市区面积 4723.07 平方千米，建成区面积 513 平方公里。 玄武区是南京市的中心城区，面积为 80.97 平方公里。东至仙鹤门、大朱庄、马 群，与栖霞区、江宁区交界；南至中山东路、出中山门、至沧波门（苜蓿园、后庄除 外），与秦淮区为邻；西至中山路、中央路全线，与鼓楼区隔街相望；北至东井亭、 仙鹤门一线，与栖霞区连接。本项目位于玄武区徐庄软件园内。 2、气候、气象特征 本地区属亚热带南部季风气候区，四季分明雨量充沛，气候温和湿润，无霜期长。 一般春夏多雨，秋冬干燥。历年年平均气压 101.4kPa，常年平均气温 15.2℃。极端最高气温 40.9℃，极端最低气温-12.0℃。最热月平均温度为 28.15℃，最冷月平均温度为 1.72℃。年均降水量 1092.3 毫米，主要集中在 4~9 月份，占全年降水量的71.7%，年平均日照时数为 2008 小时，平均相对湿度为 80%。冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风。历年最大风速 23.0m/s，历年平均风速 3.6m/s，无霜期为 224天。 表2-1 评价区主要气象要素统计表 序号; 项目; 单位; 数据. 气温; 多年平均气温; ℃; 15.2. 极端最高气温; ℃; 40.9. 极端最低气温; ℃; -12. 风速; 年平均风速; m/s; 3.6. 气压; 年均大气压; kPa; 101.4. 风向和频率; 年主导风向和频率; EEN; 14.77%. 冬季主导风向和频率; NNW; 12.0%. 夏季主导风向和频率; SSE; 16.0%. 降雨量; 年平均降雨; mm; 1092.3. 日最大降雨量; mm; 219.6. 小时最大降雨量; mm; 93.2. 空气湿度; 年平均相对湿度; %; 80. 最热月平均相对湿度; %; 85. 最冷月平均相对湿度; %; 76. 积雪，冻土深度; 最大积雪深度; mm; 150. 冻土深度; mm; 200. 图2-1 评价区域常年风向玫瑰图 3、地形地貌 南京境内山峦起伏，河湖纵横，海拔 20～25 米。长江横卧城北，秦淮蜿蜒城南， 钟山盘绕在东，清凉山雄踞于西，有龙蟠虎踞之势，历来为兵家必争之地。南面的固城湖、石臼湖、秦淮河，北面的滁河，城内的玄武湖等，构成丰富的水系。四周群山环抱，有紫金山、牛首山、幕府山、栖霞山、汤山、青龙山、黄龙山、方山、祖堂山、 云台山、老山、灵岩山、茅山等，另有富贵山、九华山、北极阁山、清凉山、狮子山、 鸡笼山等聚散于市内，形成了山多水多丘陵多的地貌特征。晚期洪水多次泛滥，加上新构造运动较强烈，使本区东部接受了一套厚约 100 余米的 黏土—砂黏土—砂—砾石等松散堆积，并形成孔隙潜水及承压水。 4、水文水系 项目所在地属苏南水网地区，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。项目附 近主要河流为长江、九乡河、七乡河，项目所在地水系概化图见附图 。 九乡河发源于江宁区汤山镇境内的青龙山及神策山龙王庙一带，流经江宁区麒麟 街道、栖霞区栖霞镇后注入长江。九乡河流域面积 104.5km2，特点是源短流急，降雨 时上游山区洪水很快下泻到中下游，洪水在入江口段受河道阻水建筑物影响，不能顺 畅入江，导致河道水位上涨，威胁两岸安全。九乡河下游在 1973 年冬至 1974 年春曾 以 10 年内一遇的标准进行过疏浚整治，在麒麟镇段设计流量为 160m3/s，在栖霞镇段设计流量为 200m3/s，九乡河大学城段河道长约 3.4km，堤防顶高为 12~14m，河底高 程 6.0~8.0m，河底宽 20m，局部较宽或较窄，边坡 1:2，跨河有四座桥，其中一座已毁，但在河道中阻水明显，有一滚水坝拦河蓄水，上游蓄水 10m。 5、植被及生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开 发活动较早，因此，该区域自然陆生生态已基本为人工农业生态所取代，由于土地利 用率较高，自然植被已基本消失。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 根据《2018 年南京市环境质量状况公报》，全市环境质量总体稳定。环境空气质量较上年有所改善；水环境质量同比基本持平，城市主要集中式饮用水源地水 质持续优良；声环境质量和辐射环境质量保持稳定。项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。2018 年南京市环境质量状况公报数据显示，主要污染物为PM2.5和O3。各项污染物指标监测结果：PM2.5 年均值为 43μg/m3，超标 0.23 倍，上升 7.5%；PM10年均值为 75μg/m3，超标 0.07 倍，同比下降 1.3%；NO2年均值为 44μg/m3，超标 0.10 倍，同比下降 6.4%；SO2 年均值为 10μg/m³，达标，同比下降 37.5%；CO日均浓度第 95 百分位数为 1.4mg/m3，达标，较上年下降 6.7%；O3日最大 8 小时值超标天数为 60 天， 超标率为 16.4%，同比增加 0.5 个百分点。 由于项目所在区 NO2、PM10、PM2.5 及 O3 超标，因此判定为不达标区。超标原因为 区域性环境污染问题，随着南京市“263”专项行动、大气污染防治行动的逐步推进， 通过落实政策措施、扬尘污染防控、重点行业废气整治、机动车污染防治、秸秆禁烧及削减煤炭消费等措施后，区域空气环境质量将得到逐步改善。 2、地表水环境质量现状 根据 2018 年南京市环境质量状况公报，长江南京段干流水质总体状况为优，7个断面水质均达到Ⅱ类。与上年相比，水质持平。全市 7 条省控入江支流中， 年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ-Ⅲ类、Ⅳ-Ⅴ类和劣Ⅴ类比例分别为 42.9%、28.6%和 28.6%。与 2017 年相比，Ⅲ类及以上水质断面比例上升 14.3 个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降 14.3%。 秦淮河干流：9 个断面中，达到Ⅳ-Ⅴ类比例为 77.8%，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质状况基本持平。 秦淮新河：总体状况为良好，3 个断面全部达标，达到Ⅱ-Ⅳ类。与上年相比，水质状况基本持平。 秦淮河主要支流：16 个断面中，Ⅰ-Ⅲ类水比例为 33.3%，Ⅵ-Ⅴ类水比例为41.7%，主要污染指标为氨氮、生化需氧量和总磷。与上年相比，秦淮河支流Ⅰ-Ⅲ类水比例上升 8.3%，劣Ⅴ类水断面比例下降 16.7%，水质状况有所好转。 3、声环境质量现状 根据 2018 年南京市环境质量状况公报数据显示： 全市区域噪声监测点位 539 个。城区区域环境噪声均值为 54.2 分贝，同比上升 0.5 分贝；郊区区域环境噪声为 53.8 分贝，同比上升 0.1 分贝。全市交通噪声监测点位 243 个。城区交通噪声均值为 67.7 分贝，同比下降0.5 分贝；郊区交通噪声均值为 66.9 分贝，同比下降下降 0.4 分贝。全市功能区噪声监测点位 28 个。昼间噪声达标率为 99.1％，同比上升 1.8个百分点；夜间噪声达标率为 92.0%，同比下降 2.6 个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本项目位于南京徐庄软件产业基地，项目周边500米范围无居民、学校、医院等大气环境敏感保护目标，项目其它主要环境要素敏感保护目标见表3-1。项目周边环境概况及敏感保护目标图见附图。 表3-1 建设项目其它环境要素敏感保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离(m); 规模; 功能区划. 水环境; 九乡河; E; 6100; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 长江南京段; N; 8300; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 声环境; 厂界周围; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 钟山风景名胜区; W; 1200; /; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》风景名胜区二级管控区.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D浓度限值，详见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准限值 污染物称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. TVOC; 8小时平均; 600; µg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D浓度限值. 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体九乡河执行《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅳ类标准，长江南京段执行《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）II 类标准，SS参考执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体值见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. II 类标准; 6~9; 15; 20; 0.5; 0.1; 0.5. Ⅳ类标准; 6~9; 30; 60; 1.5; 0.3; 1.5. 3、声境质量标准 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》（宁政发﹝2004﹞273号文）建设项目位于声环境2类功能区内，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 环境噪声标准限值 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目营运期大气污染物主要为甲醇、乙醇、异丙醇，以VOCs计。VOCs（有组织排放）执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2标准，VOCs（无组织排放）执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表5标准，具体排放标准值详见表4-4。 表4-4 拟建项目大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 标准来源. 排气筒（m）; 二级（kg/h）. VOCs; 40; 25; 7.65; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）. ★注[1]：VOCs包括乙醇、异丙醇、甲醇等。 2、废水排放标准 本项目实验废水经百家汇污水站处理（预处理执行《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准），生活污水经化粪池预处理，由于本项目实验废水与生活污水混排，故废水总排口处pH、COD、SS指标均需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总氮指标须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，一并接管至仙林污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表4-5。 表4-5 污水排放标准（单位：mg/L） 污染因子; 污水预处理站排放标准; 接管标准浓度限值; 处理后尾水排放标准. pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 250; 500; 50. SS; 60; 400; 10. 氨氮; /; 45; 5（8）*. 总磷; /; 8; 0.5. 总氮; /; 70; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值。具体见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 场界; 标准限值; 执行标准. 昼间; 夜间. 项目四周场界; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 拟建项目环境噪声排放标准值（单位：dB(A)） 厂界; 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 公司厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 项目固体废物包括危险废物和一般固体废物，危废执行《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012），危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制因子 项目总量控制因子为 COD、氨氮和VOCs。 2、污染物排放总量 本次拟建项目污染物排放总量见表4-8。 表4-8 拟建项目污染物排放总量表（单位：t/a） 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排环境量; 需申请总量. 废水; 水量; 375; 0; 375; 375; 375. COD; 0.1993; 0.1021; 0.0972; 0.0188; 0.0188. SS; 0.0631; 0.0313; 0.0318; 0.0038; /. 氨氮; 0.0102; 0.0031; 0.0071; 0.0019; 0.0019. 总磷; 0.0016; 0.0003; 0.0013; 0.0002; /. 总氮; 0.0204; 0.0050; 0.0154; 0.0056; /. 废气; VOCs（有组织）; 0.0136; 0.0109; /; 0.0027; 0.0027. VOCs（无组织）; 0.0015; 0; /; 0.0015; /. 固废; 危险废物; 0.8551; 0.8551; 0; 0; /. 生活垃圾; 1.3; 1.3; 0; 0; /. 注：VOCs为乙醇、异丙醇、甲醇合计量。 3、总量指标平衡方案 本项目水污染物排放量为： 接管量：废水量375t/a，COD 0.0972t/a，氨氮 0.0071t/a； 排放量：废水量375t/a，COD 0.0188t/a，氨氮 0.0019t/a。 本项目新增废气排放量为：VOCs 0.0027t/a。 水污染物总量指标在仙林污水处理厂总量范围内平衡；大气污染物总量指标在南京徐庄软件产业基地范围内平衡，固废外排量为 0，不需申请。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 项目租用南京市玄武大道699-18号3幢已建成的实验室进行建设，不新增用地，无土建过程，设备安装到位后即可投入运行，本环评对施工期工程分析不做赘述。 二、营运期 工艺及产污环节流程图

主要污染工序及产污情况分析： 一、废气 本项目使用的原辅料能产生挥发性有机物的仅有无水乙醇、异丙醇、无水甲醇、75%乙醇，使用量分别为8.16kg/a、7.855kg/a、7.91kg/a、170kg/a，乙醇、异丙醇、甲醇纯物质量合计为151.43kg/a，废气挥发量以试剂用量的10%计，则乙醇、异丙醇、甲醇挥发量合计15.14kg/a，以VOCs计，废气收集至楼顶活性炭装置处理后经过25米高排气筒排放，废气收集效率90%。 活性炭吸附工艺： 活性炭吸附装置是一种常用的有机废气处理装置，活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在 700～1500m2 /g 范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭 5nm 以下，活性焦炭2nm 以下，炭分子筛 1nm 以下。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 本项目有机废气污染物浓度较低，主要产生的有机废气为乙醇、甲醇、异丙醇，污染物一同进入活性炭吸附装置，活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，当有机废气与固体表面接触时，固体能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，活性炭吸附对有机废气去除效率均可达 80%以上，考虑实验的波动性，本次取 80%。活性炭需要定期更换，并作为危废委托有资质单位处置，最终达标的尾气超屋面高空排放。 本项目活性炭吸附装置处理效率80%，则废气有组织排放量2.7kg/a，废气无组织排放量1.5kg/a。本项目有组织废气产生情况见表5-1，有组织废气排放量见表5-2，排气筒设置情况见表5-3。 表5-1 本项目有组织废气源强参数一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况. 排气筒编号; 废气量(m3/h); 浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 去除效率; 浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. FQ-01; 2000; VOCs; 3.5; 0.007; 0.0136; 活性碳吸附; 80%; 0.65; 0.0013; 0.0027. 表5-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. －; －; －; －; －; －. 主要排放口合计; －; －. 一般排放口. 1; FQ-01; VOCs; 0.65; 0.0013; 0.0027. 一般排放口合计; VOCs; 0.0027. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.0027. 表5-3 本项目排气筒设置情况 点源名称; 位置; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况. 单位; —; m; m; m/s; ℃; h; —. FQ-01; 楼顶; 25; 0.2; 17.7; 25; 2080; 连续. 由表5-2可知，实验室废气经负压收集、活性炭吸附处理后由25m高排气筒排放，污染物排放浓度可以满足表4-4所列相应标准限值要求。 本项目无组织废气主要为少量散逸的10%未被捕集的有机废气（以VOCs计）。本项目的无组织废气产生情况见表5-4，大气污染物无组织排放量核算表见表5-5。 表5-4 本项目无组织废气产生情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 平均源强[g/(s.m2)]; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 实验室; VOCs; 0.0015; 2.66×10-6; 11.6; 6.5; 75.4; 5. 表5-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 实验室; 实验操作; VOCs; 加强通风; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）; 2.0（监测点位：厂界）; 0.0015. 无组织排放总计; VOCs; 0.0015. 大气污染物年排放量核算表见表5-6。 表5-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs（有组织）; 0.0027. 2; VOCs（无组织）; 0.0015. 合计; 0.0042. 二、废水 本项目新增员工5人，餐饮及生活均依托百家汇，员工生活用水量按100L/(人·d)计，年工作260天，则用水量为130m3（0.5m3/d）。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为104m3（0.4m3/d），污染物以COD、SS、氨氮、总磷、总氮为主，浓度分别为400mg/L、220mg/L、35mg/L、5mg/L、70mg/L。生活污水进入百家汇化粪池预处理。 本项目离心管、培养瓶等清洗用水量290t/a（包含21t/a纯水），清洗废水排放系数按0.9计，则清洗废水产生量为262t/a，均为实验器皿清洗用水，清洗废水主要污染因子为pH 6~9，COD 600mg/L，SS 150mg/L，氨氮25mg/L，总磷4mg/L、总氮50mg/L。 纯水制备系统用水量为30t/a，纯水设备产水量约70%，则产生纯水量为21t/a（用于离心管、培养瓶等清洗用水），纯水制备废水产生量为9t/a。纯水制备废水主要污染因子为COD 50mg/L，SS 100mg/L。 实验室废水经百家汇污水处理站处理，生活污水经百家汇化粪池预处理。 本项目废水产生情况见表5-7，本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表5-8，污水间接排放口基本情况表见表5-9，废水污染物排放执行标准表见表5-10，项目废水污染排放信息见表5-11。 表5-7 本项目废水及水污染物产生情况 污染源; 废水量 （t/a）; 污染物; 污染物产生量; 处理措施; 污染物接管量. 浓度 (mg/L); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/L); 接管量 （t/a）. 生活污水; 104; pH; 6~9; ——; 依托百家汇化粪池; 6~9; ——. COD; 400; 0.0416; 300; 0.0312. SS; 220; 0.02288; 150; 0.0156. 氨氮; 35; 0.00364; 30; 0.00312. 总磷; 5; 0.00052; 5; 0.00052. 总氮; 70; 0.00728; 60; 0.00624. 清洗废水; 262; pH; 6~9; ——; 依托百家汇污水处理站; 6~9; ——. COD; 600; 0.1572; 250; 0.0655. SS; 150; 0.0393; 60; 0.01572. 氨氮; 25; 0.00655; 15; 0.00393. 总磷; 4; 0.001048; 3; 0.000786. 总氮; 50; 0.0131; 35; 0.00917. 纯水制备废水; 9; COD; 50; 0.00045; 50; 0.00045. SS; 100; 0.0009; 50; 0.00045. 合计; 375; pH; 6~9; —; 生活污水经化粪池预处理，清洗废水和纯水制备废水经百家汇污水处理站预处理; 6~9; ——. COD; 531; 0.1993; 294; 0.0972. SS; 168; 0.0631; 84.7; 0.0318. 氨氮; 27.2; 0.0102; 18.8; 0.0071. 总磷; 4.18; 0.0016; 3.48; 0.0013. 总氮; 54.3; 0.0204; 41.1; 0.0154. 注：①污水预处理站出水COD、SS浓度满足《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准。 ②污水总排口处pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷满足仙林污水处理厂接管标准。 表5-8 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮; 仙林污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; 1#; 化粪池; 化粪池; WS-01; √是 £否; √企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 清洗废水; 2#; 污水预处理站; “调节+Fenton 反应+混凝沉淀+厌氧+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒”废水处理工艺预处理. 纯水制备废水. 表5-9 污水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. WS-01; 1#; 118.88823; 32.08758; 375; 仙林污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; 8:00-17:00; 仙林污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 表5-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L). 1; WS-01; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 总磷; 8. 5; 氨氮; 氨氮、总氮指标须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 45. 6; 总氮; 70. 表5-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 排放浓度/ （mg/L）; 新增日排放量 （t/d）; 全厂日排放量 （t/d）; 新增年排放量 （t/a）; 全厂年排放量 （t/a）. 1; WS-01; pH; 6~9; /; /; /; /. COD; 294; 0.000424; 0.000424; 0.0972; 0.0972. SS; 84.7; 0.000122; 0.000122; 0.0318; 0.0318. 氨氮; 18.8; 0.000027; 0.000027; 0.0071; 0.0071. 总磷; 3.48; 0.000005; 0.000005; 0.0013; 0.0013. 总氮; 41.1; 0.000059; 0.000059; 0.0154; 0.0154. 全厂排放口合计 (375t/a); pH; /; /. COD; 0.0972; 0.0972. SS; 0.0318; 0.0318. 氨氮; 0.0071; 0.0071. 总磷; 0.0013; 0.0013. 总氮; 0.0154; 0.0154. 三、噪声 本项目运营期噪声主要为生物安全柜、离心机等实验室设备运行时产生的机械噪声，噪声排放情况见表5-12。 表5-12 拟建项目噪声排放情况表 设备 名称; 单台声级 值dB(A); 数量 （台）; 噪声源强dB(A）; 所在 位置; 治理 措施; 降噪效果; 降噪后噪声源强dB(A）. 离心机; 75; 6; 82; 室内; 基础减振、隔声; 本次评价考虑实验室隔声效果为和基础减振效果25dB; 57. 生物安全柜; 70; 2. 四、固体废物 1、办公生活垃圾 本项目定员5人，生活垃圾产生量以1kg/人.d进行计算，生活垃圾产生量为1.3t/a。 2、实验固废 （1）废弃耗材 废弃实验耗材包括废枪头、移液管、废试剂瓶等，根据实验室的最大质检能力，本项目废弃耗材产生量约0.34t/a，其属危险固废HW49 900-047-49。 （2）实验废液 ①细胞培养上清液 根据实验室的最大质检能力，本项目细胞培养上清液产生量约0.13t/a。 ②2YT培养上清液 根据实验室的最大质检能力，本项目2YT培养上清液产生量约0.04t/a。 ③废化学试剂 根据实验室的最大质检能力，本项目乙醇、异丙醇、甲醇产生量约0.02t/a。 ④PBS缓冲液、柠檬酸钠缓冲液 根据实验室的最大质检能力，本项目PBS缓冲液、柠檬酸钠缓冲液产生量约0.1t/a。 上述实验废液产生量为0.29t/a，均为危险废物，其属危险固废HW49 900-047-49。 - 废弃抗体药物 研发过程中会产生少量废弃抗体药物，产生量约为0.0001t/a，其属危险固废HW49 900-047-49。 - 清洗废液 实验器材首次清洗水使用量约为0.2t/a，则清洗废液产生量为0.2t/a，其属危险固废HW49 900-047-49。 - 废活性炭 废气采用活性炭吸附处理，活性炭填装量20kg，每年定期更换一次，则废活性炭产生量为0.02t/a，其属危险固废HW49 900-041-49。 - 废树脂 纯水机采用树脂净化，会产生废树脂，产生量为0.005t/a，其属危险固废HW13 900-015-13。 按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定本项目固体废物产生情况详见表5-13。 表5-13 建设项目固体废物属性判定表 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 产生和来源; 利用和处置. 生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 1.3; √; /; 4.1(h); 5.1-(c). 废弃耗材; 实验过程; 固体; 枪头，离心管，细胞瓶，移液管，试剂盒、试剂瓶等; 0.34; √; /; 4.1-(h); 5.1-(b). 实验废液; 实验过程; 液体; 废2YT培养基、细胞培养基、PBS（磷酸缓冲盐溶液）; 0.29; √; /; 4.1-(c); 5.1-(b). 废弃抗体药物; 实验过程; 固体; 废弃抗体药物; 0.0001; √; /; 4.1-(c); 5.1-(b). 清洗废液; 实验过程; 液体; 清洗废液; 0.2 √; /; 4.1-(c); 5.1-(b). 废活性炭; 废气处理装置; 固体; 活性炭; 0.02; √; /; 4.3-(i); 5.1-(b). 废树脂; 纯水制备; 固体; 废树脂; 0.005; √; /; 4.3-(i); 5.1-(b). 本项目危险废物名称、类别、属性和数量等情况见表5-14。 表5-14 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工; 生活 固; 生活垃圾; －; －; －; 1.3. 2; 废弃耗材; 危险废物; 实验过程; 固体; 枪头，离心管，细胞瓶，移液管，试剂盒、试剂瓶等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.34. 3; 实验废液; 危险废物; 实验过程; 液体; 废2YT培养基、细胞培养基、PBS（磷酸缓冲盐溶液）; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.29. 4; 废弃抗体药物; 危险废物; 实验过程; 固体; 废弃抗体药物; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.0001. 5; 清洗废液; 危险废物; 实验过程; 液体; 清洗废液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.2. 6; 废活性炭; 危险废物; 废气处理装置; 固体; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 7; 废树脂; 危险废物; 纯水制备; 固体; 废树脂; T; HW13; 900-015-13; 0.005. 注：危险特性：I指易燃性，In指感染性，T指毒性。 本项目危险废物产生及处置情况见表5-15。 表5-15 建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废弃耗材; HW49; 900-047-49; 0.34; 实验过程; 固体; 枪头，离心管，细胞瓶，移液管，试剂盒、试剂瓶等; 废试剂; 1天; T/C/I/R; 依托百家汇危废库，委托有资质的单位处理。. 2; 实验废液; HW49; 900-047-49; 0.29; 实验过程; 液体; 废2YT培养基、细胞培养基、PBS（磷酸缓冲盐溶液）; 医疗废物; 1天; T/C/I/R; 依托百家汇危废库，委托有资质的单位处理。. 3; 废弃抗体药物; HW49; 900-047-49; 0.0001; 实验过程; 固体; 废弃抗体药物; 废药物; 1天; T/C/I/R; 依托百家汇危废库，委托有资质单位处理。. 4; 清洗废液; HW49; 900-047-49; 0.2; 实验过程; 液体; 清洗废液; 清洗废液; 1年; T/C/I/R. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.02; 废气处理装置; 固体; 活性炭; 废活性炭; 1年; T/In. 6; 废树脂; HW13; 900-015-13; 0.005; 纯水制备; 固体; 废树脂; 废树脂; 1年; T. 五、污染物排放“三本帐” 本项目污染物产生、削减及排放情况见表5-16。 表5-16 本项目污染物排放“三本帐” 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排环境量. 废水; 水量; 375; 0; 375; 375. COD; 0.1993; 0.1021; 0.0972; 0.0188. SS; 0.0631; 0.0313; 0.0318; 0.0038. 氨氮; 0.0102; 0.0031; 0.0071; 0.0019. 总磷; 0.0016; 0.0003; 0.0013; 0.0002. 总氮; 0.0204; 0.005; 0.0154; 0.0056. 废气; VOCs（有组织）; 0.0136; 0.0109; /; 0.0027. VOCs（无组织）; 0.0015; 0; /; 0.0015. 固废; 危险废物; 0.8551; 0.8551; /; 0. 生活垃圾; 1.3; 1.3; /; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-01 | VOCs | 3.5mg/m3，0.0136t/a | 0.65mg/m3，0.0027t/a |
|  | 实验室（无组织） | VOCs | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
| 废水 | 实验 废水 | 废水量 | 375t/a | 375t/a |
|  |  | pH | 6-9 | 6-9 |
|  |  | COD | 531mg/L，0.1993t/a | 50mg/L，0.0188t/a |
|  |  | SS | 168mg/L，0.0631t/a | 10mg/L，0.0038t/a |
|  |  | 氨氮 | 27.2mg/L，0.0102t/a | 5mg/L，0.0019t/a |
|  |  | 总磷 | 4.18mg/L，0.0016t/a | 0.5mg/L，0.0002t/a |
|  |  | 总氮 | 54.3mg/L，0.0204t/a | 15mg/L，0.0056t/a |
| 固体废物 | 危险 废物 | 废弃耗材 | 0.34t/a | 依托百家汇危废暂存间存放，委托有资质单位处置 |
|  |  | 实验废液 | 0.29t/a |  |
|  |  | 废弃抗体药物 | 0.0001t/a |  |
|  |  | 清洗废液 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废树脂 | 0.005t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 环卫清运 |
| 噪声 | 本项目噪声设备主要为离心机、生物安全柜等，单台噪声值在70-75dB，采取基础减振、墙体隔声，经距离衰减后，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简析 本项目租赁已建成实验室，在现有空实验室内增加实验设备，不涉及土建工程，本评价不做施工期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期主要大气污染物是实验过程和器皿清洗过程使用到的化学试剂挥发产生的废气，主要成分为乙醇、异丙醇、甲醇（以VOCs计）；挥发产生废气经活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放。 - 预测模式及因子 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi＝Ci/C0i×100% Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 - 评价等级判据 评价等级按表7-1分级判据进行划分，最大地面空气浓度占标率Pi如污染物数i大于1，取P值中最大都Pmax。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 预测源强 本项目有组织废气排放参数见表7-2，无组织废气排放参数见表7-3。 表7-2 本项目有组织点源参数调查清单 污染源 名称; 位置; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物 名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 流速（m/s）. FQ-01; 118.888870°; 32.08763°; 6.7; 25; 0.2; 25; 17.7; VOCs; 0.0013. 表7-3 本项目矩形面源参数调查清单 名称; 面源起点 坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率/（kg/h）. 经; 纬. 实验室; 118.888870°; 32.08763°; 0; 11.6; 6.5; 10; 5; 2080; 间歇排放; VOCs; 0.0007. 本次AERSCEEN模式所用参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口）; 827万. 最高环境温度; 39.5℃. 最低环境温度; -16.3℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（n）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. - 预测结果 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A中推荐的大气估算模式——AERSCREEN模式模式进行预测，使用软件的版本为2018年推出的EIAProA2018大气环评专业辅助系统。 根据估算模式，选择全部稳定度和风速组合条件，计算污染物落地浓度，计算结果见表7-5和表7-6。 表7-5 项目有组织废气估算模式计算结果表 下风向最大浓度; 0.00006mg/m3. 最大浓度占标率; 0.003%. 下风向最大浓度出现距离; 120m. 表7-6 项目无组织废气估算模式计算结果表 下风向最大浓度; 0.00039mg/m3. 最大浓度占标率; 0.022%. 下风向最大浓度出现距离; 52m. 经过上述预测结果可知，本项目大气污染物Pi值均小于1%，各污染物浓度及占标率均较低。根据大气导则要求，本项目大气工作等级为三级评价，可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 - （4）大气环境防护距离 经预测分析，拟建项目厂界VOCs浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外VOCs最大浓度满足环境质量浓度限值，故不需设置大气环境防护距离。 通过以预测分析可知，本项目的大气污染物排放对当地环境空气质量影响很小，不会对项目周边的敏感目标产生影响，建设项目大气环境影响评价自查表见表7-7。 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长＝50km□; 边长5~50km□; 边长＝5km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM2.5、PM10） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代污染源□; 其他在、拟建项目 污染源□; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长＝5km. 预测因子; （VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤－20%□; k＞－20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（ VOCs ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数□; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOX：（ ）t/a; 颗粒物：（ ）t/a; VOCs：（0.0042）t/a. 注：“ ”为勾选项，填“ ✓ ”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 - 地表水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水接管进入仙林污水处理厂，属于间接排放，评价等级为三级B。 水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分等级详见表7-8。 表7-8 地表水环境影响评价等级划分判据 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 实验室废水经百家汇污水处理站处理后和经化粪池预处理后的生活污水一起达到接管要求后接管进入仙林污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入九乡河。 - 污水处理预处理工艺 本项目生活污水经化粪池预处理后接管排入仙林污水处理厂集中处理后排往九乡河；生产废水收集后通过专门管道排入大楼统一设置的污水处理设施中，经预处理后水质达《医疗机构水污染物排放标准》的表 2 的预处理排放要求，接管排入仙林污水处理厂集中处理后排往九乡河。污水处理设施排放口设有水质监测点位，并设置明显的标志牌，该污水处理设施由百家汇精准医疗控股集团有限公司统一进行维护。污水处理设施工艺流程见图 7-1。 图7-1 百家汇污水处理工艺 百家汇污水预处理站处理能力120t/a，本项目生产废水排放量为1.04t/d，占污水预处理站处理能力的0.87%，百家汇污水预处理站有能力接收本项目废水。污水预处理站采用“调节+Fenton 反应+混凝沉淀+厌氧+接触氧化+二沉+二氧化氯消毒”的废水处理工艺，目前正常运行（根据《百家汇玄武创新药物孵化平台项目竣工环境保护验收监测报告》，污水预处理站出口处各监测因子满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准），项目水质较为简单，污水预处理站处理工艺满足项目废水需求。 综上，本项目生产废水依托百家汇污水预处理站处理可行。 - 污水接管可行性分析 仙林污水处理厂位于南京市栖霞区戴家库村，该污水处理厂目前总规模为 10 万m3/d，处理工艺采用循环式活性污泥法（CAST），对生活污水的处理有较好的处理效 果。建设项目废水水质简单，实验室废水经预处理，生活污水经化粪池预处理，各污染物浓度均满足接管要求，排入仙林污水处理厂后能得到有效治理，不会对仙林污水 处理厂的处理工艺造成冲击。本项目所在区域污水管网已铺设完成，已具备接管条件。 根据《南京市仙林大学城污水处理系统工程环境影响报告书》评价结果，该污水处理厂正常运行后，正常排放情况下，对九乡河 COD 浓度贡献值小于 1mg/m3，该河流的COD 浓度仍可满足功能要求，建设项目建成后废水排放量约为 0.846t/d，仅占污水处理厂处理能力的 0.00085%，且项目排放的废水水质简单，对污水厂正常运行无冲击影响，因此仙林污水处理厂完全可以接纳。 ### 图7-2 仙林污水处理厂废水处理工艺流程图 - 地表水环境影响评价结论 因此，本项目废水经收集处理能够满足仙林污水处理厂的接管标准，排入仙林污水处理厂进一步处理方案可行，在采取上述污染防治措施的情况下，项目对地表水环境影响较小。 本项目地表水环境影响评价自查表见7-9。 表7-9 项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；. 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. pH值；热污染□；富营养化；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量 40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km及 污水处理厂排污口尾水接入导流明渠口监测断面；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类R；Ⅴ类□. 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□. 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□; 达标区 不达标区□. 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□. 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□. 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□. 底泥污染评价□. 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□. 水环境质量回顾评价□. 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□. 正常工况□；非正常工况□. 污染控制和减缓措施方案□. 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□. 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□. 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□. 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□. 水环境控制单元或断面水质达标□. 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□. 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□. 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□. 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□. 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD SS 氨氮 总磷 总氮; 0.0188 0.0038 0.0019 0.0002 0.0056; 50 10 5 0.5 15. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为离心机等实验室设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70~75dB(A)，设备产生的噪声经过基础减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准要求。计算过程如下： ①点源噪声 LA(r)=LA(r0)-Adiv Adiv=20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减； r0=1.0米，r为噪声源至预测点距离。 ②点源噪声叠加公式 LTp=101gi=1n100.1LPi 式中：LTP——叠加后的噪声级，dB(A)； n——点源个数； Lpi——第i个声源的噪声级，dB(A)。 拟建项目高噪声设备均安装在实验室内，尽量选用低噪声设备，同时安装减振垫，设计隔声5dB(A)，降噪后噪声源强为57dB(A)。考虑距离衰减和减振、隔声，预测各关心点受到的噪声影响，预测结果见表7-10。 表7-10 噪声影响预测结果 项目; 东厂界外1m; 西厂界外1m; 南厂界外1m; 北厂界外1m. 预测点距离（单位：m）; 35; 75; 30; 660. 厂房噪声贡献值[单位：dB(A)]; 41.6; 38.2; 42.2; 28.8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表7-11可知，厂界噪声昼、夜间贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)。 拟建项目正常运行过程中产生的生产噪声经隔声治理后，不会对声环境造成较大不良影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目新增5名员工，实验室增加仪器及设备，本项目产生的实验废物量有所增加。企业应严格按照《南京市实验室危险废物污染防治工作指导手册（试行）》的通知 （宁环办[2020]25）的要求对实验室危废进行管理。本项目产生的危险废物依托百家汇现有危废库存放，最终处置委托有相应资质的危废处置单位处置。项目产生的固体废物能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年修订）的要求，本项目产生的固废均可得到妥善处理处置，对周围环境影响较小。 项目危险废物贮存场所情况见表7-11。 表7-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 百家汇危废库; 废弃耗材; HW49; 900-047-49; 百家汇3幢西侧; 150m2; 袋装; 100t; 1年. 2; 实验废液; HW49; 900-047-49; 桶装. 3; 废弃抗体药物; HW49; 900-047-49; 桶装. 4; 清洗废液; HW49; 900-047-49; 桶装. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 6; 废树脂; HW13; 900-015-13; 袋装. 危废库依托可行性分析： （1）危险废物暂存污染防治措施分析 本项目产生危废依托百家汇危废库，危废库为密闭间，地面硬化处理，地面防渗满足相关规范要求，贮存场所做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并配备防泄漏应急处理设施。危险废物包装均采用桶或容器包装堆放，无废水排放，且设置有应急泄漏收集设施，危险贮存场所对周围环境影响较小。 （2）危险废物收集、运输过程污染防治措施分析 本项目在实验室放置废液桶、垃圾桶和垃圾袋，收集化验过程产生的危险废物，定期由专门人员送至危废库。 危废运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应启动应急预案，将危废及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均已进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 （3）危险废物处理可行性分析 本项目产生危险废物主要为废弃耗材、实验废液、废活性炭、废树脂等，危废需委托有资质单位处置。 本项目危废通过以上方法处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：本项目属于污染影响型，项目类别属于“其他行业，为Ⅳ 类”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 - 项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级 根据本项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：乙醇、异丙醇、甲醇等，其数量和分布情况见表7-12。 表7-12 建设项目主要危险物质一览表 序号; 化学品名称; 储存位置; 最大储存量qi（t）; 临界量Qi（t）; Q（qi/Qi）. 1; 乙醇; 实验用品柜; 0.0016; 500; 0.000003. 2; 异丙醇; 实验用品柜; 0.0016; 10; 0.00016. 3; 甲醇; 实验用品柜; 0.0016; 10; 0.00016. 4; 75%乙醇（以乙醇计）; 实验用品柜; 0.032; 500; 0.000064. 合计; 0.000387. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1，不需再分析生产工艺M值来确定P值以及分析各要素环境敏感程度E值，可直接定项目环境风险潜势为Ⅰ。 建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ，确定项目的环境风险评价等级为仅作环境风险简单分析。风险评价工作等级分级情况见表7-13。 表7-13 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 项目环境敏感目标概况 本项目位于百家汇玄武创新药物孵化平台内，项目用地为科研设计用地，项目周边为工业企业，项目环境敏感保护目标见第三章。 - 项目环境风险识别 ①项目主要风险物质：乙醇、异丙醇、甲醇，属于易燃液体，本项目为实验研究服务，不涉及生产系统危险性，实验所涉及化学品用量很少，化学品泄漏、燃烧对大气、地表水、地下水均会造成影响。 ②公司的环保设施如果出现故障造成非正常排放，可能对周边大气、地表水环境产生污染影响。 - 项目环境风险分析 ①化学品泄漏对大气的环境影响 化学品一旦发生泄漏，应及时收集全部泄漏物，转移到空置的容器中；或者及时用抹布或者专用工具进行擦洗，并通过实验室通风系统，减少化学品泄漏挥发对大气环境的影响。发生火灾或时，由于可燃物储量少，火灾的影响可局限的小空间范围内，通过灭火器材及时进行处理，不会对外环境造成大的影响，但实验室仍应该做好各项安全防护措施。 ②化学品泄漏事故对地表水和地下水的影响 实验室建有完善的废水收集系统。本项目实验均在室内进行，各类危险化学品也均存放于室内并置于托盘中，正常操作情况下，实验产生的危险废物都依托现有危废暂存间存放，委托有资质单位处理，不会对地表水和地下水造成影响。一旦发生化学品泄漏事件，应对泄漏物及时清理，收集至危废暂存间，同时防止进入排水系统，不会影响周边地表水和地下水。 - 环境风险防范措施及应急要求 ①建立危险化学品实验室各类试剂定期汇总登记制度。实验室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②尽可能减少危险化学物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ③废气、固体废物、噪声等污染物应安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。 ④建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 ⑤企业化学品种类及储存量均较少，且均放置在托盘内，托盘容积大于最大1瓶化学品量，化学品泄漏后可由托盘收集。因化学品存储量较少，化学品泄漏引发火灾的情况下，采用灭火器即可灭火。 - P1生物安全实验室设计安全防范措施 1)明确划分实验区域，小心进行操作。 2)进行实验时，宜关闭实验室的门窗。 3)每日实验结束时需灭菌实验台，如实验中发生污染，需立即加以灭菌。 4)实验所产生之所有生物材料废弃物，需先灭菌后再丢弃。被污染的器具需先经灭菌后，再清洗使用或丢弃。 5)不得用口做吸量操作。 6)实验室内禁止饮食、吸烟及保存食物。 7)操作重组体之后，或离开实验室之前要洗手。 8)在所有操作中，应尽量避免产生气雾。 9)要从实验室搬离被污染物品时，必需将其放入坚固且不漏的容器，在实验室内密封后才可运出。 10)防除实验室的非实验用生物，如昆虫及鼠类等。 11)若有其它方法可用，应避免使用针头。 12)实验用衣物的使用，需遵从计划主持人的指示。 - 火灾的应急措施 火灾发现人立即用电话等方式通知公司及研发大楼值班领导和保安室；值班领导指挥事故现场利用灭火器、黄沙、雾状水、泡沫等进行自救。 综上所述，本项目环境风险较小，采取相应的风险防范措施后，环境风险能够达到可接受程度。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏诺迈博生物医药科技有限公司实验室项目. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; （玄武）区; （/）县; （南京徐庄高新技术产业开发区）园区. 地理坐标; 经度; 118.888870°; 纬度; 32.08763°. 主要危险物质分布; 本项目实验室主要危险物质：甲醇、乙醇、异丙醇等，主要储存在实验室试剂柜内. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 主要环境影响途径为化学品泄漏挥发对大气环境的影响；化学品泄漏对地表水及土壤环境的影响。本项目废气收集后经楼顶活性炭吸附装置处理，实验室内设有废水收集系统，在出现泄漏情况下可得到有效处理，不会对地表水及地下水造成污染影响。. 风险防范措施要求; 加强对实验室使用化学品管理，加强对废气、废水、固废处理设施的维护管理，针对可能发生的环境事件进行定期演练，提高应急处置能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 6、环保措施投资估算及“三同时”验收一览表 本项目总投资50万元，其中环保投资为5万元，占总投资额的10%，“三同时”验收一览表见表7-15。 表7-15 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 处理效果; 投资 （万元）; 进度. 废水; 生活污水; 化粪池; 达接管标准; 依托百家汇; 与本项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 实验废水; 百家汇污水处理站. 废气; 实验室; 废气收集系统（收集效率90%）、活性炭吸附装置（处理效率80%）; 达标排放; 3. 噪声; 实验室设备; 选购低噪声的设备、高噪声设; 安装减振基座 厂界噪声达标; 1. 固体废物; 危险废物; 依托百家汇危废库，委托有资质单位处置; 委托有资质的单位合法合规处理，固体废物零外排; 1. 绿化; 依托百家汇现有; /. 事故应急措施; /; /. 环境管理 （机构、监测能力）; 建立环境管理制度; /. 雨污分流、排污口规范化设置; 依托现有雨污分流管网、规范化排污口; /. 总量平衡方案; —; /. 区域解决问题; －; /. 卫生防护距离设置; —; /. 合计; 5. 7、环境管理与监测计划 - 环境管理 根据国家有关法律法规及地方环境保护部门要求建立环境污染控制管理方案，严格管理，把对周围环境影响降到最低。建立健全环境管理制度，加强现场管理，采取有效措施减少污染物产生量。 - 环境监测 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。 ①废水排放口：本项目依托百家汇现有污水排口和雨水排口。 表 7-17 本项目废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标 a; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; S1; 118.89538; 32.09361; 0.0220; 仙林污 水处理厂; 间歇; 8：00~17：00; 仙林污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 盐分; /. a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. ②固废堆场：项目产生的固废实验废液、废活性炭等在危废暂存间内暂存，之后委托有资质单位处理处置。 ③环保监测计划 监测计划主要对污染源进行监测。 - 污染源监测： - 废气监测 监测项目：VOCs； 监测地点：排气筒出口、厂房外； 监测频率：每年监测一次。 表7-18 本项目废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒; VOCs; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2标准. 厂界; VOCs; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表5标准. b)废水监测 监测项目：pH、COD、SS、氨氮、TP、TN等； 监测地点：污水处理站出口、污水总排口； 监测频率：每半年监测一次。 c)噪声监测 监测项目：连续等效A声级； 监测地点：厂界四周1m； 监测频率：每半年监测1天，昼夜各监测一次； 监测可由企业委托监测单位完成。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | FQ-01 | VOCs | 活性炭吸附处理后经25m高排气筒排放，废气收集效率90%，处理效率80% | 达标排放 |
|  | 无组织排放 | VOCs | 加强室内通风 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水、清洗废水 | pH | 生活污水经化粪池处理，清洗废水和纯水制备废水经百家汇污水处理站处理后进入仙林污水处理厂 | 达污水处理厂接管标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废弃耗材 | 依托危废暂存间，由危废处置单位处置 | 不外排，不造成二次污染 |
|  |  | 实验废液 |  |  |
|  |  | 废弃抗体药物 |  |  |
|  |  | 清洗废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废树脂 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备主要为离心机等，单台噪声值在70-75 dB（A），建设项目建设过程中采取基础减振、墙体隔声，经距离衰减后，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | —— |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果 | 项目绿化依托百家汇现有绿化 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏诺迈博生物医药科技有限公司位于南京市玄武大道699-18号3幢2层DL206，项目租用110m2办公楼进行肿瘤抗体药物研发。项目新增5名员工，实行日班制，每班8h，年工作日为260天。 2、产业政策相符性 建设项目属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正版）中鼓励类：三十一、科技服务业 6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中鼓励类：二十、生产服务业 17．分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务。不在《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》范围内。因此本项目符合相关国家和地方产业政策。 3、选址及规划相符性 建设项目位于百家汇玄武创新药物孵化平台内，土地性质为科研设计用地，详见附图4。本项目在租赁厂房内建设（3幢为科教用地（科技研发）等，具体见附件），不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012本）》的范畴，为国家允许建设项目，符合用地要求。 4、三线一单相符性 （1）生态红线保护规划相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目地址距钟山风景名胜区1.7km，不在江苏省生态红线划定的范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符（项目区域生态红线保护图见附图4）。 对照《市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》（宁政发〔2014〕74号），项目不在南京市生态红线区域保护规划划定的范围内，与市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》相符。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，项目不在江苏省国家级生态保护红线划定的范围内，与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 （2）环境质量底线相符性 根据《2018年南京市环境状况公报》，项目所在地中 NO2、PM10、PM2.5 及 O3 超标，因此判定为不达标区。超标原因为区域性环境污染问题，随着南京市“263”专项行动、大气污染防治行动的逐步推进， 通过落实政策措施、扬尘污染防控、重点行业废气整治、机动车污染防治、秸秆禁烧及削减煤炭消费等措施后，区域空气环境质量将得到逐步改善。 地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 项目废水、废气、固废得到合理处理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 项目位于百家汇玄武创新药物孵化平台内，项目水源由供水管网接入，市政供水能够满足本项目新鲜用水的使用要求。本项目供电由市政供电管网接入，可满足使用电量要求。因此，本项目不会超过资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）等要求，不在环境准入负面清单。 5、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《2018年南京市环境状况公报》，评价区周围空气中SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， NO2、PM10、PM2.5 及 O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。由于项目所在区 NO2、PM10、PM2.5 及 O3 超标，因此判定为不达标区。超标原因为区域性环境污染问题，随着南京市“263”专项行动、大气污染防治行动的逐步推进， 通过落实政策措施、扬尘污染防控、重点行业废气整治、机动车污染防治、秸秆禁烧及削减煤炭消费等措施后，区域空气环境质量将得到逐步改善。 （2）地表水环境质量现状 根据 2018 年南京市环境质量状况公报，长江南京段干流水质总体状况为优，7个断面水质均达到Ⅱ类。与上年相比，水质持平。全市 7 条省控入江支流中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ-Ⅲ类、Ⅳ-Ⅴ类和劣Ⅴ类比例分别为 42.9%、28.6%和 28.6%。与 2017 年相比，Ⅲ类及以上水质断面比例上升 14.3 个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降 14.3%。 秦淮河干流：9 个断面中，达到Ⅳ-Ⅴ类比例为 77.8%，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质状况基本持平。 秦淮新河：总体状况为良好，3 个断面全部达标，达到Ⅱ-Ⅳ类。与上年相比，水质状况基本持平。 秦淮河主要支流：16 个断面中，Ⅰ-Ⅲ类水比例为 33.3%，Ⅵ-Ⅴ类水比例为41.7%，主要污染指标为氨氮、生化需氧量和总磷。与上年相比，秦淮河支流Ⅰ-Ⅲ类水比例上升 8.3%，劣Ⅴ类水断面比例下降 16.7%，水质状况有所好转。 （3）声环境质量现状 根据 2018 年南京市环境质量状况公报数据显示： 全市区域噪声监测点位 539 个。城区区域环境噪声均值为 54.2 分贝，同比上升 0.5 分贝；郊区区域环境噪声为 53.8 分贝，同比上升 0.1 分贝。全市交通噪声监测点位 243 个。城区交通噪声均值为 67.7 分贝，同比下降0.5 分贝；郊区交通噪声均值为 66.9 分贝，同比下降下降 0.4 分贝。全市功能区噪声监测点位 28 个。昼间噪声达标率为 99.1％，同比上升 1.8个百分点；夜间噪声达标率为 92.0%，同比下降 2.6 个百分点。 6、污染物排放情况及主要环境影响 项目实施后各种污染物均得到有效治理，做到污染物达标排放： （1）废气：实验废气经活性炭吸附处理后经过25m高排气筒排放，废气收集效率90%，处理效率80%，有组织废气和无组织废气均能达标排放。 （2）废水：实验室废水经百家汇污水处理站后和经百家汇化粪池预处理后的生活污水一起达到接管要求后接管进入仙林污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入九乡河。 （3）固废：本项目固废主要为生活垃圾、废弃耗材、实验废液、废气抗体药物、清洗废液、废活性炭、废树脂，产生危险废物依托百家汇危废库，由相应资质的危废处置单位处置，生活垃圾由环卫部门清运，所产生固废全部可以实现有效处置，不对环境造成二次污染。 （4）噪声：拟建项目噪声源为实验室设备产生的设备噪声，其单台设备的源强约为70-75dB（A）。通过距离衰减，加上基础减震、厂房隔声等措施，主要高噪声设备对厂界四周噪声的影响满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 综上所述，在采取相应废气、废水、噪声及固废措施后，区域环境功能不会下降。 7、污染物总量控制 （1）大气污染物 本项目大气污染污染物为VOCs，有组织排放量为0.0027t/a。 （2）水污染物 接管量：废水量375t/a，COD 0.0972t/a，氨氮 0.0071t/a； 排放量：废水量375t/a，COD 0.0188t/a，氨氮 0.0019t/a。 （3）固体废物 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 8、总结论 本项目建设符合国家和地方产业政策，符合区域相关规划。项目产生的各项污染物经采取有效的污染防治措施后，可以实现达标排放，对区域环境影响较小。因此，从环境保护角度出发，项目的建设可行。 上述评价结果是根据江苏诺迈博生物医药科技有限公司提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏诺迈博生物医药科技有限公司按环保部门要求另行申报。 二、建议 1. 项目在建设过程中，必须严格执行环保“三同时”制度； 2. 加强实验室管理制度，特别是对化学实验药剂的管理； 3. 及时清理各类固体废物，避免产生二次污染； 4. 切实加强环保设施的日常维护工作。

预审意见： 公 章 经办人： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： - 项目地理位置图 - 项目区域生态环境保护红线图 - 项目区域水系图 - 园区规划图 - 周边环境概况图 - 项目平面布置图 附件： 附件1 环评委托书 附件2 承诺书 附件3 危废处置承诺书 附件4 项目备案文件 附件5 园区环评批复及验收批文 附件6 租赁协议及产权证 附件7 危废处置协议 附件8 废水预处理协议 附件9建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。