# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国振华电子集团有限公司XXXX建设项目（广东省深圳市南山区） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国振华电子集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付贤民 |  |  | 联系人 |  | 杨琼 |  |  |
| 通讯地址 | 深圳市龙华区龙华办事处和平东路振华工业园A栋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13923884520 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 | 518109 |  |
| 建设地点 | 南山区高新技术工业村W1号深圳市振华微电子有限公司 现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 不宜公开 |  |  |  | 批准文号 | 不宜公开 |  |  |
| 建设性质 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3973集成电路制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3200 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托现有 |  |  |
| 设备总投资 （万元） | 3764 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 32.5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.86% |
| 预期投产 日期 | 2024年10月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 中国振华电子集团有限公司，总部位于贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号，隶属于中国电子信息产业集团有限公司，为国有控股有限公司，是我国电子元器件科研生产重要基地，全资及控股企业共38家，在岗总人数9022人。 根据《关于中国电子信息产业集团有限公司中国振华电子集团有限公司XXXX建设项目建议书的批复》(文号不宜公开)，批复主要内容: 新增XX台套工艺设备，新建建筑面积3800平方米，改造建筑面积823平方米，总投资为45060万元，建设地点为贵州省贵阳市、广东省深圳市、四川省成都市。 本项目为中国振华电子集团有限公司XXXX建设项目（广东省深圳市南山区），为支撑国家电子信息产业发展提高产品质量、满足市场需求，拟在深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）现有厂房改造集成电路生产线，研制开发集成电路产品，厂址位于深圳市南山区高新技术工业村W1号厂房（东经114.03776，北纬22.66874）。本项目拟新增16台技术先进的设备，设备总投资3764万元，其中环保投资32.5万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号文）（2017年修订）的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行），“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中的“80、电子器件制造397，集成电路制造；使用有机溶剂的”的类别，需编制环境影响报告表。根据《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021 年版）》，本项目属于“三十六、 计算机、 通信和其他电子设备制造业 39”中的“80 、电 子 器 件 制 造397，其他集成电路制造；其他使用有机溶剂的；”的类别，属于备案类。根据《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》的通知》（粤环函〔2020〕108号）“十五、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“20计算机制造；电子器件制造；电子元件及电子专用材料制造”仅组装的为豁免手续办理的项目，本项目不属于豁免手续办理的项目。 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司受中国振华电子集团有限公司委托，承担了中国振华电子集团有限公司XXXX建设项目（广东省深圳市）的编制工作，我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策和管理的依据。 2、项目建设内容和规模 中国振华电子集团有限公司为提高产品质量在广东省深圳市子公司振华微改造集成电路生产线，总计新增16台工艺技术先进的设备，设备布置在现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区，研制开发集成电路产品。 振华微现有员工560人，改造集成电路生产线，不新增员工，在公司内部调剂。本项目年工作日为300天，每天运营8小时。 目前，项目处于前期阶段，环保审批通过后开始建设，预计2024年10月建成投产。 拟建项目建设组成情况详见表1-1。 表1-1 拟建项目组成情况一览表 工程组成; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 新增设备布置在南山区高新技术工业村W1号深圳市振华微电子有限公司现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区，厂房面积7144m2，本项目占地面积3200m2; 依托现有. 集成电路 生产线; 新增设备16台（套）; 新增设备. 公用工程; 供水工程; 用水来自市政管网; 依托现有. 排水工程; 本项目和现有项目没有生产废水，本项目不新增生活污水。; --. 供电; 市政电网供给，本项目不设置备用发电机; 依托现有. 通风空调系统; 中央空调; 依托现有. 环保工程; 生产废水处理设施; 本项目和现有项目没有生产废水，不新增生活污水，企业没有生产废水处理设施; --. 废气处理设施; 在建两套有机废气处理装置水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔处理后经25米高排气筒1#排放；焊接废气集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放。 本项目有机废气依托在建的一套水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔处理后经25米高排气筒1#排放；焊接废气依托现有焊接废气集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放。 在建项目《高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目环境影响报告表》2020.4.13批复，（深环南山评许字[2020]第1号）; 依托在建. 噪声处理设施; 选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减; 新建. 固体废物治理; 一般工业固废交专业公司回收处理; --. 危险废物暂存危废间，定期交; 有资质单位处置 新建. 生活垃圾委托环卫部门清运，依托现有; --. 应急设施; 突发环境事件个人防护装备、应急处置物质、应急通讯设备、消防装备、应急救援物质; 依托现有. 储运设施; 原料仓库; 1间，位于厂房二层; 依托现有. 危险化学品 储存间; 1间，位于厂房三层; 依托现有. - 新增设备及设备利旧情况 新增设备及设备利旧情况详见表1-2（设备型号不宜公开）。 表1-2 主要设备一览表 使用工序; 序号; 设备名称; 新增/利旧; 摆放 位置; 单位 (台/套); 数量. 集成电路生产线; 设计仿真软件; 利旧; 一层研发中心; 台; 1. 分立器件特性曲线图示仪; 利旧; 二层入厂检验区; 台; 1. 电阻TCR测试仪; 利旧; 三层烧结间镜检区; 台; 1. 数字集成电路测试系统; 利旧; 二层入厂检验区; 套; 1. 超声波清洗机（基板清洗）; 利旧; 三层洗网间; 台; 2. 通孔印刷机; 新增国产; 三层印刷区; 台; 1. 精密印刷烘干系统; 新增进口; 三层印刷区; 套; 1. 铜厚膜烧结炉; 新增进口; 三层烧结区; 台; 1. 激光调阻机; 利旧; 三层激光调阻区; 台; 1. 成膜基板光学检测系统; 利旧; 三层烧结间镜检区; 套; 1. 焊膏喷印机; 新增进口; 三层焊接区; 台; 1. 高精度粘片机; 新增进口; 二层焊接区; 台; 1. 银烧焊系统; 新增进口; 三层粘接区; 套; 1. 超声焊接机; 新增进口; 三层键合区; 台; 1. 超声清洗机; 利旧; 三层组装清洗间; 台; 1. 汽相清洗机; 利旧; 二层组装清洗间; 台; 1. 自动点胶机; 利旧; 二层粘接区; 台; 1. 精密烘箱; 利旧; 二层粘接区; 台; 1. 铜带键合机; 新增进口; 二层键合区; 台; 1. 超景深三维显微镜; 利旧; 二层键合区; 台; 1. 腔内镜检系统; 利旧; 三层封前目检间; 套; 1. 平行缝焊机; 利旧; 二层封口区; 台; 3. 激光封焊机; 利旧; 三层激光封焊区; 台; 1. 开盖机; 利旧; 二层开盖区; 台; 1. 氦质谱检漏仪; 利旧; 三层检漏区; 台; 2. 粗检漏仪; 利旧; 三层检漏区; 台; 1. 激光打标机; 利旧; 三层打标区; 台; 1. 紫外固化炉; 利旧; 三层打标区; 台; 1. 大功率器件全参数测试仪; 新增进口; 三层粘接区; 台; 1. 快速温变试验箱; 新增国产; 一层环境试验区（二）; 台; 1. 机械冲击试验台; 新增进口; 一层环境试验区（二）; 套; 1. 三综合试验箱; 新增国产; 一层环境试验区（二）; 台; 1. 电动振动试验系统; 新增国产; 一层环境试验区（二）; 套; 1. 功率循环试验台; 新增国产; 一层环境试验区（二）; 台; 1. 液体/液体温度冲击试验箱; 新增国产; 一层环境试验区（二）; 台; 1. 图像尺寸测量仪; 新增国产; 一层工艺室; 台; 1. - 原辅材料及能源消耗情况 1）原辅材料 原辅材料及原辅材料理化性质详见表1-3、表1-4表表。 表1-3.1 本项目原辅材料一览表 序号; 原辅材 料名称; 年用量; 最大存储量; 包装 方式; 储存 位置; 形态. 导; 浆料/4093 2.5kg; 1kg; 盒装; 在线冷藏柜; 液体. 导电胶/H20E; 0.502kg; 10kg; 盒装; 在线冷藏柜; 固体. 粘接胶/84-3; 0.502kg; 200g; 盒装; 在线冷藏柜; 液体. 焊锡料; 6.024kg; 2000g; 盒装; 在线冷藏柜; 固体. 焊锡丝; 6.275kg; 2000g; 盒装; 在线冷藏柜; 固体. 金锡焊片; 1.757kg; 500g; 盒装; 在线冷藏柜; 固体. 环保清洗剂; 20kg; 10kg; 桶装; 危化品暂存库; 液体. 丙酮、乙醇; 50kg; 22k; 桶装; 危化品暂存; 液体. 三氯乙烯; 200kg; 40kg; 桶装; 危化品暂存库; 液体. 表1-3.2 技改前后原辅材料消耗情况对照表 序号; 原料名称; 主要成分; 技改前年使用; 技改后年使用; 增减量; 备注. 1; 金属外壳; 可伐/10#钢; 6; 6; 0; 万块. 2; 陶瓷基片; 96%氧化铝、氮化铝; 6; 6; 0; 万块. 3; PCB板; FR4环氧玻纤板; 0; 0; 0; 万块. 4; 菲林膜; 聚乙烯醇、丙烯酸酯; 60; 60; 0; m2. 5; 导体浆料（金）; 金75%、银2%、邻苯二甲酸二甲酯、松油; 12; 14.5; 2.5; 公斤. 导体浆料（钯 银）; 钯21%、银60%、铂2%、 松油醇、乙基纤维素; 40; 0; 公斤. 6; 键合丝（含金 丝、铝丝）; 金/铝; 36000; 36000; 0; 英尺. 7; 锡料; 锡; 6.024; 12.048; +6.024; 公斤. 8; 焊锡丝; 锡; 7.5; 13.775; +6.275; 公斤. 9; 金锡焊片; 金80%；锡20%; 0.502; 2.259; +1.757; 公斤. 10; 三氯乙烯; 三氯乙烯; 200; 400; +200; 公斤. 11; 清洗液; 溴丙烷; 0; 0; 0; 公斤. 12; 乙醇; 乙醇; 50; 0 +50; 公斤. 13; 丙酮; 丙酮; 公斤. 14; 导电胶; 银色碎片50~70%，线形酚 醛、环氧树脂30%~50%; 0.502; 1.004; +0.502; 公斤. 15; 粘接胶; 环氧树脂30~50%; 0.502; 1.004; +0.502; 公斤. 16; 灌封胶; 聚氨酯树脂; 0; 0; 0; 公斤. 17; 三防漆; 丙烯酸、乙酸乙酯; 0; 0; 0; 公斤. 18; 光刻胶; 感光剂; 0; 0; 0; 公斤. 19; 显影液; 弱碱性溶液(NaOH); 0; 0; 0; 公斤. 20; 刻蚀液; CuCl2、H2O2、NH4Cl、KI等; 0; 0; 公斤. 21; 去胶液; 丙酮; 0; 0; 0; 公斤. 22; 清洗剂; 烷烃混合物80-95%、戊氧环微量、丙醇5-10%，硝基甲烷微量; 0; 20; +20; 公斤. 23; 二、三极管; Si; 0; 0; 0; 万只. 24; 光耦; Si; 6; 6; 0; 万只. 25; 裸芯片; Si; 54; 54; 0; 万只. 26; 靶材; 钛钨/镍/金/铬/钽; 0; 0; 0; 块. 27; 片式电阻; 氧化铝、银; 102; 102; 0; 万只. 28; 片式电容; X7R; 160; 160; 0; 万只. 29; 电感; 铁氧体; 180; 180; 0; 万只. 表1-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理及环境影响. 丙酮; 无色透明液体，具有芳香气味，极易挥发。熔点-94.6℃沸点56.5℃相对密度0.8闪点-20℃，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、; 类、烃类等多数有机溶剂 闪点-20℃，爆炸下限2.5%，上限13%。; 急性毒性：LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/k. - (兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时，最小中 浓度。人经口200ml，昏迷，12 时恢复。; 乙醇; 无色油状液体，有酒香，密度0.79，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，闪点12℃分解，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多; 有机溶剂 易燃，具刺激性 第3.2类中闪点易燃液体; LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg（兔经皮）LC50：377620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；. 三氯乙烯; 外观与性状：无色透明液体，有似氯仿的气味。熔点-84.7~-73℃ 相对密度（水＝1）：1.46，沸点：87.1℃ 相对蒸气密度（空气＝1）：4.53，辛醇/水分配系数：2.42; 闪点：32℃引燃温度：420℃，爆炸上限[％（V/V）]：90.0爆炸下限[％（V/V）]：12.5， 燃烧：961.4kJ/mol，临界温度：299℃; LD50：2402mg/kg(小鼠经口)，LC50：45292mg/m3，4小时（小鼠吸入）137752mg/m3，1小时(大鼠吸入). 导体浆料/4093; 组分及含量： 金70-80%、邻苯二甲酸二甲酯1-10%、（2-甲基-丙酸、2，2，4-三甲基-1，3-戊二醇）单酯1-10%、松油1-10%、二乙二醇二丁醚 1-10%、乙基纤维素1-10%、银1-10%、羟乙基纤维素1-10%、玻璃或陶瓷原料1-10%、铅0.1-1% 理化性质： 形状：粘稠液体颜色：淡棕褐色气味：蜡质闪点：107°C密度/相对密度：5.7g/cm2溶解性：水：（20°C）微溶其他理化性质：粘度，动态：＞100pas（25°C）. 环保清洗剂; 组分及含量： 烷烃混合物80-95%、戊氧环微量、丙醇5-10%，硝基甲烷微量 理化性质： 熔点：-110℃，沸点：70℃，密度：25℃下，1.330g/cm3，闪点：开口杯，无，汽化潜热：58.0~59.0Cal/g，蒸发速率（N-丁基. - 酸盐=1）：4. ，水中溶解度：0.25g/100ml; 导电胶/H20; 银色碎片50~70%，线形酚醛、环氧树脂30%~50%，挥发性有机物含量约50%. 粘接胶; 84-3 主要成分为二氧化硅，挥发性有机物含量50%. 2）水及能源消耗量 水及能源消耗量详见表1-5。 表1-5 水及能源消耗量一览表 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 电（万度/年）; 150; 燃油（吨/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 水（吨/年; /. 燃气（吨/年）; /; 其他; /. |
| 5、放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 6、产品方案 本项目在现有生产线上新增设备，研制更高标准集成电路产品，使产品性能更好，结构更合理，原产品方案不变，本项目产品方案详见表1-6。 表1-6 产品方案一览表 序号; 名称; 型号 规格; 产量 （万只）; 最大储存量（万只）; 储存 方案; 储存地点; 运输 方式. 1; 集成电路; --; 研制开发. 7、项目平面布置 集成电路生产线位于深圳市振华微现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区，16台（套）设备分三层放置。 总平面图详见附图4，设备平面布置图详见附图5~7。 8、公用及辅助设施 （1）供水 项目用水均由市政自来水管网提供。 （2）排水 本项目不新增生活污水，本项目和现有项目无生产废水。 现有项目生活废水同整栋楼其他企业共用污水管道排入厂区化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过市政管网排至南山水质净化厂深度处理；雨水经市政雨水管网排入附近地表水体。 （3）供电系统 本项目用电由市政电网统一供给，项目不设置备用发电机。 （4）贮运工程 现有1间原料仓库，1间危险化学品储存间，项目原辅材料及产品以汽车公路运输方式运输 9、建设项目周边环境概况 本项目位于南山区高新技术工业村W1号深圳市振华微电子有限公司现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区，4-7层为通讯、网络、科技、设计等服务类企业；项目北面40m处为深投控创智天地大厦，主要为服务类企业，共62层；东面50m处为深圳市高新技术产业园区综合服务楼，主要为人力资源、银行、旅游、餐饮等服务类企业，共5层；南面25米处为高新技术产业园W2和现代大厦，高新技术产业园W2主要为电子产品、计算机硬件和软件、通讯产品等项目技术开发与销售的企业，共7层，现代大厦主要为网络通讯、多媒体等服务类企业；西面为科技南一路（城市支路），与深圳大学校区相邻，距深圳大学北院小东门67米。四至关系情况见表1-7、附图2四至关系图。 表1-7 四至关系表 方位; 最近距离(m); 环境状况. 上; 紧邻; 4-7楼为通讯、网络、科技、设计等服务类企业. 东; 50; 深圳市高新技术产业园区综合服务楼，共5层. 南; 25; 高新技术产业园W2和现代大厦，共7层. 西; 67; 深圳大学校北院小东门. 北; 40; 深投控创智天地大厦，主要为服务类企业，共62. |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： （1）现有项目环评手续履行情况 在建项目《高可靠混合集成电路及微电路模块产业级改造项目环境影告表》深环南山评许字[2020]第1号，该项目是深南环水批（2013）5085改扩建申请，原批复作废。 现有项目《深圳市振华微电有限公司XX条件建设项目环境影响报告表》告知性备案：备案号ANSBGB-201950018，没有验收。 现有项目环评手续履行情况详见表1-8。 表1-8 建设项目环评手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 批复部门; 批复时间; 批复文号; 运营状态. 1; 深圳市振华微电子有限公司电机驱动器研制保障条件建设项目环境影响报告表; 深圳市南山区环保和水务局; 2013.8.2; 深南环水批（2013）50858; 搬迁 作废. 深圳市振华微电; 有限公司XX条件建设项目环境影响报告表 深圳市南山区环保和水务局; 2019.3.1; 告知性备案：备案号; ANSBGB-201950018 运营. 3; 高可靠混合集成电路及微电路模块产业; 级改造项目环境影 告表 深圳市生态环境局南山管理局; 2020.4.13; 深环南山评许字[2020]第1号 该项目是深南环水批（2013）5085; 改扩建申请，原批复作废 在建. （2）现有项目污染情况 ①现有项目概况 深圳市振华微成立于1994年5月，是国内混合集成电路行业的骨干企业。主要生产大功率驱动器等厚膜混合集成电路产品，厂房面积7144平方米，职工人数560人，每天工作8小时，全年工作300天，员工均不在厂内食宿。 ②现有项目生产工艺流程 现有项目工艺流程同本项目工艺，具体详见工程分析章节。 ③现有项目污染治理措施 a大气污染防治措施 现有项目烘干工序、烧结工序、清洗工序等产生少量非甲烷总烃经集气风管收集，由25米高排气筒1#排放；焊接废气经集气风管收集引自楼顶由25米高排气筒2#排放。经过上述污染防治措施，非甲烷总烃、焊接烟尘排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。 b废水污染防治措施 现有项目生活污水同整栋楼其他企业共用污水管道排入厂区化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过市政管网排至南山水质净化厂深度处理。 c噪声污染防治措施 现有项目所使用的设备均为低噪声、高精密的设备，所有设备均分区设置在独立密闭的车间中，噪声较大的空压机设置在空压机房，并采取基础减震措施，通过墙体隔声及距离衰减，项目厂界1米处噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 d固体废物防治措施 现有项目产生的生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门无害化处理；一般工业固体废物分类收集后交专业固废公司回收利用；危险废物暂存危废间，交由有资质的危废处理公司处理。本项目一般固体废物均按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求规范建设和维护使用，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定进行存放和转移。 ④现有项目污染物排放情况 现有项目没有申领排污许可证，根据《高可靠混合集成电路及微电路模块产业级改造项目》（深环南山评许字[2020]第1号）环评批复意见5，该项目污染防治设施建成竣工后，投入使用前，须按规定进行验收、公开验收和申领排污许可证。现有项目和在建项目污染物排放量依据在建项目《高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目环境影响报告表》表5-7改扩建项目污染物“三本账”统计一览表 表1-9 现有项目污染物排放情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 现有项目审批排放量; 现有项目排放量; 在建项目排放量. 废气(t/a); 焊接; 颗粒物; --; 0.0001; 0.0009. 锡及其化合物; --; 0.00008; 0.00072. 印刷、烧结、烘干、粘接、光; 、清洗、涂三防漆废气 VOCs; --; 0.0155; 0.0878. 二甲苯; --; --; 0.00029. 显影工序; 碱雾（氨）; --; --; 0.000435. 刻蚀工序; 酸雾（氯化氢）; --; --; 0.00906. 废水; 生活废水; 废水量; --; 8996; 582.4. CODcr; --; 0.3059; 1.8278. BOD; --; 0.1529; 0.9139. SS; --; 0.1682; 1.0053. 氨氮; --; 0.0225; 0.1344. 类别; 污染源; 污染物; 现在项目; 在建项目. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 固体废物（t/a）; 员工办公; 生活垃圾; 14.056; 0; 84; 0. 生产车间; 废包装材料; 1; 0; 3; 0. 清洗车间; 清洗废液; 0.2125; 0; 1.0285; 0. 生产车间; 废光刻胶、废刻蚀液、废去胶液、废显影液; 0; 0; 0.203; 0. 电子混合废料; 0; 0; 0.5; 0. 废气处理; 废活性炭; 0.09; 0; 0.3; 0. 生产办公; 废UV光管; 0; 0; 0.03; 0. ⑤达标排放情况 a有组织废气 2019年7月17日委托深圳市中圳检测技术有限公司对现有项目产生焊接废气进行监测，报告编号： 20190723HJ003-2，监测数据显示可实现达标排放，监测结果与排放标准对照如下表所示。 表1-10 生产废气监测结果 检测点 名称; 检测项目; 检测结果; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 达标排放情况. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 工业废气排气筒1#; 铅及其化合物; ＜0.013; --; 0.70; 1.35×10-2; 达标. 锡及其化合物; 0.000053; 5.36×10-6; 8.5; 0.58; 达标. 工业废气排气筒2#; 铅及其化合物; ＜0.013; --; 0.70; 1.35×10-2; 达标. 锡及其化合物; 0.000669; 1.48×10-5; 8.5; 0.58; 达标. 非甲烷总烃; --. b生活污水 2019年7月17日委托深圳市中圳检测技术有限公司对现有厂区生活污水排口进行监测，报告编号：20190723HJ003-1监测数据显示可实现达标排放，监测结果与排放标准对照如下表所示。 表1-11 生活污水监测结果 检测点名称; 检测项目; 检测结果; （DB44/26-2001）中第二时段三级标准; 单位. 生活污水排口; pH值; 6.72; 6-9; 无量纲. 色度; 16; --; 倍. SS; 34; 400; mg/L. BOD5; 32.1; 300; mg/L. COD; 116; 500; mg/L. 氨氮; 0.298; --; mg/L. 总磷; 0.24; --; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.22; 20; mg/L. c噪声 2019年7月17日委托深圳市中圳检测技术有限公司对现有项目厂界噪声进行监测，报告编号：20190723HJ003-3，监测点昼间噪声等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间噪声60dB（A）。监测结果与排放标准对照如下表所示。 表1-12 厂界噪声监测结果 测点编号; 测点; 昼间[dB(A)]; 达标排放情况. 1#; 东面厂界外1米; 59.6; 达标. 2#; 南面厂界外1米; 59.8; 达标. 3#; 西面厂界外1米; 59.; 达标. 4#; 北面厂界外1米; 50.5; 达标. 图1-1监测点位图 d固体废物 现有项目产生的生活垃圾，分类收集，定期交由环卫部门无害化处理；一般工业固体废物分类收集后交专业固废公司回收利用；危险废物暂存危化品暂存库，定期交由有资质的危废处理公司处理。见危废处置协议。 （3）现有项目主要环境问题 现有项目污染物产生量较少，生产过程中产生焊接废气（有组织）、生活污水、噪声实现达标排放，生活垃圾和一般固废均得到妥善处置，没有环保处罚及投诉情况；危险废物暂存危化品暂存库，定期交有资质单位处理，需规范设立危险废物暂存库；现有项目非甲烷总烃没有监测，无组织排放没有监测，需按照监测计划完成例行监测；现有项目《深圳市振华微电有限公司XX条件建设项目环境影响报告表》告知性备案：备案号ANSBGB-201950018，没有验收，须按规定进行验收。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 项目位于深圳市南山粤海街道高新技术工业村，地理位置详见附图1。 粤海街道，隶属于广东省深圳市南山区，位于南山区中部，东起沙河西路，西接南海大道，南至东滨路，北到北环大道，总面积20.99平方千米。 ## 1、地质、地貌 ## 南山区地势北高南底。北部西丽一带是以阳台山和塘朗山为中心形成的高低丘陵，南部南头、华侨城、南头半岛（除大、小南山）一带主要是低平的台地、阶地、平原和海滩。西丽水库区至沙河入海口是一条狭长的谷地，呈台地和冲积平原地貌。南山区地面坡度和缓，海岸线长而平直，泥滩宽广且扩展较快。项目所在区域地形平坦，地貌主要为厂房、道路。 ## 2、气候、气象 ## 项目所在地属于南亚热带海洋性季风气候，区内气候温暖湿润，长夏短冬，气候温和，日照充足，雨量充沛。深圳市气象局（台）近 20 年来（1999-2018 年）气候资料进行统计分析结果详见表2-1~表2-4。 ## 表2-1 深圳市气象局（台）常规气象项目统计（1999-2018） 统计项目; 统计值; 极值出现时间. 多年平均气温（℃）; 23.35; ——. 多年平均最高气温（℃）; 36.11; ——. 多年极端最高气温（℃）; 37.5; 2004-07-01. 多年平均最低气温（℃）; 5.52; ——. 多年极端最低气温（℃）; 1.7; 2016-01-24. 多年平均气压（hPa）; 1006.41; ——. 多年平均水汽压（hPa）; 22.1; ——. 多年平均相对湿度(%); 73.23; ——. 多年平均年降雨量(mm); 2197.5; ——. 多年最大日降雨量（mm）; 169.48; ——. 多年最大日降雨量极值（mm）; 344.00; 2000-04-14. 灾害天 气统计; 多年平均沙暴日数(d); 0.3; ——. 多年平均雷暴日数(d); 57.06; ——. 多年平均冰雹日数(d); 0.11; ——. 多年平均大风日数(d); 3.42; ——. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 30.0，ENE; 2018-09-16. 多年平均风速（m/s）; 2.26; ——. 多年主导风向、风向频率(%); NE，18.0; ——. 各个风向20年频率累计值; 99.59. ## 表2-2 深圳市气象局（台）月平均气温统计（单位 ℃）（1999-2018） 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 平均气温; 15.63; 16.92; 19.47; 23.11; 26.43; 28.28; 29.62; 26.43; 28.02; 25.6; 21.67; 17.83. 表2-3 深圳市气象局（台）月平均风速统计（单位m/s）（1999-2018） 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 平均风速; 2.36; 2.27; 2.25; 2.22; 2.19; 2.22; 2.14; 1.99; 2.19; 2.34; 2.41; 2.46. 表2-4 深圳市气象局（台）年风向频率统计（单位%）（1999-2018） 风向; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW. 频率; 9.94; 17.98; 11.79; 10.71; 4.6; 6.4; 3.47; 4.48; 5.56. 风向; SW; WSW; W; WNW; W NNW; N; C. 频率; 7.91; 1.82; 1.74; 1.34; 1.99; 3.04; 6.43; 1.13. ## 3、流域水文与区域排水设施 ## （1）地表水文情况 ## 项目临近地表水为大沙河，属于深圳湾流域，大沙河发源于羊台山，位于深圳市南山区境内，流域面积92.99km2，干流长13.7km，起点在长岭皮水库溢洪道消力池出口，由东向西流过长岭皮村、福光村、塘朗村、平山村，与西丽水库溢洪道汇流后折转流向，由北向南流经珠光、光前、大冲村，穿过北环大道、深南大道，在滨河立交处注入深圳湾。 ## （2）地下水文情况 ## 深圳优质地下水丰富，已初步查明的补给量为3.86×108m3/年（降雨量保证率90%）和4.13×108m3/年（降雨量保证率80%），储存量为10.34×108m3/年，允许开采量1.92×108m3/年。稳定水位埋深0.10～4.50m，地下水水位随旱季、雨季而有所变化、场地内地下水对砼结构在强透水土层（碎石素填土、冲洪积卵石层）中具弱腐蚀性、在弱透水土层中不具腐蚀性。 ## 深圳市地下水类型主要有三种类型：第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水。第四系孔隙水：该类型水赋存于松散沉积物颗粒之间，含水层为第四系晚期及近期的冲、洪积层和海积层。岩性以含砾粗砂、亚砂土、砾石间粘土为主。第四系水为微承压水，埋深较浅，一般为数米。 ## （3）区域排水设施 ## 项目选址位于南山水质净化厂服务范围内。南山水质净化厂位于南头半岛月亮湾畔，南山水质净化厂2000年建成一套系统（35.2万m3/d预处理+初沉处理）和73.6万m3/d规模的海底扩散器；至2004年建成二套系统（38.4万m3/d预处理），污水处理总规模达73.6万m3/d，出水水质执行《污水海洋处置工程污染控制标准》（GB18486-2001）。2009年10月通过二级生化处理系统（56m3/d）环保验收并投入正式运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2010年12月，南山污水处理厂中水厂一期（5万m3/d）开工，2012年9月正式投产，出水水质为《城镇水质净化厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的基础上，按城市杂用水、景观环境用水、工业用水等不同用途执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002)、《工业循环冷却水设计规范》（GB50050-2007）和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2005）。2018年10月通过提标改造环保验收并投入正式运行，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》 ## （GB18918-2002）一级A标准，其中出水的COD低于40mg/L，出水总磷低于0.4mg/L。 ## 目前，污染治理设施运行情况良好，2019年生化出水总量约17404万吨，无任何超标情况，COD削减量3.98万吨、氨氮削减量4.47千吨。 ## 南山水质净化厂目前运行两套污泥处理系统：离心脱水系统和板框脱水系统，分别将污泥脱水至80%和55%以下后，由深水生态有限公司负责外运处置。 ## 本项目没有生产废水，不新增生活污水，所在片区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网排入大沙河最终汇入深圳湾。 ## 4、土壤植被 ## 南山区地处华南热带季风雨林带与亚热带季风常绿林带的交接地区，植被主要为亚热带常绿季雨林。库区土壤主要有自成土和淤积土两大类，自成土是在当地基岩和变质岩上直接发育而成，土壤类型分为林地赤红壤、草地赤红壤和耕地赤红壤三个亚类。淤积土是在搬运作用下形成的各种沉积母质上发育而成，多分布于溪沟洪积、河流冲积和岸边滩涂地段。 5、项目所在区域环境功能 项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在地环境功能区一览表 序号; 功能区划; 项目所在地功能区类别及执行标准. 地表水环境功能区; 项目附近地表水体是大沙河，属于深圳湾水系流域。根据《关于颁布深圳市地面水环境功能区划的通知》（深府[1996]352号），大沙河水环境功能为一般景观用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准. 地下水环境功能区; 根据《广东省地下水功能区划（2009）》，项目所 在区域地下水功能区属珠江三角洲深圳沿海地质灾害易发区，地下水功能区保护目标水质类别为Ⅲ类. 环境空气质量功能区; 根据深圳市人民政府《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》（深府[2008]98号），项目位于大气环境质量二类功能区内；执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及其2018修改单二级标准限值. 声环境功能区; 根据市生态环境局关于印发《深圳市声环境功能区划 分》的通知》（深环[2020]186号），项目所在区属2类 环境噪声标准适用区. 是否基本农田保护区; 否. 是否风景保护区; 否. 是否属于水源保护区; 根据《深圳市人民政府关于实施第一批饮用水水源保护区调整方案的通知》深府函〔2020〕57号，项目位置不属于水源保护区. 是否属于污水处理厂集污范围; 是，属于南山水质净化厂处理集水范围，且污水管网已完善. 是否属于深圳市基本生态控制线范围内; 否，根据选址坐标值核查《深圳市基本生态控制线优化调整方案(2013)》，该项目不在深圳市基本生态控制线内. 是否森林公园; 否. 是否文化保护单位范围; 否. 土地利用规划; 新型产业用地.

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本报告大气环境质量现状引用《深圳市生态环境质量报告书(2019年度)》的深圳市年平均监测值和特定百分位数日均值的监测数据进行评价，监测数据如下表： 表3-1 2019年深圳市大气监测及评价结果 项目; 单位; 监测值 （年平均）; 二级标 准(年平均); 占标准值 的百分比 (%); 监测值 （日平均）; 二级 标准 (日平均); 占标准值 的百分比 (%). SO2; µg/m3; 5; 60; 8.33; 9（第98百 分位数）; 150; 6. NO2; µg/m3; 25; 40; 62.5; 58（第98 百分位数）; 80; 72.5. PM10; µg/m3; 42; 70; 60; 83（第 95 百分位数）; 150; 55.33. PM2.5; µg/m3; 24; 35; 68.57; 47（第95 百分位数）; 75; 62.67. CO; mg/m3; 0.6; /; /; 0.9（第95 百分位数）; 4; 22.5. O3; µg/m3; 64; /; /; 日最大8小时滑动平均：156 （第9; 百分位数） 160(日最大8小时平均); 97.5. 根据上表可知，深圳市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；监测值占标率均小于100%，空气质量满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及 2018 年修改单要求，该地区环境空气质量达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ 2.2-2018)的规定，本项目属于环境空气质量达标区。 2、水环境质量现状 ①地表水环境质量现状 本报告地表水环境质量现状引用《深圳市环境质量报告书（2019）》报告中监测数据，2019年度南山区主要河流大沙河的大学城、珠光桥、大冲桥共3个监测断面中，各水质监测指标监测结果全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，各监测断面主要水质指标数据如下表： 表3-2 2019年大沙河各监测断面主要水质指标监测统计结果 单位： mg/L 监测指标; 大沙河各监测断面水质监测结果; Ⅴ类标准值. 大学城; 珠光桥; 大冲桥. pH; 7.686（无量纲）; 7.83（无量纲）; 7.91（无量纲）; 7-9（无量纲）. 溶解氧（DO）; 7.35; 6.92; 5.95; ≥2. 高锰酸盐指数; 2.5; 2.4; 2.4; ≤15. CODCr; 11.3; 13.7; 12.8; ≤40. BOD5; 3.0; 3.5; 3.4; ≤10. 氨氮（NH3-N）; 0.37; 0.64; 0.51; ≤2.0. 总磷（P）; 0.04; 0.05; 0.06; ≤0.4. 石油类; 0.07; 0.09; 0.06; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; 0.09; 0.09; 0.10; ≤0.3. 粪大肠菌群 （个/L）; 5700; 18000; 13000; ≤40000. ②地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于K机械、电子80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其电子器件制造（有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）”，地下水环境影响类别为Ⅲ类项。根据广东省生态环境厅互动交流的回复（http://gdee.gd.gov.cn/hdjlpt/detail?pid=712966），若建设项目用地范围已全部硬底化，不具备采样监测条件的，可采取拍照证明并在环评文件中体现，不进行用地范围的土壤和地下水现状监测。 根据场地实际勘察，项目属于工业区内，周边均为硬质地面（水泥地面），不具备采样监测条件，且项目没有生产废水，不新增生活污水，固体废物及原辅材料储存位于三层和二层，采取防渗措施，不会与地面直接接触；不开采地下水。 1层; 2层. 3层; 厂区. 5、声环境质量现状 本报告声环境质量现状引用本公司《高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目环境影》2020年4月13日批复[深环南山评许字[2020]第1号]噪声现状监测数据。2019年7月17日委托深圳市中圳检测技术有限公司对项目四周进行了声环境质量现状监测，监测1天，昼间1次，报告编号20190723HJ003-3，监测结果见表3-3， 监测布点图详见附图3，监测报告详见附件6。 表3-2 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果（2019.7.17）; 执行标准; 达标情况. 厂界噪 声监测点位; 1#东面厂界外1m; 59.6; 执行《声环境质量标准（GB3096-20 08）中2类标准; ≤60dB（A） 未超标. 2#南面厂界外1m; 59.8. 3#西面厂界外1m; 59.4. 4#北面厂界外1m; 59.5. 注：项目夜间不生产， 故不进行噪声监测。 从监测结果来看，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的2类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于深圳市南山区高新技术工业村W1号厂房（东经114.03776，北纬22.66874）。根据现场踏勘，项目大气环境敏感保护目标见表3-1，项目其他主要环境要素敏感保护目标见表3-2。项目环境敏感保护目标见附图3。 表3-1 建设项目敏感保护目标 环境 要素; 东经; 北纬; 环境保护 对; 名称 规模; 相对厂 址方位; 距厂界最近距离; 米） 环境功能. 大气噪声; 113.94283; 22.53700; 深圳大学北院小东门; 50; 西; 67; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018修改单二级标准限值； 《声环境质量标准》GB3096-2008）中的2类标准. 113.94491; 22.53599; 深圳虚拟大学1; 约2000人; 东南; 60. 113.94391; 22.53474; 深圳虚拟大学2; 约1500人; 南; 180. 表3-2 建设项目其他环境要素敏感保护目标 环境 要素; 环境保; 目 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 水环境; 大沙河（南山水质净化厂受纳水体）; 东; 2100; 中河; 《地表水环境质量标准》. 生态（GB3838-2002）V类 环境; 本项目不在生态控制线范围内.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目位于大气环境二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018修改单二级标准限值，VOCs参照参考环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）附录D中TVOC浓度限值，非甲烷总烃、锡及其化合物参考《大气污染综合排放标准详解》中的有关规定执行，三氯乙烯参照执行参照苏联居民区大气中有害物质最大容许浓度，见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓渡限值; 单位; 标准来源. SO2; 年; 均 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及其2018 修改单二级标准限值. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时; 100. 1小时值; 160. 总悬浮颗粒 物TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时值; 10. VOCs; 8小时平均; 0.6; mg/m3; 参照参考环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）附录D中TVOC浓度限值. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 参考《大气污染综合排放 标准详解》中的有关规定执行. 三氯乙烯; 一次值; 4; mg/m3; 参照苏联居民区大气中有害物质最大容许浓度. 24小时均值; 1. 锡及其化合物; 一次最高允许排放浓度值; 60; mg/m3; 参考《大气污染物综合排 放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 本项目附近地表水体为大沙河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。具体限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 阴离子表面活性剂; 总磷. Ⅴ类标准; 6-9; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.3; ≤0.4. 3、地下水质量标准 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准限值 序号; 项目名称; Ⅲ类. 一般指标. pH; 6.5~8.5. 总硬度（以CaCO3计; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.30. 锰; ≤0.10. 铜; ≤1.00. 锌; ≤1.00. 铝; ≤0.20. 挥发酚; ≤0.001. CODMN（高锰酸盐指数); ≤3.0. NH3-N; ≤0.5. 硫化物; ≤0.02. 钠; ≤200. 微生物指标. 总大肠菌群（MPNb/100mL）; ≤3.0. 菌落总数（CFU/mL; ≤100. 毒理学指标. 亚硝酸盐; ≤1.0. 硝酸盐; ≤20. 氰化物; ≤0.05. 4、声环境质量标准 本项目位于声环境2类功能区，厂界执行《声环境质量标准》GB3096-2008）中的2类标准。西面为科技南一路（城市支路）不在《深圳市声环境功能区划 分》的通知》（深环[2020]186号）4a类功能区，具体标准限值见表4-4。 表4-4 环境噪声标准限值 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气由同一个排气筒排放。焊接烟尘、焊锡废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值，VOCS参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值（参照非甲烷总烃），非甲烷总烃执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，三氯乙烯参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）。具体排放标准值详见表4-5。 表4-5 拟建项目大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 速率 （kg/h）. 锡及其 化合物; 8.5; 25; 0.4825; 周界外浓度最高点0.24; 《大气污染物排放 限值》 （DB44/27-2001）第 二时段二级标准. 颗粒物; 120; 5.95; 周界外浓度最高点1.0. VOCs; 20; 25; 2.05; 监控点处1h平均浓度值2.0; 天津市地方标准《工 业企业挥发性有机 物排放控制标准》 （DB12-524-2020） 新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值，参照非甲烷总烃. 监控点处任意一次浓度值4.0. 非甲烷 总烃; 120; 14.5; 周界外浓度最高点4.0; 《大气污染物排放 限值》 （DB44/27-2001）第 二时段二级标准. 三氯乙烯; 20; 0.5; 厂界监控点浓度限值0.6; 参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）. 备注：项目排气筒高度为25米，使用内插法计算其最高允许排放速率；项目周边200米半径范围存在高于排气筒的建筑，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周边200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行. 有机废气厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）摘录 污染物; 排放限值; 排放 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、污水污染物排放标准 本项目无生产废水排放，无新增生活污水，现有生活废水同整栋楼其他企业共用污水管道排入厂区化粪池预处理后排至南山水质净化厂深度处理，预处理标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。具体限值详见表4-7。 表4-7 水污染物排放标准（单位：mg/L） 污染因子; （DB44/26-2001）中第二时段三级标准. pH; 6~9. CODcr; 500. BOD5; 300. SS; 400. 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，具体标准限值见表4-8。 表4-8 建项目环境噪声排放标准值 类; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 项目一般固体废物执行《广东省固体废物污染环境防治条例》以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013）37号）、《广东省大气污染防治行动方案（2014~2017年）》、《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》(粤环〔2016〕51号)的规定，广东省对化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、挥发性有机物（二甲苯、VOCs）六种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目没有二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）产生及排放；项目不属于重点行业且无重点重金属产生。 本项目VOCs0.0039t/a（含三氯乙烯）、颗粒物0.0001t/a。建议不申请总量。 项目无生产废水排放，无新增生活污水，因此不新增化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺过程产污情况详见表5-1。 表5-1 生产工艺过程产污情况一览表 产污类别; 污染源; 污染物; 序号; 污染物有组织排放. (t/a); 产污 工艺; 产污环节. 废气; 集成电路; 烘干; VOCs（以非甲烷总烃计）; G1; 0.001. 烧结; VOCs（以非甲烷总烃计）; G2. 清洗; VOCs（以非甲烷总烃计）; G3. 磁罐粘接及引线固定; VOCs（以非甲烷总烃计）; G5. 清洗; 三氯乙烯; G4; 0.0029. 焊接; 颗粒物; 6 0.0001. 锡及其化合; G7; 0.00008. 废液; 集成电路; 清洗; 清洗废液; L1; 0.2. 噪声; 集成电路; 清洗机; 噪声; N1; 75dB（A）. 固废; 集成电路; 调试; 不合格件; S1; 0.028. 检漏; 不合格件; S2. 生产; 废包装材料; S3; 0.12. 生产; 废弃危化品包装物; S4; 0.02. 集成电路工艺及产污环节流程图 集成电路生产线新增16台（套）设备。其工艺流程及产污环节见图5-1、5-2、5-3。 - 工艺流程 注：集成电路制造工艺见下节，其他集成电路工艺中、外包工件测试产生不合格件厂家回收，没有废气、废水、噪声产生。 图5-1 集成电路工艺流程图 说明：相同颜色表示产污相近的工序对应以下产污环节。 图5-2 集成电路工艺流程图 - 产污环节 图5-3 集成电路工艺产污环节图 （3）工艺简介及产污环节说明 1）丝网印刷：将外购的导体浆料、片式电阻等通过相应的丝网依次印刷在基板上，形成厚膜电路图形。 2）烘干：对印刷好图形的基片进行烘干，烘干温度150℃，产生少量有机废气G1。 3）烧结：通过烧结使印刷膜层达到规定的电气性能和机械性能，产生少量有机废气G2。 4）激光调阻：利用激光机将厚膜电阻调到电路要求的阻值和精度。 5）元器件组装：将片式元器件和芯片贴装在基板上，将基板放在外壳内。 6）焊接：将元器件焊接到成膜基板上，成膜基板焊在外壳上，产生少量焊接废气颗粒物G6，主要成分烟尘、锡及其化合物G7。 7）清洗：去除焊接后微小锡珠等多余物，提高产品内部洁净度，清洗用到清洗剂（烷烃混合物80-95%、戊氧环微量、丙醇5-10%，硝基甲烷微量），会产生清洗废液L1，作为危废处置，清洗过程清洗剂挥发会产生少量有机废气G3，三氯乙烯G4，设备噪声N1。 8）元器件粘接：将有源芯片和元件等用粘接胶粘接到基板上，粘接胶用量极少。 9）等离子清洗：利用等离子体活化工件表面、去除微粒等多余物，提高键合质量，等离子清洗不需要用到清洗剂及水，无废水产生，无噪声产生。 10）键合：利用键合机将裸芯片连接在电路中。 11）调试：对部分元件进行微调，使产品三温电性能满足规范要求，产生不合格件S1。 12）磁罐粘接及引线固定：将元件等用粘接胶粘接到基板上，并固定引线，粘接胶用量极少，产生少量有机废气G5。 13）封前目检：对产品进行内部质量目检，使用显微镜人工目测，去除多余物。 14）检漏：对产品进行气密性检测。检漏不合格品产生少量废件S2。 15）印标志：在产品表面打印型号批次号编号等标识。 主要污染工序及产污情况分析： 一、废气 本项目更新16台（套）设备，改造集成电路生产工艺，研制集成电路产品。 - 有组织废气 1）有机废气VOCs 集成电路生产线新增16台（套）设备，其中丝网印刷、烘干、烧结、清洗、磁罐粘接及引线固定工艺环节产生有机废气，主要为丙酮、乙醇、脂类等，以VOCs计。工作时间按每天8h，年工作300天计。企业对有机废气VOCs采用集气风管进行收集后依托在建项目水喷淋 +UV光解催化装置+微滤筒吸附塔处理达标后经25米高排气筒1#排放。水喷淋吸收法处理效率为5-15%，光催化氧化法对有机废气的处理效率取值50-80%，微滤筒吸附塔处理效率为45-80%，本次评价则水喷淋技术治理效率取值10%，UV光解催化装置技术治理效率取值65%，微滤筒吸附塔技术治理效率取值75%，则“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔”处理能力可达90%以上。烘干、烧结工艺属于密闭空间，收集效率按95%核算，有机废气VOCs处理效率按90%，风机风量为50000m3/h。 在建项目为《高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目环境影响报告表》于2020年4月13日批复，深环南山评许字[2020]第1号，在建项目完成三同时验收后本项目方可试生产并完成三同时验收。 表5-2 项目使用涉及VOCs物料情况表 工艺; 物料名称; 年使用量（kg/a）; 成分信息; 挥发系数; VOCs含量（kg/a）; 总量 （kg/a）. 集成电路; 导体浆料/4093; 2.5; 挥发性有机物含量15%; 15%; 0.375; 41.38. 环保清洗剂; 20; 挥发性有机物含量15%; 15%; 3.00. 丙酮、乙醇; 50; 挥发性有机物含量100%; 15%; 7.50. 三氯乙烯; 200; 挥发性有机物含量100%; 15%; 30. 导电胶/H20E; 0.502; 挥发性有机物含量50%; 50%; 0.25. 粘接胶/84-3; 0.502; 挥发性有机物含量50%; 50%; 0.25. 2）焊接废气 集成电路工艺的焊接工序，使用焊接材料为14.056kg/a。 焊接过程中使用的焊接材料，采用银烧焊系统，在焊接过程中温度达到250℃，会产生少量焊接废气，主要成分是烟尘、锡及其化合物，锡及其化合物含量约为颗粒物的80%，根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），焊锡发尘量为5~8g/kg锡条，本项目取8g/kg焊锡材料。 焊接废气采用集气风管收集，收集率为90%，收集后焊接废气引自楼顶25米高排气筒2#排放。 表5-3 项目使用焊接材料情况表 工艺; 物料名称; 规格; 年使用量（kg/a）; 颗粒物; 锡及其化合物. 集成电路; 焊锡料; Sn63Pb35Ag2; 6.024kg; 0.048; 0.0384. 焊锡丝; Sn63Pb37; 6.275kg; 0.050; 0.04. 金锡焊片; Au80Sn20; .757kg 0.014; 0.0112. 表5-4 本项目有组织废气产生情况一览表 废气量(m3/h; 污染物 名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h）; 产生量 （kg/a）; 去除率; 浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h; 排放量 （kg/a. 50000; VOCs （G1.G2.G3.G5）; 0.09; 0.0045; 10.81; 洗涤塔+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔+25米高排气筒1#排放; 90; 0.009; 0.00045; 1.081. 三氯乙烯 （G4）; 0.24; 0.012; 28.5; 90; 0.024; 0.0012; 2.9. 颗粒物 （G6）; 0.00084; 4.2×10-5; 0.1008; 集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放; - 0.00084; 4.2×10-5; 0.1. 锡及其 化合物 （7）; 0.00067; 0.000034; 0.081; --; 0.00067; 0.000034; 0.08. 注：颗粒物含锡及其化合物 表5-5 本项目排气筒设置情况 位置; 排气筒 高度（m）; 排气筒 内径（m）; 烟气出 口速度（m/s）; 烟气出 口温度（℃）; 年排放 小时数（h）; 排放工况; 备注. 1#; 25; 1×0.8 （长方型）; 17.9; 25; 2400; 不连续; 依托现有. 2#; 25; 1×0.8 （长方型）; 17.9; 25; 2400; 不连续; 依托现有. 3#; 25; 1×0.8 （长方型）; --; --; --; --; 现有未用. 由表5-4可知，本项目产生废气经废气处理装置处理后经25米高排气筒排放，各污染物排放浓度、排放速率均可满足表4-5所列相应标准限值要求。 3）无组织废气 本项目的无组织废气产生情况见表5-6。 表5-6 本项目无组织废气产生情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（kg/a）; 平均源强[g/(s.m2)]; 面源长度[m]; 面源宽度[m]; 面源面积[m2]; 面源高度[m]. 厂房; VOCs; 0.56; 1.2E-5; 85; 64; 5440; 10*. 颗粒物; 0.0112; 2.38E-7. 三氯乙烯; 1.5; 3.2E-8. 锡及其 化合物; 0.009; 1.9E-7. 注： 颗粒物含锡及其化合物；*焊接工艺、清洗设备、丝网印刷、烘干、烧结、清洗、磁罐粘接及引线固定工艺均在厂房2~3层，约10m高。 二、废水 本项目没有生产废水，不新增生活污水。 三、噪声 本项目运营期噪声主要为集成电路工艺清洗机运行时产生的噪声，噪声排放情况见表5-7。 表5-7 拟建项目噪声排放情况表 污染源位置; 设备 名称; 单台声级 值dB(A); 数量 （台）; 离厂界最近 水平距离（m）; 所在 位置; 治理 措施; 降噪效果. 东; 南; 西; 北. 厂房; 清洗; 75*; 1; 29; 25; 54; 33; 室内; 选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减; 本次评价考虑厂房隔声效果为15dB（A）. *距噪声源1米处测量 四、固体废物 生活垃圾： 本项目不新增人员，不新增生活垃圾。 一般工业固废： 项目一般工业固废主要是各种检测不合格件及不合格产品约28kg/a涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理；原辅材料拆包装及产品包装时产生的废包装材料等120kg/a，由专业部门回收利用。 危险废物： 清洗工序产生的清洗废液，使用量为270kg/a，废液产生量229.5kg/a，其属危险固废HW6非特定行业中的“900-404-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂”和“900-401-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的含卤素有机溶剂，包括四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯”，废弃危化品包装物，产生量约20kg/a，其属危险固废（HW49）其他废物“900-041-49”，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。收集后由危废暂存间存放，由相应资质单位处置。产生的清洗废液通过密闭的塑料桶存放，每桶200L，存放于危废暂存间，定期交有相应资质单位处置。 按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定本项目固体废物产生情况详见表5-8。 表5-8 建设项目固体废物产生情况汇总表 固体废物 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 产生量（kg/a）; 种. 判断; 固体; 副产品; 判定依据. 产生和来源; 利用和处置. 一般工业 固废; 检测; 固体; 不合格件及不合格产品; 28; √; /; 4.1-(a); 5.1-(b)/(c). 包装; 固体; 废包装材料; 120; √; /; 4.1-(a); 5.1-(b)/(c). 危险废物; 清; 液体; 清洗废液; 229.5; √; /; 4.1-(c); 5.1-(b)/(c). 生产; 固体; 废弃危化品包装物; 20; √; /; 4.1-(a); 5.1-(b)/(c). 本项目危险废物名称、类别、属性和数量等情况见表5-9。 表5-9 建设项目固体废物分析结果汇总表 固; 名称 编号; 属性; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物代; 产生量 （t/a）. 不合格件及不合格产品; S1~2; 一般固废; 检测; 固; 不合格件及不合格产品; --; --; - 0.028. 废包装材料; S3; 一般固废; 包装; 固; 废包装材料; --; --; --; 0.12. 清洗废液; S5; 危险废物; 清洗; 液; 废有机液体; T/I; HW6; 900-404-06; 0.0595. T/I; HW6; 900-401-06含卤素; 0.17. 废弃危化品包装物; S4; 危险废物; 废包装; 固; 沾染毒性; T/In; HW49; 00-041-49 0.02. 注：危险特性：I指易燃性，T指毒性，T/In指感染性。 本项目危险废物产生及处置情况见表5-10。 表5-10 建设项目危险废物产生及处置情况汇总表 危险废 物名称; 危险废物类; 危险废 物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 清洗废液; HW6; 900-401-06; 0.0595; 清洗; 液; 有机 废液; 丙酮 乙醇; 1-2月; T/I; 封装、粘贴标签、暂存危废间、委托有资质单位处理. 三氯 乙烯; 1-2月; T/I. HW6; 900-404-06; 0.17; 清洗. 废弃危化品包装物; HW49; 900-041-49; 0.02; 生产; 固; 沾染 毒性; 丙酮乙醇三氯 乙烯等; 1-2月; T/In. 五、污染物排放“三本帐” 本项目污染物产生、削减及排放情况见表5-11。 表5-11 污染物排放“三本帐”（单位t/a） 种类; 污染物; 现有+在建设项目排放总量; 拟建项目 排放量; “以新带老; 削减量 排放 增减量; 项目建成后全厂排放总量. 接管; 外排; 接管; 外排; 接管; 外排; 接管; 外排; 接管; 外排. 生活污水; 水量; 9578.4; 9578.4; --; --; --; --; 0; 0; 9578.4; 9578.4. CODcr; 2.1337; 0.4789; --; --; --; --; 0; 0; 2.1337; 0.4789. BOD; 1.0668; 0.0958; --; --; --; --; 0; 1.0668; 0.0958. SS; 1.1735; 0.0958; --; --; --; --; 0; 0; 1.1735; 0.0958. 氨氮; 0.1569; 0.0766; --; --; --; --; 0; 0; 0.1569; 0.0766. 有组织废气; 颗粒物; 0.001; 0.0001; 0; 0.0001; 0.0011. 锡及其化合物; 0.0008; 0.00008; 0; 0.00008; 0.00088. VOCs; 0.1033; 0.001; 0; 0.001; 0.1043. 二甲苯; 0.00029; --; --; --; 0.00029. 碱雾（氨）; 0.000435; --; --; --; 0.000435. 酸雾（氯）; 0.00906; --; --; --; 0.00906. 三氯乙烯; --; 0.0029; 0; 0.0029; 0.0029. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 颗粒物*1：含锡及其化合物。 六、环保投资 本项目环保投资主要用于废气收集管道连接，噪声设备隔声、减振和建设危险废物暂存间等。环保投资32.5万元，占总投资的0.86%。环保投资详见表5-12。 表5-12 环保设施及其估算一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 投资 （万元）; 处理效果; 进度. 废水; 生活污水; 不新增生活污水; --; --; 与本项目同时设计同时施工同投入运行. 生产废水; 没有生产废水; --; --. 废气; 有机废气; 依托在建有机废气处理装置（水喷淋+光解催化装置+微滤筒吸附塔）处理后经25米高排气筒1#排放。新增设备有机废气管线连接; 7.5; 达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12-54-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值，参照非甲烷总烃. 焊接废气; 集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放。; --; 达到《大气污染物排放限值》（DB4/27-2001）第二时段二级标准. 噪声; 清洗机; 隔声、减振; 12; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 固体废物; 清洗废液; 危险废物暂存间; 13; 委托有资质的单位处理. 一般工业固废; 妥善依法处置; --; 零外排. 雨污分流、排污口规范化设置; 雨污分流管网、各排污口符合相关要求; 依托 现有; 符合规定. 合计; 32.5; /.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 0.09 | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 洗涤塔+光解催化装置+微滤筒吸附塔处理后经25米高排气筒1#排放 |
|  |  | 三氯乙烯 | 0.24 | 0.0285 | 0.024 | 0.0029 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.00084 | 0.0001 | 0.00084 | 0.0001 | 集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放 |
|  |  | 锡及其 化合物 | 0.00067 | 0.000081 | 0.00067 | 0.00008 |  |
|  | 无组织 | VOCs | -- | 0.00056 | -- | 0.00056 | 无组织 排放 |
|  |  | 颗粒物 | -- | 0.000012 | -- | 0.000012 |  |
|  |  | 三氯乙烯 | -- | 0.0015 | -- | 0.0015 |  |
|  |  | 锡及其 化合物 | -- | 0.000009 | -- | 0.000009 |  |
| 废水 | 生活 污水 | -- | -- | -- | -- | -- | 不新增 |
|  | 生产 废水 | -- | -- | -- | -- | -- | 不产生生产废水 |
| 固体废物 | 不合格件及不合格产品 |  | － | 0.028 | － | 0 | 涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理 |
|  | 废包装材料 |  | -- | 0.12 | -- | 0 | 回收利用 |
|  | 清洗废液 |  | － | 0.2295 | － | 0 | 封装、粘贴标签、暂 存于危废间，委托有资质单位处理 |
|  | 废弃危化品包装物 |  | -- | 0.02 | -- | 0 | 粘贴标签、暂存于危废间，委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要为集成电路工艺清洗机运行时产生的噪声，单台噪声值在75分贝以内，选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。对周边声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目南山区高新技术工业村W1号深圳市振华微电子有限公司现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区，不需新增用地；根据现场踏勘，该地块不属于重要生态功能区；本项目依托厂区内现有绿化；项目建成后“三废”污染物产生量较少。因此，本项目对周边生态环境基本没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简析 本技改项目在已建成的厂房进行生产活动，因此施工期的环境影响较小，本报告不对其进行论述。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期主要大气污染物是少量有机废气，主要为丙酮、乙醇、三氯乙烯等，以VOCs计，有机废气经处理装置处理后经25米高排气筒1#排放，有机废气收集率约95%，处理效率约90%；焊接废气主要为烟尘、锡及其化合物，经集气风管收集，收集率90%，收集的焊接废气引自楼顶25米高排气筒2#排放。 - 预测模式及因子 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi＝Ci/C0i×100% Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 - 评价等级判据 评价等级按表7-1分级判据进行划分，最大地面空气浓度占标率Pi如污染物数i大于1，取P值中最大都Pmax。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 预测源强 本项目污染物排放参数见表7-2和7-3。 表7-2 本项目点源参数调查清单 污染源名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 流速（m/s）. 1#排气筒; 114.03774; 22.66876; 23; 25; 1×0.8 (长方型); 25; 17.9; VOCs; 0.00045. 三氯乙烯; 0.0012. 2#排气筒; 114.03776; 22.66874; 23; 25; 1×0.8 (长方型); 25; 17.9; 颗粒物; 4.2×10-5. 锡及其化合物; 0.000034. 表7-3 本项目矩形面源参数调查清单 名称; 面源起点 坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率/（kg/h）. 经; 纬. 厂房; 114.03776; 22.66874; 23; 85; 64; 3.23; 10; 2400; 间断排放; VOCs; 0.0002. 颗粒物; 0.000005. 三氯 乙烯; 0.0006. 锡及其化合物; 0.000004. - 预测结果 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A中推荐的大气估算模式——AERSCREEN模式模式进行预测，使用软件的版本为2018年推出的EIAProA2018大气环评专业辅助系统。 本次AERSCEEN模式所用参数见表7-4： 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口数）; 南山区149.36万. 最高环境温度; 37.5℃. 最低环境温度; 1.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（n）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. 根据估算模式，选择全部稳定度和风速组合条件，计算污染物落地浓度，计算结果见表7-5~ 7-8。 表7-5 有组织废气估算模式计算结果表 距离下风向距离D（m）; VOCs; 颗粒物. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 8.50E-14; 7.08E-14; 5.58E-16; 1.24E-15. 100; 3.43E-06; 2.86E-06; 2.25E-08; 5.00E-08. 200; 3.32E-05; 2.77E-05; 2.18E-07; 4.84E-07. 300; 3.61E-05; 3.01E-05; 2.37E-07; 5.27E-07. 400; 3.44E-05; 2.87E-05; 2.26E-07; 5.02E-07. 500; 3.43E-05; 2.86E-05; 2.25E-07; 5.00E-07. 600; 3.41E-05; 2.84E-05; 2.24E-07; 4.98E-07. 700; 3.33E-05; 2.78E-05; 2.19E-07; 4.87E-07. 800; 3.20E-05; 2.67E-05; 2.10E-07; 4.67E-07. 900; 3.07E-05; 2.56E-05; 2.01E-07; 4.47E-07. 1000; 3.41E-05; 2.84E-05; 2.24E-07; 4.98E-07. 1100; 3.78E-05; 3.15E-05; 2.48E-07; 5.51E-07. 1200; 4.06E-05; 3.38E-05; 2.66E-07; 5.91E-07. 1300; 4.27E-05; 3.56E-05; 2.80E-07; 6.22E-07. 1400; 4.42E-05; 3.68E-05; 2.90E-07; 6.44E-07. 1500; 4.51E-05; 3.76E-05; 2.96E-07; 6.58E-07. 1600; 4.56E-05; 3.80E-05; 2.99E-07; 6.64E-07. 1700; 4.57E-05; 3.81E-05; 3.00E-07; 6.67E-07. 1700; 4.57E-05; 3.81E-05; 3.00E-07; 6.67E-07. 1800; 4.56E-05; 3.80E-05; 2.99E-07; 6.64E-07. 1900; 4.53E-05; 3.78E-05; 2.97E-07; 6.60E-07. 2000; 4.47E-05; 3.73E-05; 2.94E-07; 6.53E-07. 2100; 4.40E-05; 3.67E-05; 2.89E-07; 6.42E-07. 2200; 4.32E-05; 3.60E-05; 2.83E-07; 6.29E-07. 2300; 4.23E-05; 3.53E-05; 2.78E-07; 6.18E-07. 2400; 4.14E-05; 3.45E-05; 2.72E-07; 6.04E-07. 2500; 4.05E-05; 3.38E-05; 2.66E-07; 5.91E-07. 下风向最大浓度; 4.57E-05mg/m3; 3.00E-07mg/m3. 最大浓度占标率; 3.81E-05%; 6.67E-07%. 下风向最大浓度出现距离; 1700m. 表7-6 有组织废气估算模式计算结果表 距离下风向距离D（m）; 三氯乙烯; 锡及其化合物. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 3.18E-11; 1.06E-12; 4.46E-16; 7.44E-18. 100; 6.35E-08; 2.12E-09; 1.80E-08; 3.00E-10. 200; 1.80E-06; 6.01E-08; 1.74E-07; 2.91E-09. 300; 3.33E-06; 1.11E-07; 1.90E-07; 3.16E-09. 400; 3.22E-06; 1.07E-07; 1.81E-07; 3.01E-09. 500; 3.19E-06; 1.06E-07; 1.80E-07; 3.00E-09. 600; 3.21E-06; 1.07E-07; 1.79E-07; 2.99E-09. 700; 3.12E-06; 1.04E-07; 1.75E-07; 2.92E-09. 800; 3.00E-06; 9.99E-08; 1.68E-07; 2.80E-09. 900; 2.87E-06; 9.57E-08; 1.61E-07; 2.68E-09. 1000; 2.75E-06; 9.15E-08; 1.79E-07; 2.99E-09. 1100; 2.61E-06; 8.70E-08; 1.98E-07; 3.31E-09. 1200; 2.88E-06; 9.61E-08; 2.13E-07; 3.55E-09. 1300; 3.23E-06; 1.08E-07; 2.24E-07; 3.73E-09. 1400; 3.54E-06; 1.18E-07; 2.32E-07; 3.87E-09. 1500; 3.81E-06; 1.27E-07; 2.37E-07; 3.95E-09. 1600; 4.04E-06; 1.35E-07; 2.39E-07; 3.99E-09. 1700; 4.23E-06; 1.41E-07; 2.40E-07; 4.00E-09. 1700; 4.39E-06; 1.46E-07; 2.40E-07; 4.00E-09. 1800; 4.51E-06; 1.50E-07; 2.39E-07; 3.99E-09. 1900; 4.61E-06; 1.54E-07; 2.38E-07; 3.96E-09. 2000; 4.65E-06; 1.55E-07; 2.35E-07; 3.92E-09. 2100; 4.68E-06; 1.56E-07; 2.31E-07; 3.85E-09. 2200; 4.69E-06; 1.56E-07; 2.26E-07; 3.77E-09. 2300; 4.69E-06; 1.56E-07; 2.22E-07; 3.71E-09. 2400; 4.69E-06; 1.56E-07; 2.18E-07; 3.63E-09. 2500; 4.68E-06; 1.56E-07; 2.13E-07; 3.55E-09. 下风向最大浓度; 4.23E-06mg/m3; 2.40E-077mg/m3. 最大浓度占标率; 1.41E-07%; 4.00E-09%. 下风向最大浓度出现距离; 1700m. 表7-7 无组织废气估算模式计算结果表 距离下风向距离D（m）; VOCs; 颗粒物. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 0.000152; 0.01; 2.55E-08; 5.67E-08. 100; 0.000643; 0.05; 1.20E-06; 2.67E-06. 200; 0.000697; 0.06; 1.31E-06; 2.91E-06. 213; 0.000701; 0.06; 1.18E-06; 2.62E-06. 300; 0.000695; 0.06; 1.09E-06; 2.42E-06. 400; 0.000641; 0.05; 1.02E-06; 2.27E-06. 500; 0.000675; 0.06; 9.30E-07; 2.07E-06. 600; 0.000655; 0.05; 9.35E-07; 2.08E-06. 700; 0.000607; 0.05; 8.85E-07; 1.97E-06. 800; 0.000553; 0.05; 8.10E-07; 1.80E-06. 900; 0.000501; 0.04; 7.35E-07; 1.63E-06. 1000; 0.000453; 0.04; 6.70E-07; 1.49E-06. 1100; 0.000411; 0.03; 6.10E-07; 1.36E-06. 1200; 0.000374; 0.03; 5.55E-07; 1.23E-06. 1300; 0.000341; 0.03; 5.10E-07; 1.13E-06. 1400; 0.000313; 0.03; 4.66E-07; 1.04E-06. 1500; 0.000288; 0.02; 4.30E-07; 9.56E-07. 1600; 0.000266; 0.02; 3.98E-07; 8.84E-07. 1700; 0.000246; 0.02; 3.69E-07; 8.20E-07. 1800; 0.000229; 0.02; 3.44E-07; 7.64E-07. 1900; 0.000213; 0.02; 3.21E-07; 7.13E-07. 2000; 0.000199; 0.02; 3.00E-07; 6.67E-07. 2100; 0.000187; 0.02; 2.82E-07; 6.27E-07. 2200; 0.000176; 0.01; 2.66E-07; 5.91E-07. 2300; 0.000167; 0.01; 2.52E-07; 5.60E-07. 2400; 0.000158; 0.01; 2.38E-07; 5.29E-07. 2500; 0.00015; 0.01; 2.26E-07; 5.02E-07. 下风向最大浓度; 0.000701mg/m3; 1.18E-06mg/m3. 最大浓度占标率; 0.06%; 2.62E-06%. 下风向最大浓度出现距离; 213m. 表7-8 无组织废气估算模式计算结果表 距离下风向距离D（m）; 三氯乙烯; 锡及其化合物. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 0.000152; 8.51E-07; 2.04E-08; 3.40E-10. 100; 0.000643; 3.56E-06; 9.60E-07; 1.60E-08. 200; 0.000697; 3.56E-06; 1.05E-06; 1.75E-08. 213; 0.000701; 3.87E-06; 9.44E-07; 1.57E-08. 300; 0.000695; 3.89E-06; 8.72E-07; 1.45E-08. 400; 0.000641; 3.85E-06; 8.16E-07; 1.36E-08. 500; 0.000675; 3.56E-06; 7.44E-07; 1.24E-08. 600; 0.000655; 3.75E-06; 7.48E-07; 1.25E-08. 700; 0.000607; 3.64E-06; 7.08E-07; 1.18E-08. 800; 0.000553; 3.37E-06; 6.48E-07; 1.08E-08. 900; 0.000501; 3.07E-06; 5.88E-07; 9.80E-09. 1000; 0.000453; 2.78E-06; 5.36E-07; 8.93E-09. 1100; 0.000411; 2.51E-06; 4.88E-07; 8.13E-09. 1200; 0.000374; 2.28E-06; 4.44E-07; 7.40E-09. 1300; 0.000341; 2.08E-06; 4.08E-07; 6.80E-09. 1400; 0.000313; 1.90E-06; 3.73E-07; 6.21E-09. 1500; 0.000288; 1.74E-06; 3.44E-07; 5.73E-09. 1600; 0.000266; 1.60E-06; 3.18E-07; 5.31E-09. 1700; 0.000246; 1.48E-06; 2.95E-07; 4.92E-09. 1800; 0.000229; 1.37E-06; 2.75E-07; 4.59E-09. 1900; 0.000213; 1.27E-06; 2.57E-07; 4.28E-09. 2000; 0.000199; 1.18E-06; 2.40E-07; 4.00E-09. 2100; 0.000187; 1.11E-06; 2.26E-07; 3.76E-09. 2200; 0.000176; 1.04E-06; 2.13E-07; 3.55E-09. 2300; 0.000167; 9.80E-07; 2.02E-07; 3.36E-09. 2400; 0.000158; 9.25E-07; 1.90E-07; 3.17E-09. 2500; 0.00015; 8.76E-07; 1.81E-07; 3.01E-09. 下风向最大浓度; 0.000701mg/m3; 9.44E-07mg/m3. 最大浓度占标率; 3.87E-06%; 1.57E-08%. 下风向最大浓度出现距离; 213m. 经过上述预测结果可知，大气污染物Pi值均小于1%，各污染物浓度及占标率均较低，项目产生VOCs、三氯乙烯、颗粒物、锡及其化合物均能实现达标排放（有组织和无组织），符合表4-5拟建项目大气污染物排放标准限值，对周边敏感目标及周边环境影响微小。根据大气导则要求，本项目大气工作等级为三级评价，可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 根据估算模式的预测结果，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。因此，本项目无需设置大气防护距离。 （4）污染物排放量核算 - 有组织排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速度（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 排气筒; VOCs; 0.009; 0.00045; 0.001. 颗粒物; 0.00084; 4.2×10-5; 0.0001. 三氯乙烯; 0.024; 0.0012; 0.0029. 锡及其化合物; 0.00067; 0.000034; 0.00008. 主要排放口合计; VOCs; 0.001. 颗粒物; 0.0001. 三氯乙烯; 0.0029. 锡及其化合物; 0.00008. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.001. 颗粒物; 0.0001. 三氯乙烯; 0.0029. 锡及其化合物; 0.00008. - 无组织排放量核算 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂房; 集成电路工艺; VOCs; 加强车间通风; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值，参照非甲烷总烃; 2; 0.00056. 颗粒物; 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准; 1; 0.0000112. 锡及其 化合物; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 0.24; 0.000009. 三氯 乙烯; 三氯乙烯参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）; 0.5; 0.0015. 无组织排放量总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.00056. 颗粒物; 0.000012. 锡及其化合物; 0.000009. 三氯乙烯; 0.0015. - 本项目大气污染物年排放量核算 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 年排放量（t/a）. 集成电路研制; VOCs; 0.00156. 颗粒物; 0.000112. 锡及其化合物; 0.000089. 三氯乙烯; 0.0044. 建设项目大气环境影响评价自查表见附件8。 - 水环境影响分析 本项目没有生产废水，不新增生活污水，对周边水环境没有直接影响。 - 声环境影响分析 1）评价等级划分 项目位于声环境质量2类功能区内， 建设项目建设前后评价范围内敏感目标 噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大，根据 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价工作等级为二级。 2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境 HJ 2.4-2009》，二级、 三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。项目南约180米处为深圳虚拟大学2，因此本项目评价范围为项目边界向外180m。 3）声环境影响预测 集成电路工艺清洗机安放在清洗间，清洗间位于厂房B1区二层中间位置，运行时产生的噪声源强小于75dB(A)，设备产生的噪声经过清洗间、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准要求。计算过程如下： ①点源噪声 LA(r)=LA(r0)-Adiv Adiv=20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减； r0=1.0米，r为噪声源至预测点距离。 ②点源噪声叠加公式 LTp=101gi=1n100.1LPi 式中：LTP——叠加后的噪声级，dB(A)； n——点源个数； Lpi——第i个声源的噪声级，dB(A)。 拟建项目噪声设备安装在厂房内清洗间，尽量选用低噪声设备，厂房及清洗间隔声按15dB(A)，消声量为15dB(A)。考虑距离衰减和隔声，预测各关心点受到的噪声影响，预测结果见表7-13。 表7-13 噪声影响预测结果 设备 名称; 单台声级 值dB(A); 数量 （台）; 设备离厂界最近水平距离（m）及噪声贡献值[dB(A)]. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 清洗机; 75; 1; 29; 25.7; 25; 27.0; 54; 20.4; 33; 24.6. 背景值[dB(A)]; --; 59.6; --; 59.8; --; 59.4; --; 59.5. 贡献值与背景值叠加[dB(A)]; --; 59.6; --; 59.8; --; 59.4; --; 59.5. 达标情况; --; 达标; --; 达标; --; 达标; --; 达标. 注：项目是单班制，夜间无生产活动，故夜间无噪声源 表7-14 敏感点处噪声预测值一览表 敏感点名称; 方位; 距离（m）; 厂界贡献值 dB（A）; 敏感目标处贡献值背景值 dB（A）. 深圳大学（后海校区）北院小东门; 西; 67; 20.4; 0. 深圳虚拟大学1; 东南; 60; 25.7; 0. 深圳虚拟大学2; 南; 180; 27.0; 0. 由表7-13可知，厂界噪声昼间贡献值与背景值叠加可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区环境噪声限值标准要求，即昼间噪声值≤60dB(A)，项目产生的噪声经隔声降噪后对周边声环境影响较小。 由表7-14可知，本项目噪声对敏感目标深圳大学（后海校区）北院小东门、深圳虚拟大学1、深圳虚拟大学2，贡献值与背景值叠不会改变声环境功能现状，不会对周边敏感点产生明显影响。 图7-1 项目噪声等值线分布图 项目声级最大值为27.0dB（A），声级图分布设置最小为40.0dB（A），故图上无噪声等值线显示。 4、固体废物环境影响分析 生活垃圾： 本项目不新增人员不新增生活垃圾 一般工业固废： 项目一般工业固废主要是各种检测不合格件及不合格产品约28kg/a涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理；原辅材料拆包装及产品包装时产生的废包装材料等120kg/a，由专业部门回收利用。 危险废物： 清洗工序产生的清洗废液，使用量为270kg/a，废液产生量229.5kg/a，其属危险固废HW6非特定行业中的“900-404-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂”和“900-401-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的含卤素有机溶剂，包括四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯”；废弃危化品包装物，产生量约20kg，其属危险固废（HW49）其他废物“900-041-49”，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。收集后依托现有危废暂存间存放，由相应资质单位处置。产生的清洗废液通过密闭的塑料桶存放，每桶200L，存放于危废暂存间，定期交相应资质单位处置。 项目产生的固体废物能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的要求，本项目产生的固废均可得到妥善处理处置，对周边环境影响较小。 项目现有危险废物贮存场所情况见表7-14。 表7-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 清洗废液; HW6; 900-404-06; 厂房内三层; 10m2; 塑料桶; 2吨; 1-2月. 900-401-06含卤素. 废弃危化品包装物; HW49; 900-041-49; --; 0.2; 1-2月. 5、地下水环境影响分析 （1）评价等级以及评价范围确定 ①项目类别 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）4.1及附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“K机械、电子，80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其电子器件制造——有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”，为Ⅲ类建设项目。 ②地下水敏感程度 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016） 中的有关规定，地下水敏感程度及评价工作等级划分如下表7-15 表7-15 水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：a.“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 根据《广东省地下水功能区划（2009）》（粤办函[2009]459号），项目所在区域地下水功能区属珠江三角洲深圳沿海地质灾害易发区，地下水功能区保护目标水质类别为Ⅲ类。因此，确定项目地下水环境敏感程度为不敏感。 ③评价等级与评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“表2评价工作等级分级表”，项目地下水评价等级为三级，见表7-16。 表7-16地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），三级评价以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析要求为原则确定调查范围。根据项目运行情况可见，项目基本不会对地下水环境造成明显的影响。通过查表法确定地下水三级评价范围应小于或等于6km2。 （2）地下水污染途径分析 地下水污染途径是指污染物从污染源进入到地下水中所经过的路径。研究地下水的污染途径有助于制定正确的防治地下水污染的措施。地下水污染途径大致可分为间歇入渗型、连续入渗型、越流型和径流型等四类。按照水力学上的特点分类，项目主要污染类型为间歇入渗型。 间歇入渗型其特点是污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，污染源通过包气带土层渗入含水层。这种渗入一般是呈非饱水状态的淋雨状渗流形式或者呈短时间的饱水状态连续渗流形式，本项目范围内存在间歇性入渗污染的区域主要为危险废物暂存区、一般固体废物暂存区、原辅材料储存库房，受污染的对象主要是浅层地下水。 （3）地下水污染源分析及污染防治措施 项目的建设不涉及地下水开采，不会穿透浅层地下水与承压水之间的隔水层，没有造成两层地下水的连通，不会影响项目所在地地下水的水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害。 项目产生的固体废物应做好分类存放。危险废物分类收集后暂存三层危废间，定期交有资质单位处理，严禁自行处理排放，做好防雨、防渗、防漏措施，避免危险废物污染地下水环境；一般固体废物堆场也要做好防雨、防渗、防漏措施，避免固体废物污染地下水环境；原辅材料储存二层库房，安全储存并做好防雨、防渗、防漏措施，避免原辅材料污染地下水环境。 项目在落实上述各项预防措施后，不会对地下水环境带来明显的不良影响。 （4）小结 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在做好各项防渗、防漏措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内污染物下渗现象，避免污染地下水。 6、土壤环境影响分析 依照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的有关要求来确定本项目土壤环境评价工作等级。本项目为污染影响类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于“其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，详见表7-17；项目污染影响型敏感程度分析对照表7-18，紧邻深圳大学，其敏感性为敏感。 表7-17 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别; 项目情况. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业; 全部; 改造生产线，总计新增16台工艺技术先进的设备，研制开发集成电路产品。. 表7-18 污染影响型敏感程度分析 敏感程度; 判别依据. 敏 感; 设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境保护目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据项目情况，项目未新增占地，敏感程度为敏感，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。污染影响型评价工作等级判定依据见表7-19。 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 6、环境风险分析 - 项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行危险物质调查。 - 项目风险调查 根据本项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的风险物质为丙酮、乙醇、三氯乙烯等，其数量和分布情况见表7-20。 表7-20 建设项目主要危险物质一览表 物料名称; 规格; 最大储存量（t）; 储存位置. 丙酮; --; 0.012; 暂存库. 乙醇; --; 0.010; 暂存库. 三氯乙烯; --; 0.040; 暂存库. - 风险潜势判定 建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目危险物质及工艺系统危险性（P值）［P值由项目涉及的危险物质量与临界量比值（Q值）和工艺系统的危险性（M值）来确定］及其所在地的各要素的环境敏感程度（E值），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-21确定环境风险潜势。 表7-21 项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境轻度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. - 危险物质及工艺系统危险性P的分级确定 - 危险物质数量与临界量比值（Q） 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目风险物质数量与临界量比值见表7-22，临界量根据《建设项目环境风险评价技术导》（HJ169—2018）则附录B确定。 表7-22 项目风险物质数量与临界量比值 物质名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值; Q值∑. 丙酮; 67-64-1; 0.012; 10; 0.0012; 0.00522. 乙醇; 64-17-5; 0.010; 500; 0.00002. 三氯乙烯; 79-01-6; 0.040; 10; 0.0040. 由表7-23可知，Q=0.00522＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1，不需再分析生产工艺M值来确定P值以及分析各要素环境敏感程度E值，可直接确定项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 风险评价工作等级 建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ，确定项目的环境风险评价等级为仅作环境风险简单分析。风险评价工作等级分级情况见表7-23。 表7-23 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 项目环境敏感目标概况 本项目位于南山区高新技术工业村W1号深圳市振华微电子有限公司现有厂房1层B1区、2层B1区、3层B1区，建设项目用地为新型产业用地，距深圳大学北院小东门67米，项目环境敏感保护目标见第三章表3-1~3-4。 - 项目环境风险识别 本项目主要风险物质：为丙酮、乙醇、三氯乙烯。项目涉及危化品用量较少，对其危险性进行识别，识别结果见表7-24。 表7-24 项目物质风险识别 物质 名称; 有毒物质识别; 易燃物质识别; 爆炸物质识别; 识别 界定; 位置. 特征; 标准; 特征; 标准; 特征; 标准. 丙酮; 急性毒性：LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。; --; 熔点-94.6℃沸点56.5℃，闪点-20℃; 易燃; 爆炸极限2.5—13%; --; 易燃液体; 暂存库. 乙醇; LD50：7060mg/kg (兔经口)；LC50：37620mg/m3， 10小时（大鼠吸入）; --; 沸点78.3℃，熔点-114.1℃，闪点12℃; 易燃; 爆炸极限3.3—19%; --; 易燃液体; 暂存库. 三氯乙烯; LD50：2402mg/kg(小鼠经口)，LC50：45292mg/m3，4小时（小鼠吸入）137752mg/m3，1小时(大鼠吸入); 有毒品; 熔点（℃-84.7~-73 沸点（℃）：87.1 闪点（℃）：32; 可燃; 爆炸极限12.5—90%; --; 有毒品; 暂存库. - 项目环境风险分析 ①化学品在运输、储存或使用中发生意外泄漏、火灾或爆炸事故而污染周边水体、大气和土壤。本项目主要使用的化学品有丙酮、乙醇、三氯乙烯，具有易燃性，在运输、储存使用中如管理不当，容易引起火灾、爆炸等危险事故，化学品挥发、反应产生有害气体而污染周边大气环境，在救火过程中暴露的化学品也会随着消防水而进入地表水体形成水体和土壤污染事故。 ②产生的危险废物未按要求处理处置而造成土壤环境和地下水的污染。 ③废气事故排放对周边环境造成污染，在出现停电、废气处理设施设备故障情况，废气未有效处理或直接排放，将对周边大气环境产生不利影响。 （5）事故风险防范措施 ①污染事故防范措施 a、加强危化品管理 本项目危险化学品最大贮存量较低，即使发生泄漏，泄漏量也很小，万一发生泄漏，应及时收集全部泄露物，转移到空置的容器中，或者及时用抹布或者专用工具进行擦洗，并加强通风，减少化学品泄露挥发对大气环境的影响；发生火灾或者爆炸事故时，由于可燃物储量少，火灾或爆炸的影响可局限的小空间范围内，通过灭火器材及时进行处理，不会对外环境造成大的影响，但仍应做好各项安全防护措施，杜绝泄漏、火灾、爆炸事故发生。 b、加强危险废物管理 本项目危险废物主要是废清洗液及废弃危化品包装物，废清洗液桶装暂存危废库，设有托盘，地面防渗，危废库位于B1区三层，发生泄漏事故的几率较低，而危险废物污染环境的事故则与企业的环境保护意识和管理水平有直接的关系。加强管理，依法规范储存和转运。 c加强废气处理设施运行管理 本项目大气污染物产生量较小，但仍应加强管理，按规范操作，确保大气污染防治措施正常有效运行，建立完善管理和监测制度，确保大气污染物稳定达标排放。 ②事故风险防范措施 a储存、运输、使用危险化学品，必须遵守《危险化学品安全管理条例》和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定，一旦发生风险事故，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，紧急疏散和救护居民。 b人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。职工生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 c企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。完善企业安全与环保管理部门，负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③加强对突发环境事件演练 公司要根据项目建成后全厂风险源情况，需按相关要求编制有针对性的应急预案，并完成备案，定期组织演练。 ④加强对应急物质的管理 个人防护装备、应急处置物质、应急通讯设备、消防装备、应急救援物质等要定期检查更新，确保应急物质完好完备。 本项目环境风险较小，采取相应的风险防范措施后，环境风险能够达到可接受程度。 表7-25建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国振华电子集团有限公司XXXX建设项目（广东省深圳市南山区）. 建设地点; （广东）省; （深圳）市; （南山）区; （/）县; （南山区高新技术工业村）园区. 地理坐标; 经度; 114.03776; 纬度; 22.66874. 主要危险物质分布; 本项目主要危险物质：丙酮、乙醇、三氯乙烯等，储存在暂存库，位于B1区三层. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; - 学品在运输、储存或使用中发生意外泄漏、火灾或爆炸事故而污染周边水体、大气和土壤。 - 产生的危险废物未按要求处理处置而造成土壤环境和地下水的污染。 - 废气事故排放对周边环境造成污染，在出现停电、废气处理设施设备故障情况，废气未有效处理或直接排放，将对周边大气环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 加强对使用化学品管理，加强对废气、固废处理设施的维护管理，编制突发环境应急预案并进行定期演练，提高应急处置能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 6、环保措施投资估算及“三同时”验收一览表 设备总投资3764万元，其中环保投资32.5万元，“三同时”验收一览表见表7-26。 表7-26 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 处理效果; 投资 （万元）; 进度. 废水; 生活污水; 不新增生活污水; --; --; 与本项目同时设计同时施工同时投入运行. 生产废水; 没有生产废水; --; --. 废气; 有机废气; 依托在建有机废气处理装置“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔”处理后经25米高排气筒1#排放。新增有机废气连接管线。; 天津市地方标准《工 业企业挥发性有机 物排放控制标准》 （DB12-524-2020） 新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值，参照非甲烷总烃； 三氯乙烯参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）; 7.5. 焊接废气; 集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放。; 《大气污染物排放 限值》 （DB44/27-2001）第 二时段二级标准. 噪声; 清洗机; 选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准; 12. 固体废物; 一般工业 固废; 不合格件及不合格产品暂存依托现有; 涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理; /. 废包装暂存依托现有; 回收利用. 危险废物; 危废间; 危废间暂存，交有资质单位处理; 13. 绿化; 依托现有; /. 事故应急措施; 依托现有; /. 环境管理 （机构、监测能力）; 建立环境管理制度; /. 雨污分流、排污口规范化设置; 依托现有雨污分流管网、各排污口符合相关要求; /. 总量平衡方案; --; /. 存在问题; 现有项目非甲烷总烃没有监测，无组织排放没有监测，需按照监测计划完成例行监测。现有危险废物暂存危化品暂存库，需规范设立危险废物暂存库; /. 合计; 32.5.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织排放 | VOCs | 依托在建有机废气处理装置“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔”处理后经25米高排气筒1#排放 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12-54-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值，参照非甲烷总烃 |
|  |  | 颗粒物 | 集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放。 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 锡及其化合物 | 集气风管收集引自楼顶25米高排气筒2#排放。 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 三氯乙烯 | 依托在建有机废气处理装置“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔”处理后经25米高排气筒1#排放 | 参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015） |
|  | 无组织排放 | VOCs | 机械通风 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12-54-2020）监控点浓度限值标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB3782-2019）表A.1 排放限值 |
|  |  | 三氯乙烯 | 机械通风 | 《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015） |
|  |  | 颗粒物 | 机械通风 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 锡及其化合物 | 机械通风 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | -- | -- | -- |
|  | 生产废水 | -- | -- |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 危险废物 | 清洗废液 | 危废间暂存，由有资质危废处置单位处置 | 不外排，不造成二次污染 |
|  |  | 废弃危化品包装物 |  |  |
|  | 一般工业固废 | 不合格件 不合格产品 | 涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理 |  |
|  |  | 废包装 | 回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 | -- | -- |  |
| 噪 声 | 集成电路工艺清洗机运行时产生的噪声，噪声值在75dB（A）以下，选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |  |  |  |
| 环境风险 | - 染事故防范措施：a、加强危化品管理、b、加强危险废物管理、c加强废气处理设施运行管理； - 事故风险防范措施； - 加强对突发环境事件演练 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果 | -- |  |  |  |
| - 废气防治措施评述： - 有组织废气防治措施评述 ①废气处理措施技术可行性分析 本项目新增16台（套）设备改造集成电路生产线。其中丝网印刷、烘干、烧结、清洗、磁罐粘接及引线固定工艺环节产生有机废气VOCs，采用集气风管进行收集后依托在建废气处理设施“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附塔”处理达标后通过25米高排气筒1#排放，根据《广东省颗粒物和挥发性有机物重点行业排放总量核算细则》常见治理措施治理效率中显示水喷淋吸收法处理效率为5-15%，光催化氧化法对有机废气的处理效率为50-80%，微滤筒吸附法对有机废气的处理效率为45-80%，则“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附装置”处理能力可达90%以上。 图8-1 有机废气处理工艺流程图 微滤筒吸附塔工件原理为： 有机废气经过初效过滤装置、活性炭吸附装置、吸风、脱附风机。其原理为由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，原和环保规划设计制作运行100%达到净化目的。 集成电路工艺的焊接工序，使用焊接材料为14.056kg/a；焊接材料使用较少。焊接过程中温度达到250℃，会产生少量焊接废气，主要成分是烟尘、锡及其化合物，采用集气风管进行收集，收集率为90%，收集后焊接废气引自楼顶25米高排气筒2#排放。 UV光解催化原理： （1）利用特制波段（157 nm -189 nm）的高能紫外线光束照射有机废气，快速裂解废气的分子键，瞬间打开和改变其分子结构，破坏其核酸，产生一系列光解裂变反应，重新进行DNA分子排列组合，降解转变为低分子化学物，如CO2二氧化碳和H2O水分子等物质。 （2）利用特制波段（157 nm -189 nm）的高能紫外光波照射分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧；被紫外光波裂解后呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2二氧化碳分子、H2O水分子等。 （3）利用特制的TiO2二氧化钛光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，产生光触催化反应，极大地提升和加强了紫外光波的能量聚变，在更加高能高效地裂解废气和恶臭气味分子的同时，催化产生更多的活性氧和臭氧，对废气和恶臭气味进行更彻底地催化氧化分解反应，使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 ②排气筒设置合理性分析 废气处理设施排气筒高度为25米，根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）应高出周边200米半径范围的建筑5米，排气筒不能达到该要求，对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 ③依托可行性分析 本项目是在现有工艺中新增16台设备。工艺产生的有机废气依托在建工艺污染防治措施及排气筒排放，因主要产品为电子原器件，电子原器件微小，原辅料用量较少，有机废气产生量较少，经“水喷淋+UV光解催化装置+微滤筒吸附装置”处理后，经25米高排气筒1#排放，在建污染防治措施建成并验收合格，监测数据显示能够达标排放，处理效率满足要求，本项目方可投入运行。焊接废气采用集气风管进行收集后焊引自楼顶25米高排气筒2#排放。 - 无组织废气污染防治措施 公司有较完善的废气捕集装置，收集率可达90%，无组织排放量较小，室内加强通风换气，无组织排放废气对周边环境影响较小。 - 废水防治措施评述： 本项目没有生产废水，不新增生活污水。 - 噪声治理措施评述 本项目噪声主要为集成电路工艺清洗机运行时产生的噪声，噪声源强为小于75dB(A)，选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准要求。 四、固废防治措施评述： - 固体废物产生和处理情况 生活垃圾： 本项目不新增人员，不新增生活垃圾。 一般工业固废 项目一般工业固废主要是各种检测不合格件及不合格产品约28kg/a涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理；原辅材料拆包装及产品包装时产生的废包装材料等 120kg/a，由专业部门回收利用。 危险废物 清洗工序产生的清洗废液，使用量为270kg/a，废液产生量229.5kg/a，其属危险固废HW6非特定行业中的“900-404-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂”和“900-401-06工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的含卤素有机溶剂，包括四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯”；废弃危化品包装物，产生量约20kg/a，其属危险固废（HW49）其他废物“900-041-49”，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。收集后依托现有危废暂存间存放，由相应资质单位处置。产生的清洗废液通过密闭的塑料桶存放，每桶200L，存放于危废暂存间，定期交相应资质单位处置。 项目产生的固体废物能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年修订）的要求，本项目产生的固废均可得到妥善处理处置，对周边边环境影响较小。 - 危险废物暂存污染防治措施分析 本项目设立危废暂存间，地面硬化处理，地面防渗满足相关规范要求，贮存场所做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并配备防泄漏应急处理设施。危险废物分类储存，清洗废液包装均采用桶或容器包装堆放，且设置应急泄漏收集设施，危险贮存场所对周边环境影响较小。 - 危险废物收集、运输过程污染防治措施分析 本项目产生清洗废液放置废液桶，专门人员送至危废暂存间。 危废运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应启动应急预案，将危废及时收集，以减轻对周边环境的影响。厂内运输路线地面均已进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 - 危险废物处理可行性分析 现有危险废物委托东莞市丰业固体废物处理有限公司处置，该公司有处置本项目产生危险废物处理资质和处置能力，并签定危废处置协议。本项目产生废弃危化品包装物，产生量约20kg/a，其属危险固废（HW49）其他废物“900-041-49”；清洗工序产生的清洗废液，使用量为270kg/a，废液产生量229.5kg/a，其属危险固废HW6非特定行业中的“900-404-06、900-401-06“，收集后装入密闭的塑料桶暂存危废间，定期交付处置。本项目依托现有危险废物处置单位进行本项目危险废处置是可行的，通过以上方法处置，不会对周边环境产生二次污染。 五、自行监测计划 本项目根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.-2018），三级评价项目按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），并适当简化环境监测计划。项目有组织监测方案见表8-1。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-1018），排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案，监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托第三方检(监)测机构代其开展自行监测。排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。手工监测 生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。 表8-1本项目有组织废气监测计划表 单位; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准*. 振 化 微; 本项目有机废气处理设施排气筒; VCOs （实测NMHC）; 半年 一次; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-54-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值，参照非甲烷总烃. 本项目有机废气处理设施排气筒; 三氯乙烯; 半年 一次; 参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）. 本项目焊接废气排气筒; 颗粒物、锡及其化合物; 半年 一次; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. *排污许可证申领后执行排污许可限值及相关自行监测要求。 本项目无组织废气监测计划表请见下表。 表8-2本项目无组织废气监测计划表 单位; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 振 化 微; 厂界; VOCs（实测NMHC）; 半年一次; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排 放控制标准》（DB12-524-2020）、《挥发性 有机物无组织排放控制标准》（GB3782-019）表A.1排放限值. 三氯乙烯; 半年一次; 参照《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）. 颗粒物、锡及其化合物; 半年一次; 《大气污染物排放限值》（DB4/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 厂内; VOCs（实测NMHC、三氯乙烯）; 半年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 表8-3本项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 连续等效A声级; 1次/年，每次一天，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234. -2008）2类 |

# 九、产业政策、选址合理性分析

（一）产业政策相符性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“二十八”信息产业20、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造；根据《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》，属于A鼓励发展类A0617新型电子元器件。本技改项目不在国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号），因此，本项目符合相关产业政策要求。 （二）选址合理性分析 1、与生态控制线的位置关系分析 根据《深圳市基本生态控制线范围图》（深圳市规划和国土资源委员会，2013年7月），本项目不在深圳市基本生态控制线范围内。 2、与饮用水源保护区位置关系合理性分析 根据广东省人民政府2015年5月4日《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2015]93号）、《广东省人民政府关于调整深圳市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2018]424号）、《深圳市人民政府关于深圳市饮用水源保护区优化调整事宜的通知》（深府函[2019]258号）、《深圳市人民政府关于实施第一批饮用水水源保护区调整方案的通知》深府函〔2020〕57号，项目不在深圳市饮用水源保护区范围内。 3、与土地利用规划符合性分析 根据《深圳市南山07-1&02&03&04&05&06&07号片区[高新技术区]法定图则》，本项目所处大楼区域用地类型为新型产业用地，因此，本项目选址与土地利用发展规划相符。 4、与环境功能区划相符性分析 （1）大气环境功能区划 根据深府[2008]9号文件《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》，项 目位于大气环境质量二类功能区内，项目产生的焊接废气通过集气管道收集后引自楼顶经25米高排气筒2#排放，达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；项目产生的VOCs通过集气管道收集后经废气处理装置处理后经25米高排气筒1#排放，达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-54-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值（参照非甲烷总烃）及厂界监控点浓度限值标准，三氯乙烯达到《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）标准限值，厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782-019）表A.1排放限值。对大气环境影响较小。 （2）地表水环境功能区划 本项目没有生产废水，不新增生活污水。附近地表水体是大沙河，属于深圳湾水系。根据《关于颁布深圳市地面水环境功能区划的通知》（深府[1996]352号），大沙河水环境功能为一般景观用水区，执行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 （3）声环境功能区划 根据《市生态环境局关于印发《深圳市声环境功能区划分》的通知》（深环[2020]186号），项目所在区属2类环境噪声标准适用区。项目选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减后，项目边厂界噪声达标，对周边声环境的影响较小。 - 相关环保规划及政策相符性 1、与深圳市大气环境质量提升计划相符性分析 本项目在运营期使用原辅材料中导体浆料、有机溶剂等不属于高挥发性有机物含量原辅材料。根据《深圳市人民政府关于印发大气环境质量提升计划（2017-2020年）的通知》，不属于该通知中关于禁止使用高挥发性有机物含量原辅材料所规定的情形。因此，本项目不与《深圳市人民政府关于印发大气环境质量提升计划（2017-2020年）的通知》的相关规定冲突。 2、与《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发〔2019〕2号）相符性分析 （1）各地应当按照“最优的设计、先进的设备、最严的管理”要求对建设项目VOCs排放总量进行管理，并按照“以减量定增量”原则，动态管理VOCs总量指标。新、改、扩建排放VOCs的重点行业建设项目应当执行总量替代制度，重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等12个行业。 （2）珠三角地区各地级以上市、上一年度环境空气质量年评价浓度不达标或污染负荷接近承载能力上限的城市，建设项目新增VOCs排放量，实行本行政区域内污染源“点对点”2倍量削减替代，原则上不得接受其他区域VOCs“可替代总量指标”。其它城市的建设项目所需VOCs总量指标实行等量削减替代。 （3）建设项目VOCs排放总量指标审核及管理与总量减排目标完成情况挂钩，对总量减排目标进度滞后于时序进度的地区，不得审批新增VOCs污染物排放建设项目的环评。省生态环境主管部门负责审批的新、改、扩建涉VOCs排放项目，由项目所在地地级以上市生态环境主管部门出具VOCs总量指标来源及替代削减方案的意见。其它各级生态环境主管部门负责审批的涉VOCs排放项目参照省生态环境厅审批项目的做法，开展总量替代。 （4）对VOCs排放量大于300公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代，按照附表1填报VOCs指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的，由本级生态环境主管部门自行确定范围，并按照要求审核总量指标来源，填写VOCs总量指标来源说明。 （5）“可替代总量指标”为工业企业2016年1月1日后采取减排措施后正常工况下可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的削减量中预支，替代削减方案须在建设项目投产前落实到位。 本项目挥发性有机物经废气处理装置处理后排放量为3.9kg/a，小于300kg/a，符合《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发〔2019〕2号）及《深圳市生态环境局转发广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》深环〔2019〕163号）中的各项内容。 3、与《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环〔2018〕23号）和《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》（粤府函[2018]128号）符合性分析 本项目主要为集成电路研发，不属于其排查整治的“散乱污”工业企业（场所），不属于钢铁、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、造纸、印染、石材加工等高污染高排放行业，不属于涂料、胶粘剂、油墨等行业，项目生产过程中有机废气经废气处理装置处理后排放量为1kg/a，与《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》粤环〔2018〕23号和《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》（粤府函[2018]128号）的要求相符。 4、与《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环〔2018〕461号）相符性分析 根据深圳市人居环境委员会《关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环[2018]461号）第三条“（二）对于污水已纳入市政污水管网的区域，深圳河、茅洲河流域内新建、改建、新建项目生产废水排放执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准（总氮除外），龙岗河、坪山河、观澜河流域内新建、改建、新建项目生产废水处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准（总氮除外）并按照环评批复要求回用，生活污水执行纳管标准后通过市政污水管网进入市政污水处理厂。”项目无重金属污染物排放，没有生产废水，不新增生活污水。因此，项目流域符合《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环〔2018〕461号）的通知中的相关要求。 5、与《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发〔2017〕2号）相符性分析 根据《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发〔2017〕2号）附表1《重点区域范围和防控的重点重金属》，主要防控污染物为Cr，项目所使用的原辅材料中不含Cr，导体浆料/4093含铅0.1-1%，不直接排放，无其它重金属污染物排放。因此，与《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发〔2017〕2号）的相关规定相符。 四、本项目符合深圳市建设项目环评审批的说明 根据《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021 年版）》，本项目属于“三十六、 计算机、 通信和其他电子设备制造业 39”中的“80 、电 子 器 件 制 造397，其他集成电路制造；其他使用有机溶剂的；”的类别，属于备案类。本技改项目新增VOCs3.9kg/a；项目没有生产废水，不新增生活污水；项目产生危险废物暂存于危废间，交有相应资质的公司处理，一般固废回收处理，不外排；项目产生有机废气、焊接烟尘达标排放；项目噪声厂界达标。 综上所述，项目选址符合区域规划、城市发展规划，项目建设符合国家及地方产业政策、法律法规及相关管理文件的有关规定，符合深圳市环境规划及区域环境功能区划要求，因此项目选址合理。

# 十、结论与建议

一、项目概况 本项目为中国振华电子集团有限公司XXXX建设项目（广东省深圳市南山区），为支撑国家电子信息产业发展，提高产品质量、满足市场需求，拟在深圳市振华微电子有限公司现有厂房技术改造集成电路生产线，研制开发性能更好，结构更合理集成电路产品，厂址位于深圳市南山区高新技术工业村W1号厂房（东经114.03776，北纬22.66874），占地面积3200m2。本项目拟新增16台技术先进的设备，设备总投资3764万元，其中环保投资32.5万元。 二、环境质量现状结论 1、大气环境质量现状 根据上表可知，深圳市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；监测值占标率均小于100%，空气质量满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及 2018 年修改单要求，该地区环境空气质量达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ 2.2-2018)的规定，本项目属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 本报告地表水环境质量现状引用《深圳市环境质量报告书（2019）》报告中监测数据，2019年度南山区主要河流大沙河的大学城、珠光桥、大冲桥共3个监测断面中，各水质监测指标监测结果全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求 3、声环境质量现状 本报告声环境质量现状引用本公司《高可靠混合集成电路及微电路模块产业 级改造项目环境影》2020年4月13日批复[深环南山评许字[2020]第1号]噪声现状监测数据。2019年7月17日委托深圳市中圳检测技术有限公司对项目四周进行了声环境质量现状监测，监测1天，昼间1次，报告编号20190723HJ003-3。 从监测结果来看，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的2类标准的要求 三、营运期环境影响评价结论 1、大气环境影响评价结论 本项目焊接材料使用量均较小，焊接工序中会产生少量的焊接废气，主要污染物为烟尘、锡及其化合物经集气风管收集后引自楼顶25米高排气筒2#排放，未收集焊接废气加强车间机械通风，无组织排放。焊接废气能够达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 集成电路生产线新增16台（套）设备，其中丝网印刷、烘干、烧结、清洗、磁罐粘接及引线固定工艺环节产生有机废气VOCs，采用集气风管进行收集后依托在建项目洗涤塔+UV光解催化装置+微滤筒吸附装置处理达标后引至25米高排气筒1#排放，未收集有机废气加强车间机械通风，无组织排放。有机废气能够达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-54-2020）新建企业电子工业电元器件排气筒污染物排放限值（参照非甲烷总烃）及厂界监控点浓度限值标准；厂区内无组织排放能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782-019）表A.1排放限值。 经过以上措施，项目废气排放对周边大气环境影响较小。 2、地表水环境影响评价结论 本项目没有生产废水，不新增生产废水，对地表水环境没有影响。 3、声环境影响评价结论 本项目产生噪声设备清洗机经选用低噪声设备、减振、厂房隔声及距离衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-208）2类标准，对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响评价结论 本项目不新增生活垃圾，一般工业固体废物各种检测不合格件及不合格产品，涉及技术信息依据内部处理程序，妥善处理；废包装材料回收利用；危险废物暂存危废间，交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。危险废物暂存场所按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-201）的要求设置和管理。盛装危险废物的容器粘贴标签符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-201）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。因此，本项目固体废物对环境的影响较小。 5、环境风险评价结论 本项目使用的丙酮、乙醇、三氯乙烯等，属于可燃、易燃或有毒液体，由于使用量较小，项目Q值0.00522＜1，未达到临界量，环境风险较小，采取相应的风险防范措施后，环境风险能够达到可接受程度。 6、地下水、土壤环境影响评价结论 本项目没有生产废水，不新增生活污水；产生的固体废物分类存放并做好防雨、防渗、防漏措施；原辅材料安全储存。在落实各项预防措施后不会对地下水及土壤造成影响。 7、总量结论 本项目生产过程中没有SO2、NOx产生及排放；项目不属于重点行业且无重点重金属产生。 本项目VOCs0.0039t/a（含三氯乙烯）、颗粒物0.0001t/a。不建议申请总量。 本项目没有生产废水，不新增生活污水，因此不新增化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）总量。 四、选址合理性与产业政策分析结论 1、产业政策符合性分析结论 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）、《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》，属于鼓励类项目。本项目不在国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）、不在《广东省产业准入负面清单（2018年版）》，因此，本项目符合相关产业政策要求。 2、选址合理性分析结论 本项目不在深圳市基本生态控制线范围内，不在深圳市饮用水源保护区范围内，选址与土地利用发展规划相符。 本项目产生的污染物经有效的污染防治措施处理后，对周边环境影响较小，符合区域环境功能区划要求。 五、总结论 综上所述，项目选址合法、合理，项目建设符合国家和地方产业政策，符合区域相关规划。项目产生的各项污染物经采取有效的污染防治措施后，可以实现达标排放，对区域环境影响较小。因此，从环境保护角度出发，项目的建设可行。 上述评价结果是根据中国振华电子集团有限公司提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由中国振华电子集团有限公司按环保部门要求另行申报。 六、建议 1.项目在建设过程中，必须严格执行环保“三同时”制度； 2.加强危化品管理； 3.及时清理各类固体废物，避免产生二次污染； 4.切实加强环保设施的日常维护工作。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： - 地理位置图 - 四至关系及排气筒位置图 - 敏感目标图 - 总平面布置图 - 1层设备定置图 - 2层设备定置图 - 3层设备定置图 - 生态环境图 - 水源保护区位置图 - 污水管网分布图 - 空气功能区划图 - 声功能区划图 - 水系图 - 土地利用现状图《深圳市南山07-07号片区[高新技术区]法定图则》 附件： - 环评委托书 - 企业营业执照 - 土地权证 - 危险废物处置协议 - 固定污染源排污登记 - 现有项目相关环评批复 - 监测报告 - 建设项目大气环境影响评价自查表 - 产品说明书 - 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。