项目编号：GHHP-2019-006

保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位: | 南京圣诺生物科技实业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位: | 江苏国恒检测有限公司 |

2021年8月

建设单位法人代表：       （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项 目 负 责 人：

填    表    人：

| 建设单位： | 南京圣诺生物科技实业有限公司 | 编制单位： | 江苏国恒检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 15851874685 | 电话： | 025-86557602 |
| 传真： | 025-58843390 | 传真： | 025-86558962 |
| 邮编： | 210061 | 邮编： | 210019 |
| 地址： | 南京市江北新区新科一路5号 | 地址： | 南京市建邺区新城科技园西城路300号君泰国际E3幢4～6层 |

表一  项目基本情况及验收监测评价标准

| 建设项目名称 | 保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 ☑改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设项目地址 | 南京市江北新区新科一路5号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 保健食品胶囊剂、片剂、粉剂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 胶囊剂5000万粒/年、片剂1亿片/年、粉剂300万袋/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 胶囊剂5000万粒/年、片剂1亿片/年、粉剂300万袋/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018年8月 | 环评报告 编制单位 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 |  |  |
| 建设项目 批复时间 | 2018年9月30日 | 环评报告 审批部门 | 南京市江北新区管理委员会行政审批局（宁新区管审环表复[2018]33号） |  |  |
| 开工建设日期 | 2020年1月 | 竣工时间 | 2020年12月 |  |  |
| 验收现场 监测时间 | 2021年7月22日~23日 | 验收监测单位 | 江苏国恒检测有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 山东省医药工业设计院上海分院 | 环保设施 施工单位 | 南京新金陵净化工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 4% |
| 实际总投资 | 1100万元 | 实际环保投资 | 80万元 | 比例 | 7.3% |
| 验收监测依据 | - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； - 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年 第9号）； - 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； - 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通》知（环办环评函[2020]688号）； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）； - 《南京圣诺生物科技实业有限公司保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目环境影响报告表》（江苏国恒安全评价咨询服务有限公司，2018年8月）； - 《关于南京圣诺生物科技实业有限公司保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目环境影响报告表的批复》（宁新区管审环表复[2018]33号，南京市江北新区管理委员会行政审批局，2018年9月30日）； - 《保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目变动环境影响分析》（南京圣诺生物科技实业有限公司，2021年7月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、废水 - 本项目废水主要为生活污水、车间地面和设备清洗废水、纯水制备废水、废气处理系统废水以及质检室清洗废水。项目废水依托生物孵化器大楼现有污水处理设施处理，与生活污水一起接管至桥北污水处理厂集中处理最终排入石头河。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总氮、总磷等指标接管要求执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 - 表1-1 废水排放标准 项 目; 接管标准限值（mg/L，pH无量纲）; 标准依据. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级B标准. 总氮; 70. 总磷; 8. - 2、废气 - 本项目硫酸雾、氯化氢、粉尘、甲醇、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，本项目排气筒高度为15m，200米半径范围内存在建筑物，且未能达到高出周边建筑5m以上要求，因此本项目排放速率需要严格50%执行。建设项目运营期执行《大气污染物综合排放标准 》（DB32/4041-2021），因此本项目验收时也将对照此标准进行评价。 - 表1-2 废气排放验收标准 污染物名称; 有组织废气; 无组织废气; 标准依据. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 最高允许排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 1.75; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 硫酸雾; 45; 15; 0.75; 1.2. 氯化氢; 100; 15; 0.13; 0.20. 非甲烷总烃; 120; 15; 5; 4.0. 甲醇; 190; 15; 2.55; 12. 非甲烷总烃; 厂区内无组织排放; 1h平均浓度; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. 任意一次浓度; 20. 注：排放速率已按照严格50%折算。 - 表1-3 运营期废气排放标准 污染物名称; 有组织废气; 无组织废气; 标准依据. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 最高允许排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 20; 15; 1; 0.5; 大气污染物综合排放标准 （DB32/4041-2021）表1、表3. 硫酸雾; 5; 15; 1.1; 0.3. 氯化氢; 10; 15; 0.18; 0.05. 非甲烷总烃; 60; 15; 3; 4.0. 甲醇; 50; 15; 1.8; 1.0. 非甲烷总烃; 厂区内无组织排放; 1h平均浓度; 6; 大气污染物综合排放标准 （DB32/4041-2021）表2. 任意一次浓度; 20. - 3、厂界噪声 本项目厂界噪声验收监测评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准限值表 项目; 时段; 标准值dB（A）; 标准依据. 厂界噪声; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 夜间; 55. - 4、固废 一般固体废物运营期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）管理，危废执行《危险危废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |

表二  项目建设情况

工程建设内容 1、项目概况 南京圣诺生物科技实业有限公司（营业执照见附件1）位于南京市江北新区新科一路5号生物医药孵化器大楼内，是一家专门从事保健品生产和研发的公司。本次企业建设“保健食品固体制剂的技术研发及产业化”项目，项目租赁新科一路5号大楼现有闲置厂房和仓库进行改造建设，A座一层、A座二层、A座三层进行办公室改造建设，A座四层配方研发室改造建设，B座二层（部分预留空间）外包装车间和质检室改造建设，C座一层原料及成品仓库改造建设，C座二层生产车间改造建设，C座附属楼一层和二层员工活动室和休息区改造建设。在C座二层、B座二层和A座四层新增主要设备。形成年产保健食品胶囊剂5000万粒、片剂1亿片、粉剂300万袋规模（立项文件见附件2）。 - 建设项目历程 - 现有项目建设情况 南京圣诺实业有限公司大豆蛋白粉等食品的研发、生产项目于2008年7月17日通过南京市环保局审批（宁环表复[2008]123号），2013年4月8日通过阶段性竣工环境保护验收（宁环（分局）验复[2013]3号）； 南京圣诺生物科技实业有限公司保健食品软胶囊制剂车间技术改造项目于2013年10月25日通过南京市高新区环境保护局审批（宁高管环表复[2013]56号），2014年12月18日通过竣工环境保护验收（宁高管环验[2014]34号）； 保健食品固体口服制剂车间技术改造项目于2017年12月21日通过南京市江北新区管理委员会行政审批局审批（宁新区管审环表复[2017]32号），2018年8月通过竣工环境保护验收。 现有项目环保审批及“三同时”验收情况详见附件11。 表2-1 现有项目建设情况 序号; 项目名称; 建设情况. 1; 大豆蛋白粉等食品的研发、生产项目; 租赁南京生物医药谷生物医药孵化器大楼B 座一层部分区域，年产大豆蛋白粉、葛明精冲剂等营养品共70吨。目前大豆蛋白粉暂不生产，只生产固体饮料25吨/年，压片果糖25吨/年，已完成完成阶段性验收并投产。. 2; 保健食品软胶囊制剂车间技术改造项目; 租赁南京生物医药谷生物医药孵化器大楼B 座二楼部分区域，租赁面积约 1000m2，年产5000万粒天然维生素E、天然番茄红素等保健食品软胶囊，项目已投产。. 3; 保健食品固体口服制剂车间技术改造项目; 租赁南京生物医药谷生物医药孵化器大楼三层 B 座三楼部分区域，租赁面积约 1600m2，年产福达平（磷酸果糖）胶囊 1 亿粒。项目已投产。. - 项目“以新带老”情况 根据企业现有实际生产情况，“大豆蛋白质等食品的研发、生产项目”目前还未达到环评批复的生产能力，如需增加产能，需重新对该项目实行竣工环保验收。 对于采购胶囊的颜色深浅，有针对性的采取擦拭清洁措施，对于颜色较深的的软胶囊使用乙醇擦拭，其余的使用无纺布擦拭，能够有效减少乙醇排放量。 3）本项目建设历程 2017年12月，南京圣诺生物科技实业有限公司委托编制本项目环境影响报告表，并于2018年9月30日取得南京市江北新区管理委员会行政审批局的批复（附件3）。 2020年1月开工建设，2020年12月竣工，南京圣诺生物科技实业有限公司已于2020年4月根据本次扩建项目情况重新进行了排污登记（详见附件4）。 2020年12月竣工后，南京圣诺生物科技实业有限公司启动验收工作。接受委托后，江苏国恒检测有限公司于2021年1月对项目中废水、废气、噪声、固体废物等污染物现状排放和各类环保治理设施的建设情况进行了现场勘查。考虑到废气处理系统以及废水排放的日常监管和维护，建议企业进行废气处置装置的优化调整并办理排水许可。 2021年1月~2021年6月，企业针对废气处置装置进行了整改，并办理了排水许可（附件7）。 2021年7月，我公司重新勘查现场，根据环评、环评批复及整改要求对该工程同步建设的环境保护污染治理设施进行了对照检查，在查阅了相关资料及现场勘查的基础上，编制了本项目验收监测方案，目前主体工程工况稳定，各项环保设施运行正常，符合建设项目竣工环境保护验收监测的要求。 2021年7月22日~7月23日江苏国恒检测有限公司对该项目进行了现场监测，依据此次监测结果，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。 3、工程建设情况 （1）地理位置及平面布置 本项目位于南京市江北新区新科一路5号生物医药孵化器大楼内，中心经度为东经118.718°，中心纬度为北纬32.177°（项目地理位置见附图1）。项目北侧为空地，相隔空地为新科一路，东侧为南京北斗气象产业园，南侧为南京软件园和城市食品（南京）公司，西侧为南京绿叶制药有限公司（周边环境概况见附图2），项目周边环境保护目标详见附图4。厂区平面布置图详见附图3-1~3-4。 项本项目距离龙王山风景区1.4km，距离南京老山森林公园3km，不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）中生态保护红线内，项目建设符合生态红线区域保护规划要求。生态红线区域保护规划详见附图6。 （2）项目建设内容 项目实际总投资1100万元，实际环保投资为80万元，环保投资占实际总投资的7.3%。本项目新增员工10人，全厂职工人数约80人，单班制，每班工作8小时，年工作天数260天。 本项目排水系统及危废仓库依托原有项目，其余部分均为本次项目新增内容，不存在与原有项目交叉重叠的内容，建设内容依托原有项目情况详见表2-3。 主要产品为保健食品胶囊剂5000万粒、片剂1亿片、粉剂300万袋，主要建设内容环评与实际情况详见表2-2、表2-3、表2-4。 表2-2 本项目设计产品方案与实际产品方案一览表 主体工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能. 胶囊剂生产线一条（C座二层生产车间）; 胶囊剂; 5000万粒/年; 5000万粒/年. 片剂生产线一条（C座二层生产车间）; 片剂; 1亿片/年; 1亿片/年. 粉剂生产线一条（C座二层生产车间）; 粉剂; 300万袋/年; 300万袋/年. 表2-3 工程建设内容环评和实际建设内容对照表 类别; 建设项目; 环评设计; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 办公室; 建筑面积1650m2; 与环评一致; A座一层、A座二层、A座三层. 配方研发室; 建筑面积300 m2; 与环评一致; A座四层. 外包装车间; 建筑面积170 m2; 与环评一致; B座二层. 质检室; 建筑面积320 m2; 与环评一致; B座二层. 生产车间; 建筑面积1650 m2; 与环评一致; C座二层. 员工活动和休息室; 建筑面积1200 m2; 与环评一致; C座附属楼一层、二层. 贮运工程; 原料成品仓库; 建筑面积2000m2; 与环评一致; C座一层. 公辅工程; 给水; 1719.8t/a; 与环评一致; 来自市政供水管网. 纯水系统; 0.5t/h RO纯水设备1套; 与环评一致; 新增. 排水; 1457.33t/a; 与环评一致; 经大楼内污水预处理设施处理后排入桥北污水处理厂. 供电; 10万kwh/a; 与环评一致; 由市政电网供给. 环保工程; 废气处理; 质检废气; 由通风橱柜收集经水喷淋和活性炭吸附处理后通过1#15m高排气筒排放; 收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（FQ-6）排放; 合并原环评中1#和3#排气筒，湿法制粒废气增加水洗处理工艺. 湿法制粒废气; 由集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过3#15m高排气筒排放. 配料、投料、充填、压片、分装、粉碎粉尘; 集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过2#15m高排气筒排放; 经中效过滤器处理后通过15m排气筒（FQ-4）排放; 设备自带中效过滤器，能更大程度的收集粉尘. 废水处理; 生产废水经大楼污水处理站处理达接管标准，与生活污水一并排入桥北污水处理厂; 与环评一致; 依托大楼现有污水处理装置. 噪声治理; 减震、隔声、距离衰减; 与环评一致; 达标排放. 固废处理; 危险废物仓库，10m2; 与环评一致; 依托现有. 表2-4 主要生产设备清单 序号; 设施名称; 型号; 设计数量 （台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况; 备注. 粉碎机; WF-300; 1; 1; 与环评一致; /. 低温粉碎机; WF-350; 1; 1; 与环评一致; /. 称量罩; DB-2250; 1; 1; 与环评一致; /. 湿法制粒机; JHZ-150D; 1; 1; 与环评一致; /. 沸腾干燥机; JFG-60C; 1; 1; 与环评一致; /. 热风循环烘箱; RXH-27C; 1; 1; 与环评一致; /. 三维多向运动混合机; SYH-400型; 1; 1; 与环评一致; /. 平板式自动泡罩包装机; DPP-260K2; 1; 1; 与环评一致; /. 全自动枕式包装机; DZP-250E; 1; 1; 与环评一致; /. 高速理瓶机; LPJ-120; 1; 1; 与环评一致; /. 电子数粒机; SLJ-12; 1; 1; 与环评一致; /. 塞干燥剂机; GZJ-120; 1; 1; 与环评一致; /. 高速旋盖机; XGJ-120; 1; 1; 与环评一致; /. 铝箔封口机; FKJ-2000; 1; 1; 与环评一致; /. 贴标机; TBJ-200; 1; 1; 与环评一致; /. 喷码机; 1210; 1; 1; 与环评一致; /. 组合式空气处理机组; TB-1621CHW; 1; 1; 与环评一致; /. 冷水机组（蒸发器）; YEWS200HS50E; 1; 1; 与环评一致; /. 纯水设备; 0.5t/h; 1; 1; 与环评一致; /. 空压机组; V15-8; 1; 1; 与环评一致; /. 全自动硬胶囊充填机; NJP-2200; 1; 1; 与环评一致; /. 胶囊抛光机; ——; 1; 1; 与环评一致; /. 全自动高速压片机; GZP-26; 1; 1; 与环评一致; /. 高效包衣机; BGB-150C; 1; 1; 与环评一致; /. 双铝箔自动填充热封包装机; SLB-320B; 1; 1; 与环评一致; /. 颗粒包装机; ——; 4; 4; 与环评一致; /. 单冲压片机; ——; 1; 1; 与环评一致; /. 槽型混合机; CH-5; 1; 1; 与环评一致; /. 湿法制粒机; L150; 1; 1; 与环评一致; /. 粉碎机; SH-180; 1; 1; 与环评一致; /. 干法制粒机; SNJ0165; 1; 1; 与环评一致; /. 分析天平; BS124S; 1; 1; 与环评一致; /. 片剂硬度计; YPD20C; 1; 1; 与环评一致; /. 脆碎度测定仪; CJY-300C; 1; 1; 与环评一致; /. 三维混合机; HD-5; 1; 1; 与环评一致; /. 热风烘箱; ——; 1; 1; 与环评一致; /. 包衣机; ——; 1; 1; 与环评一致; /. 电子天平; ME104E; 1; 1; 与环评一致; /. 片剂硬度计; YPD-200C; 1; 1; 与环评一致; /. 快速水分测定仪; SH11A; 1; 1; 与环评一致; /. 快速水分测定仪; SH12A; 1; 1; 与环评一致; /. 数显鼓风干燥箱; GZX9030MBE; 1; 1; 与环评一致; /. 高效液相色谱仪; L600; 1; 1; 与环评一致; /. 气相色谱仪; G5; 1; 1; 与环评一致; /. 真空干燥箱; DZF-6020; 1; 1; 与环评一致; /. 崩解时限测定仪; LB-2D; 1; 1; 与环评一致; /. 可见分光光度计; 722N; 1; 1; 与环评一致; /. 原子吸收分光光度计; TAS-990; 1; 1; 与环评一致; /. 隔水式恒温培养箱; GSP-9080MBE; 1; 2; +1; 为了节省人力和方便操作，不涉及产能及工艺变动. 器具烘箱; DMH-1.0m3; 0; 1; +1. 热打码机; DK-200; 0; 1; +1. 脚踏封口机; SF-B-400; 0; 4; +1. 防爆型打浆锅; KF-602; 0; 1; +1. 净重减重机; DFJ-3000II; 0; 1; +1. 移动提升上料机; THS-100; 0; 2; +1. 电导率仪; /; 0; 1; +1. 原辅材料消耗及水平衡 - 1、原辅材料消耗情况 - 根据现场核查和生产数据调查，本项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 物料名称; 规格; 设计年用量; 实际年用量; 备注. 蜂胶; ——; 1.3t/a; 1.3t/a; C座二层生产车间使用. 壳聚糖; ——; 18.7t/a; 18.7t/a. 葡萄糖酸锌; ——; 8.12t/a; 8.12t/a. 乳糖; ——; 17.64t/a; 17.64t/a. 微晶纤维素; ——; 8.93t/a; 8.93t/a. 硬脂酸镁; ——; 0.35t/a; 0.35t/a. 植脂末; ——; 5.65t/a; 5.65t/a. 骨胶原蛋白粉; ——; 4.5t/a; 4.5t/a. 麦芽糊精; ——; 2.54t/a; 2.54t/a. 山竹果粉; ——; 1.2t/a; 1.2t/a. 酪蛋白磷酸肽; ——; 0.9t/a; 0.9t/a. 牦牛骨粉（含钙22%）; ——; 0.18t/a; 0.18t/a. 麦香香精; ——; 0.015t/a; 0.015t/a. 三氯蔗糖; ——; 0.015t/a; 0.015t/a. 次氯酸钠溶液; 10%; 0.01t/a; 0.01t/a. 乙醇; 95%; 0.53t/a; 0.53t/a. 淀粉; ——; 0.01t/a; 0.01t/a; A座四层配方研发室使用. 乳糖; ——; 0.02t/a; 0.02t/a. 微晶纤维素; ——; 0.02t/a; 0.02t/a. 山梨糖醇; ——; 0.01t/a; 0.01t/a. 麦芽糖醇; ——; 0.01t/a; 0.01t/a. 硬脂酸镁; ——; 0.001t/a; 0.001t/a. 甲醇; 99.8%; 4L/a; 4L/a; B座二层质检室使用. 无水乙醇; 99.7%; 4L/a; 4L/a. 硫酸; 95-98%; 1L/a; 1L/a. 盐酸; 36-38%; 1L/a; 1L/a. 异丙醇; 99.8%; 2L/a; 2L/a. 石油醚; ——; 0.5L/a; 0.5L/a. 正庚烷; 99%; 1L/a; 1L/a. 三氟化硼-甲醇; ——; 1L/a; 1L/a. 异辛烷; 90%; 1L/a; 1L/a. 正丁醇; 99.5%; 2L/a; 2L/a. 柠檬酸; 99.5%; 1kg/a; 1kg/a. 庚烷磺酸钠; 98%; 1kg/a; 1kg/a. 硫酸亚铁铵; 99.5%; 0.5kg/a; 0.5kg/a. 酒石酸钾钠; 99%; 1kg/a; 1kg/a. 无水葡萄糖; ——; 1kg/a; 1kg/a. 柠檬酸铵; 98.5%; 0.5kg/a; 0.5kg/a. 草酸; 99.5%; 1kg/a; 1kg/a. 无水硫酸钠; 99%; 1kg/a; 1kg/a. 无水碳酸钠; 99.8%; 3kg/a; 3kg/a. 溴百里香酚蓝; ——; 2kg/a; 2kg/a. 酚酞; ——; 0.1kg/a; 0.1kg/a. 氯化钠; 99.5%; 1kg/a; 1kg/a. 硫酸铜; 99%; 0.5kg/a; 0.5kg/a. 甲基红; ——; 0.2kg/a; 0.2kg/a. 亚甲基蓝; 98.5%; 0.2kg/a; 0.2kg/a. 溴甲酚蓝; ——; 0.2kg/a; 0.2kg/a. 氯化铵; 99.5%; 0.5kg/a; 0.5kg/a. 碘化钾; 99%; 0.5kg/a; 0.5kg/a. 无水硫酸钠; 99%; 1kg/a; 1kg/a. 可溶性淀粉; ——; 1kg/a; 1kg/a. 氢氧化钠; 96%; 1kg/a; 1kg/a. 磷酸二氢铵; 99%; 1kg/a; 1kg/a. 氢氧化钾; 85%; 1kg/a; 1kg/a. 聚酰胺; ——; 1kg/a; 1kg/a. 人造沸石; ——; 1kg/a; 1kg/a. 硫酸氢钠; 98.5%; 1kg/a; 1kg/a. 碳酸钙; 99%; 1kg/a; 1kg/a. 乳糖发酵培养基; ——; 2kg/a; 2kg/a. 平板计数琼脂培养基; ——; 5kg/a; 5kg/a. 孟加拉红培养基; ——; 5kg/a; 5kg/a. 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤; ——; 2kg/a; 2kg/a. 乳糖胆盐培养基; ——; 5kg/a; 5kg/a. 煌绿乳糖胆盐肉汤; ——; 2kg/a; 2kg/a. 伊红美兰琼脂; ——; 2kg/a; 2kg/a. 胰蛋白胨大豆琼脂; ——; 2kg/a; 2kg/a. - 2、水平衡 本项目废水主要为生活污水和公辅工程产生废水（包括纯水制备废水、车间清洗废水、废气处理废水、质检废水）。废水由大楼污水处理装置预处理后与生活污水经市政管网排入桥北污水处理厂处理。根据生产数据统计本项目水平衡图详见图1。 图1 项目水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节 项目建成后，在C座二层进行生产，生产产品及规模为：保健食品胶囊剂5000万粒、片剂1亿片、粉剂300万袋；A座四层为公司进行保健食品配方研发使用，其工艺流程与产业化生产一致。胶囊剂生产工艺流程见图2-1，片剂生产工艺流程见图2-2，粉剂生产工艺流程见图2-3，3种产品公用部分生产设备，仅在包装工序根据市场需求将产品包装成胶囊、片状和粉末状。 工艺流程简述： （1）胶囊剂生产工艺流程 原辅材料检验：将企业每批订购的原辅材料进行检测，检测在B座二层质检室内进行，主要对原料检测其水分、灰分、重金属含量等，检测不合格的材料退回生产厂家。质检过程产生的污染物为挥发的质检废气G1-1、清洗废水W1-1、质检废液W1-1和废包装容器W1-2。 配料：将检验合格的蜂胶、壳聚糖在C座二层配料功能区内进行物料配比。称量配料过程中会散逸粉尘G1-2。 烘干：对水分不能满足要求的物料在烘箱50~60℃的条件下进行烘干2~4h，烘干过程烘箱门关闭。 粉碎：根据每批物料的颗粒经选择是否需要粉碎，每年粉碎工作时间约为10h。粉碎过程会产生粉尘G1-3。 投料混合：配料和烘干完成的物料通过真空泵将物料打入三维多向运动混合机中，待混合结束后将物料从固定料斗混合机中取出装入内衬洁净塑料袋的桶中，扎紧袋口，贴上标签，注明品名、规格、批号、数量，送至中间站。投料过程中会产生少量粉尘G1-4。 充填胶囊：将适量颗粒投入料斗内，置搅拌器按钮于自动位置，开始运转，并打开加粉孔，经常补充颗粒至适量。启动主机充填，直到每个胶囊的充填净含量达到要求为止充填过程会产生粉尘G1-5。 胶囊抛光：为提高胶囊表面的清洁度和光滑度，利用胶囊抛光机对表面灰尘进行清扫，清扫灰尘使用吸尘器处理。 包装：按照订单要求将胶囊进行铝塑板或玻璃瓶进行包装。 成品检验：成品检验在C座附属楼二层质检室内进行，主要对成品其水分、灰分、重金属、维生素、钙、镁、锌、铁含量以及大肠菌群、霉菌、菌落总数等。质检过程产生的污染物为挥发的废气G1-6、清洗废水W1-2、质检废液W1-3、废包装容器W1-4和不合格品W1-5。 蜂胶、壳聚糖 配料 检验 烘干 G1-1、S1-1、S1-2、W1-1 G1-2 粉碎 投料混合 充填胶囊 G1-4 G1-5 胶囊抛光 G1-3 图2-1 胶囊剂生产工艺及产污环节图 胶囊剂 包装 成品检验 G1-6、S1-3、S1-4、S1-5、W1-2 （2）片剂生产工艺流程说明： 片剂粉剂生产过程中检验、配料、烘干、投料混合工艺与胶囊剂生产工艺过程一致。 湿法制粒：湿法制粒的主要目的是将粉末状的物料经喷纯水或乙醇溶液制造成颗粒状物料，然后经烘箱在50~60℃温度烘干3h，烘干过程产生乙醇废气G2-3。 压片：将粒状颗粒物压制成不同形状的保健食品，压片过程会产生粉尘G2-5。 （3）粉剂生产工艺流程说明： 粉剂生产过程中检验、配料、烘干、投料混合工艺流程与胶囊剂生产工艺过程一致。 粉末分装：将制成的粉末保健品分装成不同规格要求的成品，分装过程会产生粉尘G3-4。 植脂末、蛋白粉、麦芽糊精等 配料 检验 烘干 G3-1、S3-1、S3-2、W3-1 粉剂 G3-2 投料混合 粉末分装 G3-3 成品检验 G3-5、S3-3、S3-4、S3-5、W3-2 G3-4 图2-2 片剂生产工艺 葡糖糖酸锌、乳糖、微晶纤维素、硬脂酸镁 配料 检验 湿法制粒 G2-1、S2-1、S2-2、W2-1 片剂 G2-2 投料混合 压片 包装 G2-4 G2-5 成品检验 G2-6、S2-3、S2-4、S2-5、W2-2 G2-3 及产污环节图 图2-3 粉剂生产工艺及产污环节图 项目变动情况 依据《南京圣诺生物科技实业有限公司保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目环境影响报告表》与现场实际情况的对照，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺均未改变，主要变动为环境保护措施的变动，变动情况如下： 环评设计：质检废气经过通风橱收集后由“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放（1#排气筒）；湿法制粒废气经收集后由活性炭吸附后经15m高排气筒排放（3#排气筒）；粉尘废气由集气罩收集后经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放（2#排气筒）排放。 变动情况：质检废气经通风橱收集与湿法制粒废气合并由“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（FQ-6，环评中排气筒编号分别为1#和3#）排放；粉尘废气由于工艺及技术需求经中效过滤器处理后经15m高排气筒（FQ-4，环评中排气筒编号为2#）排放。 由于本次变动仅为调整废气处置方案，产品及生产工艺均未发生变动，变动后的废气处理措施更为优化，处理设施的处理效率能够达到环评中的要求，因此，污染物的种类、产生量并未发生变化。变动后对周围环境不利影响减小，原建设项目环境影响评价结论不变，环境影响评价角度分析，该项目的变动是可行的。 项目其他变动情况（辅助设备增加、考核因子及投资额变动）详见《建设项目变动环境影响分析》（附件10）。 对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通》知（环办环评函[2020]688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），建设项目存在变动但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表三  主要污染源、污染物处理和排放情况

主要污染源、污染物处理和排放 1、主要污染环节及防治措施 （1）废水 项目所在厂区实行“雨污分流”制，本项目污水处理设施、雨污水排口及管网均依托生物孵化器大楼现有，项目废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括车间清洗废水、质检室清洗废水、废气处理系统废水和纯水制备废水。生产废水经生物孵化器大楼现有酸碱中和池预处理后与生活污水一起接管至南京市桥北污水处理厂集中处理。废水处理流程示意图见图3-1。 盐酸 烧碱 酸碱加药自动控制系统 桥北污水处理厂 地下中和池 生产废水 生活污水 化粪池 园区污水管网 图3-1 废水处理工艺流程图 （2）废气 本项目废气主要为质检废气、车间废气，车间废气包括湿法制粒产生的乙醇废气和配料、粉碎、投料混合、充填胶囊、压片、粉末分装过程产生的粉尘。 质检废气和湿法制粒废气：收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（FQ-6）排放； 粉尘废气：车间产生的粉尘收集（生产设备自带收集装置）后经中效过滤器处理后通过15m排气筒（FQ-4）排放。废气处理流程示意图见图3-2。 图3-2 废气处理工艺流程示意图 - 噪声 - 本项目噪声源主要源于各种风机、粉碎机、包装机、空压机等生产设备。本项目通过选用低噪声型号设备，厂房隔声，安装减震底座，距离衰减等措施来降低噪声对环境的影响。 （4）固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾、不合格品以及质检室产生的质检废液、废包装容器、废活性炭、废滤膜滤芯等。具体处置情况见表3-1，危废处置协议详见附件5。 表3-1 固体废弃物产生及其处置 序号; 固废名称; 产生环节; 废物类别; 废物代码; 预计产生量（t/a）; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; /; 2; 环卫清运. 2; 不合格品; 生产、质检; 一般固废; /; 0.01; 环卫清运. 3; 质检废液; 质检; HW49; 900-047-49; 1; 暂存于危废仓库（B座1楼，10m2），定期委托南京威立雅同骏环境服务有限公司处置. 4; 废包装容器; 质检; HW49; 900-041-49; 0.5. 5; *废活性炭; 废气吸收; HW49; 900-039-49（环评中代码：900-041-49）; 1.95. 6; 废滤膜滤芯; 纯水制备; HW49; 900-041-49; 0.01. *注：根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭代码已变更，企业已按照新的名录办理变更手续。 （5）辐射 本项目不涉及电磁和电离辐射。 （6）环境风险防范措施 ①项目运营期间所用原辅材料中存在易燃、有毒物质—甲醇、乙醇、异丙醇、硫酸等。制定严格的化学品安全管理制度，质检室定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。 ②易燃易爆等危险试剂存放于防爆柜中，使用专用试剂库存放。 ③危废仓库按照要求，做好防渗、防漏、泄漏液体收集、视频监控等措施，危废仓库中的灯具、排风扇、监控等电器均已做防爆处理。 ④应急预案已于2019年8月完成备案（附件6，备案编号：320117-2019-076-L），并按照要求定期演练（演练情况见附件8）。 2、主要污染物产生、处理及排放情况 本项目主要污染物产生、处理和排放情况详见表3-2，各类环保设施详见附图7。 表3-2 主要污染物产生、处理和排放情况一览表 污染物类型 /排放源; 主要污染物; 排放规律; 治理设施; 排放去向. 环评/初设要求; 实际建设. 废水; 生活污水; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 经化粪池处理后纳管排放; 经化粪池处理后纳管排放; 桥北污水处理厂. 质检室清洗废水; 经大楼“中和池”预处理后纳管排放; 经大楼“中和池”预处理后纳管排放. 车间清洗废水. 纯水制备废水. 废气处理系统废水. 废气; 质检废气; 甲醇、乙醇、硫酸雾、氯化氢、正丁醇、异丙醇、非甲烷总烃; 间歇; 水喷淋 +活性炭吸附处理装置+15m高排气筒; 水喷淋 +活性炭吸附处理装置+15m高排气筒; 大气. 湿法制粒废气; 乙醇; 间歇; 活性炭吸附+15m高排气筒. 粉尘废气; 粉尘; 间歇; 布袋除尘+15m高排气筒; 中效过滤器+15m高排气筒. 噪声; 风机、空压机等; 噪声; 间歇; 减震、隔声与距离衰减; 减震、隔声与距离衰减; 周围环境. 固体废物; 生产; 不合格品; 间歇; 环卫清运; 环卫清运; 不外排. 质检室; 质检废液、废包装容器、废活性炭、废滤膜滤芯; 间歇; 委托有资质单位处置; 暂存于危废仓库（10m2），定期委托南京威立雅同骏环境服务有限公司处置. 生活; 生活垃圾; 间歇; 垃圾桶收集后，环卫清运; 办公室及厂区设置垃圾桶收集，环卫清运. 其他; ——.

表四 环评报告表主要结论及审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 （一）环评报告表主要结论及建议 1、结论 项目符合国家与地方的相关产业政策，选址合理。项目产生的各项污染物均能得到有效处置，能够达标排放，对区域环境影响较小。从环境保护角度分析，在严格执行本报告规定的各项污染物防治措施的前提下，项目建设可行。 2、建议 （1）建设单位设立专门的环保管理部门，进一步完善切实可行的管理和督查制度,要求严格执行“三同时”。 （2）加强质检室管理，制定严格的管理制度。 （3）项目在运行过程中要加强生产管理等措施，保证项目废气达标排放。 （二）审批意见及落实情况 表4-1 环评审批意见与批复落实情况对比一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。; 与批复一致。. 2; 本项目不单独设置雨污排口，污水预处理设施、雨污排口及管网依托租赁大楼现有。车间清洗废水、质检室清洗废水、废气处理废水、纯水制备废水等经大楼中和池预处理达接管标准后，与经化粪池处理后的生活污水，一起接管送南京市桥北污水处理厂集中处置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入石头河。; 本项目污水预处理设施、雨污排口及管网依托租赁大楼现有。车间清洗废水、质检室清洗废水、废气处理废水、纯水制备废水等经大楼中和池预处理与经化粪池处理后的生活污水，一起接管送南京市桥北污水处理厂集中处置，验收监测期间，废水排放均能够满足接管标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总氮、总磷等满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。. 3; 工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类废气的收集效率、处理效率达到《报告表》提出的要求。质检废气经通风橱收集后由“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（1#）达标排放。配料粉尘废气由负压称量罩收集后、粉碎粉尘由集气罩收集后、投料混合粉尘、充填胶囊粉尘、压片粉尘、粉末分装粉尘分别由管道单独收集后各进1套布袋除尘器处理后，以上各股经布袋除尘器处理后的粉尘废气经合并后通过15m高排气筒（2#）排放。湿法制粒废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（3#）排放做好活性炭定期更换。 项目排放的硫酸雾、氯化氢、粉尘、甲醇、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，乙醇、正丁醇、异丙醇的排放执行《报告表》中的推算值。 本项目建成后，全厂以B座为边界设置50m的卫生防护距离、以C座为边界设置100m的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无住宅、学校、医院等环境敏感目标，以后也不得设置居民区、学校等环境保护目标。; 质检废气经通风橱收集与湿法制粒废气合并由“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（FQ-6）排放；粉尘废气由于工艺及技术需求经中效过滤器处理后经15m高排气筒（FQ-4）排放。 验收监测期间，硫酸雾、氯化氢、粉尘、甲醇、非甲烷总烃的排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 经现场调查，卫生防护距离内无住宅、学校、医院等环境敏感目标。. 4; 厂区应合理布局，主要噪声源须采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 企业通过合理布局，选用低噪声设备，建筑隔声、距离衰减等措施降低噪声对环境的影响。验收监测期间，厂界昼间环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。质检废液、质检废包装容器、废活性炭等为危险废物，须设置危险废物暂存场所并符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订））等规定要求，危险废物须委托有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续；生活垃圾、RO纯水制备产生的废滤膜、不合格品委托环卫定期处置。; 本项目产生的生活垃圾、不合格品等一般固废由环卫清运，统一由江北新区环卫部门处置；质检废液、质检废包装容器、废活性炭等危险废物，依托现有危废仓库暂存（10m2），定期委托南京威立雅同骏环节服务有限公司处置。危废仓库的建设符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订））等规定要求。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）有关要求，规范化设置各类排污口的标志。按规范要求制定环境监测计划。; 本项目废水和雨水排口均依托现有，新建废气排口均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）有关要求，设置了监测平台、监测孔以及环保标识牌，并按规范要求制定了环境监测计划。. 7; 落实《报告表》提出的环境风险防范措施，制定应急预案并报南京市江北新区管理委员会环境保护与水务备案，定期进行演练。; 应急预案已于2019年8月完成备案（附件6，备案编号：320117-2019-076-L）并按要求定期演练。.

表五  验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制 本次验收监测委托江苏国恒检测有限公司进行检测，验收监测的质量保证严格执行相关国家标准、技术规范及江苏国恒检测有限公司的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制，确保监测数据的质量。 1、验收监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 项目 类别; 项目名称; 分析方法名称; 分析方法标准号; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH 值的测定 电极法》; HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》; HJ 828-2017; 4 mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》; GB/T 11901-1989; /. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》; HJ 535-2009; 0.025 mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》; GB 11893-1989; 0.01 mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》; HJ 636-2012; 0.05 mg/L. 有组织废气; 氯化氢; 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》; HJ 549-2016; 0.2 mg/L. 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》; HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 甲醇; 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》; HJ/T 33-1999; 2mg/m3. 硫酸雾; 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》; HJ 544-2016; 0.2mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》; HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 无组织废气; 氯化氢; 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》; HJ 549-2016; 0.02 mg/L. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（第1号修改单）; GB/T15432-1995/XG1-2018; 0.001mg/m3. 甲醇; 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》; HJ/T 33-1999; 2mg/m3. 硫酸雾; 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》; HJ 544-2016; 0.005mg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》; HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; /. 2、验收监测仪器设备信息 本次监测所使用监测仪器、量具均经过计量部门检定/校准合格且在有效期内。现场监测仪器使用前后均进行校准并且校准结果合格后使用。监测仪器设备信息一览表见表5-2。 表5-2 监测仪器设备信息一览表 序号; 仪器设备名称; 型号; 编号. 具塞滴定管; 50mL; JSGHEL-YQ-115-2. 电子天平; BSA224S; JSGHEL-YQ-102. 电子天平; DV215CD; JSGHEL-YQ-84. 紫外可见分光光度计; EVOLUTION 201; JSGHEL-YQ-38、JSGHEL-YQ-39. 离子色谱仪; AQ-1100; JSGHEL-YQ-135-3. 气相色谱仪; Trace 1310; JSGHEL-YQ-30. 气相色谱仪; 7890B; JSGHEL-YQ-124. 全自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-C; JSGHEL-YQ-160-1. 全自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-C; JSGHEL-YQ-160-2. 全自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-C; JSGHEL-YQ-160-3. 多功能声级计; AWA6228; JSGHEL-YQ-121-1. 便携式气象五参数测定仪; NV4500; JSGHEL-YQ-116-1、JSGHEL-YQ-116-2. 便携式pH计; PHB-4; JSGHEL-YQ-184-3. - 3、人员能力 参与此次验收监测的所有人员均持证上岗，严格按照质量管理体系文件中的规定开展工作。 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证监测分析结果的准确可靠，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限满足要求。实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，质控措施有效且合格率达到100%。具体详见表5-3。 表5-3 废水监测分析质量控制表 类别; 污染物; 样品数量（个）; 全程序空白（个）; 平行; 加标回收率; 质控样. 现场（个）; 合格率（%）; 实验室; 合格率（%）; 个数; 回收率（%）; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. 废水; pH值; 8; /; 2; 100; /; /; /; /; /; /; /. 化学 需氧量; 8; 2; 2; 100; 2; 100; /; /; /; 1; 100. 氨氮; 8; 2; 2; 100; 2; 100; 2; 98.4~103; 100; /; /. 总磷; 8; 2; 2; 100; 2; 100; 2; 96.6/93.8; 100; /; /. 总氮; 8; 2; 2; 100; 2; 100; 2; 96.4~98.5; 100; /; /. 悬浮物; 8; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，经计量部门检定格并在检定有效期内使用，烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。采样和分析进行全过程质量控制，质控措施有效且合格率达到100%。 表5-4 废气监测分析质量控制表 类别; 污染物; 样品数量; 全程序空白; 平行; 加标回收率; 质控样. 现场; 合格率（%）; 实验室; 合格率（%）; 个数; 检查率（%）; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. 有组织废气; 氯化氢; 12; 4; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 硫酸雾; 12; 4; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 甲醇; 36; 2; /; /; 4; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 36; 2; /; /; 4; /; /; /; /; /; /. 低浓度颗粒物; 6; 2; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 24; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 氯化氢; 24; 4; 4; 100; /; /; /; /; /; /; /. 硫酸雾; 24; 4; 4; 100; /; /; /; /; /; /; /. 甲醇; 96; 2; /; /; 10; 100; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 120; 2; /; /; 12; 100; /; /; /; /; /. 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求进行。测量仪器和校准仪器检定合格且在有效期内，声级计测量前后进行校准且校准合格，详见表5-5。 表5-5 噪声校准一览表 监测前校准时间; 校准设备; 声校准器校准值dB(A); 声级计校准值dB(A); 校准情况; 备注. 监测前; 监测后. 2021年7月22日; 声校准器 AWA6221A JSGHEL-YQ-120-1; 94.0; 93.8; 93.8; 合格; 测量前、后校准示值偏差不大于0.5dB(A)，测量数据有效。. 2021年7月23日; 93.8; 93.8; 合格.

表六  验收监测内容

验收监测内容 本项目验收监测的点位、项目、频次见表6-1，监测点位图详见附图5。 表6-1 验收监测点位、项目、频次 污染类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口（W1）; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 连续2天，每天监测4次. 有组织废气; FQ-6排气筒进口（Q5）; 甲醇、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. FQ-6排气筒出口（Q6）. FQ-4排气筒出口（Q7）; 低浓度颗粒物. 无组织废气; 厂区内生产车间（C座2层四车间）门外1m，（Q8）; VOCs（实测非甲烷总烃）; 连续2天，每天监测3次. 厂界（上风向1个点，下风向3个点*），（Q1~Q4）; 甲醇、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃*、颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 噪声; 东侧厂界外1m处（N1）; 连续等效（A）声级Leq; 连续2天，昼间1次. 南侧厂界外1m处（N2）. 西侧厂界外1m处（N3）. 北侧厂界外1m处（N4）. - 注：因正丁醇、乙醇、异丙醇无环境监测标准及方法，故本次验收监测统一采用非甲烷总烃考核；企业夜间不生产，无工况，夜间噪声不测；粉尘废气进口不具备监测条件，故未对粉尘处理设施进口进行监测。

表七  验收监测结果

验收监测期间生产工况记录 验收监测期间，南京圣诺生物科技实业有限公司保健食品固体制剂的技术研发及产业化项目满负荷生产，各项环保治理设施正常运行，生产工况正常，符合“三同时”验收监测工况要求。

验收监测结果 1、废水监测结果与评价 2021年7月22日~7月23日监测期间污水总排口（W1）中的pH值范围为7.2~7.5，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物的最大日均排放浓度分别为：197mg/L、6.02mg/L、0.67mg/L、9.25mg/L、9 mg/L。监测结果表明废水中的pH值、化学需氧量、悬浮物最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准；氨氮、总磷、总氮的最大日均排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中一级B级标准。废水监测结果见表7-2。由于监测期间无雨水，故未对雨水进行监测。 表7-2 废水监测结果表 采样地点; 采样日期; 采样时间; 检测项目及结果. pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 悬浮物. 污水总排口; 2021年7月22日; 第一次; 7.4; 178; 6.06; 0.50; 9.06; 9. 第二次; 7.3; 178; 6.20; 0.51; 8.80; 8. 第三次; 7.5; 166; 5.93; 0.52; 9.21; 9. 第四次; 7.4; 176; 5.87; 0.53; 8.90; 9. 日均值; /; 175; 6.02; 0.52; 8.99; 9. 2021年7月23日; 第一次; 7.5; 199; 4.22; 0.66; 9.66; 7. 第二次; 7.3; 196; 4.14; 0.65; 8.96; 7. 第三次; 7.2; 190; 3.98; 0.68; 9.31; 8. 第四次; 7.4; 202; 4.06; 0.67; 9.06; 9. 日均值; /; 197; 4.10; 0.67; 9.25; 8. 执行标准; 6~9; 500; 45; 8; 70; 400. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 2、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 2021年7月22日~7月23日验收监测期间，有组织废气监测结果表明：颗粒物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇的排放浓度、排放速率最大小时值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准（运营期执行标准），具体监测结果详见表7-4、表7-5。 表7-4 有组织废气出口监测结果表 监测点位/点号; 日期; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 批复标准; 运营期标准; 评价. FQ-6排气筒出口Q6; 2021年7月22日; 甲醇排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 190; 50; 达标. 甲醇排放速率（kg/h）; <8.90×10-3; <9.10×10-3; <8.81×10-3; 2.55; 1.8; 达标. 硫酸雾排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 45; 5; 达标. 硫酸雾排放速率（kg/h）; <3.12×10-4; <3.18×10-4; <3.08×10-4; 0.75; 1.1; 达标. 氯化氢排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 100; 10; 达标. 氯化氢排放速率（kg/h）; <1.34×10-4; <1.36×10-4; <1.32×10-4; 0.13; 0.18; 达标. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 2.97; 3.21; 3.54; 120; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 1.32×10-2; 1.46×10-2; 1.56×10-2; 5; 3; 达标. 2020年7月23日; 甲醇排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 190; 50; 达标. 甲醇排放速率（kg/h）; <8.96×10-3; <8.68×10-3; <9.07×10-3; 2.55; 1.8; 达标. 硫酸雾排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 45; 5; 达标. 硫酸雾排放速率（kg/h）; <3.14×10-4; <3.04×10-4; <3.17×10-4; 0.75; 1.1; 达标. 氯化氢排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 100; 10; 达标. 氯化氢排放速率（kg/h）; <1.34×10-4; <1.30×10-4; <1.36×10-4; 0.13; 0.18; 达标. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.61; 1.64; 1.86; 120; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 7.20×10-3; 7.12×10-3; 8.46×10-3; 5; 3; 达标. FQ-4排气筒总出口Q7; 2021年7月22日; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.6; 1.8; 120; 20; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 4.12×10-3; 5.04×10-3; 3.89×10-3; 1.75; 1; 达标. 2021年7月23日; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 1.9; 2.8; 1.7; 120; 20; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 3.69×10-3; 6.07×10-3; 3.49×10-3; 1.75; 1; 达标. 注：1、ND表示未检出，甲醇检出限为2mg/m3，氯化氢检出限为0.03mg/m3，硫酸雾检出限为0.07 mg/m3； 2、本项目排气筒15m不能达到高出周边建筑5m以上要求，因此排放速率已按照严格50%折算； 3、根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），企业在运营期执行本标准，因此在本次验收中也针对此标准进行评价。 表7-5 有组织废气进口监测结果表 监测点位/点号; 日期; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次. FQ-6排气筒进口Q5; 2021年7月22日; 甲醇排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 甲醇排放速率（kg/h）; <9.08×10-3; <8.90×10-3; <8.90×10-3. 硫酸雾排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 硫酸雾排放速率（kg/h）; <3.18×10-4; <3.11×10-4; <3.12×10-4. 氯化氢排放浓度（mg/m3）; 0.05; 0.05; 0.05. 氯化氢排放速率（kg/h）; 2.27×10-4; 2.22×10-4; 2.23×10-4. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 4.77; 4.55; 5.03. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 2.16×10-2; 2.02×10-2; 2.24×10-2. 2020年7月23日; 甲醇排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 甲醇排放速率（kg/h）; <9.18×10-3; <8.87×10-3; <9.03×10-3. 硫酸雾排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 硫酸雾排放速率（kg/h）; <3.21×10-4; <3.11×10-4; <3.16×10-4. 氯化氢排放浓度（mg/m3）; 0.07; 0.07; 0.07. 氯化氢排放速率（kg/h）; 3.21×10-4; 3.11×10-4; 3.16×10-4. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.54; 2.04; 1.90. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 7.07×10-3; 9.05×10-3; 8.59×10-3. 注：1、ND表示未检出，甲醇检出限为2mg/m3，硫酸雾检出限为0.07 mg/m3。 - （2）无组织废气 2021年7月22日~7月23日无组织废气监测结果表明，厂界下风向监控点无组织废气排放的颗粒物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇浓度最大小时值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。无组织废气排放同时符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 无组织废气监测结果详见表7-6、表7-7，验收监测期间气象参数详见表7-8。 表7-6 厂界无组织废气监测结果表 监测 日期; 监测污染污名称; 采样点位; 排放浓度（mg/m3）; 批复标准; 运营期标准; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2021年 7月22日; 总悬浮颗粒物; 上风向Q1; 0.033; 0.033; 0.050; /; /; 达标. 下风向Q2; 0.050; 0.067; 0.067; 1.0; 0.5. 下风向Q3; 0.050; 0.067; 0.067. 下风向Q4; 0.067; 0.083; 0.083. 氯化氢; 上风向Q1; ND; ND; ND; /; /; 达标. 下风向Q2; ND; ND; ND; 0.2; 0.05. 下风向Q3; ND; ND; ND. 下风向Q4; ND; ND; ND. 硫酸雾; 上风向Q1; ND; ND; ND; /; /; 达标. 下风向Q2; ND; ND; ND; 1.2; 0.3. 下风向Q3; ND; ND; ND. 下风向Q4; ND; ND; ND. 甲醇; 上风向Q1; ND; ND; ND; /; /; 达标. 下风向Q2; ND; ND; ND; 12; 1. 下风向Q3; ND; ND; ND. 下风向Q4; ND; ND; ND. 非甲烷总烃; 上风向Q1; 0.76; 0.63; 0.73; /; /; 达标. 下风向Q2; 0.69; 0.62; 0.44; 4.0; 4. 下风向Q3; 0.50; 0.47; 0.49. 下风向Q4; 1.10; 0.75; 1.03. 2021年 7月23日; 总悬浮颗粒物; 上风向Q1; 0.050; 0.050; 0.050; /; /; 达标. 下风向Q2; 0.067; 0.067; 0.050; 1.0; 0.5. 下风向Q3; 0.050; 0.050; 0.067. 下风向Q4; 0.067; 0.067; 0.083. 氯化氢; 上风向Q1; ND; ND; ND; /; /; 达标. 下风向Q2; ND; ND; ND; 0.2; 0.05. 下风向Q3; ND; ND; ND. 下风向Q4; ND; ND; ND. 硫酸雾; 上风向Q1; ND; ND; ND; /; /; 达标. 下风向Q2; ND; ND; ND; 1.2; 0.3. 下风向Q3; ND; ND; ND. 下风向Q4; ND; ND; ND. 甲醇; 上风向Q1; ND; ND; ND; /; /; 达标. 下风向Q2; ND; ND; ND; 12; 1. 下风向Q3; ND; ND; ND. 下风向Q4; ND; ND; ND. 非甲烷总烃; 上风向Q1; 0.58; 0.46; 0.58; /; /; 达标. 下风向Q2; 0.44; 0.56; 0.49; 4.0; 4. 下风向Q3; 0.57; 0.73; 0.70. 下风向Q4; 0.42; 0.48; 0.50. 注：ND表示未检出，氯化氢检出限为0.02mg/m3，硫酸雾检出限为0.002mg/m3，甲醇检出限为2 mg/m3 表7-6 厂区内无组织废气监测结果表 监测 日期; 监测污染污名称; 采样点位; 样品; 排放浓度（mg/m3）; 批复标准; 运营期标准; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2021年 7月22日; 非甲烷总烃; 厂区内生产车间（C座2层四车间）门外1m; 1; 0.48; 0.63; 0.63; 20; 20; 达标. 2; 0.56; 0.50; 0.46; 20; 20; 达标. 3; 0.44; 0.59; 0.45; 20; 20; 达标. 4; 0.49; 0.58; 0.64; 20; 20; 达标. 小时均值; 0.49; 0.58; 0.54; 6; 6; 达标. 2021年 7月23日; 非甲烷总烃; 厂区内生产车间（C座2层四车间）门外1m; 1; 0.42; 0.55; 0.75; 20; 20; 达标. 2; 0.89; 1.18; 1.19; 20; 20; 达标. 3; 0.52; 0.59; 0.89; 20; 20; 达标. 4; 1.11; 0.58; 0.70; 20; 20; 达标. 小时均值; 0.74; 0.72; 0.88; 6; 6; 达标. 表7-8 验收监测期间气象参数 日期; 时间; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向. 2021年 7月22日; 第一次; 24.3; 52.3; 100.6; 2.0; 东南. 第二次; 30.5; 50.7; 100.6; 2.1; 东南. 第三次; 34.7; 48.9; 100.6; 2.3; 东南. 2021年 7月23日; 第一次; 25.0; 52.0; 100.4; 1.8; 东南. 第二次; 31.1; 50.5; 100.4; 2.0; 东南. 第三次; 35.2; 48.3; 100.4; 2.3; 东南. - 3、噪声监测结果与评价 2021年7月22日~7月23日期间，项目运营正常，各减噪设备及防护设施运行正常。本次验收监测期间，项目厂界昼噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间不生产。具体监测结果详见表7-9。 表7-9 厂界噪声监测结果表 监测日期; 监测点号; 监测点位; 昼/夜; 时段; 声级值dB(A); 标准值dB(A); 评价. 2021年 7月22日; N1; 东厂界外1米; 昼; 12:17~12:18; 54.7; 65; 达标. N2; 南厂界外1米; 昼; 12:24~12:25; 53.8; 65; 达标. N3; 西厂界外1米; 昼; 12:33~12:34; 53.0; 65; 达标. N4; 北厂界外1米; 昼; 12:41~12:42; 50.9; 65; 达标. 2021年 7月23日; N1; 东厂界外1米; 昼; 12:23~12:24; 51.5; 65; 达标. N2; 南厂界外1米; 昼; 12:29~12:30; 53.1; 65; 达标. Z3; 西厂界外1米; 昼; 12:36~12:37; 52.7; 65; 达标. N4; 北厂界外1米; 昼; 12:44~12:45; 52.5; 65; 达标. 4、污染物排放总量核算 （1）废水总量核算结果表明： 根据验收监测结果核算污染物排放总量分别为：废水总量1457.33 t/a，化学需氧量0.271 t/a，氨氮0.0074t/a，总磷0.00087t/a，总氮0.0133 t/a，悬浮物0.0124t/a。能够满足批复中的总量要求。具体数据见表7-10。 表7-10 废水总量核算结果表 污染物; 排口名称; 平均排放浓度（mg/L）; 实际年排放总量（t/a）; 环评批复年排放总量（t/a）; 评价. 废水量; 废水总排口（W1）; /; /; 1457.33; 达标. 化学需氧量; 废水总排口（W1）; 186; 0.271; 0.463; 达标. 氨氮; 废水总排口（W1）; 5.06; 0.0074; 0.03; 达标. 总磷; 废水总排口（W1）; 0.595; 0.00087; 0.008; 达标. 总氮; 废水总排口（W1）; 9.12; 0.0133; 0.03; 达标. 悬浮物; 废水总排口（W1）; 8.5; 0.0124; 0.436; 达标. 注：1、全厂废水量按照环评批复中废水量为1457.33吨/年进行核算。 （2）废气总量核算结果表明： 项目有组织废气总量核算结果详见表7-11。 表7-11 废气总量核算结果表 项目; 监测点位; 平均排放速率（kg/h）; 年排放时间(h); 实际年排放总量（t/a）; 环评批复年排放总量（t/a）; 评价. 非甲烷总烃*; Q6; 0.01103; 2080; 0.0229; 0.05042. 颗粒物; Q7; 0.00438; 2080; 0.0091; 0.01; 达标. 注：由于乙醇、正丁醇、异丙醇无环境检测方法，故本次验收采用非甲烷总烃统一考核，考核总量按照非甲烷总烃、乙醇、正丁醇、异丙醇的总量之和。 项目有组织废气中甲醇、硫酸雾、氯化氢出口浓度均低于检出限，故本次不对其排放总量进行评价。颗粒物的排放量为0.0091t/a，小于环评批复量0.01t/a；非甲烷总烃排放量为0.0229t/a，小于环评批复量0.05054t/a。 5、环保设施去除效率监测结果 （1）废气治理设施 由于工艺和技术需要，粉尘废气处理设施（中效过滤器）为设备自带，进口不具备监测条件，故本次验收监测仅对FQ-4排气筒出口进行检测。 2021年7月22日~7月23日期间对本项目FQ-6废气处理装置的进出口进行监测，以考核本项目废气处理装置的处理效率。 FQ-6排气筒（质检废气和湿法制粒废气）的主要污染物为非甲烷总烃、甲醇、乙醇、氯化氢、硫酸雾。其中非甲烷总烃去除效率最高为38.9%；而甲醇、硫酸雾、氯化氢出口浓度均未检出，故不对质检废气中甲醇、硫酸雾、氯化氢的去除效率进行核算。 其中由于污染物进口浓度较小，废气处理设施的处理效率无法达到99%。 （2）废水治理设施 本项目废水排放依托现有污水排口，本项目废水与现有项目废水混合排放，且废水进口不具备监测条件，无法单独核算本项目废水进出口浓度。本次验收监测不考核废水处理设施的效率。

表八 环保检查结果

“三同时”执行情况： 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2018年9月30日取得江北新区管理委员会行政审批局的批复（宁新区管审环表复[2018]33号）。主要污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

污染物处理设施建设管理及运行情况： 项目所在厂区已实施“雨污分流”，本项目废水排放依托租赁大楼现有雨污排口和废水预处理设施（中和池），质检废气和湿法制粒废气收集后通过“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放；粉尘废气收集后通过中效过滤器处理后经15m高排气筒排放。各项环保设施均正常运行，各环保处理设施运行记录及管理台账完整。

环保管理制度及人员责任分工： 厂区设有专人负责日常环保管理工作。

排污口规范化、污染源在线监测仪的安装、测试情况检查： 雨、污水排口均依托厂区原有，新建2个废气排口，各排口已按照要求设置标识牌。本项目排污口为一般排污口无安装在线监测仪的要求。

其他（根据行业特点，开展清洁生产情况，生态保护措施等特殊内容）： 2016年6~2016年12月企业开展了一轮清洁生产审核工作，并已参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）的相关要求，在其网站公开企业基础信息、排污信息、应急预案、危废转移等内容，每年按照要求制定自行监测方案及计划，并按照最新的监测方案开展自行监测，每年度制定危险废物管理计划、建立台账，如实记录危废的种类、数量、处置利用等信息。

存在的问题及整改要求： 无。

表九  验收监测结论和建议

验收结论和建议 ## （一）验收结论 ## 1、项目概况 南京圣诺生物科技实业有限公司位于南京市江北新区新科一路5号生物医药孵化器大楼内，企业建设“保健食品固体制剂的技术研发及产业化”项目，年产保健食品胶囊剂5000万粒、片剂1亿片、粉剂300万袋。本项目实际总投资1100万元，实际环保投资为80万元，环保投资占实际总投资的7.3%。 本项目租赁新科一路5号大楼现有闲置厂房和仓库进行改造建设，A座一层、A座二层、A座三层进行办公室改造建设，A座四层配方研发室改造建设，B座二层（部分预留空间）外包装车间和质检室改造建设，C座一层原料及成品仓库改造建设，C座二层生产车间改造建设，C座附属楼一层和二层员工活动室和休息区改造建设。在C座二层、B座二层和A座四层新增主要设备。 2、项目建设历程 2018年9月30日，南京圣诺生物科技实业有限公司取得环评批复；2020年1月开工建设，2020年12月竣工；2021年1月~2021年6月进行整改工作，2021年7月，启动竣工环保验收工作。 ## 3、项目建设变动情况 本项目一般变动内容主要为：有组织废气处置方案的变动；增加部分辅助设备以及废气考核因子和投资额的变动。对照《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行），从项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面分析，判定本项目不属于重大变动，属于一般变动。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）及《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），纳入竣工环境保护验收管理。 4、验收监测工况 验收监测期间，本项目满负荷生产，废气、废水处理设施正常运行，符合验收监测工况要求。 ## 5、废水 生产废水经生物孵化器大楼现有酸碱中和池预处理后与生活污水一起接管至南京市桥北污水处理厂集中处理，验收监测结果表明，污水总排口的pH、化学需氧量、悬浮物日均浓度最大值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总氮、总磷等指标接管要求执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 5、废气 质检废气和湿法制粒废气收集后经“水喷淋+活性炭吸附”处理后通过15m排气筒（FQ-6）排放；车间产生的粉尘收集（生产设备自带收集装置）后经中效过滤器处理后通过15m排气筒（FQ-4）排放。 验收监测结果表明：有组织废气硫酸雾、氯化氢、粉尘、甲醇、非甲烷总烃的排放浓度、排放速率最大小时值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 厂界无组织排放的硫酸雾、氯化氢、粉尘、甲醇、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。厂区内无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。无组织废气排放同时满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 6、噪声 验收监测期间期间，企业正常，各减噪设备及防护设施运行正常。验收监测结果表明，项目厂界噪声昼间排放符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。 7、固体废弃物 本项目各项固体废物均得到有效处置，固体废物零排放。生产过程中产生的危险废物委托南京威立雅同骏环境服务有限公司进行处置；生活垃圾、项目不合格品，委托环卫部门统一清运处理。 - 环境管理 企业配备专业环保管理人员，确保各项环保治理设施正常运营，并建立完善的环保管理制度。 9、总量控制 本项目实际污染物排放总量： （1）废水总量及其污染物排放总量分别为：废水总量（接管）1457.33 t/a，化学需氧量0.271 t/a，氨氮0.0074t/a，总磷0.00087t/a，总氮0.0133 t/a，悬浮物0.0124t/a。 （2）废气污染物年排放总量分别为：颗粒物：0.0091t/a，VOCs（以非甲烷总烃表征）：0.0229t/a。 满足环评批复总量要求。 综上分析，根据本次现场调查及监测结果，项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，较好的执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，项目建设未发生重大变动；环评提出的污染防治措施及环评批复提出的各项环保要求落实到位，验收监测结果表明，废水、废气、噪声等污染物排放均能达标排放，污染物排放总量满足环评批复要求，固废去向明确，符合竣工验收条件。

建议： 1、加强对各类环保处理设施的运行、维护和管理，确保各类环保处理设施长期稳定运行、各类污染物达标排放。 2、落实固体废物的分类收集、处置和及时清运，保证达到相应的卫生和环保要求。 3、根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）附件危险废物识别标识设置规范要求，完善危废仓库的标识牌。