建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 中航工业南京轻型航空动力建设项目 二期 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 中航工业南京轻型航空动力有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2022年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	- 21 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 46 -

四、主要环境影响和保护措施	- 56 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 74 -

六、结论	- 80 -

附表	- 81 -

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   规划图

附图3   江宁经济技术开发区产业规划图

附图4   江苏省生态空间管控区域规划图

附图5   江苏省国家级生态红线图

附图6   江苏省环境管控单元图

附图7   项目周边水系图

附图8   敏感目标图及周边概况图

附图9   厂区平面布置图

附图10  112厂房平面图

附件：

附件1   委托书

附件2   承诺书

附件3  备案证

附件4   营业执照

附件5   大气特征污染物补充监测报告

附件6   危废处理协议

附件7   轻型航空动力建设项环评报告书审批意见

附件8   轻型航空动力建设项目固体废物验收

附件9   轻型航空动力建设项目竣工环保验收意见

附件10   土地使用证明

附件11  718动力站内建设供热锅炉项目环评

附件12  轻型航空动力公司应急预案备案表

附件13  《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见

附件14  固定污染源排污登记回执

附件15  污染物排放检测报告（2020~2021）

附件16  常州兰翔机械有限责任公司南京分公司航空发动机生产能力建设项目环评批复

附件17：法人变更的文件

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中航工业南京轻型航空动力建设项目二期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-320156-89-01-341141 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 姜金金 | 联系方式 | 18261988936 |
| 建设地点 |  | 南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内。 |  |  |
| 地理坐标 |  | 118度48分21.1秒，31度49分52.0秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3741飞机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37，74、航空、航天器及设备制造。 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁经管委行审备〔2021〕358号 |
| 总投资（万元） |  | 10500 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.81% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项 评价 设置 情况 |  | 本项目在现有厂区内建设“中航工业南京轻型航空动力建设项目二期”，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。详见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 序号; 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 厂界外北250m北葛村（已拆迁，还有6户没搬迁），但本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，无需设置大气专项。. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无新增工业废水直排，无需设置地表水专项。. 3; 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置环. 4境风险专项。; 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及河道取水，无需设置生态专项。. 5; 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项。. |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》 （2）审批机关：无 （3）审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划 （2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件文号：环审[2022]46号 |  |  |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 1、与规划相符性 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，制造业分布主要集中在三大片区，包括江南主城东山片区、淳化-湖熟片区、禄口空港片区三大片区；本项目位于江南主城东山片区，其鼓励发展的产业政策建议和禁止发展的产业清单如下表： 表1-2 东山片区鼓励发展的产业建议和禁止发展的产业清单 产业 片区 名称; 主导产业发展 方向; 重点发展; 限制、禁止发展产业 清单. 江南 主城 东山 片区; 智能电 网、绿 色智能 汽车产 业、新 一代信 息技 术、智 能制造 装备产 业、轨 道交通 产业等; 智能电网：重点发展智能调度系统、储能 系统等领域。巩固提升继电保护、配网自 动化、信息系统集成等产品优势；鼓励突 破电力电子关键基础元器件及先进复合 材料和高端芯片技术、交直流混合大电网 安全运行系统、大规模可再生能源接入电 网控制技术、微电网协同控制及电网实时 动态监控技术、配电设备一二次融合技术，变电设备在线监测一体化和自诊断技 术等关键技术。 绿色智能汽车：重点发展动力电池、电控 系统、智能网联、车内感知和整车集成技 术，支持发展驱动电机、数字座舱等领域。重点突破制约续航里程技术瓶颈，鼓励发 展轻量化车身等关键材料。新一代信息技 术：重点发展支撑软件、平台软件和信息 安全软件，深入发展云计算大数据、移动 互联网、区块链等新兴软件及信息服务技 术技术发展加强产学研对接。 智能制造装备：重点发展工业机器人和专 业服务机器人、高档数控机床、增材制造、 智能制造成套装备等领域，聚焦控制系 统、伺服电机、功能零部件、精密减速器 等环节。重点突破高性能光纤传感器、微 机电系统（MEMS）传感器、视觉传感器、 分散式控制系统（DCS）、可编程逻辑控 制器（PLC）、数据采集系统（ SCADA）、 高性能高可靠嵌入式控制系统、专业伺服 电机及驱动器、末端控制器等关键核心技 术。轨道交通：重点发展多系列城市轨道车辆 配套产品，在智慧能源系统、智能技术装 备等领域形成发展新优势，推动产业链向 上游设计咨询和下游运营与资源开发领 域延伸。; （1）智能电网产业： 禁止含铅焊接工艺项 目。 （2）绿色智能汽车： 禁止 4 档以下机械式 车用自动变速箱。 （3）制造业总体要 求：禁止新（扩）建 电镀项目，确属工艺 需要、不能剥离电镀 工序的项目，需由环 保部门会同经济管 部门组织专家技术论证，通过专家论证同 意后方可审批建设， 禁止新（扩）建排放 含汞、砷、镉、铬、 铅等重金属以及持久 性有机污染物的工业 项目。 （4）禁止新（扩）建 酿造、制革等水污染 重的项目，禁止新 （扩）建工业生产废 水排水量大于 1000 吨/日的项目。 （5）禁止建设生产和 使用高 VOCs 含量的 溶剂型涂料、油墨、 胶粘剂等项目。 （6）禁止准入燃用高 污染燃料的项目和设施。. 本项目为C3741飞机制造，位于东山片区，属于重点发展中的高端智能装备产业，符合规划环评产业定位。 2、与《江宁经济技术开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》审查意见（环审[2022]46号）符合性 表1-3 与规划环评审查意见相符性分析表 《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》及批复要求; 本项目符合情况. 三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见. (一)坚持绿色发展和协调发展理念,加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效,以生态环境质量改善为核心，做好与各级国上空间规划和“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目符合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)，符合园区产业定位。. (二)根据国家及地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求,推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输结构等规划内容,促进实现减污降碳协同增效目标。; 企业积极推进节能减排工作，开展清洁生产工作。. (三)着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化备片区产业定位和发展规模；优化东山片区产业布局及用地布局，限制上海大众、卫岗乳业发展规模,推进产业升级和环保措施提标改造。加快推进实施“优二进三”试点片区企业，以及百家湖、九龙湖片区用地效率低企业搬迁或转型升级工作，加快落实南京美星鹏科技实业有限公司、南京海欣丽宁长毛绒有限公司等企业的相关管控要求,促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目为C3741飞机制造，位于东山片区，属于高端智能装备产业，符合规划环评产业定位。. (四)严格空间管控，优化空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对经开区内森林公园、地质公园等生态敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。取消南京大塘金省级森林公园、牛首-祖堂风景名胜区、江宁方山省级森林公园和汤山一方山国家地质公园等生态保护红线和生态空间管控区域内不符合管控要求的规划建设安排。; 本项目不在生态红线范围内，距离最近牛首-祖堂风景名胜区4.9km。. (五)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市“三线一单”生态环境分区管控相关要求,制定经开区污染减排和环境综合治理方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。; 本项目符合“三线一单”要求，项目建成后需实现污染物长期稳定达标排放，加强污染防治措施维护管理，总量按江宁区要求落实。. (六)严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。在衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求的前提下，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平,现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。; 本项目符合生态环境准入条件，没有生产废水产生，废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），按要求开展清洁生产审核工作，提高污染物治理水平，不断降低污染物排放总量。. (七)加强环境基础设施建设。加快推进经开区污水处理厂、南区污水处理厂扩建及经开区所依托的污水处理厂尾水提标改造，加快污水管网建设，提高经开区污水收集率；完善集中供热体系，加快推进淘汰企业自备锅炉。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。; 本项目没有生产废水产生，一般工业固废、危险废物依法依规收集、妥善安全处理处置。. (八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系，根据监测结果适时优化《规划》；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 企业落实自行监测方案，对废气、噪声进行监测；制定环境风险预案，加强风险管控，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力。. (九)在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; --. 由上表可知，本项目的建设符合《江宁经济技术开发区总体发展规划（2012-2035）环境影响报告书》审查意见（环审[2015]210号）的要求。 与《南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估报告2020年版》符合性 表1-4与评估报告（2020年版）符合性分析表 《南京经济技术开发区环境影响评价区域评估报告（2020年版）》符合性分析; 本项目符合情况. 评估范围及产业准入 西至秦淮河，北至外巷河，赤乌路、神风路、104国道、端拱路、福英路、学十四路、方前大道，评估范围主要涉及3个产业片区，包括高新技术（一期）产业片区和高新技术（二期）产业片区，主导产业为信息通讯产业、汽车产业、新能源产业、电力自动化与智能电网产业；生命科技产业片区，主导产业为生命科技产业。生命科技产业鼓励类：主要进行复配、针剂、粉剂、造粒等后端生产。优先发展以生物服务外包、新医药为主的新兴产业，大力培育以中药现代化的优势产业，做大做强以新型医疗器械和药物制剂为主的规模产业，超前布局以生物信息及生物环保为主的国际前沿先导产业。禁止类：禁止引进原药合成生产、发酵、病毒研究及实验等重污染及风险较大的项目。禁止采用珍惜动物生产中成药项目。研发类项目禁止病毒疫苗类研发项目；禁止建设传染性或潜在传染性材料的实验室、禁止建设使用P3、P4实验室；禁止进行动物性实验；禁止手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等。; 为本项目为C3741飞机制造，不涉及禁止类规定的内容。. 产业定位： 整个经开区工业用地以一类、二类工业用地为主，不设置三类工业用地。经开区主要发展光电信息、生物医药、高端装备制造、商务办公和科技服务产业，适当发展现代物流、轻工和新型能源及材料等无污染或低污染型产业。 经开区鼓励类工业项目具体要求： （1）光电信息 鼓励发展光电显示、半导体照明和太阳能光伏领域。 （2）生物医药 鼓励医药生物技术、现代中药及天然药物、新型医疗器械的产业发展。 （3）高端装备制造 鼓励发展汽车及零部件、工程机械装备、轨道交通装备、新型电气装备、风力装备、数控机床、港口机械等先进专用装备制造业。 （4）商务办公等社会服务业 为经开区企事业单位职工，而配套建设的社会教育、信托投资、酒店餐饮、娱乐休闲以及居住商贸等。 （5）科技服务 以物联网、新医药、环保科技、研发设计、文化创意、服务外包等作为重点，全力打造科技信息、科技设施、科技贸易、科技金融和企业孵化器五大子系统，从而实现集聚高端人才，引进高端项目，孵化高端成果，带动高端产业这一目标。 （6）现代物流、轻工和新型材料产业 发展符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录（2019年版）》中鼓励类的产业。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2021年本）》中鼓励类的产业。. 环境保护对策： （1）大气环境 ——推广清洁燃料，提高燃气普及率。 ——扩大热网覆盖范围。 （2）水环境 ——加强水污染源的控制，防止引起新的污染，实现污染总量控制。 ——加强现有污染河流的治理，主要采取清淤、引进新鲜清水换水等方法。 ——加强水资源管理。 ——加快经开区污水管网建设，提高污水处理能力，保证经开区内企业废水全部接管处理，达标排放。 （3）声环境 ——以治理交通噪声为重点，完善道路网络，加快噪声达标区建设。; 本项目无生产废水产生，加强水资源管理，废气、噪声实现稳定达标排放。. 环境准入： 分析经开区主导产业与《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）和《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号）等环境准入要求; 本项目为C3741飞机制造，符合环境准入文件要求。. 由上表可知，本项目的建设符合《南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估报告2020年版》的要求。 3、与土地政策相符性 本项目与土地政策相符性，如下表： 表1-5 建设项目与产业政策相符性一览表 名称; 内容; 相符性. 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目位于厂区已建厂房内，项目用地属于江宁经济技术开发区高新技术产业及现代制造业用地，用地性质为工业用地，不属于限制和禁止用地。; 相符. 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目位于厂区已建厂房内，项目用地属于江宁经济技术开发区高新技术产业及现代制造业用地，用地性质为工业用地，不属于限制和禁止用地。; 相符. |
| 其他符合性 分析 | 1、三线一单符合性分析 （1）“生态保护红线”符合性分析 本项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）进行分析。本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-6。 表1-6 项目所在生态空间管控区域 《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》. 保护 目标; 方位; 距离m; 主导生态功能; 范围. 国家级生态保护红线范围; 江苏省生态空间管控区域范围. 牛首-祖堂风景名胜区; NW; 4900; 自然与人文景观保护; /; 含牛首山、戴山、小山、祖堂山、吉山、静龙山等郁闭度较高的林. 。以绕城高速为界分为2部分，北至江宁区界。具体坐标为：118°41'19.14''E至118°47'38.35'' 由上表可知，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求。 与重点管控单元（南京江宁经济技术开发区）相符性 本项目位于南京江宁经济技术开发区银杏湖大道1208号，与《南京江宁经济技术开发区“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析见表1-6。 表1-6 与重点管控单元（南京江宁经济技术开发区）相符性分析 生态环境准入清单; 项目管控; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 本项目符合建设规划环评及其审查意见相关要求。; 相符. （2）园区定位：生态化科技产业新城、国际化品质宜居新城、现代化科教创新开发区。结合区域发展定位、开发布局以及生态环境保护目标，结合不同片区制定鼓励发展的产业准入清单和严格的负面清单。; 本项目的建设符合园区产业准入要求。周边500范围内有北葛村，位于本项目北250米，其它为企业。; 相符. （3）优先引入：信息通信、汽车、新能源、电力自动化与智能电网、航空和生命科技等产业，软件及服务外包、商务商贸、现代物流、文化创意等服务业。; 本项目为C3741飞机制造，属于航空产业。; 相符. （4）禁止引入：化工、电镀、水泥、印染、酿造等重污染的企业，以及单晶硅和多晶硅前道工序的企业，废水排放量在1000t/d以上的工业项目。; 本项目为C3741飞机制造，不属于禁止类项目，没有生产废水产生。; 相符. （5）生命科技产业禁止引入：病毒疫苗类研发项目；使用传染性或潜在传染性材料的实验室；P3、P4生物安全实验室；进行动物性实验；手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等项目。生产类项目禁止引入原药类、发酵类生产项目。; 本项目为C3741飞机制造，不属于禁止类项目。; 相符. 污染物 排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区 域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 本项目无生产废水、不新增生活污水、废气达标排放，固废妥善处置，不外排。符合管控要求。; 相符. 环境风 险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 园区建立了环境应急体系，完善了事故应急救援体系，完善并定期补充物资装备储备，编制了突发环境事件应急预案，并定期开展演练。; 相符. （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目实施后，建设单位拟制定风险防范措施，完善应急措施并编制突发环境事件应急预案。; 相符. （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目实施后，建设单位需落实排污自行监测计划。; 相符. 资源利 用效率 要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。; 本项目不采用国家和地方明令禁止和淘汰的落后设备、工艺及产品，资源利用比较合理。; 相符. （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 相符. （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目实施后，企业将强化清洁生产改造，提高资源能源利用效率。; 相符. 与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于南京江宁经济技术开发区银杏湖大道1208号，与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 生态 环境 准入清单; 项目管控; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 经分析，本项目符合园区规划、规划环评及审查意见的相关要求。; 相符. （2）园区定位：生态化科技产业新城、国际化品质宜居新城、现代化科教创新开发区。结合区 域发展定位、开发布局以及生态 环境保护目标，结合不同片区制定鼓励发展的产业准入清单和 严格的负面清单。; 本项目为鼓励发展的产业不在园区制定的负面清单内。; 相符. （3）优先引入：信息通信、汽 车、新能源、电力自动化与智能 电网、航空和生命科技等产业， 软件及服务外包、商务商贸、现 代物流、文化创意等服务业。; 本项目为本项目属于C3741飞机制造，属于优先引入的航空产业。; 相符. （4）禁止引入：化工、电镀、水泥、印染、酿造等重污染的企业，以及单晶硅和多晶硅前道工序的企业，废水排放量在 1000t/d 以上的工业项目。; 本项目不属于化工、电镀、水泥、印染、酿造等重污染的企业，也不属于单晶硅和多晶硅前道工序的企业，本项目没有新增生产废水排放。; 相符. （5）生命科技产业禁止引入：病毒疫苗类研发项目：使用传染性或潜在传染性材料的实验室：P3、P4 生物安全实验室：进行 动物性实验：手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等项目。生产类项目禁止引入原药类、发酵类生产项目。; 本项目不属于生命科技产业，不属于病毒疫苗类研发项目，未建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室；未建设P3、P4 生物安全实验室：不进行动物性实验；不从事手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等项目。不从事原药类、发酵类生产项目。; 相符. 污染物排 放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排 放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照 规划和规划环评及其审查意见 的要求进行管控。; 本项目不新增废水；新增废气总量在江宁区内平衡；固体废弃物得到妥善处理；项目实施后将严格落实污染物总量控制制度。; 相符. 环境风险 防控; （1）园区建立环境应急体系， 完善事故应急救援体系，加强应 急物资装备储备，编制突发环境 事件应急预案，定期开展演练。; 园区已建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资储备，编制突发环境事件应急预案，并定期开展演练; 相符. （2）生产、使用、储存危险化 学品或其他存在环境风险的企 事业单位，应当制定风险防范措 施，编制完善突发环境事件应急 预案，防止发生环境污染事故; 本项目实施后，建设单位拟制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。; 相符. 本项目实施后，建设单位拟 制定风险防范措施，编制完 善突发环境事件应急预案。; 本项目实施后，建设单位拟 落实企业污染源跟踪监测 计划。; 相符. 资源利用 效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。; 本项产目项为C3741飞机制造，污染外物 排放、资源利用等均能达到同行业先进水平。; 相符. （2）按照国家和省能耗及水耗 限额标准执行。; 本项目将严格按照国家和 省能耗及水耗限额标准 执行。; 相符. （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目实施后，企业将强化 清洁生产改造，提高资源能 源利用效率。; 相符. （2）“资源利用上线”符合性分析 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-8。 表1-8 建设项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 是否 符合. 1; 能耗物耗; 不使用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能、“两高”行业；用电450000kwh/a，所在地满足需要; 是. 2; 水资源消耗; 建设项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足建设项目地用水需要；建设项目不涉及开采。; 是. 3; 土; 资源 在现有建成厂房内建设，不涉及新征土地; 是. （3）“环境质量底线”符合性分析 根据《2021年南京市环境质量状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NO2、SO2、CO、PM2.5、PM10五项基本污染物达标，O3污染物不达标，因此判定项目所在区域环境空气质量不达标；42个省考地表水断面水质全部达标，秦淮河水质稳定，断面水质全部达标；项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类相关标准。 本项目废气：本项目燃气起动机试验尾气引射气流经密闭管道经P7（P7：H15m，内径0.8m，风量100000m3/h）排气筒达标排放；航空煤油储罐区产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）无组织排放，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对周围大气环境影响较小。 本项目废水：本项目不产生废水，不新增生活污水。 本项目噪声：主要为试车噪声，通过隔声、消声、减振处理，噪声可以得到有效的控制和削减，本项目建成后全厂边界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 本项目固废：本项目危险废物废油、废铅酸蓄电池、废油桶交由有资质单位进行处置，废包装材料交回收公司回收利用，所有固废均得到有效处置。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房内，本项目属于C3741飞机制造，对照园区产业发展负面清单，本项目不属于园区产业发展负面清单所列项目。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）》的通知》（长江办[2022]7号）、《市政府关于印发<南京市建设项目环境准入暂行规定>的通知》（宁政发[2015]251号），《关于印发《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020）》的通知（江宁政发[2020]120号）》和江宁经济技术开发区规划各片区禁止发展的产业清单，项目不在禁止范围内，不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录》（2018年版）（宁委办发[2018]57号）中南京市和江宁区的禁止和限制类。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求 2、与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与产业政策相符性分析 本项目为航空器制造生产中的起动机试车，为C3741飞机制造，属于《产业结构调整指导目录(2021)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修正）中鼓励类项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；属于《省政府办公厅关于印发江苏省“产业强链”三年行动计划（2021－2023年）的通知》（苏政办发〔2020〕82号）50条重点产业链目录中项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （2）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办〔2019〕327号文相符性分析 厂区设置危废间，企业应按照要求及时办理危废管理计划，在厂区内设置危废信息公开标牌；危废间区域设置标牌、照明设施（应急照明）、消防设施（灭火器、黄沙、铁锹等）；危废间内的废油用密闭桶储存，包装空桶存放于防腐防渗的托盘上。危废间是根据防火、防雨、放雷设置，危废间地面进行环氧树脂防腐处理，设置围堰，切实做到防扬散、防流失、防渗漏（三防措施），危废间设置导流沟，可将危废滴漏出来的的泄漏液体收集并回收；企业需在危废间区域出入口、危废间内部、危废车辆运输通道等关键位置按要求建设视频监控设备，并与中控室联网。 表1-9危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 符合性. 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 项目产生的废油、废铅酸蓄电池采用桶装与废包装桶一起暂存于危废间，委托有资质单位处置; 符合. 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 建设项目危废不易发生泄漏，危废间地面采取防渗措施，四周设围堰; 符合. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 危废采用密闭桶贮存，危废分区、分类进行存放，各种类危废存放区域均设置有危废标识; 符合. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目废油为易燃液体经预处理稳定后贮存; 符合. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，; 危废间外墙墙面设置贮存设施警示标志牌 符合. 危废仓库须配备照明设施和消防设施; 危废间内配备防爆灯、禁火标志、灭火器、黄沙等; 符合. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。; 符合. 在危险废物仓库出入口、设施内部、 危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废间设置; 监控系统，在危废间出入口、内部、厂门口位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合. 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 项目产生的固体废物已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。; 符合. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理; 关手续 本项目废油为易燃液体航煤和可燃液体滑油混合液体，不属于易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物。; 符合. （2）与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 表1-10 与相关环保政策符合性分析 文件名称; 具体内容; 相符性. 省政府办公厅关于印发 《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知 （苏政办发〔2021〕 84号）; 加强VOC; 治理攻坚 大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机化合物含量产品技术要求的企业纳入清洁原料替代正面清单。强化重点行业VOCs治理减排放。加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深; 治理， 布VOCs重点监管企业名录，编制实施“一企 策” 综合治理方案。完善省重点行业VOCs总量核算体系，实施新建项目总量平衡“减二增一”。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。 本项目为C3741飞机制造，不属于VOCs治理重点行业，不属于工业涂装、包装印刷等行业。不使用清洗剂、胶黏剂。与文件要求相符。. 江苏省长江经济带生态环境保; 实施规划 强化挥发性有机物排放控制; 推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。开展重点园区挥发性有机物治理，2017年底前，石化、化工企业全部开展泄漏检测与修复，完成重点化工园区（集中区）和重点企业废气排放源整治工作。强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具等行业全面实现低VOCs含量油墨、涂料、胶黏剂和清洗剂等的替代。加强汽车维修、露天喷涂污染控制，推广绿色汽修技术，使用节能环保型烤漆房，配备漆雾净化装置和有害挥发物净化装置，有效处理漆雾和有害挥发物。2017年底; ，实现储油 气库油气回收装置全覆盖，已建油气回收装置确保稳定运行。加强城市服务业挥 性有机物污染防治，2018年底前，城市建成区所有 经营单位禁止使用开启式干洗机，在除臭过程中不直接外排废气。到2020年，全省挥发性有机物（VOCs）排放总量削减20%以上。 本项目为C3741飞机制造。不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业。不属于集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具等行业。与文件要求相符。. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）; 一、总体要求; （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，減少废气污染物排放。 （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统; 回用。对浓 、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOSs 去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡 和塑料制品（有溶剂、浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 本项目为C3741飞机制造，飞机起动机试车使. 的航煤及润滑油密闭储存。起动机试车燃烧废气非甲烷总烃和油库挥发的非甲烷总烃产生量较小，没有回收利用。与文件要求相符。; 二、行业VOCs排放控制指南; 不涉及航空航天器制造行业; --. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 第三条; 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。; 企业在运营过程中确保挥发性有机物达标排放，本项目不涉及生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。与文件要求相符。. 第十三条; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目总量按照江宁区要求落实，环评未批复前不得开工建设。. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目起动机试车尾气引射气流高空排放达DB32/4041—2021表1排放标准，储油罐区挥发性有机废气无组织排放达DB32/4041—2021表3排放标准，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。与文件要求相符。. 第十七条; 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机废气进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目已按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定废气监测计划，与文件要求相符。. 第二十 一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回; 或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废物应当收集和处理；含有挥发性有机物的物应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本产生挥发性有机物废气的生产经营活动在密闭空间进行。生产场所、生产生设备按照环境保护和安全生产等要求设计；固体废物依法收集和处理 航煤、润滑油密闭设备储存。与文件要求相符。. 第二十四条; 深化VOCs治理专项行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 开展VOCs整治专项执法行动。严厉打击企业违法排污行为，对负有连带责任的环境服务第三方; 理单位应依法追责。2019年6月底前，地方环保部门 委托的第三方治理单位对采取单一活性炭吸符、喷淋、光催化、吸收等治理措施的企业进行抽查，依法依规查处违法排污企业，公布治理效果不达标、造假等第三方治理单位，禁止其在省内开展相关业务。 本项目不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；不涉及活性炭吸符、喷淋、光催化、吸收等治理措施，与文件要求相符。. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满; 新颁布实施 国家产品有害物质限量标准要求。 本项目为C3741飞机制造，不使用胶粘剂、无清洗工序，与文件要求相符。. 二、全面落; 标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》……，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs; 料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规 生产。 本项目起动机试车尾气引射气流高空排放达DB32/4041—2021表1排放标准，储油罐区挥发性有机废气无组织排放达DB32/4041—2021表3排放标准，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。与文件要求相符。. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目航煤、润滑油密闭设备储存。不涉及集气罩，不涉及活性炭吸附设施。起动机试车尾气引射气流高空排放达DB32/4041—2021表1排放标准，储油罐区挥发性有机废气无组织排放达DB32/4041—2021表3排放标准，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。与文件要求相符。. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析对照表 内容; 序号; 相关要求; 项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1; VOCs物料应储存于密; 的容器、包 袋、储罐、储库、料仓中。 航空起动机试车使用的航煤及润滑油密闭储存，与文件要求相符。; 相符. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 航空起动机试车使用的航煤及润滑油密闭储存，与文件要求相符。; 相符. 工艺过程; VOCs无组织排放控制要求 1; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 起动机试车尾气引射气流高空排放达DB32/4041—2021表1排放标准，储油罐区挥发性有机废气无组织排放达DB32/4041—2021表3排放标准，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。与文件要求相符。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处; 设施或 取其他替代措施。 起动机试车尾气引射气流高空排放达DB32/4041—2021标准排放，储油罐区挥发性有机废气无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。与文件要求相符。; 相符. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 不涉及; 相符. 3; 废气收集系统的输送管道应密闭。; 本项目起动机试车尾气引射气流，经密闭管道送15m高排气筒排放，与文件要求相符。; 相符. 4; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 航空起动机试车废气排放符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（; B32/4041-2021）。 相符. 5; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应设置VOCs处置设施，处理效; 不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 起动机试车用航空煤油储罐挥发性有机废气无组织排放，初始排放速率＜3kg/h。本项目起动机试车尾气引射气流，经密闭管道送15m高排气筒排放，与文件要求相符。; 相符. - 安全风险辨识 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目不涉及需要开展安全风险辨识管控六类环境治理设施。本项目没有废水产生，起动机试车尾气，主要污染物为NOx、SO2、非甲烷总烃，试车尾气引射气流经密闭管道经P7（P7：H15m，内径0.8m，风量100000m3/h）排气筒排放。能够达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准要求。 企业将切实履行好危险废物在产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。依托的现有危险废物仓库248m2，危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。 本环评要求企业按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ，31°49'42.83''N至31°56'56''N |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目建设内容 中国航空发动机集团有限公司（简称：中国航发），成立于2016年05月31日，位于北京市海淀区蓝靛厂南路5号，是中央直接管理的企业，由国资委、北京国有资本经营管理中心、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。致力于航空发动机的自主研发。主要从事航空发动机、辅助动力、燃气轮机、飞机和直升机传动系统的研制、生产、维修和服务；从事航空材料及其它先进材料的研发与制造。 中航工业南京轻型航空动力有限公司（简称：南京轻动），成立于2011年12月22日，位于江宁经济技术开发区银杏湖大道1208号，隶属于中国航发，经营范围包括活塞发动机产品、飞机第二动力系统、1500KW当量及以下级涡轴发动机产品、1000DaN当量及以下涡喷、涡扇发动机产品和1000KW当量及以下级燃机产品的研发、生产、总装、总试、维修、营销和售后服务。 南京轻动秉承中国航发集团使命，保障国防安全，拟决定在南京轻动厂区内建设“中航工业南京轻型航空动力建设项目二期”（备案号：宁经管委行审备〔2021〕358号）。建设内容为新建厂房及相关附属设施，总建筑面积约6100m2，并购置安装相关设备。即在112厂房2区新建空气涡轮起动机试车及迁建燃气涡轮起动机试车（起动电源系统由子公司中国航发常州兰翔机械有限责任公司迁建，其它设备新增），718动力站空调冷却机改造，112厂房南侧新建126总变电站（1台油浸变压器20000KVA，进线电压110KV）产生电磁辐射，126总变电站另做环评。 图2-1 项目隶属关系图 表2-1 南京轻动厂区现有项目环保手续履行情况 序号; 项目名称; 批复产品产能; 环评批复; 环保验 收情况; 实际产品产能. 1; 中航工业南京轻型航空动力有限公司中航工业南京轻型航空动力建设项目（环境影响报告书）; 生产、维修航空航空发动机XX台套; 南京市江宁区环保局（2012年12月7日）; 2019年9月2日完成自主验收，2020年8月26日完成固废验收（宁经管委行审环验[2020]48号）; 生产、维修航空航动机XX台套，其他产品取消，不再生产. 2; 新增锅炉工程 建; 项目 4台5t真空燃气热水锅炉（实际建设1台5t）; 南京市江宁区环保局（2013年12月29日）; 2019年6月15日完成验收; 1台5t真空燃气热水锅炉. 3; 中国航发常州兰翔机械有限责任公司南京分公司航空发动机生产能力建设项目; 形成航空发动机XXX件的批量生产能力; 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局（2021年5月21日）; 在建; 航空发动机XXX台，总计零件约328000件；航空发动机机加加工件约240000件. 南京轻动现有项目厂房冬季需供热，因园区供热管网不能敷设到厂区，故自建燃气锅炉房用于冬季供暖，锅炉房于2013年12月单独进行了环境影响评价，并于2013年12月29日取得江宁区环境保护局的审批意见，于2019年6月15日组织自主验收。企业承诺待集中供热管网铺设到位，满足接入条件后，将主动停用、拆除现有燃气锅炉设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日修正）等文件，本项目应履行环评手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目行业类别为C3741飞机制造，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号）等的有关规定，本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37，航空、航天器及设备制造374，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，应编制环境影响评价报告表。 为此，建设单位委托我公司（江苏国恒安全评价咨询服务有限公司）编制本项目环境影响评价报告表。接受委托后（委托书见附件1），我公司立即组织技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，通过对相关资料的分析和研究，依照《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）和环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《中航工业南京轻型航空动力建设项目二期环境影响报告表》，经建设单位核实确认后（承诺书见附件2），提请江宁区行政审批局审查。 项目概况 项目名称：中航工业南京轻型航空动力建设项目二期 建设单位：中航工业南京轻型航空动力有限公司 项目性质：扩建 建设地点：南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内 投资总额：10500万元 劳动定员：本项目定员6人，由公司内部调剂，工作餐由外单位配送（厂区已建食堂，但未使用，后期将验收后使用）。 生产班制：年生产天数250天，三班制，每班8小时，燃气涡轮起动机试车台纯工作时间130h/a，空气涡轮起动机试车台预计纯工作时间130小时h/a。 建设内容及规模：新建厂房及相关附属设施，总建筑面积约6100平方米，并购置安装相关设备。即在112厂房2区新建空气涡轮起动机试车及迁建燃气涡轮起动机试车（起动电源系统由子公司中国航发常州兰翔机械有限责任公司迁建，其它设备新增），718动力站空调机改造（制冷、制热），112厂房南侧新建126总变电站（1台油浸变压器20000KVA，进线电压110KV）产生电磁辐射，126总变电站另做环评。 建设项目组成情况见下表。 表2-2 项目主要工程组成情况一览表 类别; 建设名称; 本项目建设内容及规模; 备注. 主体工程; 112号试车厂房; 112号试车厂房，单层、占地19210m2。在现有试车厂房内2区新建空气涡轮起动机试车及迁建燃气涡轮起动机试车（起动电源系统由中国航发常州兰翔机械有限责任公司迁建，其它设备新增）。试车线排气塔和进气塔一期已建，新建两台试车台，112厂房2区，占地面积1433m2。空气涡轮起动机试车XXXX台/a，燃气涡轮起动机试车XXXX台/a。; 新增两台试车线作为本项目专用，不涉及共用设施. 贮运工程; 125号整机库房; 单层、占地面积1149m2，用于存储发动机成品。; 依托. 108号油库; 现有108号油库主要由管理用房、卸油/供油站、航空煤油储油罐组及消防设施等部分组成，建筑面积合计804m2。航空煤油储油罐组四周砌筑防火堤，内设3座50m3+2座20m3合计190m3航煤储罐、1座10m3废油储罐。; 依托现有油库，加快航煤周转，满足依托需要. 公用工程; 供电; 本项目用电量450000kwh/a。; 试车依托现112厂房1#、2#变供电，空调冷却机依托718厂房1#、2#变供电. 给水; 自来水; 本项目年新鲜用水量13m3/a。; 依托现有市政自来水管网. 排水; 现有项目排水系统已实行“雨污分流”，设有雨水、污水总排口各1个，污水排口位于厂区南侧，雨水排口位于厂区西侧。 本项目无生产废水，不新增生活污水。; 本项目无生产废水，不新增生活污水。. 循环水冷却系统; 现有项目1套冷却水循环系统，冷却塔循环水量为1190m3/h，现有项目已用150m3/h。本项目依托现有冷却水循环系统，用于电涡流测功机散热、滑油回油温度调节，循环水用量10m3/h，满足依托需要。; 依托. 空调系统; 2台水冷螺杆冷水机组，Q=2243KW，7-12℃，COP=4.85。本次718动力站增加1台冷水机组，为离心式制冷压缩机构造。; 新建. 压缩空气系统; 现有项目4台螺杆空压机及配套设备，平均供气量为70m3/min，现有项目用量为20m3/min，本项目空气涡轮起动机试车116m3/min。新建4台螺杆空压机及配套设备，供气量为70m3/min，满足本项目需要。; 新建，部分依托. 供油系统; 本项目用油6000kg/a依托现有供油系统，依托现有108号油库卸油/供油站，满足本项目需要。; 依托南京现有供油系统. 环保工程; 废水; 生产废水; 本项目无生产废水产生; --. 生活污水; 本项目不新增生活污水; --. 雨污管网排口; 设置1个雨水排放口和1个污水接管口，雨污分流。; 依托厂区现有污水排放口. 废气; 航空燃气涡轮起动机试车; 试车燃烧废气经引射气流冷却后，通过15m高P7排气塔（排气塔一期已建，未使用，为本项目专用）达标排放。; 试车排气塔已建（完成验收），已建试车排气塔为本项目专用，与现有不涉及共用. 无组织; 通风系统; --. 固废; 本项目危废4.87t/a依托现有危废暂存间，危废暂存区248m2，位于108号油库东北角，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置，具有“防风、防雨、防晒、防渗漏”功能，地面按照要求做防渗层并满足相关渗透系数要求。现有项目危废产生量为15t/a，现有危废暂存间满足本项目依托需要。一般固废为废包装材料1t/a依托现有位于108号油库东南角一般固废堆场，面积100m2。; 依托现有危废暂存间及现有固废堆场. 噪声; 减振、消声、吸声、隔声等措施。; /. 绿化; 厂区绿化面积20%以上; 依托现有. 地面防渗; 112号厂房、油罐区、危废仓库为重点防渗区，地面按照要求做防渗层并满足相关渗透系数要求。; 依托现有. - 主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产设施表 工艺; 设备名称; 规格; 数量 （台/套）; 安放位置; 用途; 备注. 燃气涡轮起动机试车台; 台架机械子系统; /; 1; 112厂房试车间; 起动机安装; 新增. 燃油系统; /; 1; 112厂房燃油间; 起动机试车供油; 新增. 滑油系统; /; 2; 112厂房滑油间; 起动机试车润滑; 新增. 油封系统; /; 2; 112厂房滑油间; 起动机油封; 新增. 冷却水循环系统; /; 1; 112厂房水泵房; 测功机冷却、滑油冷却; 新增. 压缩空气系统; /; 1; 112厂房试车间; 振动传感器冷却、电机壳体冷却; 新增. 起动电源系统; /; 1; 112厂房操纵间; 起动机控制供电; 搬迁. 计算机辅助试验子系统; /; 1; 112厂房操纵间; 参数测量、数据采集处理、数据应用; 新增. 录像监控系统; /; 1; 112厂房试车间; 试车监控; 新增. 进排气及消音系统; /; 1; 112厂房试车间; 起动机进排气以及噪声减弱; 新增. 空气涡轮起动机试车台; 安装平台、固定座; /; 1; 112厂房试车间; 起动机及测功机、飞轮等设备安装; 新增. 进、排气系统; /; 1; 112厂房设备间; 为起动机试车运转提供动力，排气系统将废气排出至大气. 循环滑油; /; 1; 112厂房试车间; 起动机润滑、冷却. 测功机及飞轮; /; 1; 112厂房试车间; 吸收功率. 操纵台; /; 1; 112厂房操纵间; 起动机试车控制. 直流电源; /; 1; 112厂房操纵间; 直流设备供电. PLC控制器、控制阀; /; 1; 112厂房操纵间; 起动机及设备控制. 参数测量系统; /; 1; 112厂房操纵间; 试车参数测量. 数采系统; /; 1; 112厂房操纵间; 试车参数采集. 计算机辅助测量系统; /; 1; 112厂房操纵间; 数据处理、数据应用. 振动测量系统; /; 1; 112厂房操纵间; 起动机及设备振动测量. 摄像头、控制云台; 1; 112厂房试车间; 试车监控. 718动力站改造; 冷水机TWCF1100CCASVM; 冷却水量774t/h; 1; 718动力厂房; 空调制冷; 新增. - 主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及能源消耗 表2-4 主要原辅材料表 工艺; 原辅料名称; 组分、规格; 状态; 年用量 （t/a）; 存储方式; 最大存储量; 暂存位置; 运输方式. 燃气涡轮起动机试车台; 航空煤油; RP-3煤油; 液态; 6; 常温; 120kg; 燃油间; 汽运. 4050滑油; 4050（新戊基多元醇酯、抗氧剂、抗腐蚀剂、抗泡剂）; 液态; 1; 常温; 40kg; 滑油间; 汽运. ВНИИНП50-1-4Ф 滑油; 新戊基多元醇酯、抗氧剂、抗腐蚀剂、抗泡剂; 液态; 1; 常温; 40kg; 滑油间; 汽运. 8号滑油; HP-8B; 液态; 0.5; 常温; 100kg; 滑油间; 汽运. 空气涡轮起动机试车台; 滑油; 4050（新戊基多元醇酯、抗氧剂、抗腐蚀剂、抗泡剂）; 液态; 0.15; 常温; 40kg; 滑油间; 汽运. 718动力站; 润滑油; --; 液态; 0.1; 常温; 40kg; 718动力站; 汽运. 表2-5 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 分子式; 理化质; 毒性毒理及健康危害; 燃. 1爆炸性; 航空煤油; /; 无色、浅稻草色液体，易燃，由烷烃，环烷烃芳烃及碳数主要从C9到C16范围的烯碳氢化合物组成的复杂混合物。密度775-840kg/m3（15℃），闪点≥38℃，自燃温度＞220℃。; LD50>5000mg/Kg; 易燃，遇明火、高热. 2引起燃烧爆炸; 滑油; /; 闪点（℃）：76自燃点（℃）：248 相对密度(水=1)：1 危险特性：遇明火、高热可燃。; 有毒; 易燃易爆性：可. - 主要能源 表2-6 本项目主要能源消耗一览表 序; 能源名称; 规格指; 消耗量; 存储方式; 最大存储量/存在量; 存储位置; 来源. 1; 新鲜水; 自来水; 13m3/a; /; /; /; 市政. 2; 电; /; 450000kwh; /; /; /; 5#出线1#变800KVA 5号出线2#变800KVA. 3; 压缩空气; /; 251000m3/a; /; /; /; 新建，部分依托. - 水平衡 本项目没有生产用水，不新增生活用水，项目循环冷却水主要用于电涡流测功机散热、滑油回油温度调节，出水管流出进入冷却塔降温后，进入水泵房内的循环水池，循环使用，（循环水为间接冷却，且不加入杀菌剂、杀藻剂、阻垢剂等药剂）该过程仅有冷却塔部分蒸发消耗水，循环水量10t/h，试车时间130h/a，循环水用量1300t/a，循环水补充水量为18t/a，排放清净下水5t/a。 图2-2 本项目水平衡图（t/a） 图2-3 项目建成全厂水平衡图（t/a） - 厂区平面布置 本项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号2区、718动力站。 厂区南侧紧邻银杏湖大道，厂区东侧隔金城、嘉景为将军大道，厂区北侧为石材厂等企业，厂区东侧为工业空地。详见附图8. 厂区内已建设完成121号门房、115号食堂、116号倒班宿舍、103号装配厂房、105号机加工厂房、108号油库、112号试车厂房以及718号动力站等建筑物，已建成厂房室外工程均已配套完成，厂区内物流主干道路单向宽7m，满足生产运输要求，同时可供消防车辆通行。 除108号油库，其余已建建筑均集中布置在厂区南部靠近将军大道一侧，形成主要的临街建筑群，表现整体建筑效果，718号动力站位于厂区东侧，供应系统覆盖整个厂区。北部预留发展用地，现状为空地。具体内容见附图9厂区平面布置图和附图10车间平面布置图 综上所述，本项目的平面布置方便生产和物料运输，动静分区明确，生产车间与办公区互不影响。总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 燃气涡轮起动机试车工艺 燃气涡轮起动机试车过程使用原辅料有航空煤油（6000kg）、4050滑油/ВНИИНП50-1-4Ф（1000kg，内部循环使用）、8号滑油（2500kg，用后收集排放至废油罐为危险废物）、循环水(10m3/h)（电涡流测功机散热、滑油回油温度调节）、压缩空气(2m3/min)（用于向起动机测振传感器及电起动机壳体吹风冷却）。 燃气涡轮起动机移交调整试车和交付验收试车步骤相同，仅起动后测试项目不同，验收试车合格的起动机需装箱。燃气涡轮起动机试车工艺详见图2-4。 图2-4 燃气涡轮起动机试车工艺流程图 工艺流程简述： - 上台架：用吊车将起动机安装至试车台架。 - 启封：起动机进行只喷油不点火的假起动，燃油系统使用纯燃油将起动机燃油系统的8号滑油、4050滑油/ВНИИНП50-1-4Ф滑油冲出，冲出后废滑油收集至废油罐，每年约500kg；启封过程中的燃油由试车台储油罐提供，油库中的航煤由管道输送至储油罐，储油罐通过供油泵沿供油管输送至起动机进油口；滑油由试车台滑油循环系统提供，通过试车台滑油管路输送至起动机滑油进油口。启封过程产生噪声N1-1b、废油S1-1b（0.5t/a）。 - 冷运转：起动机的电机带转，发动机不供油、不点火，目的是吹除起动机体内积油，产生少许废油40L/a，一般为纯航煤，一般直接排入试车台排气筒，在后续试车中由发动机排气管排出的高温燃气带走排放至大气，冷运转过程产生噪声N1-2b起动噪声、非甲烷总烃G1-1b。 - 磨合（含起动机状态、测协动、大发冷运转、顺序起动）：起动机在不同状态下的运转，该过程由电涡流测功机进行功率吸收，电涡流测功机消耗电力，由循环水进行散热，出水管流出进入冷却塔降温后，进入水泵房内的循环水池，循环使用，该过程仅有冷却塔部分蒸发消耗水，磨合过程产生噪声N1-3b、燃料燃烧废气G1-2b、废油S1-2b。 - 油封：起动机燃油系统由8号滑油（2500kg/a）进行油封，起动机不运转，由试车台供油泵提供压力，将油液注入起动机体内，从起动机回油口排出，收集至废油桶；滑油系统由4050滑油/ВНИИНП50-1-4Ф滑油进行油封，滑油循环系统循环使用，滑油系统：用于向被试起动机提供压力、温度和流量正确稳定的滑油，产生废油S1-3b（2.5t/a）。 - 下台架：起动机卸下台架。产生废油S1-4（0.5t/a）。 - 装箱：起动机包装，产生废包装材料S1-9（0.5t/a）。 - 有以下系统支持燃气涡轮起动机试车及测试工作： ①台架机械子系统：由安装起动机和测功机的试车台架、进气温度测量装置、工作平台等组成，用于起动机安装； ②燃油系统：燃油源自中心油库，通过油泵进入油箱，向起动机提供常温、规定压力、流量和清洁度的燃油； ③滑油系统：用于向被试起动机提供压力、温度和流量正确稳定的滑油，分为起动机润滑、超越离合器润滑，同时按机型不同，又分为4050滑油以及ВНИИНП50—1—4Ф滑油两种； ④油封系统：对起动机进行油封，分为起动机燃油系统和滑油系统油封； ⑤水循环系统：循环冷却水分两路，一路冷却电涡流测功机，确保电涡流测功机连续安全稳定工作，另一路用于调节工作滑油回油路温度，保证再次进入起动机的滑油温度在规定范围内； ⑥压缩空气系统：用于向起动机测振传感器及电起动机壳体吹风冷却； ⑦电气控制子系统：由起动电源系统、交流供电系统、直流供电系统、UPS电源、全套电缆、PLC控制器及其它电气控制软硬件等组成，用于起动机及试车台设备控制，产生废铅酸蓄电池S1-10b（0.12t/a）； ⑧计算机辅助试验子系统：用于参数测量、数据采集、试车数据； ⑨进排气及消音系统：用于试车过程起动机进气、排气及消音。 - 空气涡轮起动机试车工艺 压缩空气作为空气涡轮起动机试车的主要动力来源，压缩空气用量约116 m3/min，4050滑油约150kg/a。 空气涡轮起动机调整试车合格后进行进行检验试车。空气涡轮起动机试车工艺流程详见图2-5。 图2-5 空气涡轮起动机试车工艺流程图 工艺流程简述： - 上台架：用吊车将起动机安装至试车台架。 - 超转保护功能检查、磨合试验合格后进行起动主发状态性能检验、主发冷运转/假开车状态性能检验、功率测量状态性能检验、输出轴超越旋转试验：起动机由经加热后的压缩空气提供动力，带动起动机运转在不同工作状态。该过程由电力测功机吸收功率，电力测功机产生的电力转化为热能，以热交换的形式消耗掉，此工艺过程产生噪音N2-1b。 - 检验试车：对初始循环运转及起动主发状态性能检验，此工艺过程产生噪音N2-1b。 - 下台架：起动机卸下台架。 - 油封：起动机燃油系统由8号滑油（150kg/a）进行油封，起动机不运转，由试车台供油泵提供压力，将油液注入起动机体内，从起动机回油口排出，收集至废油桶，此工艺过程产生废油S2-1b（0.15t/a）。 - 装箱：空气涡轮起动机包装，产生废包装材料S2-2b（0.5t/a）。 3、718动力站改造 为足103厂房空调制冷需要，增加1台热水泵，1台循环水泵，冷水机为离心式制冷压缩机构造，R134A（800kg）的环保型制冷剂，R134A制冷剂根据机组制冷情况适当补充，冷水机组运行时有噪声产生N3-1b，废润滑油S3-1。冷水机与循环水泵冷却塔管道联接，配电柜安装，母线，电缆联接。增加空压机3台，冷却塔1台。 本项目污染物产生情况及拟采取的治理措施如下： 表2-7 各污染物产生情况及拟采取的治理措施 类别; 序号; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废气; G1-1b G1-2b G1-3b G1-4b; 燃气涡轮起动机试车; 起动机试车尾气; SO2; 引射气流经15m高排气P7筒排放. CO. NOx. 非甲烷总烃. 固废; S1-1b S1-5b; 燃气涡轮起动机启封; 废油; 危险废物依托轻动现有危废库暂存，定期送有资质单位处理，一般固废依托现有固废堆场. S1-2b S1-6b; 燃气涡轮起动机运行磨合试车; 废油. S1-4b S1-8b; 燃气涡轮起动机下台架; 废油. S1-3b S1-7b; 燃气涡轮起动机油封; 废油. S1-9b; 燃气涡轮起动机装箱; 废包装材料. S1-10b; 燃气涡轮起动机试车电气控制子系统; 废铅酸蓄电池. S2-1b; 空气涡轮起动机下台架; 废油. S2-2-b; 空气涡轮起动机下油封; 废油. S2-3-b; 空气涡轮起动机装箱; 废包装材料. S3-1; 冷水机组; 废油. S; --; 废油桶. 噪声; N1-1b; 燃气涡轮起动机试车; Leq(A); 减振、消声、隔音、吸声. N2-1b; 空气涡轮起动机试车; Leq(A). N3-1b; 冷水机组; Leq(A). |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | ### 现有项目简介 南京轻动位于江宁经济技术开发区将军大道以西，银杏湖大道以北，于2012年12月7日获得南京市江宁区环境保护局关于对“中航工业南京轻型航空动力”建设项目环境影响报告书的审批意见（江宁环建字【2012】第73号）。项目拟分两期建设，一期工程于2012年10月开工建设，2019年9月2日完成自主验收，2020年8月26日完成固废验收（宁经管委行审环验[2020]48号），形成航空发动机生产及维修各XX台套的生产能力（保密），二期（未建）其他批复产品不再生产。 ### 一、产品方案 表2-8 南京轻动现有项目产品方案 产品类型; 生产能力; 实际产量. 第二动力产品; 年修理xx台套; 年修理xx台套+研制xx台. 涡轴发动机; xx台/年+修理 xx台/年; 年修理xx台+研制xx台. 二、主体工程及辅助工程概况 南京轻动现有项目已建厂房有103号厂房、105号厂房、108号油库（含危废库）、112号发动机试车厂房、115号食堂及活动中心、116号倒班宿舍、121号门房、718号动力站。 现有项目建设内容及与本项目关系详见表2-9。 表2-9 现有项目建设内容及与本项目关系一览表 工程名称; 南京轻动实际建设内容; 与本项目关系. 主体工程; 103号发动机装配厂房（25000m2）; 本项目不涉及. 112号试车厂房（19210m2）; 本项目新增2条试车线位于112号试车厂房内，与现有项目不涉及共用设施. 105号厂房（机加工厂房）（21727m2）; 本项目不涉及. 108号油库（804m2）; 本项目油料储. 存依托108号油库，现有存储余量满足本项目需求; 718号动力站（2340m2）; 压缩空气新建，部分依托现有项目，满足本项目需要. 职工食堂未营业，未来验收后营业; /. 产品; 生产、维修航空航空发动机XX台套; 本项目为起动机试车. 公用工程; 供热; 锅炉房，由1台5t锅炉供热，燃料类型为天然气; 本项目不涉及蒸汽、锅炉供热. 给水工程; 由市政供给管网接入; 依托现有市政给水、雨污水管网、供电管网、雨污排口. 排水工程; 污水排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网. 供电工程; 来自市政电网. 储运工程; 运输; 厂外汽车运输，车间内采用叉车运输; /. 储存; 108号油库(804m2)油罐组:航煤储罐50m3×3(已用)+20m3×2=190m3、1座10m3废油储罐。; 本项目航空煤油依托现有油库，根据油库航煤用量，确定存储周期及废油转运周期，油库存储满足本项目需要. 环保工程; 废气治理; 112试车台已建7个排气塔，P1、P2排气筒高度为20m，P3、P4、P5、P6、P7高度为15m锅炉燃气废气排气筒P13，高度为15m。P8~13排气筒为在建项目; 本项目位于112厂房2区，试车废气经引射气流15米高P7排气筒排放. 废水治理; 员工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入空港污水处理厂；二期待建：食堂（暂未使用）废水经隔油池（已建）预处理达到接管标准后，排入空港污水处理厂处理；荧光废水经破乳+絮凝脱色处理后、; 废水经油水分离+絮凝沉淀处理后纳管排放。 本项目无生产废水，不新增生活污水。. 循环水排放至雨水管网; 依托现有雨水管网. 噪声治理; 设备室内布置，减振、消声、隔声等降噪设施; /. 固废治理; 一般固废暂存区100m2 危险废物暂存区248m2; 本项目一般固废和危废暂存依托南京轻动现有，南京轻动现有固废库和危废库满足本项目需要. 现有项目用水水源为自来水管网。现有项目用水主要包括工艺用水、空调系统制冷制热用水、职工生活用水和绿化用水。 现有项目实际总用水量约5785t/a，排污量1425t/a。现有项目废水达接管标准后排入市政污水管网，排入空港工业园污水处理厂。 现有项目全厂水量平衡一览表见表2-10。 表2-10 现有项目水污染物产生及排放情况汇总表（单位：t/a） 类别; 用水量; 排水量; 排放去向. 生活用水; 1250; 1000; 经化粪池预处理后排入市政污水管网，排入空港工业园污水处理厂。. 生产用水535t/a; 荧光生产线; 470; 425; 经荧光设备自带处理装置处理达标后排入市政污水管网，排入空港工业园污水处理厂。. 淬火水池; 60; 0; 循环使用，不外排。. 密封监测; 5; 0; 作为危废，委托有资. 空调系统制冷制热用水（含锅炉用水）单位处理; 3000; 700; 排入雨水管网. 绿化用水; 1000; 0; ——. 图2-6 现有项目水平衡图 三、现有项目污染物排放及污染防治措施 1、废水 （1）废水达标情况 根据2020年江苏国恒检测有限公司出具的监测报告《JSGHEL2020309G1-1》（见附件15），现有项目各污染物排放情况见下表。 表2-11 现状废水排放实测情况一览表 监测日期; 监测点位; 样品性状; 监测项目; 单位; 监测数据; 检出限; 标准; 达标情况. 2020年6月1日; S1总排口; 无色无臭、无浮油; 悬浮物; mg/L; 28; /; 250; 达标. pH; 无量纲; 7.10; /; 6-9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 38; /; 350; 达标. 氨氮; mg/L; 17.7; /; 35; 达标. 总磷; mg/L; 1.47; /; 3; 达标. 石油类; mg/L; 0.12; /; 30; 达标. 动植物油; mg/L; 0.15; /; 100; 达标. 废水监测结果表明：废水接管口处pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、动植物油类监测浓度均满足空港污水处理厂接管标准。 （2）废水污染防治措施 废水污染防治措施见下表。 表2-12 现有项目主要废水源、污染因子、处置措施及排放去向 2、废气 废水类别; 废水种类; 来源; 污染物; 排放规律; 排放量m3/a; 治理设施; 排放去向. 生活 污水; 生活污水; 员工; COD、SS、氨氮、总磷、动植物油; 连续; 1000; 化粪池; 空港工业园污水处理厂. 荧光 废水; 生产废水; 生产; COD、SS、石油; 间歇; 425; 荧光废水采用设备自带废水处理装置，处理工艺为活; 性炭初级吸附过滤+臭 破乳脱色+R/O超滤膜过滤+活性炭吸附过滤. 含油工艺废水; 生产废水; 密封监测废; COD、SS、石油类; 间歇; 0; 产生量5t/a，作为危废处置。. 淬火循环冷却排水; 生产废水; 生产; COD、SS、石油类; 间歇; 0; 循环使用. 空调系统排水; 生产废水; 生产; COD、SS; 间; 700; 作为清下水排入雨水管网; /. （1）废气达标情况 根据2020年江苏国恒检测有限公司出具的监测报告《JSGHEL2020309G1-1》（见附件15），现有项目各污染物排放情况见下表。 表2-13 现有项目有组织废气排放实测情况一览表 监测时间; 监测点; 监测项目; 单位; 监; 结果 检出限; 标准; 达标情况. 2020年7月3日; P2试车台排气筒; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; /; 550; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; 2.15; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 3 /; 240; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; /; /; 0.65; 达标. 一氧化碳排放浓度; mg/m3; 21; /; /; /. 一氧化碳排放速率; kg/h; /; /; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.51; /; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; /; 8.5; 达标. P6试车台排气筒; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; /; 550; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; 6.88×10-3; /; 2.15; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 13; /; 240; 达. 氮氧化物排放速率; kg/h; 2.98×10-2; /; .65 达标. 一氧化碳排放浓度; mg/m3; 24; /; /; /. 一氧化碳排放速率; kg/h; 5.5×10-2; /; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.75; /; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 8.6×10-3; /; 8.5; 达标. P4试车台排气筒; 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; /; 550; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; 2.15; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 18; /; 240; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; /; 0.6; 达标. 一氧化碳排放浓度; mg/m3; 22; /; /; /. 一氧化碳排放速率; kg/h; /; /; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.14; /; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; /; /; 8.5; 达标. 2020年12月4日; P13锅炉排气筒75%负荷; 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 40; /; 5; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 42; /; 50*; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.22; /; /; /. 注：现有锅炉已根据《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》（宁环办[2019]62号），完成低氮改造，氮氧化物满足小于50mg/m3要求。 废气有组织的监测结果表明：现有项目试车台试车废气非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级限值要求；锅炉房排气筒排放烟尘、二氧化硫排放浓度及排放速率均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求，氮氧化物满足《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》（宁环办[2019]62号）要求。 表2-14 现状无组织废气排放实测情况一览表 监测时间; 监; 项目 监; 点位 监测结果（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）; 达标情况. 2020年6月1日; 二氧化硫; 1#; 0.021; 0.4; 达标. 2#; 0.034; 达标. 3#; 0.027; 达标. 4#; 0.016; 达标. 氮氧化物; 1#; 0.055; 0.12; 达标. 2#; 0.073; 达标. 3#; 0.057; 达标. 4#; 0.072; 达标. 颗粒物; 1#; 0.083; 1.0; 达标. 2#; 0.100; 达标. 3#; 0.100; 达标. 4#; 0.117; 达标. 非甲烷总烃; 1#; 2.96; 4.0; 达标. 2#; 0.72; 达标. 3#; 0.94; 达标. 4#; 0.98; 达标. 2#; 0.121; 达标. 3#; 0.069; 达标. 4#; 0.121; 达标. 废气无组织的监测结果表明：2020年6月1日和2021年12月9日厂界二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃无组织排放各监控点（上风向1个点、下风向3个点）浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定限值。 （2）废气污染防治措施 废气污染防治措施见下表 表2-15 现有项目主要废气来源、污染因子、处置措施及排放去向 *排放量依据现有项目验收报告 废气类别; 废气种类; 来源; 污染物; 环评排放量t/a; 排放量t/a*; 治理设施; 排放方式 及去向. 有组织废气; 试车废; 试车; NOx; 7.74; 1.2; 引射气流排放; 试车废气通过P2（20m）、P4（15m）、P6（15m）排气筒. CO; 10.54; 1.5. HC; 10.86; 1.2. SO2; 1.33; 0.6. 锅炉废气; 锅炉房; SO2; /; 0.02174; 通过25米高排气筒高空排放; 经25米高排气筒排放. NOx; /; 0.3175. 烟尘; /; 0.021816. 无组织废气; 油库挥发; 油库挥发; 非甲烷总烃; 0.1; 0.05; /; /. 焊接; 焊接; 颗粒物; 1.3; 0.1; 伞形罩收集无组织排放; /. 热处理清洗; 热处理清洗; 非甲烷总烃; 0.1; 0.05; /; /. 热处理; 热处理电加热; 颗粒物; 0.6; 0.1; /; /. 淬火; 淬火; 非甲烷总烃; 0.3; 0.1; /; /. 机加工; 机加工粉尘; 颗粒物; 0.4; 0.1; /; /. 3、噪声 （1）噪声达标排放情况 根据2020年江苏国恒检测有限公司出具的监测报告、《JSGHEL2020309G1-1》（见附件15），现有项目噪声排放情况见下表。 表2-16 现状噪声实测情况一览表 监测 日期; 天气情况; 风速（m/s）; 监测点位; 声级值dB(A). 昼间; 夜间. 2020年6月1日; 晴; .1-2.2 N1北厂界外1米; 51.8; 45.8. N2东厂界外1米; 50.3; 44.2. N3南厂界外1米; 50.7; 45.0. N4西厂界外1米; 49.0; 43.5. 监测结果表明，2020年6月1日和2021年12月9日，昼间、夜间厂界东、南、北环境噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 （2）噪声污染防治措施 现有项目高噪声设备主要为试车台、机械冷加工设备、风机、空调冷冻机等，其噪声源强见下表。 表2-17 现有项目设备噪声源强一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 单台声级值（dB（A））; 所在车间; 治理措施; 降噪效果. 1; 发动机试车台; 3; 110-140; 试车台; 隔声、减振、消音、吸声; 50. 2; 空压机; 1; 85; 动力站; 隔声、减震; 25. 3; 制冷机组; 1; 85; 动力站; 隔声、减震; 25. （4）固体废物 表2-18 现有项目主要固体废物来源、污染因子、处置方式及排放去向 序号; 固废属性; 名称; 实际. 分类编号; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 一般固体废物; 金属碎屑; /; 10; 综合. 2利用; 废包装材料; /; 2. 3; 生活垃圾; /; 25; 环卫清运. 4; 危险固废; 切削冷却液; 900-006-09; 3; 委托有资质单位处置. 5; 清洗废液; 900-007-09; 5. 6; 废机油; 900-249-08; 0.5. 7; 废润滑油; 900-249-08; 0.5. 废淬火油; 900-203-08; 2. 8; 废桶; 900-041-49; 0.5. 11; 密封监测废水; 900-007-09; 5. 危废产生单位信息公开牌; 危废库. 危废库标牌; 危废库内部. 四、固定污染源排污许可 现有项目于2020年3月19日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91320115585091736F001Y，详见附件20），有效期：2020年3月19日至2025年3月18日。 五、污染物排放量汇总 现有项目污染物实际排放量依据环保验收报告，详见表2-19。 表2-19 现有项目污染物排放量汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 批复总量; 实际排放量（二期项目未排污）. 一期; 二期; 合计. 废气; 有组织排放; 非甲烷总烃; 10.86; 1.; 2 0; 1.2. 氮氧化物; 7.74; 1.2; 0; 1.2. 一氧化碳; 10.54; 1.5; 0; 1.5. 二氧化硫; 1.33; 0.6; 0; 0.6. 粉尘; 0.13; 0; 0; 0. 二甲苯; 0.63; 0; 0; 0. 甲苯; 0.02; 0; 0; 0. 乙酸乙酯等; 0.01; 0; 0; 0. 无组织排放; 非甲烷总烃; 0.50; 0; 0; 0. 粉尘; 2.3; 0; 0; 0. 二氧化硫; 0.01; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0.101; 0; 0; 0. 废水（空港污水处理厂排放量）; 废水量; 76500; 1425; 0; 1425. COD; 3.83; 0.07; 0; 0.07. SS; 0.77; 0.014; 0; 0.014. TP; 0.38; 0.007; 0; 0.007. 氨氮; 0.04; 0.0007; 0; 0.0007. 动植物油; 0.08; 0.0014; 0; 0.0014. 石油类; 0.08; 0.0014; 0; 0.0014. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0. 一般工业固体废物; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，现有项目废水、废气、固废分为一期、二期项目进行排放，两期合计排放总量未超环评批复量。 六、常州兰翔燃气涡轮起动机试车搬迁情况说明 本项目将常州兰翔燃气涡轮起动机试车搬迁至南京厂区112号厂房内，并进行升级改造，仅起动电源系统由中国航发常州兰翔机械有限责任公司迁建，其它设备新增，常州兰翔燃气涡轮起动机试车台没有拆迁，原地放置，没有环境遗留问题。 七、存在的主要环保问题及解决措施 1、现有项目存在的问题 ①根据环评及其批文，通过现场检查，厂区未设置事故水池。 在建项目设置800m3厂区事故水池，满足整个厂区火灾事故消防水的接收需求，同时设置800m3的初期雨水收集池收集厂区初期雨水，收集的初期雨水接入厂区污水处理站。另外，污水处理站设置1座容积不低于40m3事故水池，保证污水处理站不达标废水两小时应急收容能力。本项目在现有厂房内建设，不新增生产废水，航煤储罐及危废物依托现有，不新增初期雨水和事故废水，确保本项目投产前在建项目已建成运营并完成环保验收。 ②现有项目危废库没有废气处理措施 依托的现有危险废物仓库248m2，危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 大气环境 （1）基本污染物 根据《2021年南京市环境状况公报》实况数据统计，南京市环境空气质量达到二级标准的天数为300天，同比减少4天，达标率为82.2%，同比下降0.9个百分点。其中，达到一级标准天数为91天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为65天（其中，轻度污染61天，中度污染4天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比下降6.5%；PM10年均值为56μg/m3，达标，同比持平；NO2年均值为33μg/m3，达标，同比下降 8.3%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比下降14.3%；CO日均浓度第95百分位数为1.0mg/m³，达标，同比下降9.1%；O3日最大8小时值超标天数为52天，超标率为14.2%，同比增加2.2个百分点。 表3-1 达标判定一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; 达标. CO; 日均浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8小时值超标天数; O3日最大8小时值超标天数52天. 根据《2021年南京市环境状况公报》统计结果，2021年项目所在区域六项污染物中O3不达标，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。 为提高环境空气质量，需贯彻落实《江苏省 2021 年大气污染防治工作计划》《2021 年南京市深入打好污染防治攻坚战目标任务》，紧盯环境空气质量改善目标任务，以减碳和治污协同推进、PM2.5和 O3协同防控、 VOCs 和 NOx 协同治理为主线，全面开展大气污染防治攻坚。 （2）大气特征污染物补充监测调查 ①补充监测调查项目：非甲烷总烃，引用《某发动机试车台搬迁改造项目》现状非甲烷总烃监测数据，《某发动机试车台搬迁改造项目》和本项目建设地点位于同一厂区，监测单位为江苏国恒检测有限公司，监测地点位于厂区下风向，西300米处，报告编号：编号：JSGHEL2022233，见附件5。 ②监测时间及频次：非甲烷总烃，监测时间为2022年4月1日~4月3日，连续监测3天。小时平均浓度每天监测4次，每次采样时间45分钟。 ③监测结果：根据表3-2，厂区下风向300米处监测点位的非甲烷总烃特征因子达标。 表3-2 区域大气环境质量现状 单位：mg/m3 监测 点位; 距离本项目位置; 名称; 小时平均浓度. 方位; 距离（米）; 范围; 超标率%; 最大超标倍数. 厂区下风向; 西; 300; 非甲烷总烃; 0.42~1.4; 0; 0. - 地表水环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 - 声环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。2021年，城区区域环境噪声均值为53.9dB，与上年同期持平；郊区区域环境噪声均值为52.2dB，同比下降0.6dB。 全市交通噪声监测点位247个。2021年，城区交通噪声均值为67.6dB，同比下降0.1dB；郊区交通噪声均值为65.8dB，同比上升0.5dB。 全市功能区噪声监测点位28个。2021年，昼间噪声达标率为97.3%，同比下降1.8个百分点；夜间噪声达标率为93.8%，同比持平。 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 - 生态环境 本项目位于现有已建厂房内进行建设，不新增用地，因此本项目不进行生态环境现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不进行电磁辐射现状监测与评价。 - 地下水和土壤 本项目厂区内部已做好地面硬化、防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境 建设项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号、718号内。项目500m范围内有居民区北葛村。 表3-3 大气环境敏感目标 环境要素; 敏感 目标; 坐标; 方位; 相对厂界距离距离（m）; 保护 对象; 保护内容; 规模; 执行标准. 大气; 北葛村*; 东经118.801534 北纬31.839229; N; 250; 居住区; 居民; 30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 注：以项目所在厂区东南角为坐标（0，0）点。*北葛村已经拆迁，还有六户没有搬迁。 - 地表水环境 建设项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号内。距离项目最近河流云台山河，位于项目南550m。 表3-4 地表水环境敏感目标 敏感 目标; 方位; 相对厂界距离距离（m）; 保护 对象; 保护内容; 规模; 执行标准. 云台山河; S; 550; -; -; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、声环境 本项目厂界周边50米范围内无声环境敏感目标。 4、生态环境 本项目位于已建厂房内进行建设，不新增用地，项目周边无生态环境保护目标。 |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10及O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。 表3-5 大气环境质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年均值; 35. 24小时均值; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的确定值. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》(2021-2030年)，云台山河为Ⅳ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，悬浮物指标执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准，具体数据见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 污染物; pH （无量纲）; BOD5; COD; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 标准浓度限值mg/L; 6～9; 6; 30; 30; 1.5; 0.3; 0.5. 3、声环境质量标准 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》2014年1月27日宁政发[2014]34号，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。详见表3-7。 表3-7 声环境质量标准单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间; 标准. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| 污染物排放控 制标准 | - 废气污染物排放标准 本项目发动机试车废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2和表3标准，具体见下表3-8。 表3-8 废气污染物排放标准 污染源; 污染物 名称; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒 （m）; 监控点; 浓度(mg/m3). 发动机试车台; 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 边界外浓度最高点; 4; 有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表3。. SO2; 200; --; 0.4. NOx; 200; --; 0.12. VOCs（以非甲烷总烃计）; --; --; --; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6; 厂区内VOCs执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表2。. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20. 2、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，具体见下表。 表3-9 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 3、固废贮存及处置标准 一般工业固体废物按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的要求对一般工业固体废物进行分类、编码；贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求收集、贮存、运输；危险废物的污染防治与管理工作还应按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文件要求执行。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知》（宁环办〔2021〕17号）文件要求：新增主要污染物排放的建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废弃物处置厂），在环评文件审批前，需按规定取得主要污染物排放总量指标。实行总量控制的污染物为COD、NH3-N、TP、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等。本项涉及挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物排放。 根据本项目排污特征，确定总量控制指标为： （1）废气： 有组织排放废气总量控制因子（新增）：VOCs（非甲烷总烃）0.090t/a、SO20.008t/a、NOx0.014t/a。 无组织废气总量控制因子（新增）：VOCs（非甲烷总烃）0.172t/a。 污染物排放量在江宁区减排项目范围内平衡。 （2）废水 本项目无生生产废水，不新增生活污水，不需申请总量。 （3）固废 固废零排放，不需申请总量。 |

表3-10  本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”(t/a)

| 类别 | 污染物名称 | 现有项目环评批复量 | 现有项目实际排放量 |  | 在建项目排放量 |  | 本项目排放量 |  | “以新带老”削减量* |  | 改建后全厂排放量 |  | 增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs（非甲烷总烃计） | 10.86 | 1.2 |  | 4.199 |  | 0.090 |  | 0 |  | 5.489 |  | +0.090 |  |
|  | 氮氧化物 | 7.74 | 1.2 |  | 3.902 |  | 0.014 |  | 0 |  | 5.116 |  | +0.014 |  |
|  | 一氧化碳 | 10.54 | 1.5 |  | 6.932 |  | 0.119 |  | 0 |  | 8.551 |  | +0.119 |  |
|  | 二氧化硫 | 1.33 | 0.6 |  | 0.441 |  | 0.008 |  | 0 |  | 1.049 |  | +0.008 |  |
|  | 粉尘 | 0.13 | 0 |  | 0.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0.017 |  | 0 |  |
|  | 二甲苯 | 0.63 | 0 |  | 0.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0.034 |  | 0 |  |
|  | 甲苯 | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 乙酸乙酯等 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氰化氢 | 0 | 0 |  | 0.00579 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00579 |  | 0 |  |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 |  | 1.00 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 |  | 0.1142 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1142 |  | 0 |  |
|  | 铬酸雾 | 0 | 0 |  | 0.00078 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00078 |  | 0 |  |
|  | 氟化物 | 0 | 0 |  | 0.0552 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0552 |  | 0 |  |
|  | 氨气 | 0 | 0 |  | 0.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0261 |  | 0 |  |
| 无组织废气 | 氯化氢 | -- | 0 |  | 0.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0.349 |  | 0 |  |
|  | 氨气 | -- | 0 |  | 0.289 |  | 0 |  | 0 |  | 0.289 |  | 0 |  |
|  | 硫酸雾 | -- | 0 |  | 0.027 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027 |  | 0 |  |
|  | 氰化氢 | -- | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  |
|  | 氮氧化物 | -- | 0 |  | 0.849 |  | 0 |  | 0 |  | 0.849 |  | 0 |  |
|  | 铬酸雾 | -- | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  |
|  | 氟化物 | -- | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  |
|  | VOC（非甲烷总烃计） | -- | 0 |  | 2.9203 |  | 0.172 |  | 0 |  | 3.0923 |  | +0.172 |  |
|  | 二甲苯 | -- | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  |
|  | 颗粒物 | -- | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |
|  | 一氧化碳 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0 |  |
| 水污染物 | / | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 |
|  | 废水量m3/a | 76500 | 1425 | 1425 | 12821.712 | 12821.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14246.71 | 14246.71 | 0 | 0 |
|  | COD | 3.83 | 0.335 | 0.071 | 2.600 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0.712 | 0 | 0 |
|  | SS | 0.77 | 0.103 | 0.014 | 1.259 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0.142 | 0 | 0 |
|  | TP | 0.38 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.04 | 0.025 | 0.007 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.08 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0.057 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.08 | 0.009 | 0.001 | 0.041 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | TDS | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 |
|  | CN- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锌 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |
|  | 总铜 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 |
|  | 总铬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锡 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 |
|  | 总铟 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |
|  | 总锰 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 类别 | 现有项目环评批复量 | 现有产生量 |  | 在建项目产生量 |  | 本项目产生量 |  | “以新带老”削减量 |  | 改建后全厂产生量 |  | 产生量 |  |
|  | 危险废物 | 48.65 | 35.6 |  | 353.2 |  | 4.87 |  | 0 |  | 393.67 |  | +4.87 |  |
|  | 一般固废 | 22 | 12 |  | 20 |  | 1 |  | 0 |  | 33 |  | +1 |  |
|  | 生活垃圾 | 75 | 25 |  | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 41.5 |  | +0 |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目在已建厂房内建设，对设备进行安装及调试，设备安装过程产生一般固体废物，废包装物回收利用，因此施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | - 废气 - 废气源强核算分析 #### ①燃气涡轮起动机试车（112号厂房）废气 燃气涡轮起动机试车时间为130h/a，航空煤油用量为6000kg/a，航空煤油通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物，航空煤油燃烧产生废气，主要污染物为CO、NOx、HC（以非甲烷总烃计），另有少量SO2，本项目燃气涡轮起动机试车在2区试车台上进行，产生的试车燃烧废气经引射气流通过密闭管道送15m高P7排气塔（排气塔一期已建，为本项目专用）高空排放，不产生无组织废气。 冷运转：起动机的电机带转，发动机不供油、不点火，目的是吹除起动机体内积油，产生少许废油31kg/a(40L/a)，为纯航煤，直接排入试车台排气筒，在后续试车中由发动机排气管排出的高温燃气带走送15m高P7排气塔高空排放，不产生无组织废气。。 采用物料衡算系数法确定试车污染物的产排情况，公式如下： - SO2排放量： 式中： GSO2——SO2排放量，kg； B——耗油量，T； S——燃油全硫分含量，%，对照《航空材料手册》、《航油质量标准》中航空煤油硫含量，取0.063%。 ②CO排放量： 式中：CO——CO排放量，kg； B——耗油量，T； C——燃油中碳含量，%，取85%； Q——燃油燃烧不完全值，%，取1%。 ③NOx排放量： 式中：GNOX——NOx排放量,kg；B——耗油量,T；N——燃油中氮含量，%，取0.1% ß——燃油中氮的转化率，%。取45%。 ④HC（以非甲烷总烃计）参考机动车排污监控中心发布的机动车排污因子，并参考同类项目产污系数，取9.86kg/t燃油的产污系数进行核算。 表4-1 试车燃烧废气污染物产污系数 单位; SO2; CO; NOx; HC（以非甲烷总烃计）. kg/t燃油; 1.26; 19.8; 2.26; 9.86. ②航煤储罐区挥发性有机物（非甲烷总烃） 本项目建设运营增加航煤转运量6t/a，航煤储罐运营时间8000h/a，航煤储罐容积190m3，其中3个50m3直径2.8m，2个20m3直径2.1m，根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录二编制的《有机液体储存调和VOCs排放量参考计算表》，采用此表格中“2)卧式固定顶罐（航煤）VOCs排放量计算表”对本项目航煤储存过程中产生大小呼吸排放量进行核算，本项目航煤储罐呼吸废气产生量为0.172t/a，产生速率0.020kgh，无组织排放。 油罐损耗计算： LT=LS＋LW 式中：LT 总损失lb/a，LS 静置储藏损失lb/a，LW 工作损失lb/a。 ①静置损失计算： Ls=365VVWVKEKS 式中：LS 静置储藏损失 lb/a，VV 气相空间容积 ft3，WV 储藏气相密度 lb/ft3，KE 气相空间膨胀因子 无量纲量，KS 排放蒸汽饱和因子 无量纲量。 静置损失为0.170t/a - 工作损失计算： 式中：LW工作损耗lb/a，MV气相分子量lb/lb-mol，PVA实蒸汽压psia，Q年周转量bbl/a，KP工作损耗产品因子无量纲量，KN工作排放周转（饱和）因子，无量纲量，KB呼吸阀工作校正因子无量纲量，R理想气体状态常10.741lb/lb-mol·ft·°R，TLA日平均液体表面温度，°R，取年平均实际储存温度。 工作损失为0.002t/a - 废气产排基本信息 本项目试车废气经密闭管道直接送排气筒排放，没有无组织废气产生。 表4-2 本项目有组织废气产排情况 表4-3 本项目无组织废气排放情况 污染物; 产生状况; 处理方式; 处理效率; 排放状况; 排气筒参数（高度、内径、风量）; 排放标准; 达标性分析. 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. SO2; 0.062; 0.008; 0.62; 引射气流; /; 0.062; 0.008; 0.62; P7：H15m，内径0.8m， 风量100000m3/h; 200; 1.4; 达标. CO; 0.915; 0.119; 9.15; /; 0.915; 0.119; 9.15; /; /; 达标. NOx; 0.108; 0.014; 1.08; /; 0.108; 0.014; 1.08; 200; 0.47; 达标. 非甲烷总烃; 0.692; 0.090; 6.92; /; 0.692; 0.090; 6.92; 60; 3; 达标. 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放时间 (h/a); 污染源参数. 长度(m); 宽度(m); 高度(m). 航空煤油储罐区; 非甲烷 总烃; 0.172; 0.020; 8760; 32; 25; 6. 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（kg/a）. 主要排放口. --; --; --; --; --; --. 一般排放口. 1; P7（112号厂房北2区试车台）; SO2; 0.62; 0.062; 8. NOx; 1.08; 0.108; 14. 非甲烷总烃; 6.92; 0.692; 90. 主要排放口合计; --; --. 一般排放口合计; SO2; 8. NOx; 14. 非甲烷总烃; 90. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 8. NOx; 14. 非甲烷总烃; 90. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 108油罐区; 航煤; 非甲烷总烃; --; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3限值; 4; 172. 无组织排放 总计; 非甲烷总烃; 172. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（kg/a）. SO2; 8. NOx; 14. 非甲烷总烃; 262. - 废气监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为简化管理排污单位；本项目排放的SO2、NOx、非甲烷总烃根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定废气监测计划如下。 表4-7 废气自行监测情况表 监测点位①; 监测指标; 监测频次; 标准（mg/m3）. P7（112号厂房2区试车台）; SO2; 1次/半年; 200. NOx; 1次/半年; 200. 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. 厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 4. 门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1-2个监控点 检测1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 1次/半年; 6. - 污染防治措施 试车尾气进行引射气流高空排放处理 废气收集治理走向见图4-1。 图4-1 废气收集治理走向示意图 本项目航空发动机试车台在试车过程中，最高排气温度可达700℃，在发动机试车过程中需检测发动机排气数据，主要检测气体压力、温度、流量等数据，以确定发动机性能是否合格，在此种情况下，在发动机排气出口增加废气处理系统，会导致发动机排气阻力增大，从而影响发动机性能参数的测量，此外，在《航空发动机试车台设计规范》（GB50454）中未对试车尾气作出处理要求，因此，本项目燃气涡轮起动机试车尾气引射气流经密闭管道经P7（P7：H15m，内径0.8m，风量100000m3/h）排气筒排放，没有无组织废气产生。 项目在严格落实本报告提出的大气污染防治措施和各级环保管理部门要求后，废气的排放对周围大气环境及项目周围大气敏感目标影响较小，环境影响可接受。 - 主要大气环境影响 根据现有试车台污染物例行监测情况及本试车台搬迁前试车尾气例行监测情况，试车尾气低于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的限值，可实现稳定达标排放，见附件15。 根据航煤试车使用量6t/a，采用物料衡算法计算试车污染物的产排情况，试验尾气SO2排放速率0.062kg/h，排放浓度0.62mg/m3，NOx排放速率0.108kg/h，排放浓度1.08mg/m3，非甲烷总烃产生速率0.692kg/h，排放浓度6.92mg/m3，SO2、NOx、非甲烷总烃排放浓度及非甲烷总烃排放速率均低于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中的限值，可实现稳定达标排放，对环境影响较小。 航空煤油储罐区产生挥发性有机物废气（非甲烷总烃）0.020kg/h，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对环境影响较小。 - 大气环境影响专项评价结论 本项目废气治理措施可行，废气污染物可达标排放，总量按照江宁区要求落实，总体上对评价区域环境影响较小。从大气环境保护的角度来讲，项目建设可行。 表4-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 中航工业南京轻型航空动力建设项目二期. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□. 评价范围; 边长＝50km□; 边长5~50km□; 边长＝5km□. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM2.5、PM10） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代污染源□; 其他在、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长＝5km□. 预测因子; （/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤－20%□; k＞－20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子： SO2、 NOX、非甲烷总烃; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数□; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2（ 0.008）t/a; NOX（0.014 ）t/a; 颗粒物（ ）t/a; VOCs（0.262）t/a. 注：“ ”为勾选项，填“ ✓ ”；“（ ）”为内容填写项非甲烷总烃计入VOCs. - 废水 废水产生情况 本项目无生产废水，不新增生活污水。 - 噪声 （1）本项目主要噪声源声压级 噪声主要为112厂房燃气涡轮起动机试车、空气涡轮起动机试车、718空压机及水泵产生的噪声。本项目主要噪声声源声压级排放情况见表4-9 表4-9 本项目主要噪声源声压 试车过程; 声级值dB(A); 所在厂房; 距最近厂界位置m; 治理措施; 降噪效果dB. 东; 南; 西; 北. 燃气涡轮起动机试车; 110; 112试车厂房; 500; 150; 50; 350; 根据《航空发动机试车台设计规范》（GB50454-2008），进排气设置消声装置、试车间墙面采用加厚吸声层，厂房隔声。; ≥45. 空气涡轮起动机试车; 95. 空压机; 90; 718动力站; 15; 20; 360; 50; 隔声、减振; ≥25. 水泵; 90. 冷水机; 85. （2）噪声达标排放分析 本项目声环境影响预测模式如下： ①本项目的声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）按下式计算： Leqg=10lg（(1/T)∑ti100.1Lai） 式中： Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值dB(A) Lai——i声源在预测点产生的A声级dB(A) T——预测计算的时间段s ti——i声源在T时间段内的运行时间s ②预测点的预测等效声级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值dB(A) Leqb——预测点的背景值dB(A) 预测结果如下： 表4-10 噪声预测结果 厂界 噪声源; 设备数量台或套; 叠加噪声源强/dB（A）/*; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）. 112厂房试车台; 2; 110.14; 500; 6.16; 150; 16.62; 50; 26.16; 350; 9.26. 718动力站; 3; 93.65; 15; 45.13; 20; 42.63; 360; 17.52; 50; 34.67. 厂界贡献叠加; /; /; 45.13; 42.64; 26.72; 34.68. 现状值（昼间）; /; /; 50.3; 50.7; 49; 51.8. 现状值（夜间）; /; /; 44.2; 45; 43.5; 45.8. 预测值（昼间）; /; /; 51.45; 51.33; 49.03; 51.88. 预测值（夜间）; /; /; 47.7; 46.99; 43.59; 46.12. 标准; 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 注：噪声现状值来源于企业噪声例行监测，附件15。 *112厂房试车降噪按50dB（A）计，试车台根据《航空试车台设计规范》，降低发动机噪声在进气塔安装消声装置，排气塔安装消声装置，试车间采取吸声贴面措施。718动力噪声厂房隔声降噪按25dB（A）计。 由上表可以看出，项目建成后东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定噪声监测计划如下。 表4-11 噪声监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 噪声; 1次/季度（昼间、夜间各一次）. - 固废 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固废主要有涡轮起动机试车、燃气涡轮起动机试车及718冷水机组产生的废油、试车产生的废铅酸蓄电池、产品包装过程产生废包装材料、废油桶。 表4-12 建设项目固体废物产生情况表 类别; 序号; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施. 危废; S1-1b S1-5b; 燃气涡轮起动机启封; 废油; 0.5; 危险废物依托现有危废库（248m2）暂存，定期送有资质单位处理。. S1-2b S1-6b; 燃气涡轮起动机运行磨合试车; 废油; 0.5. S1-4b S1-8b; 燃气涡轮起动机下台架; 废油; 0.5. S1-3b S1-7b; 燃气涡轮起动机油封; 废油; 2.5. S1-10b; 燃气涡轮起动机试车电气控制子系统; 废铅酸蓄电池; 0.022（108kg/5年）. S2-1b; 空气涡轮起动机下台架; 废油; 0.4. S2-2-b; 空气涡轮起动机下油封; 废油; 0.15. S3-1; 冷水机组; 废油; 0.1. S; --; 废油桶; 0.2. 一般固废; S1-9b; 燃气涡轮起动机装箱; 废包装材料; 0.5; 一般固废依托现有固废堆场（100m2）. S2-3-b; 空气涡轮起动机装箱; 废包装材料; 0.5. 表4-13 建设项目固体废物产生及利用处置方式评价表 类别; 序号; 污染工序; 污染物; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 危废; S1-1b S1-5b; 燃气涡轮起动机启封; 废油; 900-214-08; 0.5; 处置; 有危废资质单位. S1-2b S1-6b; 燃气涡轮起动机运行; 废油; 0.5. S1-4b S1-8b; 燃气涡轮起动机下台架; 废油; 0.5. S1-3b S1-7b; 燃气涡轮起动机油封; 废油; 2.5. S1-10b; 燃气涡轮起动机试车电气控制子系统; 废铅酸蓄电池; 900-052-31; 0.022. S2-1b; 空气涡轮起动机下台架; 废油; 900-214-08; 0.4. S2-2-b; 空气涡轮起动机下油封; 废油; 0.15. S3-1; 冷水机组; 废油; 900-217-08; 0.1. S; --; 废油桶; 900-047-49; 0.2. 一般固废; S1-9b; 燃气涡轮起动机装箱; 废包装材料; 03*; 0.5; 处置; 一般固废公司. S2-3-b; 空气涡轮起动机装箱; 废包装材料; 0.5. 注：*此代码来源于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 表4-14 固体废物种类判断表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测产生 量（t/a）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 产生 来源; 利用 处置. S1-1~8b; 废油; 燃气涡轮起试车; 液; 矿物油; 4.65; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S2-1b S2-2-b; 空气涡轮起动机试车. S3-1-b; 718厂房冷水机. S1-10b; 废铅酸蓄电池; 燃气涡轮起动机试车电气控制子系统; 液; 铅酸; 0.22; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S; 废油桶; --; 固; 矿物油; 0.2; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S1-9b S2-3-b; 废包装; 装相; 固; 木材等; 1; √; --; 4.1-(h); 5.1-(e). *依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 表4-15 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 产生 来源; 利用 处置. S1-1~8b; 废油; 燃气涡轮起试车; 液; 矿物油; 4.65; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S2-1b.S2-2-b; 空气涡轮起动机试车. S3-1-b; 718厂房冷水机. S1-10b; 废铅酸蓄电池; 燃气涡轮起动机试车电气控制子系统; 液; 铅酸; 0.022; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S; 废油桶; --; 固; 矿物油; 0.2; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S1-9b.S2-3-b; 废包装; 装相; 固; 木材等; 1; √; --; 4.1-(h); 5.1-(e). 表4-16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-214-08; 4.55; 燃气、空气涡轮起动机试车; 液; 矿物油; 矿物油; 每天; T，I; 委托有资质的单位处理. 2; 废润 滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 冷水机; 液; 矿物油; 矿物油; 每天; T，I. 3; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.022; 燃气涡轮起动机试车; 固; 铅、酸、水; 铅酸; 5年; T，C. 4; 废油桶; HW49; 900-047-49; 0.2; --; 固; 矿物油; 矿物油; 每天; T/C/I/R. （2）固体废物贮存场所分析 ①一般工业固体废物 本项目产生一般工业固体废物1t/a，一般工业固废堆场地面进行硬化，且设置醒目标志牌，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）的相关要求。一般固废暂存区需防风、防雨；地面进行硬化且设置防渗层。一般工业固废暂存后委托相关单位或外售综合利用处置。因此，企业在生产过程中，加强一般固废的管理，定点收集堆存，及时妥善处理，不会对环境造成不利影响。 - 危险废物 本项目产生危废4.87t/a，依托轻型动力公司现有248m2危废仓库暂存。危废暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）和《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]222号)要求设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 产生量; 贮存周期. 1; 危废 仓库; 废油; HW08; 900-214-08; 厂区内108号油库东北角; 248m2; 密封桶装; 4.55; 3个月. 2; 废润 滑油; HW08; 900-217-08; 密封袋装; 0.1. 3; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 密封袋装; 0.02. 4; 废油桶; HW49; 900-047-49; 密封桶; 0.2. 本项目产生危废4.87t/a，依托现有248m2危废仓库暂存。危废临时贮存期限为3个月；现有项目实际产生危险废物15t/a，液态危废采用250L桶暂存（约0.3吨/桶），每平方米可存放3桶。由此可推算现有项目危废暂存堆场已用20m2，危废暂存堆场能够满足本项目依托储存需求。本项目产生危废及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并完善危险废物日常管理制度，严格控制危废暂存区储存量。 危废仓库规范设置分析如下表： 表4-18 危废仓库贮存场所规范设置分析表 序号; 规范设置要求; 设置情况; 相符性. 1; 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识规范设置标志，采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。废物贮存设施规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该 废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。符合规范要求. 2; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为3个月。; 规范设置，符合规范要求. 3; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 本项目危废涉及废油HW08（900-214-08）、废润滑油HW08（900-217-09）、废铅酸蓄电池HW31（900-052-31）。分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，并满足最大泄漏液态物质的收集。; 规范设置，符合规范要求. 4; 在常温常压下对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目废油、废铅酸蓄电池安全贮存。; 规范设置，符合规范要求. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 规范设置，符合规范要求. 6; 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。; 严格规范要求控制贮存量，危废贮存期限为3个月。; 规范设置，符合规范要求. 7; 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目危废单独包装，不涉及不相容的危险废物混装的情形。; 规范设置，符合规范要求. 8; 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 本项目液态危险废物容器顶部与液体表面之间保 留100毫米以上的空间。; 规范设置，符合规范要求. 9; 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》; 盛装危险废物的容器上标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色。; 规范设置，符合规范要求. 10; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。; 本项目危废包装容器与危险废物相容且不相互反应。; 规范设置，符合规范要求. 11; 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。; 本项目危废仓库地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10－10cm/s；仓库内设有安全照明设施和观察窗口。; 规范设置，符合规范要求. 12; 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 危废仓库单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒。; 规范设置，符合规范要求. - 固体废物管理要求 根据相关文件要求，对于本项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③依托的危废库，危险废物贮规范，并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照有关要求张贴标识。危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。 本项目产生的固体废物，特别是危险废物，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 - 危险废物委托处置可行性分析 根据江苏省生态环境厅公布的《江苏省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有危废资质单位有能力接纳并利用，固废处置方案可行。固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 - 地下水和土壤 地下水土壤环境影响途径： 本项目通过对项目工程分析，本项目污染途径主要包括原辅料储存、生产、固体废物存储、化学品库等生产运营过程中对地下水和土壤产生的影响。 本项目对地下水和土壤采取的措施如下： 源头控制措施：主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、废水（废液）储存应采取的污染控制措施，制定渗漏监测方案，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 分区防控措施：本项目贮存设施及场所均依托现有，现有项目储存设施符合规范及相关规定要求，现有项目储存设施为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施： ①重点防渗区为油罐区、危废仓库、112试车厂房。重点防渗区应按照相关要求做好防腐、防渗、防泄漏措施，其中重点防渗区防渗要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区为生产车间和一般固废仓库。一般防渗区防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。除重点防渗区和一般防渗区外，项目其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗。 ③加强重点防渗区、一般防渗区泄漏情况监测。 ④项目必须强化防渗工程环境监管工作，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录。 综上，本项目采取的事故防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水和土壤环境质量影响较小。 - 环境风险 （1）环境风险评价工作等级 表4-19 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，对本项目所涉及的物质进行危险性识别。主要涉及环境风险物质详见表4-27。 表4-20 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; 临界量依据; 储存方式; 储存位置; Q. 航空煤油; 油库; 0.12; 2500; 《企业突发环境事件分级方法》附录A中第八部分其他类物质及污染物。; 油罐; 油库; 0.000048. 管输送量; --; --; --. 滑油; 油料间; 0.04; 2500; 10kg/桶; 油料间; 0.000016. 车间在线量; --; --; --. 废油; --; 1; 2500; 1750kg/桶; 危废仓库; 0.0004. 合计; 0.000464. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 上式计算结果可知：本企业Q=0.000464<1，确定本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q＜1时，则项目环境风险潜势为I，无需进行环境风险评价专项分析。 （2）环境风险分析 原辅料在储存、使用与转运及危险废物储存过程中，泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险，泄漏物挥发污染大气环境，原辅料中危险化学品航煤、滑油及危险废物等需加强监管并采取严格防范措施； （3）环境风险防范措施及要求 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施： 危化品严格按规定储存和使用，原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风的仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装 灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ②航空煤油储存、使用和运输防范措施 本项目航空煤油储存于油库，航空煤油危险性类别为第3.3类高闪点易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 煤油一旦泄漏迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 一旦发生火灾消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：煤油铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 ③滑油储存、使用防范措施 滑油遇明火、高热可然，燃烧有害物质为一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴白给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或的刺挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作处置与储存操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿普通工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应晶种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④危废库房防范措施 对危险废物贮存设施开展安全风险辨识管控，危废仓库应防风防雨防渗漏防流失，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ⑤废水/废液事故排放防范措施 污染事件类型：事故废水或消防尾水未得到妥善处置进入周边水体污染水环境。防治措施：在雨污水总排口装应急切断阀门并设置应急事故池。 （4）建立环境治理设施监管联动机制要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）中的相关要求，企业是各类环境治理设施建设、运行、维护和拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。企业应对照苏环办[2020]101号文要求，制定危险废物管理计划并报生态环境部门备案，核查厂内环境治理设施，若有尚未进行安全风险辨识的，应根据文件要求及时完成有关工作并纳入监管体系。” （5）环保设施风险辨识管控 日常加强无组织废气（航煤罐区废气）及燃气涡轮起动机试车废气管控，开展安全风险辨识管控，开展危废储存安全风险辨识，确保安全稳定运行，确保各类污染达标排放。 （6）突发环境事件应急预案 建设单位应该按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况修编现有突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案，企业应配备足够的应急物资，完善事故水收集设施和雨水排口截止阀。加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （7）环境风险评价结论 建设单位应加强风险管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，建设项目环境风险是可控的，对周围环境影响较小。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中航工业南京轻型航空动力建设项目二期. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; 江宁经济技术开发区; 银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号、718号. 地理坐标; 经度; 118度48分21.1秒; 纬度; 31度49分52.0秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为航空炼油储存于油库，润滑油、液压油储存于油料间，废油暂存于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 危险物质储存和使用过程发生泄漏、火灾、爆炸事故对大气环境造成污染，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险。. 风险防范措施要求; 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①原辅料搬运时轻装轻卸，防止桶破损或倾倒； ②危废仓库内危险废物应分类收集安置，危废仓库应防风防雨防渗漏防流失，远离火种、热源； ③污水外接管口及雨水排口截流阀完好； ④加强航煤储罐漏泄检查检测，防止火灾事故及污染土壤、地下水； ⑤制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受。. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | P7（112号厂房北2区试车台） | SO2 NOx 非甲烷总烃 | 引射气流，通过P7（P7：H15m，内径0.8m，风量100000m3/h）排气筒排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值 |
|  |  | 航煤储罐区 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值 |
| 地表水环境 |  | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 |  | 试车噪声 | 等效A 声级 | 根据《航空发动机试车台设计规范》（GB50454-2008），进排气设置消声装置、试车间墙面采用加厚吸声层，厂房隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 |
| 电磁辐射 |  | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | - 一般工业固体废物（废包装物）依托现有固废堆场100m2，固废堆场要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求； - 危险废物（废油、废润滑油，废铅酸蓄电池）：依托轻动现有危废库暂存248m2，定期送有资质单位处理，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）和《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]222号)要求建设，采取四防措施，危险废物采取密封包装，并张贴危险废物标志牌。 |  |  |  |  |
| 土壤 及地 下水 污染 防治 措施 | 主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、废水（废液）储存应采取的污染控制措施，制定渗漏监测方案，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 分区防控措施：本项目贮存设施及场所均依托现有，现有项目储存设施符合规范及相关规定要求，现有项目储存设施为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施： ①重点防渗区为油罐区、危废仓库、112试车厂房。重点防渗区应按照相关要求做好防腐、防渗、防泄漏措施，其中重点防渗区防渗要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区为生产车间和一般固废仓库。一般防渗区防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。除重点防渗区和一般防渗区外，项目其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗。 ③加强重点防渗区、一般防渗区泄漏情况监测。 ④项目必须强化防渗工程环境监管工作，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | ①原辅料搬运时轻装轻卸，防止桶破损或倾倒； ②危废仓库内危险废物应分类收集安置，危废仓库应防风防雨防渗漏防流失，远离火种、热源； ③污水外接管口及雨水排口截流阀完好； ④加强航煤储罐漏泄检查检测，防止火灾事故及污染土壤、地下水； ⑤制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 |  |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、环境管理 根据国家有关法律法规及地方环境保护部门要求建立环境污染控制管理方案，严格管理，把对周围环境影响降到最低。建立健全环境管理制度，加强现场管理，采取有效措施减少污染物产生量。 （1）试生产前按要求向生态环境部门申请排污许可证；按排污许可证要求落实日常环保管理要求。 （2）投入生产3个月内完成自主环保竣工验收；如需延期，需向区生态环境局报告，但最长时间不得超过12个月。 （3）建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，需重新报批环评；未发生重大变动的，纳入验收管理。 （4）企业应设环境管理机构，环境管理人员应具备一定的环保相关知识。环境管理机构的主要任务有： ①贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准； ②组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况； ③针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划； ④负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况； ⑤建立环保档案，做好环保资料的统计整饰工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据，及时做好公司的排污申报工作； ⑥监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作； ⑦检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核； ⑧负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后处理工作； ⑨负责企业的清洁生产工作的开展和持续，配合当地环境保护部门对企业的环境管理。 2、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，排污口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气口附近地面醒目处；按江苏省规定加强固废管理，加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。危废暂存间应采取防散、防流失、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌；。 3、三同时验收一览表 本项目总投资10500万元，环保投资85万，占总投资额的0.81%，三同时验收一览表见表5-1。 表5-1 本项目“三同时”验收一览表 排放源; 环保设施名称; 处理效果; 投资 （万元）; 进度. 生活污水; --; --; --; 与本项目同时设计同时施工同时投入运行. 废气; 起动机试车废气引射气流，通过P7（（P7：H15m，内径0.8m，风量100000m3/h））排气筒排放。; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021）表1、表3。; --. 航空煤油储存废气，无组织排放。. 试车噪声; 根据《航空发动机试车台设计规范》（GB50454-2008），进排气设置消声装置、试车间墙面采用加厚吸声层，厂房隔声。; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。; 80. 危废; 依托现有危险废物暂存间248m2、签订危废处置协议。; 委托有资质单位处置，固废“零排放”；储存执行《危险危废贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013修改单。; --. 一般固废; 依托现有一般固废堆场100m2; 回收利用; --. 绿化; 厂区绿化不低于20%; 依托现有; --. 环境风险; 应急物资; 泄漏的危化品能及时有效收集，事故状态下废水、废液不外排。; 5. 编制突发环境应急预案; --. 环境管理 （机构、监测能力）; 建立环境管理制度; --. 合计; 85. 4、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），针对本项目所排污染物情况，建设单位开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 在监测单位出具环境监测报告之后，建设单位应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。本项目运营期间监测计划，见表5-2。 表5-2 本项目营运期环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 大气; 有组织; P7（112号厂房北2区试车台）; SO2、NOx、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表1. 无组织; 厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）; 甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表3. 门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1-2个监控点; 甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表2. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼夜噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 5、固定污染源排污登记 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为简化管理排污单位，履行固定污染源登记。 |

- 六、结论

本项目是中航工业南京轻型航空动力有限公司“中航工业南京轻型航空动力建设项目二期”，建设地点位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内。该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量现状，总量按照江宁区要求落实，环境风险可接受。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表 (t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① |  | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ |  | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ |  | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ |  | 变化量 ⑦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃计） | 1.2 |  | 10.86 | 4.199 |  | 0.090 |  | 0 | 5.489 |  | +0.090 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.2 |  | 7.74 | 3.902 |  | 0.014 |  | 0 | 5.116 |  | +0.014 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1.5 |  | 10.54 | 6.932 |  | 0.119 |  | 0 | 8.551 |  | +0.119 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.6 |  | 1.33 | 0.441 |  | 0.008 |  | 0 | 1.049 |  | +0.008 |  |
|  |  | 粉尘 | 0 |  | 0.13 | 0.017 |  | 0 |  | 0 | 0.017 |  | 0 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0 |  | 0.63 | 0.034 |  | 0 |  | 0 | 0.034 |  | 0 |  |
|  |  | 甲苯 | 0 |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 乙酸乙酯等 | 0 |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 氰化氢 | 0 |  | 0 | 0.00579 |  | 0 |  | 0 | 0.00579 |  | 0 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0 |  | 0 | 1.00 |  | 0 |  | 0 | 1.00 |  | 0 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0 |  | 0 | 0.1142 |  | 0 |  | 0 | 0.1142 |  | 0 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0 |  | 0 | 0.00078 |  | 0 |  | 0 | 0.00078 |  | 0 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  | 0 | 0.0552 |  | 0 |  | 0 | 0.0552 |  | 0 |  |
|  |  | 氨气 | 0 |  | 0 | 0.0261 |  | 0 |  | 0 | 0.0261 |  | 0 |  |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0 |  | 0 | 0.349 |  | 0 |  | 0 | 0.349 |  | 0 |  |
|  |  | 氨气 | 0 |  | 0 | 0.289 |  | 0 |  | 0 | 0.289 |  | 0 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0 |  | 0 | 0.027 |  | 0 |  | 0 | 0.027 |  | 0 |  |
|  |  | 氰化氢 | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 |  | 0 | 0.849 |  | 0 |  | 0 | 0.849 |  | 0 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0 |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  | 0 | 0.015 |  | 0 |  | 0 | 0.015 |  | 0 |  |
|  |  | VOC（非甲烷总烃计） | 0 |  | 0 | 2.9203 |  | 0.172 |  | 0 | 3.0923 |  | +0.172 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0 |  | 0 | 0.018 |  | 0 |  | 0 | 0.018 |  | 0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 0 |  | 0 | 0.77 |  | 0 |  | 0 | 0.77 |  | 0 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 0 |  | 0 | 0.028 |  | 0 |  | 0 | 0.028 |  | 0 |  |
| 水污染物 | -- |  | 接管量 | 外排量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | -- | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 |
|  | 废水量m3/a |  | 1425 | 1425 | 76500 | 12821.712 | 12821.712 | 0 | 0 | 0 | 14246.71 | 14246.71 | 0 | 0 |
|  | COD |  | 0.335 | 0.071 | 3.83 | 2.600 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0.712 | 0 | 0 |
|  | SS |  | 0.103 | 0.014 | 0.77 | 1.259 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0.142 | 0 | 0 |
|  | TP |  | 0.003 | 0.001 | 0.38 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0.025 | 0.007 | 0.04 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.08 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 |  | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.057 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0.009 | 0.001 | 0.08 | 0.041 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | TDS |  | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 |
|  | CN- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总银 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镉 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镍 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锌 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |
|  | 总铜 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 总氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 |
|  | 总铬 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锡 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 |
|  | 总铟 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |
|  | 总锰 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 35.6 |  | 48.65 | 353.2 |  | 4.87 |  | 0 | 393.67 |  | +4.87 |  |
|  | 一般固废 |  | 12 |  | 22 | 20 |  | 1 |  | 0 | 33 |  | +1 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 25 |  | 75 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 41.5 |  | 0 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①