建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 航空发动机生产线搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 中航工业南京轻型航空动力有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2022年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	- 21 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 78 -

四、主要环境影响和保护措施	- 88 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 106 -

六、结论	- 111 -

附表	- 112 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 航空发动机生产线搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-320156-89-02-167037 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | -- | 联系方式 | -- |
| 建设地点 |  | 南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 118度48分21.135秒，31度49分52.017秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3741飞机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，航空、航天器及设备制造374，其它。 |
| 建设性质 |  | R迁建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁经管委行审备〔2022〕134号 |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 373.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.7% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4200 |
| 专项 评价 设置 情况 |  | 本项目在现有厂区内建设“航空发动机生产线搬迁项目”，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。详见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 序号; 专项评价类别; 设置原则; 设置情况. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 厂界外北250m北葛村大部分已拆迁，还有6户没搬迁，但本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，无需设置大气专项。. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无新增工业废水直排，无需设置地表水专项. 3; 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项. 4; 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水，无需设置生态专项. 5; 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项. |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》 （2）审批机关：无 （3）审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划 （2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件文号：环审[2022]46号 |  |  |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 1、与规划相符性 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目位于江南主城东山片区，其产业发展规划符合性见下表： 表1-2 产业发展规划符合性分析 未来产业发展规划; 符合性. 未来产业将围绕量子计算机与量子通信、智能应用、“互联网+”以及大健康领域、航空制造业等一批具有重大产业变革前景的颠覆性技术及其不断创造的新业态、新模式，超前布局未来网络、人工智能、生命健康、航空制造、未来材料、未来探测产业等先进制造业; 现代服务业领域的前沿业态，打造发展新优势、新动能、 格局。 本项目为C3741飞机制造，符合规划环评发展规划。. 2、与《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见（环审[2022]46号）符合性 表1-3 与规划环评审查意见相符性分析表 《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》及批复要求; 本项目符合情况. 三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见. (一)坚持绿色发展和协调发展理念,加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效,以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 符合国土空间规划和“三线一单”及生态环境分区管控，符合园区产业定位。. (二)根据国家及地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求,推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输结构等规划内容,促进实现减污降碳协同增效目标。; 企业积极推进节能减排及开展清洁生产工作。. (三)着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化各片区产业定位和发展规模；优化东山片区产业布局及用地布局，限制上海大众、卫岗乳业发展规模,推进产业升级和环保措施提标改造。加快推进实施“优二进三”试点片区企业，以及百家湖、九龙湖片区用地效率低企业搬迁或转型升级工作，加快落实南京美星鹏科技实业有限公司、南京海欣丽宁长毛绒有限公司等企业的相关管控要求,促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目为C3741飞机制造，符合规划环评产业定位。. (四)严格空间管控，优化空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对经开区内森林公园、地质公园等生态敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。取消南京大塘金省级森林公园、牛首-祖堂风景名胜区、江宁方山省级森林公园和汤山一方山国家地质公园等生态保护红线和生态空间管控区域内不符合管控要求的规划建设安排。; 本项目不在生态红线范围内，距离最近牛首-祖堂风景名胜区4.9km。. (五)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市“三线一单”生态环境分区管控相关要求,制定经开区污染减排和环境综合治理方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。; 本项目符合“三线一单”要求，项目建成后能够实现污染物稳定达标排放，加强污染防治措施维护管理，总量按江宁区要求落实。. (六)严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。在衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求的前提下，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平,现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。; 本项目符合生态环境准入条件，废水达到空港污水处理厂接管标准排放，废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），按要求开展清洁生产审核工作，提高污染物治理水平，不断降低污染物排放总量。. (七)加强环境基础设施建设。加快推进经开区污水处理厂、南区污水处理厂扩建及经开区所依托的污水处理厂尾水提标改造，加快污水管网建设，提高经开区污水收集率；完善集中供热体系，加快推进淘汰企业自备锅炉。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。; 本项目生产废水经处理后排放，一般工业固废、危险废物依法依规收集、妥善安全处理处置。. (八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系，根据监测结果适时优化《规划》；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 企业落实自行监测方案，对废气、废水、噪声进行监测；制定环境风险预案，加强风险管控，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力。. 由上表可知，本项目的建设符合《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见（环审[2022]46号）的要求。 3、与用地政策相符性 本项目位于江宁经济技术开发区，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内，根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》近期土地利用规划（2025年）、远期土地利用规划（2035年），项目用地属于二类工业用地。符合规划用地要求。 对照国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于限制和禁止用地项目。与用地政策相符。 |
| 其他符合性 分析 | 1、三线一单符合性分析 （1）“生态保护红线”符合性分析 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析。 本项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区，与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-5。 表1-5 项目所在生态空间管控区域 《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》. 保护 目标; 方位; 距离m; 主导生态功能; 范围. 国家级生态保护红线范围; 江苏省生态空间管控区域范围. 牛首-祖堂风景名胜区; NW; 4900; 自然与人文景观保护; /; 含牛首山、戴山、小山、祖堂山、吉山、静龙山等郁闭度较高的林地。以绕城高速为界分为2部分，北至江宁区界。具体坐标为：118°41'19.14''E至118°47'38.35''. ，31由上表可知，本项目选址符合相关要求。 ②与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性 本项目位于南京江宁经济技术开发区内，对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）可知，项目位于重点管控单元，相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与苏政发[2020]49号相符性分析 生态环境准入清单; 项目管控; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目用地不在生态保护红线内，不占用基本农田; 相符. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于上述禁止建设的项目。; 相符. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》。; 本项目不属于码头项目。; 相符. 禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于独立焦化项目。; 相符. 污染物 排放管 控; 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目废水进入空港污水处理厂集中处理，总量在污水处理厂内平衡。; 相符. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江; 环境质量。. 环境风 险防控; 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置的重点企业环境风险防控。; 本项目不属于上述企业，且企业具有完善的风险防控措施。; 相符. ③与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发〔2020〕174号）相符性分析 对照《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发[2020]174号），本项目所在地位于南京江宁经济技术开发区，属于重点管控单元，本项目与重点管控单元南京江宁经济技术开发区准入清单相符性分析见表1-7。 表1-7 与重点管控单元（南京江宁经济技术开发区）相符性分析 生态环境准入清单; 项目管; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 本项目符合建设规划环评及其审查意见相关要求。; 相符. （2）园区定位：生态化科技产业新城、国际化品质宜居新城、现代化科教创新开发区。结合区域发展定位、开发布局以及生态环境保护目标，结合不同片区制定鼓励发展的产业准入清单和严格的负面清单。; 本项目的建设符合园区产业准入要求。; 相符. （3）优先引入：信息通信、汽车、新能源、电力自动化与智能电网、航空和生命科技等产业，软件及服务外包、商务商贸、现代物流、文化创意等服务业。; 本项目为C3741飞机制造，属于航空产业。; 相符. （4）禁止引入：化工、电镀、水泥、印染、酿造等重污染的企业，以及单晶硅和多晶硅前道工序的企业，废水排放量在1000t/d以上的工业项目。; 本项目为C3741飞机制造，不属于禁止类项目，本项目生产废水排放量在1000t/d以下。; 相符. （5）生命科技产业禁止引入：病毒疫苗类研发项目；使用传染性或潜在传染性材料的实验室；P3、P4生物安全实验室；进行动物性实验；手工胶囊、软木塞; 蜡包装药品等项目。生产类项目禁止引入原药类、发酵类生产项 。 本项目为C3741飞机制造，不属于禁止类项目。; 相符. 污染物 排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区 域环境质量持续改善; 园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。 本项目废水、废气达标排放，总量按江宁区要求落实，固废妥善处置，不外排，符合管控要求。; 相符. 环境风 险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 园区建立了环境应急体系，完善了事故应急救援体系，完善并定期补充物资装备储备，编制了突发环境事件应急预案，并定期开展演练。; 相符. （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目实施后，建设单位拟制定风险防范措施，完善应急措施并编制突发环境事件应急预案。; 相符. （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目实施后，建设单位落实排污自行监测计划。; 相符. 资源利 用效率 要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。; 本项目不采用国家和地方明令禁止和淘汰的落后设备、工艺及产品，资源利用比较合理，污染物排放较少。; 相符. （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 相符. （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资; 能源利用效率。 本项目实施后，企业将强化清洁生产改造，提高资源能源利用效率。; 相符. （2）“资源利用上线”符合性分析 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-8。 表1-8 建设项目与资源利用上线的相符性分析表 序号; 内容; 与资源利用上线的相符性; 是否 符合. 1; 能耗物耗; 不使用煤炭；不属于压缩产能、过剩产能、“两高”行业；用电452000kwh/a，所在地满足需要。; 是. 2; 水资源消耗; 建设项目所在地不属于严重缺水地区；区域供水管网可以满足建设项目地用水需要；建设项目不涉及开采。; 是. 土地资源; 在现有建成厂房内建设，不涉及新征用土地。; 是. （3）“环境质量底线”符合性分析 根据《2021年南京市环境质量状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NO2、SO2、CO、PM2.5、PM10五项基本污染物达标，O3污染物不达标，因此判定项目所在区域环境空气质量不达标；42个省考地表水断面水质全部达标，秦淮河水质稳定，断面水质全部达标；《根据江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》项目所在区域为声环境二类区域，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类相关标准。 本项目废水、废气经处理后达标排放，对周围环境影响较小。 本项目噪声通过隔声、消声、减振处理，噪声厂界贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，对周围环境影响较小。 本项目产生所有固废均得到有效处置，不外排。 综上本项目建设不突破环境质量底线。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于南京江宁经济技术开发区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房内，本项目属于C3741飞机制造。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》（长江办[2022]7号）、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)江苏省实施细则》苏长江办发[2022]55号、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）、《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020）》（江宁政发[2020]120号）》和江宁经济技术开发区规划各片区禁止发展的产业清单，项目不在禁止范围。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 2、与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与产业政策相符性分析 本项目为C3741飞机制造，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）鼓励类项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；属于《省政府办公厅关于印发江苏省“产业强链”三年行动计划（2021－2023年）的通知》（苏政办发〔2020〕82号）50条重点产业链目录中项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （2）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办〔2019〕327号文相符性分析 表1-9 与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 符合性. 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析。; 项目产生的危废采用密闭桶装、密闭袋装暂存于危废间，委托有资质单位处; 符合. 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。; 建设项目危废不易发生泄漏，危废间地面采取防渗措施。; 符合. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 危废采用密闭包装，危废分区、分类进行存放，各种类危废存放区域均设置有危废标识; 符合. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存。; 本项目对易燃危险废物进行预处理，稳定后贮存。无易爆及排出有毒气体的危险废物。; 符合. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 企业严格执行《省生态环境; 关于印发 苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）。 废物贮存规范化管理符合苏环办〔2019〕149号）文件要求，按照（GB15562.2-1995）设置图形标志，并符; 苏环办[2019]327文件要求 符合. 危废仓库须配备照明设施和消防设施。; 危废间内配置防爆灯、禁火标志、灭火器、黄沙等; 符合. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。; 危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目运营前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。; 符合. 在危险废物仓库出入口、设施内部、 危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）。; 危废间设置监控系统，在危废间出入口、内部、厂门口位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 项目产生的固体废物已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017; 进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。 符合. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。; 本项目危险废物贮存设施按照应急管理、消防、规划建设按相关职能部门的要求办理相关手续。; 符合. （3）与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 表1-10 与相关环保政策符合性分析 文件名称; 具体内容; 相符性. 省政府办公厅关于印发 《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知 （苏政办发〔2021〕 84号）; 加强VOC; 治 攻坚 大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机化合物含量产品技术要求的企业纳入清洁原料替代正面清单。强化重点行业VOCs治理减排。加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理，颁布VOCs重点监管企业名录，编制实施“一企一策”综合治理方案。完善省重点行业VOCs总量核算体系，实施新建项目总量平衡“减二增一”。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。; 本项目为C3741飞机制造，不属于VOCs治理重点行业，不属于工业涂装、包装印刷等行业。与文件要求相符。. 江苏省长江经济带生态环境保护实施规; 强化挥发性有机物排放控制; 推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。开展重点园区挥发性有机物治理，2017年底前，石化、化工企业全部开展泄漏检测与修复，完成重点化工园区（集中区）和重点企业废气排放源整治工作。强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具等行业全面实现低VOCs含量油墨、涂料、胶黏剂和清洗剂等的替代。加强汽车维修、露天喷涂污染控制，推广绿色汽修技术，使用节能环保型烤漆房，配备漆雾净化装置和有害挥发物净化装置，有效处理漆雾和有害挥发物。2017年底，实现储油储气库油气回收装置全覆盖，已建油气回收装置确保稳定运行。加强城市服务业挥发性有机物污染防治，2018年底前，城市建成区所有洗衣经营单位禁止使用开启式干洗机，在除臭过程中不直接外排废气。到2020年，全省挥发性有机物（VOCs）排放总量削减20%以上。; 本项目为C3741飞机制造。不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业。不属于集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具等行业。与文件要求相符。. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 第三条; 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。; 企业在运营过程中确保挥发性有机物达标排放，本项目不涉及生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。与文件要求相符。. 第十三条; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目总量按照江宁区要求落实，环评未批复前不得开工建设。. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行; 治理挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标 以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性 机物的排放符合相应的排放标准。 本项目废气达DB32/4041-2021表1、表2、表3标准排放，无组织废气符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》。与文件要求相符。. 第十七条; 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机废气进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真; 、可靠，保存时间 得少于3年。 企业已制定监测计划，与文件要求相符。. 第二十 一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物质应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目危化品密闭储存，符合安全要求，项目产生的废水、废气经收集处理后达标排放。与文件要求相符。. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析对照表 内容; 序号; 相关要求; 项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 含VOCs物料密闭储存。; 相符. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 含VOCs物料甲醇、丙酮储; 密闭储存，清洗剂及润滑油类密闭桶装储存于材料料间。 相符. 工艺过程; VOCs无组织排放控制要求 1; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目产生的废气收集处理后，达标排放。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代设施。; 企业确保VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行。; 相. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 废气收集系统排风罩（集气罩）按GB/T16758的规定设计，槽边风速控制在0.3米/秒以上。; 相符. 3; 废气收集系统的输送管道应密闭。; 废气收集系统的输送管道; 闭。 相符. 4; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目产生废气符合江苏省《大气污染物综合排放; 准》（GB32/4041-2021）。 相符. 5; 收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应设置VOCs处置设施，处理效; 不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中非甲烷总烃 始排放速率≥2kg/h，应配置VOC 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目位于重点控制区，无组织初始排放速率小于2kg/h。; 相符. （5）与《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办[2021]28 号）相符性分析 根据《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办[2021]28号）：“涉VOCs排放的建设项目，环评文件应认真评价VOCs污染防治相关内容，从源头替代、过程控制、末端治理、运行管理等方面进行全面分析，在严格落实安全生产要求基础上，进一步强化VOCs污染防治。 表1-12 与宁环办[2021]28号相符性分析 要求; 相符性分析. 全面加强源头替代审; 环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家级省VOCs含量限值要求，有限使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 环评对主要原辅料的理化性质、特性等进行分析，明确了涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。本项目为C3741飞机制造，项目使用碳氢清洗剂、水基清洗剂。本项目为航空产业，《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）标准不适用航天航空、核工业、军工、半导体（含集成电路）制造用清洗剂。. 全面 加强 无组 织排放控 制审 查; 涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开页面逸散以; 工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述 环评中对含VOCs的物料储存、使用管控情况进行评价。. 生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或设备中进行，无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“; 应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应 环评文件中充分论述并确定收集效率等要求 在清洗、油淬火过程采取措施有效减少废气排放，科学设计废气收集系统，根据规范合理设置通风量，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，收集效率不低于90%。. 加; 载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件的管理，动静密封点数量大于等于2000个的建设项目，环评文 中应明确要求按期开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。 本项目不属于动静密封点数量大于等于2000个的建设项目。. 全面 加强 末端 治理 水平 审查; 涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目涉及VOCs有组织排放，含VOCs废气的处理效果评价，见第四章. 项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）起始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。喷漆废气应设置高效漆雾; 理装置。除恶臭异味治理外，不得采用低 等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单 根据废气源强分析，本项目单个排放口VOCs起始排放速率小于1kg/h。本项目产生的有机废气采用二级活性炭处理，有机废气处理效率为75%，本项目产生有机废气经处理后可达标排放。VOCs治理设施不设置废气旁路。. （6）与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）符合性分析 本项目为C3741飞机制造，《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）标准不适用航天航空、核工业、军工、半导体（含集成电路）制造用清洗剂。 表1-13 本项目使用清洗剂VCOs含量情况表 水基清洗剂; 有机溶剂清洗剂. 清洗剂名称; 成分; VOCs含量/（%）; 清洗剂 名称; VOCs含量/（g/L）. 水基清洗剂（PF-2）; TX-10，碳酸钠、磷酸三纳6501，三聚磷酸钠，硅酸钠溶液，平平加O。; 0; 碳氢清洗ST50; 1. 清洗剂ScaleGon5 0; 羟基乙酸18-22%+水; 18%-22%; 碳氢清洗剂PD680; 100. 清洗剂德润宝A185K; 离子和非离子型表面活性剂，防腐添加剂和抑制剂; 0; --; --. 清洗剂德润宝N-SF; 碱性的水溶性清洗剂; 0; --; --. 清洗剂Turco5948DPM; 单乙醇胺+水，浓度5-30%; 5%-30%; --; --. 清洗剂Turco4181-L; 氢氧化钠+水，浓度50-75%; 0; --; --. 清洗剂Turco4338LPART; 氢氧化钠+水，浓度15～25%; 0; --; --. - 安全风险辨识 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目产生危险废物储存在按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置危废仓库内，并建立完善的台账系统，委托资质单位处理。本项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、RTO焚烧炉四类环境治理设施。本项目涉及废水处理设施、挥发性有机物治理设施和粉尘治理设施，企业要对污水处理装置泄漏和超标排放风险严格管控，建立管理责任制，定期进行泄漏检测，确保污染处理设施安全稳定运行，确保废水污染物达标排放；加强挥发性有机物治理设施管理，落实责任，确保稳定达标排放。项目产生粉尘为刚玉砂，不具有燃烧和爆炸性，但企业确保粉尘治理设施安全稳定运行，确保污染物达标排放。 49'42.83''N至31°56'56' N |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目建设内容 中国航空发动机集团有限公司（简称：中国航发），是中央直接管理的企业，由国资委、北京国有资本经营管理中心、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。 中航工业南京轻型航空动力有限公司（简称：南京轻动），位于江宁经济技术开发区银杏湖大道1208号，隶属于中国航发。 中国航发常州兰翔机械有限责任公司（简称：常州兰翔），位于常州市新北区黄河中路8号，隶属于南京轻动。 常州兰翔公司厂区现有用地已被地方政府规划为商住混合用地，根据常州市新北区政府规划管理要求，常州厂区陆续搬迁至南京，根据中国航发发展规划，将常州兰翔原有卧式车床、圆度仪等国产设备63台套航空发动机生产线搬迁至南京轻动厂区现有厂房，并购置动平衡机、磁粉探伤机等国产设备105台套，建设1条航空发动机生产线，总计生产零件约328000件，其中机加工件240000件。 图2-1 项目隶属关系图 表2-1 南京轻动厂区现有项目环保手续履行情况 序号; 项目名称; 批复产品产能; 环评批复; 环保验 收情况; 实际产品产能. 1; 中航工业南京轻型航空动力有限公司中航工业南京轻型航空动力建设项目（环境影响报告书）; 生产、维修航空发动机XX台套; 南京市江宁区环保局（2012年12月7日）; 2022年7月15日完成自主验收; 生产、维修航空航动机XX台套。. 2; 新增锅炉工程 建设项目; 4台5t真空燃气热水锅炉（实际建设1台5t）; 南京市; 宁区环保局（2013年12月29日） 2019年6月15日完成验收; 1台5t真空燃. 热水锅炉南京轻动现有项目厂房冬季需供热，因园区供热管网不能敷设到厂区，故自建燃气锅炉房用于冬季供暖，企业承诺待集中供热管网铺设到位，满足接入条件后，将主动停用、拆除现有燃气锅炉设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日修正）等文件，本项目应履行环评手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目行业类别为C3741飞机制造，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号）等的有关规定，本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，航空、航天器及设备制造374，其他”类别，应编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托我公司（江苏国恒安全评价咨询服务有限公司）编制本项目环境影响评价报告表。接受委托后（委托书见附件1），我公司立即组织技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，通过对相关资料的分析和研究，依照《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）和环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《航空发动机生产线搬迁项目环境影响报告表》，经建设单位核实确认后（声明见附件2），提请江宁区行政审批局审查。 项目概况 项目名称：航空发动机生产线搬迁项目 建设单位：中航工业南京轻型航空动力有限公司 项目性质：迁建 建设地点：南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内 投资总额：3500万元 劳动定员：本项目定员208人，由常州兰翔调入并在职工食堂用餐。 生产班制：见表2-2。 表2-2 各生产单元生产班制时间一览表 序号; 生产单元; 班; 每班时间（h）; 生产天数 （d/a）; 工作时间(h/a); 备注. 1; 机加工生产线; 2; 8; 250; 4000; 105厂房. 2; 热处理生产线; 2; 12; 360; 8640; 117厂房. 3; 装配生产线; 1; 12; 250; 3000; 103厂房. 4; 磁粉探伤; 2; 12; 300; 720; 105厂房. 5; 动平衡; 1; 8; 264; 211; 105厂房. 6; 实验室检测线; 1; 8; 300; 2400; 105厂房. 7; 质量检测; 2; 12; 300; 7200; 105厂房. 8; 包装生产线; 1; 8; 300; 2400; 103厂房. 建设内容及规模：搬迁原有卧式车床、圆度仪等国产设备63台套，并购置动平衡机、磁粉探伤机等国产设备105台套，建设1条航空发动机生产线，总计生产零件约328000件，其中机加工件240000件。 建设项目组成情况见下表。 表2-3 项目主要工程组成情况一览表 类; 建设名称; 本项目建设内容及规模; 备注. 主体工程; 103厂房; 一层、局部两层，建筑面积44210m2，布置新机装配生产线、修理机装配生产线、包装入库生产线。; 依托. 105厂房; 一层、局部两层，建筑面积33070m2，布置机加工生产线、清洗生产线、理化实; 室、质量检测。 依托. 117厂房; 单层、建筑面积4400m2，布置热处理生产线。; 依托. 贮运工程; 125号整机库房; 单层、占地面积1149m2，用于存储发动机成品。; 依托. 公用工程; 供电; 本项目用电量452000kwh/a。; 依托现103、105、117厂房变压器供电. 给水; 本项目年新鲜用水量13374.8m3/a。; 依托现有市政自来水管网. 排水; 现有项目排水系统已实行“雨污分流”，设有雨水、污水总排口各1个，污水排口位于厂区南侧，雨水; 口位于厂区西侧。 依托. 循环水冷却; 统 现有项目1套冷却水循环系统，冷却塔循环水量为1190m3/h，现有项目已用150m3/h，新建项目循环水使用量1.5m3/h，满足本项目循环水用量。; 依托. 压缩空气系; 现有项目4台螺杆空压机及配套设备，平均供气量为70m3/min，现有项目用量为20m3/min，本项目用量30m3/min，满足需要。; 依托. 环保工程; 废水; 生产废水; 建设污水处理设施，其处理工艺为MVR真空蒸馏+A/O生化池处理，污水处理规模为100d/a。; 新建. 生活污水; 生活污水经隔油池、化粪池处理排放; 依托. 雨污管网排口; 设置1个雨水排放口和1个污水接管口，雨污分流。; 依托厂区现有污水排放口. 废气; 105厂房超声波清洗间废气处理设施; 超声波水基清洗位于105号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，废气收集效率95%，收集的废气经酸液喷淋+除雾+二级活性炭+15m高P1b排放，处理效率75%，风量3000m3/h，排气筒内径0.25m。; 新建. 105厂房手工碳氢清洗废气处理设施; 碳氢手工清洗位于105号厂房碳氢清洗间，设置2个清洗槽，2个顶吸集气罩，槽边风速控制在0.3米/秒以上，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理经15m高P2b排放，处理效率75%，风量8000m3/h，排气筒内径0.5m。; 新建. 105厂房实验室废气处理设施; 实验室清洗废气乙酸乙酯经通风橱收集无组织排放。; 新建. 117厂房吹砂间废气处理设施; 热处理吹砂位于117厂房吹砂间，吹砂机使用连接管道对吹砂粉尘进行收集，吹砂机为密闭系统，粉尘收集效率为100%，设备自带除尘柜和旋风除尘器，除尘柜内配备布袋除尘器，其除尘效率可达到99%，废气经处理后由15m高P3b排放，风量2000m3/h，排气筒内径0.2m。; 新建. 117厂房北普通热处理室油淬火、回火废气处理设施; 热处理淬火、回火位于117号厂房，在敞开式淬火油槽和回火炉设置侧吸集气罩，槽边风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高P4b排放，处理效率达75%，风量60000m3/h，排气筒内径1m。; 新建. 位于117厂房南化学热处理室油淬火、回火废气处理设施; 化学热处理室底装料多用炉、小压力淬火机、控温油槽淬火和回火，在敞开式淬火油槽和回火炉设置2个顶吸罩，1个侧吸集气罩，槽边风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高P5b排放，处理效率达75%，风量70000m3/h，排气筒内径1m。; 新建. 117厂房南化学热处理室液化石油气燃烧废气; 液化石油气燃烧废气经顶吸集气罩收集，风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，通过15米高P5b排放，风量70000m3/h，排气筒内径1m。. 117厂房高频钎焊粉尘; 厂房内通风无组织排放; 依托. 103厂房新机和修理机装配启封碳氢机和手工清洗废气处理设施; 碳氢清洗机（含干燥机）、手工碳氢清洗槽（含干燥机）设置2个顶吸集气罩，干燥机从腔体内部吸出废气，集气罩废气收集率按90%，收集的废气经两级活性炭吸附装置处理后经15mP6b排放，去除效率为75%，风机风量为17000m3/h，高排气筒内径0.6m。; 新建. 103厂房新机和修理机装配移动槽手动碳氢清洗; 厂房内通风无组织排放; 依托. 103厂房超声波(水基）清洗废气处理设施; 超声波(水基）清洗位于103号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，槽边风速控制在0.3米/秒以上，收集效率90%，收集的废气经酸液喷淋+除雾+两级活性炭+15m高P7b排放，去除效率为75%，风机风量为3000m3/h，排气筒内径0.25m。; 新建. 103厂房油封间碳氢手工清洗脱水、油封废气处理设施; 碳氢手工清洗、包装脱水和油封，位于103厂房油封间，油封间设置顶吸集气罩，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理经15m高P8b排放，处理效率75%，风量7000m3/h，排气筒内径0.4m。; 新建. 危废库; 负压收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附（处理效率75%）+15m排气筒P14排放，风量2000m3/h，内径0.25m。; 依托. 无组织; 105、103、117厂房通风系统; 依托. 固废; 本项目危废依托现有危废暂存间，危废暂存区248m2，位于108号油库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，设置，具有“防风、防雨、防晒、防渗漏”功能，地面按照要求做防渗层并满足相关渗透系数要求。现有危废暂存间满足本项目依托需要。一般固废为废包装材料依托现有位于108号油库东南角一般固废堆场，面积100m2。; 依托现有危废暂存间及现有固废堆场. 噪; 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等。; /. 绿化; 厂区绿化面积20%以上; 依托现有. 地面防渗; 103厂房、105厂房、117厂房、危化品储存区、危废仓库、水处理设施及污水管道为重点防渗区，地面按照要求做防渗层并满足相关渗透系数要求。; 依托现有. 事故池; 依托厂区现有，厂区事故池目前在报建（规划许可）阶段，设置800m3厂区事故水池，满足整个厂区火灾事故消防水的接收需求，同时设置800m3的初期雨水收集池收集厂区初期雨水。. - 主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产设施表 工艺; 设备名称; 规格及 型号; 数量（台/套）; 安放 位置; 采用 介质; 用途; 备注. 1、机加工生产线. 装配; 动平衡机; HL3BK; 1; 105厂房平衡间; --; 转子动平衡; 新增. 装配; 动平衡机; HM1; K 1; 105厂房平衡间; --; 转子动平衡; 新增. 粗加工; 卧式车床(大); --; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 精加工/半精加工; 单柱坐标镗; --; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 普通车床; C6150A; 1; 105厂房; - 工件加工; 新增. 精加工; 万能外圆磨床; M1432B×10; 0 1; 105厂房; - 工件加工; 新增. 精加工; 平面磨床; HZ-630/2CK; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 精加工; 中心孔磨床; 2M8012X1000A; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 粗加工; 电火花; 控切割快走丝机床 DK7732-Z; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 包装入库; 激光打标机; FM20W; 1; 105厂房; --; 打标; 新增. 包装入库; 气动打标机; RC-100B; 1; 105厂房; --; 打标; 新增. 粗加工; 除尘式砂轮机; MC3020; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 粗加工; 除尘式砂轮机; M3325; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 粗加工; 除尘式砂轮机; MC3030; 1; 105厂房; - 工件加工; 新增. 转子装配; 手动压力机; Y-00; 1; 105厂房; --; 装配; 新增. 精加工/粗加工; 热缩机; V-2008; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 精加工/粗加工; 热缩机; PC102-I01-C10-EU-SU; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 动平衡间; 袋式除尘机; CXLT-4; 105厂房; --; 废气处理; 新增. 装配; 电热鼓风恒温干燥箱; HJ101-5; 2; 105厂房; --; 装配; 新增. 精加工; 全自动对 刀壁; 非标; 4; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 精加工; 对刀仪; EPRO-6; 1; 105厂房; --; 工件加工; 新增. 检验; 自动影像测量仪; db01-5001; 1; 105厂房; --; 检验; 新增. 检验; 洛氏硬度计; FH01-5002; 1; 105厂房; --; 检验; 新增. 检验; 维氏硬度计; FH01-5001; 1; 105厂房; --; 检验; 新增. 清洗; 真空干燥机; 非标; 2; 105厂房; --; 清洗; 新增. 清洗; 超声波水基清洗线; 非标; 1; 105厂房; --; 清洗; 新增. 精加工; 全功能数控车床; QTN200-500U; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 精加工; 数控车床; T-7; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 精加工; 数控立式车床; YV-600ATC; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 精加工; 数控车床; QT350L; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 普通卧式车床; C6163B; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 二轴式钻床; Z5625.2; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 摇臂钻床; Z3050; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 精密数控中走丝线切割机; DK7732C; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 立式镗铣加工中心; MB-56VA-R; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 车铣复合加工中心; MULTUS B30; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 五轴数控加工中心; DMU60Pduoblock; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 北一大隈立式加工中心; MXP-; 60P 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 数控立式镗铣加工中心; DMC1035V; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 五轴立式加工中心; C42U; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 粗加工; 四轴立式加工中心; XR1000P; 1; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 包装入库; 电解标印机; LC200; 1; 105厂房; --; 标印; 搬迁. 装配; 手动压力机; Y-00; 1; 105厂房; --; 装配; 搬迁. 精加工; 半精加工 冷干机; --; 4; 105厂房; --; 工件加工; 搬迁. 检验; 万能工具显; 镜 19; 1; 105厂房; --; 检验; 搬迁. 检验; 工业内窥镜; IPLEX; 1; 105厂房; --; 检验; 搬迁. 检验; 高度仪; LG37-5003; 1; 105厂房; --; 检验; 搬迁. 检验; 水平仪; BLUELEVEL; 1; 105厂房; --; 检验; 搬迁. 检验; 滑油冲洗、流量和流向试验器; 非标; 1; 105厂房; --; 检验; 搬迁. 2、热处理生产线. 钎焊; 高频钎焊机床; 非标; 1; 117厂房高频间; 钎料; 高频钎焊; 新增. 冰冷; 冰冷机; 非标; 1; 117厂房; 液氮; 冰冷处理; 新增. 渗碳; 井式渗碳炉; 非标; 117厂房; 甲醇、丙酮、氮气、氨气、循环水、压缩空气; 渗碳、碳氮共渗处理; 新增. 淬火; 小压力淬火机; 非标; 1; 117厂房; 淬火油; 压力淬火处; 新增. 淬火; 控温水槽; 非标; 1; 117厂房; 水; 零件水冷淬火; 新增. 淬火; 控温油槽; 非标; 1; 117厂房; 淬火油; 零件油冷淬火; 新. 回火、退火、时效处理; 箱式回火炉; FVF4; 117厂房; 氮气、压缩空气; 回火、退火、时效处理; 新增. 回火、回火、时效处理; 箱式低温回火炉; RX3-75-9; 2; 117厂房; 压缩空气; 回火、退火、时效处理; 新增. 回火、退火; 时效处理 井式回火炉; 非标; 1; 117厂房; 氮气; 回火、退火、时效处理; 新增. 淬火; 铝合金淬火炉; 非标; 1; 117厂房; 水、压缩空气; 铝合金淬火; 新增. 回火、退火、时效处理; 铝合金时效炉; 非标; 1; 117厂房; --; 回火、退火、时效处理; 新增. 校正; 手动校正机; 非标; 117厂房; --; 零件的校正; 新增. 检测; 表面洛氏硬; 机 HSRS; 1; 117厂房; --; 零件的硬度检测; 新增. 吹砂; 喷砂机; 非标; 2; 117厂房吹砂; 间 刚玉砂，压缩空气; 零件的喷砂处理; 新增. 吹砂; 湿吹砂机; 非标; 1; 117厂房吹砂机间; 水、刚玉砂，压缩空气; 零件的喷砂处理; 新增. 检测; 显微维式硬度机; 900-355; 1; 117厂房金相间; --; 零件的硬度检测; 新增. 检测; 镶样机; XQ-1; 1; 117厂房金相间; --; 试样的镶嵌; 新增. --; 球磨机; --; 2; 117厂房; --; --; 搬迁. --; 除尘式砂轮机; --; 2; 117厂房; --; --; 新增. 渗碳、碳氮; 渗金属炉; SP150; 1; 117厂房; 氩气、压缩空气、循环水; 渗金属热处理; 搬迁. 渗碳、碳氮共渗处理; 底装多用炉; SP150; 1; 117厂房; 甲醇、丙酮、氮气、; 气、循环水、压缩空气、淬火 、水 渗碳、碳氮共渗处理; 搬迁. 淬火; 中温箱式电阻炉; RX3-75-9; 1; --; --; 淬火; 搬迁. 3、装配及清洗生产线. 零件 清洗; 整机冲洗机; 非标; 1; 103厂房西101; 滑油; 对发动机进行整机冲洗; 新增. 零件 清洗; 喷煤油冲洗机; 非标; 1; 103厂房西102; 煤油; 对发动机附件火炬点火电嘴进行煤油冲洗; 新增. 装配; 加温箱; 非标; 17; 103主厂房; --; 加温零件; 搬迁. 管路打; 试验 煤油打压试验机; 非标; 1; 103厂房修理区域; 煤油; 一次试车、修理管路打压试验; 新增. 装配; 四通密封试验器; 非标; 2; 103主厂房; --; 检查装配好的四通接头密封性; 搬迁. 零件 清洗; 整机冲洗机; 非标; 1; 103厂房西101; 滑油; 对发动机进行整机冲洗; 搬迁. 计量; 圆度仪; 非标; 1; 103厂房北105; --; 对零件进行形位公差精密计量; 搬迁. 零件 清洗; 多槽超声波清洗机; 非标; 1; 103厂房北107; 水基清洗剂; 清洗零件; 搬迁. 装配; 动平衡机; 非标; 2; 103厂房南101; --; 转子动平衡; 搬迁. 动平衡机配备; 除尘器; 非标; 1; 103厂房南101; --; 清洁、除尘; 搬迁. 零件 清洗; 碳氢清洗机; 非标; 1; 103厂房西102; 碳氢清洗剂; 清洗零件; 搬迁. 零件 清洗; 高压冲洗机; 非标; 1; 103厂房西101; 防锈油; 冲洗零件内部油路; 搬迁. 零件 清洗; 碳氢清洗槽; 非标; 1; 103厂房西1; 2 碳氢清洗剂; 清洗零件; 搬迁. 装配; 燃油密封试验器; 非标; 1; 103厂房西102; --; 零件密封试验; 搬迁. 零件 清洗; 喷嘴煤油冲洗机; 非标; 1; 103厂房西102; 煤油; 喷嘴清洗; 搬迁. 装配; 流量流向试验器; 非标; 2; 103厂房西101; 滑油; 喷嘴流量流向检查; 搬迁. 装配; 动力涡轮冲洗机; 非标; 2; 103厂房西101; 滑油; 动力涡轮冲洗; 搬迁. 装配; 回油泵试验器; 非标; 2; 103厂房西101; 滑油; 回油泵试验; 搬迁. 装配; 气密性试验器; 非标; 1; 103厂房西101; 密封性试验防锈液; 零件气密性试验; 搬迁. 装配; 强度及气密性试验器; 非标; 1; 103厂房西101; 密封性试验防锈液; 检查零件强度及气密性; 搬迁. 装配; 气密性试验器; 非标; 1; 103厂房西101; 密封性试验防锈液; 密封试验; 搬. 装配; 真空加温箱; 非标; 1; 103厂房西101; --; 加温零件; 搬迁. 装; RCW1叶片安装座研磨设备; 非标; 1; 103厂房西101; --; 研磨冲压涡轮叶片安装座; 搬迁. 装配; 压力机; 非标; 10; 103主厂房; --; 压力装配用; 搬迁. 装配; 偏摆仪; 非标; 1; 103主厂房; --; 检查零件跳动; 搬迁. 一次 计量; 轴承外径测量仪; 非标; 2; 103厂房北105; --; 测量轴承外径尺寸; 搬迁. 一次 计量; 轴承测量仪; 非标; 2; 103厂房北105; --; 测量轴承游隙; 搬迁. 装配; 冲压涡轮试验器; 非标; 1; 112厂房; --; 冲压涡轮长试; 搬迁. 装配; 加温箱; 非标; 2; 103主厂房; --; 加温零件; 搬迁. 零件 清洗; 碳氢清洗机; 非标; 1; 103厂房西102; 碳氢清洗剂; 清洗零件; 搬迁. 装配; 发动机滑油系统综合试验器; 非标; 1; 103厂房西101; 滑油; 滑油系统流量、流向等试验，零件油路冲洗; 搬迁. 装配; 气密性试验器; F1334; 103厂房西101; 防锈剂; 零组件气密试验; 搬迁. 装配; 煤油密封试验器; F1335; 1; 103厂房西102; 煤油; 零组件密封试验; 搬迁. 试车; 90KW测功台; 非标; 1; 112厂房; --; --; 新增. 试车; 45KW测功台; 非标; 1; 112厂房; - --; 新增. 试车; 空气储罐; 非标; 2; 112厂房3区; --; 储存压缩空气; 新增. 试车; 空气加热器; 非标; 1; 112厂房3区; --; 加热空气; 新增. 打压试验; 煤油打压试验器; 非标; 1; 105厂房修理区域; 煤油; 试验; 新增. 4、实验室检测生产线. 实验室检测; 砂轮机; MD3220; 1; 105厂房; --; 打磨; 搬迁. 试样抛光机; PG-2B; 1; 105厂房; --; 抛光; 搬迁. 水分测定仪; HE5; 1; 105厂房理化测试间; --; 防潮砂水分测试; 新增. 电子拉力试验机; DDL200; 1; 103厂房106房; --; 搭铁线拉力测试; 新增. 闭口闪点仪; --; 1; 105厂房 理化测试间; --; 滑油闪点测试; 新增. 高压试验器; 非标; 1; 105厂房北106房间; --; 点火电缆耐高压测试; 新增. 切割机; QG-1; 1; 105厂房理化分析间; --; 金属切割; 新增. 镏程测; 仪 DZY-0032; 1; 105厂房理化测试间; --; 燃油馏程测试; 搬迁. 自动闭口闪点测定仪; 34000-0U; 1; 105厂房理化测试间; - 滑油闪; 测试 搬迁. 自动粘度仪; 84200-2; 1; 105厂房理化测试间; - 滑油等粘度测试; 搬迁. 金相显微镜; DMI3000M; 1; 105厂房理化测试间; --; 金相观察; 搬迁. 视频体视显微镜; SZX16; 1; 105厂房理化测试间; --; 金相观察; 搬迁. 数显布氏硬度计; 900-355; 1; 105厂房理化测试间; --; 金属硬度测试; 新增. 油料光谱仪; HX2616104; 1; 105厂房北106房间; --; 滑油光谱测试; 搬迁. 密封保存; 抽真空包装机; DZ-600/2E; 1; 105厂房; --; 包装; 新增. 5、质量检测线. 质量 检测; 磁粉探伤机; MPI-6000; 105厂房; --; 工件探伤; 新增. 轴承径向检查仪; X092A/X095D; 1; 105厂房计量间; --; 质量检测; 搬迁. 轴承轴向检查仪; X194; 1; 105厂房计量间; --; 质量检测; 搬迁. 三坐标测量机（计量级）; ACCURA119/16/8; 1; 105厂房; --; 质量检测; 新增. 6、包装入库生产线. 清洗; 洗涤槽; 非标; 4; 103厂房北104房间; 碳氢清洗剂; 洗涤; 新增. 脱水; 大脱水槽; 非标; 2; 103厂房北104房间; 防锈油; 脱水; 新增. 脱水; 小脱水槽; 非标; 2; 103厂房北104房间; 防; 油 脱水; 新增. 油封; 油封设备; 非标; 2; 103厂房北104房间; 防锈油; 油封; 新增. 烘干; 电热鼓风干燥箱; GZXGF; 9640A 2; 103厂房北104房间; /; 烘防潮沙; 新增. - 主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及能源消耗 表2-5 主要原辅材料表 工艺; 原辅料名称; 组成规格; 状态; 年用量 (t); 存储 方式; 最; 存储量(t) 暂存 位置; 运输 方式. 105厂房机加工生产线及清洗线. 清洗; 水基清洗剂（PF-2）; TX-10，碳酸钠、磷酸三纳6501，三聚磷酸钠，硅酸钠溶液，平平加O。; 液态; 1.6; 桶装; 0.5; 105厂房材料间; 汽车. 清洗; 水基清洗剂（Turco5948DPM）; 单乙醇胺+水，浓度5%~30%; 液态; 16.296; 桶装; 2; 汽车. 清洗; 碳氢清洗剂; ST50; 液态; 2; 桶装; 0.2; 汽车. 机加工; 乳化液; --; 液态; 2.5; 桶装; 0.45; 汽车. 机加工; 润滑油脂; --; 液态; 0.01; 桶装; 0.002; 汽车. 机加工; 壳牌通拿导轨油; S3M32; 液态; 0.12; 桶装; 0; 06; 汽车. 机加工; 脱水油; TS-1; 液态; 0.12; 桶装; 0.06; 汽. 机加工; 线切割乳化膏; --; 固; 0.12; 桶装; 0.06; 汽车. 105厂房实验室检测生产线. 检测磨损程度; 油杯; --; 固态; 6000个; 盒装; 5000个; 105厂房理化测试间; 汽车. 盘电极; --; 固态; 10盒; 盒装; 10盒; 汽车. 棒电极; - 固态; 10盒; 盒装; 10盒; 汽. 馏程、粘度测试; 乙酸乙酯; 分析纯; 液态; 0.02; 瓶装; 0.01; 汽车. 105厂房质量检测线. 检测; 磁粉; --; 固态; --; 桶装; --; 105厂房材料间; 汽车. 检测; 磁粉载液; --; 液态; --; 桶装; --; 汽车. 117厂房热处理生产线. 普通热处理（包含调质、淬火、回火、固溶、时效、退火、去应力等）; 淬火油; 32号机油; 液态; 4; 桶装; 1; 117厂房; 汽车. 氩气; 氩气; 液态; 39; 低温 罐装; 4.8; 液氩罐; 汽车. 百叶磨头; 砂纸; 固态; 1000个; 盒装; 1000个; 117厂房材料间; 汽车. 机械泵润滑油; Edwar; sultragrade70 液态; 0.03; 桶装; 0.01; 汽车. 罗茨泵润滑油; Edwar; sultragrade20 液态; 0.05; 桶装; 0.02; 汽车. 扩散泵润滑油; LVO500; 液态; 0.05; 桶装; 0.02; 汽车. 维持泵润滑油; LVO100; 液态; 0.01; 桶装; 0.01; 汽车. 氮化; 液氮; 氮气; 液态; 120; 低温 罐装; 4.8; 液氮罐; 汽车. 液氨; 氨气; 液态; 2.112; 常温 瓶装; 0.66; 液氨间; 汽车. 真空泵润滑油; 包含在普通热处; 用量中 液态; --; --; -; --; --. 渗碳、氮碳共渗; 甲醇; 甲醇; 液态; 35.2; 储罐; 1.5; 甲醇 储罐; 汽车. 丙; 丙酮; 液态; 5.76; 储罐; 0.92; 丙酮 储罐; 汽车. 液氮; 包含在氮化用量中; 液态; --; --; --; --; --. 氨气; 包含在氮化用量中; 气态; --; --; --; --; --. 淬火油; 德润宝MARQUENCH729; 液态; 0.24; 桶装; 0.18; 117厂房材料间; 汽车. 32号机油; 液态; 0.16; 桶装; 0.16; 汽车. 德润宝MARQUE; CH3500 液态; 0.32; 桶装; 0.; 8; 汽车. 液化石油气; 液化石油气; 液态; 6; 瓶装; 0.1; 液化气间; 汽车. 防锈油; TS-1防锈脱水油; 液态; 0.5; 桶装; 0.18; 117厂房材料间; 汽车. 砂纸; 100#、400#; 固态; 各25卷（宽度100mm）; 盒装; 各25卷; 汽车. 百叶磨头; 砂纸; 固态; 1000个; 盒装; 1000个; 汽车. 液氮（冰冷处理用）; 氮气; 液态; 31.5; 低温 瓶装; 0.84; 设备 现场; 汽车. 渗金属; 氩气; 包含在普通热处理用量中; --; --; -; --; --; --. 铝铬共渗成品粉末; 铝粉、铬粉、氯化铵、氧化铝粉; 固态; 1.6吨; 桶装; 0.1; 117厂房材料间; 汽车. 氧化铝粉; ≥200目; 固态; 0.2; 桶装; 0.045; 汽车. 铝粉; ≥200目; 固态; 0.0; 6 桶装; 0.004; 汽车. 氯化铵; 氯化铵; 固态; 0.006; 桶装; 0.001; 汽车. 脱脂 棉花; 脱脂棉花; 固态; 0.009; 盒装; 0.009; 汽车. 高频钎焊; 银; 银; 固态; 0.01; 盒装; 0.01; 117厂房; 汽车. 锡; 锡; 固态; 0.0; 盒装; 0.01; 117厂房; 汽车. 可控气氛多用炉清洗机; 清洗剂; 德润宝A185K离子和非离子型表面活性剂，防腐添加剂和抑制剂; 液态; 0.1; 桶装; 0.05; 设备 现场; 汽车. 其他清洗剂; 清洗剂; 德润宝N-SF微碱性的水溶性清洗剂; 液态; 0.1; 桶装; 0.05; 设备 现场; 汽车. 吹砂; 刚玉砂; 各规格; 固态; 3; 袋装; 0.2; 砂库; 汽车. 金相 检查; 砂纸; 400#、600#、800#、1000#; 固态; 各400张; 盒装; 各400张; 金相室; 汽车. 脱脂棉花; 脱脂棉花; 固态; 0.001; 瓶装; 0.001; 汽车. 酒精; 分析纯; 液态; 0.006; 瓶装; 0.002; 汽车. 硝酸; 分析纯; 液态; 0.0015; 瓶装; 0.001; 汽车. 盐酸; 分析纯; 液态; 0.0005; 瓶装; 0.001; 汽车. 氢氟酸; 分析纯; 液态; 0.0001; 瓶装; 0; 0001; 汽车. 研磨膏; W2.5表面活性剂和研磨剂; 固态; 0.0025; 瓶装; 0.001; 汽车. 抛光布; 绒布; 固态; 1000张; 瓶装; 500张; 汽车. 103厂房装配及清洗生产线. 零件清洗; 碳氢清洗剂; PD680; 液态; 2; 桶装; 0.5; 103厂房材料间; 汽车. 零件清; 碳氢清洗剂; SP50; 液态; 23.25; 桶装; 0.5; 汽车. 零件清洗; 航空煤油; RP-3; 液态; 0.048; 桶装; 0.048; 汽车. 零件清洗/装配; 滑油; 4050; 液态; 0.771; 桶装; 0.1; 汽车. 零件清洗/装配; 滑油; ВНИИП-50-1-4Ф滑油; 液态; 0.2; 桶装; 0.1; 汽车. 装配; 无水 乙醇（酒精）; --; 液态; 0.414; 桶装; 0.1; 汽车. 装配; 蓖麻油; --; 液态; 0.001; 瓶; 0.001; 汽车. 装配; 润滑脂; 7014; 固态; 0.002; 桶装; 0.01; 汽车. 装配; 润滑脂; 7256; 固态; 0.0055; 桶装; 0.001; 汽车. 零件清洗/装配; 防锈油; 4250; 液态; 1.430; 桶装; 0.2; 5; 汽车. 零件清洗; Turco5948DPM; 单乙醇胺+水，浓度5-30%; 液; 16.296; 桶装; 0.08; 汽车. 零件清洗; Turco4181-L; 氢氧化钠+水，浓度50-75%; 液态; 4.074; 桶装; 0.780; 汽车. 零件清洗; Turco4338LPART; 氢氧化钠+水，浓度15～25%; 液态; 2.037; 桶装; 0.; 汽车. 零件清洗; Turco4338LPART 2; 高锰酸钠+水，浓度15～25%; 液态; 2.037; 桶装; 0.21; 汽车. 零件清洗; ScaleGon5; 羟基乙酸1; -22%+水 液态; 4.074; 桶装; 0.5; 汽车. 气密性实验器; 密封性试验 防锈液; 磷酸三纳（工业级0.5%），四硼酸纳或十水合四硼酸纳（分析纯0.5%）水; 液态; 0.018; 瓶装; 0.018; 汽车. 装配; 凡士林; --; 固态; 0.001; 盒装; 0.001; 汽车. 装配; 氮气; --; 液态; 12瓶; 瓶装; 1瓶; 汽车. 103厂房包装入库生产线. 油; 防锈油; F35; 液态; 0.7; 桶装; 0.2; 103厂房材料间; 汽车. 清洗; 碳氢清洗剂; Sp50; 液态; 0.5; 桶装; 0.1; 汽车. 脱水; 脱水防锈油; TS-1; 液态; 0.06; 桶装; 0.01; 汽车. 表2-6 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 分子式; 理化性质; 毒性毒理及健康危害; 燃烧爆炸性. 碳氢清洗剂; C10-C13，正构烷烃，异烷烃，环状，<2％芳香族; 性状：液体，外观：无色至微黄色透明的，沸点（℃）： 182°C(359.6°F)密度：0.75-0.78g/cm3，闪点（℃）:62-66°C(143.6-150.8°F)。; --; --. 乙酸乙酯; C4H8O2; 外观与性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 熔点（℃）：-83.6，相对密度（水＝1）：0.90（20℃）沸点（℃）：77.2，相对蒸气密度（空气＝1）：3.04辛醇/水分配系数：0.73 饱和蒸气压（kPa）：10.1（20℃），临界压力（MPa）：3.83，闪点（℃）：-4（CC）；7.2（OC），引燃温度（℃）：426.7燃烧热（kJ/mol）：-2072 临界温度（℃）：250.1，溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。; 急性毒性：LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经皮)LC50：200g/m3(大鼠吸入)；45g/m3(小鼠吸入，2h); 爆炸上限[％（V/V）]：11.5爆炸下限[％（V/V）]：2.2. 氩气; Ar; 外观与性状：无色无臭的惰性气体。分子量：39.95 熔点（℃）：-189.2，相对密度（水＝1）：1.40(-186℃)沸点（℃）：-185.9，相对蒸气密度（空气＝1）：1.66辛醇/水分配系数：0.74 临界温度（℃）：-122.3 临界压力（MPa）：4.86 溶解性：微溶于水。; --; --. 液氮; N2; 外观与性状：液体，无色无臭。熔点：-210℃，沸点：-196℃，汽化潜热5.56kJ/mol，临界温度：-147℃，临界压力：3.40MPa 溶解性：微溶于水、乙醇。; --; --. 液氨; NH3; 外观与性状：无色、有刺激性恶臭的气体。pH值：11.7（1%溶液）熔点（℃）：-77.7，相对密度（水＝1）：0.7(-33℃)沸点（℃）：-33.5 相对蒸气密度（空气＝1）：0.59 辛醇/水分配系数0.230 饱和蒸气压(kPa)506.62(4.7℃) ，闪点（℃）：-54，引燃温度（℃）：651，燃烧热（kJ/mol）：316.25，临界温度（℃）：132.5，临界压力（MPa）：11.40，溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。; 急性毒性LD50：350mg/kg(大鼠经口)LC50：4230ppm(小鼠吸入，1h) 2000ppm(大鼠吸入,4h); 爆炸上限[％（V/V）]：28爆炸下限[％（V/V）]：15. 甲醇; CH4O; 外观与性状：无色透明液体，有刺激性气味。熔点（℃）：-97.8，相对密度（水＝1）：0.79 沸点（℃）：64.7，相对蒸气密度（空气＝1）：1.1 辛醇/水分配系数：-0.82~-0.77，闪点（℃）：12（CC）；12.2（OC）引燃温度（℃）：464燃烧热（kJ/mol）：-723，临界温度（℃）：240 饱和蒸气压（kPa）：12.3（20℃），临界压力（MPa）：7.95，溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。; 急性毒性LD507300mg/kg (小鼠经口) 15800mg/kg (兔经皮) LC50:64000ppm (大鼠吸入，4h); 爆炸上限[％（V/V）]：36.5爆炸下限[％（V/V）]：6. 丙酮; C3H6O; 外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点（℃）：-95， 相对密度（水＝1）：0.8，沸点（℃）：56.5，相对蒸气密度（空气＝1）：2.00辛醇/水分配系数-0.24，饱和蒸气压（kPa）：24（20℃），临界压力（MPa）：4.72， 闪点（℃）：-18（CC）;-9.4(OC)，引燃温度（℃）：465，燃烧热（kJ/mol）：-1788.7 临界温度（℃）：235.5 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。; 急性毒性：LD50：5800mg/kg (大鼠经口)；5340mg/kg (兔经口); 爆炸上限 [％（V/V）]：13.0爆炸下限[％（V/V）]：2.2. 液化石油气; 丙烷、丙烯 丁烷、丁烯; 外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体,有特殊臭味。熔点（℃）：-160~-107， 相对密度（水＝1）：0.5~0.沸点（℃）：-12~4，相对蒸气密度（空气＝1）：1.5~2.0闪点（℃）：-80~-60 引燃温度（℃）：426～537，饱和蒸气压（kPa）：≤1380kPa（37.8℃），溶解性：微溶于水。; 急性毒性：LC50：丁烷：658000mg/m3（大鼠吸入，4h）; 爆炸上限 [％（V/V）]：9.5爆炸下限[％（V/V）]：2.3. 氯化铵; NH4Cl; 外观与性状:无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。熔点(℃):520相对密度(水=1):1.53，饱和蒸气压(kPa):0.133，溶解性:微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。升华点(℃):340。; 急性毒性:LD50:1650mg/kg(大鼠经口); --. 酒精; C2H6O; 熔点(℃)-114.1，沸点(℃)78.3，相对密度(水=1)0.79，相对密度(空气=1)1.59，饱和蒸气压(kPa)5.33(19℃)，辛醇／水分配系数的对数值0.32，燃烧热(kJ／m01)1365.5，临界温度(℃)243.1，临界压力(MPa)6.38，折射率1.366，闪点(℃)12，引燃温度(℃)，363，溶解性与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 急性毒性： LD50： 7060mg／kg(兔经口)；7430mg／kg(兔经皮)LC50：37620mg／m3，10小时(大鼠吸人); 爆炸下限 [％（V/V）]3.3，爆炸上限 [％（V/V）]19.0. 硝酸; HNO3; 熔点(℃)-42(℃)86(无水)相对密度(水=1)1.50(无水)，相对密度(空气＝1)2.17，饱和蒸气压(kPa)4.4(20℃)，辛醇／水分配系数的对数值，溶解性与水混溶。; --; --. 盐酸; HCl; 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 pH值：0.1（1mol/L）熔点（℃）：-114.8(纯)相对密度（水＝1）：1.1(20%)，沸点（℃）：108.6(20%)，相对蒸气密度（空气＝1）：1.26饱和蒸气（kPa）：.66(21℃)，溶解性：与水混溶，溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯，不溶于烃类。; 急性毒性：LD50：900mg/kg(兔经口)LC503124ppm，(大鼠吸入,1h) 1108mg/ppm，(小鼠吸入,1h); --. 氢氟酸; HF; 外观与性状无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液。熔点(℃)-83.1(纯)沸点(℃)120(35.3%)相对密度(水=1)1.26(75%)相对蒸气密度(空气=1)1.27，辛醇/水分配系数0.23，溶解性与水混溶，溶于乙醇，微溶于乙醚。; 急性毒性LC50：1044mg/m3(大鼠吸入); --. 航空煤油; --; 外观与性状：水白色至淡黄色流动性油状液体，易挥发。相对密度（水＝1）：0.8~1.0，沸点（℃）：175~325，相对蒸气密度（空气＝1）：4.5 ，闪点（℃）：43~72 引燃温度（℃）：210，溶解性：不溶于水，溶于醇等多数有机溶剂。; 急性毒性：LD50：36000mg/kg(大鼠经口)；7072mg/kg(兔经皮); 爆炸上限 [％（V/V）]：5.0爆炸下限 [％（V/V）]：0.7. 滑油; --; 闪点（℃）：76，自燃点（℃）：248，相对密度(水=1)：1易燃易爆性：可燃，毒性：有毒。; --; --. 单乙醇胺; C2H7NO; 常温下为无色粘稠液体带氨味，溶于水，溶液呈强碱性，能与水、乙醇和丙酮等混溶，微溶于乙醚和四氯化碳，熔点：10.5℃沸点：170℃凝固点：-5℃，折射率：1.4540，相对密度：1.0180(20/4℃)。; LD502050mg/kg(大鼠经口)；1000mg/kg(兔经皮)；LC502120mg/m3，4小时(大鼠吸入); 可燃，遇明火、高热有燃烧的危险. 羟基乙酸; C2H4O3; 密度（g/mL）：1.27 沸点（℃，常压）：112 闪点（℃）：300 晶相相标准燃烧热（焓）（kJ/mol）：-695.0[2] 晶相标准生成热（焓）（kJ/mol）：-663.6。; 急性毒性： 大鼠口径LD50：1950mg/kg; 该品可燃，具极强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤. 淬火油; --; 淬火油是一种工艺用油，用做淬火介质。用于合金钢及小截面碳钢淬火，既可以得到满意的淬硬性和淬透性，又可防止开裂和减少变形。为了满足热处理的工艺要求，淬火用油应具备下列特点：①较高的闪点，以减少起火的危险；②较低的粘度，以减少油附着在工件上造成的损失；③不易氧化，性能稳定，以减缓老化，延长使用寿命; --; --. - 主要能源 表2-7 本项目主要能源消耗一览表 序号; 能源名; 规格指标; 消耗量; 存储 方式; 最大存储量/存储量; 存储位置; 来源. 1; 新鲜水; 自来水; 13374.8t/a; /; /; /; 市政. 2; 电; /; 452000kwh/a; /; /; /; 市政电网. 3; 液化石油气; /; 6t/a; /; /; /; 外购. 3; 压缩空气; /; 10000万m3/a; /; /; /; 依托. - 厂区平面布置 本项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号2区、718动力站。 厂区南侧紧邻银杏湖大道，厂区东侧隔金城、嘉景为将军大道，厂区北侧为石材厂等企业，厂区东侧为工业空地。详见附图7项目周边概况图 厂区内已建设完成121号门房、115号食堂、116号倒班宿舍、103号装配厂房、105号机加工厂房、108号油库、112号试车厂房117厂房、118厂房以及718号动力站等建筑物，已建成厂房室外工程均已配套完成，厂区内物流主干道路单向宽7m，满足生产运输要求，同时可供消防车辆通行。 除108号油库，其余已建建筑均集中布置在厂区南部及东部靠近银杏湖大道、将军大道一侧，718号动力站位于厂区东侧，供应系统覆盖整个厂区。见附图9厂区平面布置图。 综上所述，本项目的平面布置方便生产和物料运输，动静分区明确，生产车间与办公区互不影响。总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、机加工生产线（105厂房） 机加工生产线工艺流程见图2-2。 图2-2 机加工生产线工艺流程图 （1）加工：用普通车床和加工中心对大零件先粗加工。去除零件大部分余量，为后续半精工做准备。产生S1-1废乳化液、S1-2废润滑油、N噪声。 （2）半精加工：用数控车床和加工中心对零件进行半精加工，使余量均匀，减少精加工过程的机加应力变形。产生S1-3废乳化液、S1-4废润滑油、N噪声。 （3）精加工：用数控车床和精密加工中心、磨床对零件进行精加工，使零件达到图样要求，形成最终尺寸特性。产生S1-5废乳化液、S1-6废润滑油、N噪声。 （4）装配：进行零件装配，在动平衡机上进行不平衡量检查，若不合格则使用手持砂轮机手动去重，手动去重在密闭独立房间内进行，会产生粉尘，通过吸尘器清除粉尘。此工艺过程产生S1-7金属屑。 （5）清洗：用水基超声波清洗线和碳氢手工对零件进行常温清洗，然后用真空干燥机进行烘干处理，达到清洁度要求。产生W1-1冲洗废水、W1-2脱脂废水、S1-8废油脂、S1-9清洗废液、G1-1、G1-2非甲烷总烃。 （6）包装入库：按照包装规范对零件进行油封和包装，进行产品防护工作，避免锈蚀和损伤。产生S1-10废包装材料。 - 热处理生产线（117厂房） 热处理生产线工艺流程见图2-3。 图2-3 热处理生产线工艺流程图 （1）吹砂 是一种机械清理方法，提高零件表面的清洁度，采用压缩空气为动力，利用高速砂流的冲击作用清理和粗化零件表面的过程。喷料为刚金砂，喷料在对工件表面的冲击和切削作用过程中，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，提高表面附着力。此过程会产生G2-1粉尘、S2-1收尘及废砂3t/a、设备运行噪声N。 （2）清洗 在工件热处理前，本项目使用真空清洗干燥机对工件进行清洗，清洗介质为水基清洗剂德润宝A185K（清洗剂成份为离子和非离子型表面活性剂，防腐添加剂和抑制剂），德润宝N-SF（微碱性的水溶性清洗剂）、水。工件进入清洗机的清洗槽，泵组分别将水基清洗剂储存槽及清水储存槽中的清洗液、水抽入清洗槽，每个储存槽的规格均为L1m×W0.8m×H0.325m，存储容积1.5立方米。清洗过程均执行喷淋、浸泡清洗步骤，清洗温度控制在40～80℃，加热方式为电加热，清洗时间控制在20～40min。水基清洗剂使用过程密闭，无废气产生。清洗机自带过滤系统，经过滤分离的含油废物作为危废统一收集处理，其余清洗剂在一定时间内循环利用，定期补充新鲜水，约1年更换2次，一次更换量约5t。清洗后，真空清洗干燥机的控制系统将清洗槽内空气抽出，形成真空状态，使工件干燥，此工序无污染物产生及排放（水基清洗剂不含挥发性有机物质）。产生S2-2清洗废液及滤渣10t/a。 - 普通热处理 根据零件使用工况和选材设计热处理要求，实际生产根据设计要求完成部件的热处理。 普通热处理为退火、淬火、固溶、回火（调质）、时效，工艺过程为加热、保温、冷却三个过程，工艺区分主要在于冷却过程。退火是消除应力或淬火前的预备热处理，加热后工件在空气中进行冷却；淬火、固溶是在水、油或其他无机盐水溶液、有机溶剂等介质中快速冷却，分别得到马氏体组织、过饱和固溶体的热处理工艺，通常也将合金材料的固溶处理称为淬火；淬火后工件在室温与650℃之间某一温度下长时间保温再冷却，为回火，淬火后高温回火为调质，可进一步消除淬火时产生的残留内应力，提高材料的塑性和韧性；固溶后工件在室温或高于室温的适当温度保温，以达到沉淀硬化的目的，在室温下进行的称为自然时效，在高于室温下进行的称为人工时效。 本项目采用淬火油（油淬）、水（水淬）作为冷却介质。水冷过程产生水蒸气，需定期补充工件带走的损失水量，水槽中污染物主要为S2-3金属屑0.5t/a，水循环使用不外排；油冷时，高温工件在接触淬火油瞬间和高温回火，产生G2-2油烟，成分主要为酮类、烃、脂肪酸、芳香族化合物及杂环化合物等混合物，以非甲烷总烃表征，计入VOCs。淬火油循环使用，企业定期清理油槽中沉淀的油泥，并对油料进行化验，化验不合格时进行整体更换，约1年更换一次，产生S2-4废淬火油及油泥约10t/a、噪声N。 （4）化学热处理：化学热处理包括渗碳，氮化，碳氮共渗及渗金属 化学热处理过程将工件置于活性原子的特定介质中加热和保温，使介质中的一种或几种元素渗入到工件表面，以改变表层的化学成分和组织，达到工件使用性能要求的热处理工艺。其特点是既改变工件表面层的组织，又改变化学成分。可比表面淬火获得更高的硬度、耐磨性和疲劳强度，并可提高工件表层的耐蚀性和高温抗氧化性。 ①渗碳： 原理：渗碳介质的分解产生活性碳原子，活性碳原子被钢件表面吸收后即溶到表层奥氏体中﹐使奥氏体中含碳量增加，表面含碳量增加便与心部含碳量出现浓度差，表面的碳遂向内部扩散。从而使工件具有高的表面硬度﹑高的耐磨性和疲劳强度及耐蚀性。 本项目采用气体渗碳工艺，将工件置于可控气氛多用炉主炉内密闭进行。可控气氛多用炉主炉加热温度800-950℃，通过管道向加热室中滴入甲醇，热室内的甲醇裂解形成具有一定碳热的保护气氛，同时通过管道向加热室中滴入气体渗剂丙酮，在高温下分解出活性碳原子，渗入工件表面，以获得高碳表面层，增强工件硬度和耐磨程度。由于炉温较高，并且由于渗碳工序不是直接点火燃烧，在加上电阻炉内的氧气量亦不足，因此作为渗透气氛的丙酮、甲醇会被分解掉，气体主要成分为CO、H2、少量CO2、H2O、CH。其中分解产物活性碳原子作为渗碳剂被金属工件吸收，其余未分解及未被吸收掉的气体经多用炉自带的后燃烧器充分燃烧，起到封炉作用，同时，为了防止多用炉开门取件时剩余尾气外排，多用炉前门外设有火帘。这两个燃烧装置均以液化石油气（主要成分为丙烷）作点火燃烧，尾气经点燃后自行高温燃烧处理后，燃烧产物为水和二氧化碳，该废气基本无有毒有害气体污染物，本评价主要提出相应的防护措施，不进行污染物定量核算。 ②渗氮（氮化）： 原理：氨气热分解产生活性氮原子，不断吸附到工件表面，并扩散渗入工件表层内，从而改变表层的化学成分和组织，获得优良的表面性能，经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。 本项目渗氮工艺为气体渗氮，将工件置于真空氮化炉中进行渗氮处理，氮化炉配有供气系统，工艺NH3、N2均有电磁阀和流量计控制。当升温到工件材质合适的渗氮温度时，炉内开始通入氨气和氮气进行渗氮工艺，氨气一炉通入氨分解器，在850度温度以上分解成氢气和氮气，然后进入炉内。另一路氨气直接与氮气一起通入炉内，在500多度温度下分解出活性氮原子进行渗氮。此时炉内有氨气，氮气，氢气，活性氮原子，氢原子等。设备本身氢探头可以测量出炉内氢含量，通过设备本身程序算法，计算出Kn值，即工件外氮势，当Kn值大于工件基体内氮势时，基体外活性氮原子渗入工件，Kn值越高，渗层越深渗的越快，Kn＜基体内氮势时，工件反而脱氮。每炉开始时，可以根据工件材质设置合适Kn值，得到想要的渗氮效果。Kn值程序自动控制，程序通过调节两路氨气和一路氮气上的质量流量控制器，控制两路氨气和一路工艺氮气的通入量，使Kn值维持设定值。总体思路是分解氨气量大Kn值减小，工艺氨气量大，kN值增加。工艺过程中，炉内氨气，氮气，氢气超过设定压力后排出，进入燃烧器。氢气氨气燃烧掉，最后尾气是水气和氮气 渗氮过程的氮来源于氨气，氨气热解生成活性氮和氢（炉内预抽真空，不分解产生氮氧化物），活性氮扩散到金属表面，剩余少量未分解的氨气通过经过真空氮化炉自带的后燃烧器充分燃烧（氨气燃烧分解率约99.99%，基本全部燃烧，残留氨气排放量很少，可忽略，本评价主要提出相应的防护措施，不进行污染物定量核算），分解成氮气和水后排放。 NH3热分解公式：2NH3＝＝N2＋3H2 NH3燃烧公式：4NH3＋3O2＝点燃＝2N2＋6H2O ③碳氮共渗： 向钢件表面同时渗入碳、氮的化学表面热处理工艺。以渗碳为主，渗入少量氮，在一定程度上克服了渗氮层硬度虽高但渗层较浅，而渗碳层虽硬化深度大，但表面硬度较低的缺点。 采用气体碳氮共渗法，将工件置于可控气氛多用炉（同渗碳）主炉或底装料多用炉内密闭进行，加热温度800-950℃，向加热室中通入甲醇，热室内的甲醇裂解形成具有一定碳热的保护气氛，同时向加热室中通入气体渗剂丙酮、氨气，在高温下分解出活性碳原子、氮原子，渗入工件表面，[C]、[N]原子的产生机制除与渗碳、渗氮相同。 碳氮共渗产生的可燃尾气（CO和H2）少量未分解的丙酮、甲醇、氨气经多用炉自带的后燃烧器充分燃烧，同时，为了防止多用炉开门取件时剩余尾气外排，多用炉前门外设有火帘，这两个燃烧装置均以液化石油气（主要成分为丙烷）作点火燃烧，尾气经点然后自行高温燃烧处理后，氨气分解成氮气和水，丙酮、甲醇燃烧产物为水和二氧化碳，燃烧分解率约99.99%，基本全部燃烧，残留氨气、丙酮、甲醇排放量很少，且源强难以统计，可忽略，本评价主要提出相应的防护措施，不进行污染物定量核算。产生液化石油气燃烧废气G2-3。 工件经过底装料多用炉碳氮共渗后经过淬火和加火，产生G2-4淬火回火油烟，成分主要为酮类、烃、脂肪酸、芳香族化合物及杂环化合物等混合物，以非甲烷总烃表征，计入VOCs、S2-5废淬火油及油泥。 碳氮共渗时，共渗剂之间发生合成和分解反应，反应过程如下： 根据反应过程可知，碳氮共渗过程中，在800-950℃的高温条件下，中间产物HCN不稳定，很快会被分解形成碳、氮原子，参与渗碳和渗氮。项目参考四川省华检技术检测服务有限公司于2015年9月7日对行业同类型爱协林多用炉碳氮共渗时尾气监测数据可知，多用炉碳氮共渗外排尾气中HCN未检出，监测结果如下： 表2-8爱协林碳氮共渗多用炉有组织排放废气监测结果 污染源名称; 检测内容; 单位; HCN; 标干流量（m3/h）. 爱协林碳氮共渗多用炉（第一次）; 排放浓度; mg/m3; 未检出; 307. 排放速率; kg/h; /. 爱协林碳氮 共渗多用炉（第二次）; 排放浓度; mg/m3; 未检出; 309. 排放速率; kg/h; /. ④渗金属： 渗金属过程包括球磨、铝铬共渗/渗铝、冷却、取件过程 球磨：渗金属处理过程所用的渗剂共有两种，一种是铝铬渗剂，由氧化铝粉、铬粉、铝粉及氯化铵组成；一种是铝渗剂，由氧化铝粉、铝粉及氯化铵组成。企业根据生产需要利用球磨机自行配制铝铬渗剂、铝渗剂，该设备内设有4个容积为3L的球磨罐，每个球磨罐内放有1套氧化锆球，其工作原理为：球磨机有一个主盘，在主盘上有四个安放球磨罐的底座。当主盘转动时，球磨罐绕主盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转，做行星式运动，且其自转方向与转盘转动方向相反。在行星式运动中，球磨罐和主盘旋转所形成的离心力作用在球磨罐内的氧化锆球和物料上，由于球磨罐和主盘旋转方向相反，所以，离心力在同向与反向间交替发挥作用，结果就是氧化锆球摩擦球磨罐一侧的内壁（摩擦力粉碎物料），当到达一定强度时，强力撞击另一侧内壁（撞击力粉碎物料），撞击力通过氧化锆球之间的相互碰撞使其作用增大。物料就是在此强力的冲击力和碾压下，得以粉碎、研磨、分散或混合。球磨设备结构见下图。 图2-4球磨机结构示意图 铝铬渗剂/铝渗剂初次使用配制过程如下：按渗剂比例选配物料，所需物料球磨罐氧化锆球量等于500g的直接整瓶取用，小于500g的利用电子秤称量所需用量，并人工转移至球磨机配套球磨罐内，再将球磨罐密封后开始球磨（转速控制在 40r/min），球磨时间约5min，以使物料充分混合。铝铬渗剂、铝渗剂由各自专用球磨罐及配套氧化锆球配制，氧化锆球重复使用，不更换。 铝渗剂使用一次后直接报废，铝铬渗剂使用三次后报废。铝铬渗剂使用后会结块，在重复使用前，人工将其转移至球磨罐内，并补充添加0.4～1%的铝粉、0.4～0.5%铬粉及0.4%的氯化铵后，通过球磨机将结块的铝铬渗剂分散并与补充添加的物料充分混合。 企业外购的氧化铝粉、铬粉、铝粉、氯化铵粒径均为200目（74微米），远大于PM10(10微米)，比重相对较大，且球磨过程中球磨罐密封，球磨操作结束后球磨罐静置5min后开罐，因此，球磨过程无废气产生及排放。 铝铬共渗/渗铝：根据外购航空发动机涡轮叶片性能要求，选用铝铬共渗/渗铝工艺。铝铬共渗/渗铝通过渗金属炉配套2台主炉来实现，炉体结构主要由马弗罐、底装料升降台、底置式循环风机等部分组成。主炉结构见下图。 图2-5 渗金属炉主炉结构示意图 铝铬共渗/渗铝具体操作流程如下： 首先将混合均匀的渗剂人工转移至料盒内并压平，在渗剂填满料盒后，再将一定数量的涡轮叶片纵向插入渗剂内，直至埋没后将料盒通过底装料升降台送入马弗罐内并关闭底炉门，最终通入氩气将马弗罐炉内空气排出，通过电加热系统使炉内温度在1.5h内升温至1000～1100℃并保温8h，加热保温过程中炉内持续通入氩气进行保护，并形成微正压状态。 马弗罐与底炉门之间有耐热密封，为防止密封装置过热失效，通过底置式循环风机连通的循环水冷却装置进行冷却，循环水重复使用，定期补充和排放。同时，马弗罐炉内加热、保温过程中，料盒内加入氯化铵（分解温度为350℃）受热分解为氨、氯化氢，在氯化氢的活化作用下，铝粉、铬粉在工件表面生成活性金属原子，金属原子吸附在工件表面，在高温下不断渗入工件内部，形成渗层，因此，此工艺有极微量氨、氯化氢通过排气管排出。 冷却：铝铬共渗/渗铝处理后的工件利用氩冷罐进行冷却。冷却前，先往氩冷罐中通入氩气以排除空气，再将主炉水平移动至氩冷罐上方后，通过氩冷罐升降结构将料盒垂直落入其中并加盖密封。氩冷罐内设有大面积的热交换器，通入循环冷却水后可快速带走料盒散发的热量达到降温的目的。氩冷罐与主炉共用1套循环水冷却装置，循环水重复使用，定期补充和排放。铝铬共渗/渗铝加热、保温过程中受热分解的氯化铵在冷却过程中会发生可逆反应，大部分氨、氯化氢反应重新生成氯化铵，少部分氨、氯化氢四散在渗剂缝隙内，因此，此工艺有极微量氨、氯化氢通过排气管排出。 取件：将冷却后的料盒转移至取件操作间内并将其打开，此时料盒内少量氨、氯化氢散逸。人工将料盒内的涡轮叶片取出，不能再使用的渗剂直接报废，产生S2-6报废渗剂。 以上工艺过程，氯化铵用量6kg/a，氨、氯化氢排放量很少，可忽略，源强难以统计，本评价主要提出相应的防护措施，不进行污染物定量核算。 （5）高频钎焊 高频钎焊变形小，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件，用低于焊件熔点的钎料（银10kg、锡10kg）和焊件同时加热到钎料熔化温度后，利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接。当工件与钎料被加热到稍高于钎料熔点温度后，钎料熔化（工件未熔化），并借助毛细作用被吸入和充满固态工件间隙之间，液态钎料与工件金属相互扩散溶解，冷凝后即形成钎焊接头，钎焊过程中产生G2-5焊接烟尘（约100g/a），室内通风无组织排放。 （6）清洗 此工艺同（2），略。 （7）吹砂 此工艺同（1），略。 （8）砂光/打光（打光委外处理） 根据需要对部分部件进行砂光、打光处理。 ①砂光：用砂纸或者百叶磨头手工打磨，砂光去除的量为工件表面约0.2mm，打磨在密闭砂轮间进行，用吸尘器将打磨屑移除。产生S2-9金属屑。 ②打光（委外处理）：热处理的零件通过机加方法，打光去除的工作表面约1-2mm。 （7）金相检查 用金相显微镜检查金属材料的宏观和显微组织。金相是指金属的内部结构，即金属或合金的化学成分以及各种成分在合金内部的物理状态和化学状态。另外，金相检查步骤为试样打磨抛光，配置金相腐蚀剂，腐蚀试样，金相观察这几个步骤，配置金相腐蚀剂时要用到硝酸1500ml/a、盐酸500ml/a、氢氟酸100ml/a，产生微量G2-7酸性气体，不做定量分析，配置金相腐蚀剂在通风橱进行，废气无组织排放，产生S2-10废金相腐蚀剂2.1kg/a。 （8）检验 采用自动影像测量仪、洛氏硬度计、维氏硬度计万能工具显微镜、工业内窥镜、高度仪、水平仪等仪器对工作质量进行检验，此过程没有污染物产生。 - 新机装配生产线（103厂房） 新机装配生产线工艺流程见图2-6。 图2-6 新机装配生产线工艺流程图 （1）启封：从库房领取待装配零件后将零件的油封包装拆除。使用碳氢清洗机清洗零件表面的油封油，清洗机的清洗执行清洗、漂洗和烘干三步，在真空状态下碳氢清洗剂加温至90℃左右清洗和漂洗零件，清洗完成后真空状态下烘干。碳氢清洗机为密闭式设备（仅在工件进出口设置门，工件进入时将进口处门打开，清洗过程中门关闭，待清洗干燥完成后再打开出口处的门，工件放置在清洗篮内，由自动控制装置输出，碳氢清洗机含有3个清洗槽和1个真空干燥槽，每个槽的规格均为L0.76m×W0.95m×H0.66m。每个槽的清洗过程均执行超声波、滚动清洗步骤，清洗完毕后，工件进行真空干燥（清洗机和真空干燥机为一体机）。 碳氢清洗机自带蒸馏回收系统，清洗后的脏液经蒸馏回收机的过滤装置处理，将脏液里的颗粒状物质滤走，然后由油水分离器分离出油脂，分离出来的杂质和油脂集中放置在收集罐内。处理后的液体再经过热交换器进入真空状态下的蒸汽发生器内，此发生器内设有导热油管及液位传感器。当液位降低时液位传感器控制气控阀打开，各槽脏液被外界大气压力压至蒸汽发生器内，热媒油由共用的热媒油罐经抽液泵提供。蒸汽发生器内可以自动将没有回用价值的残液分流出来，流至收集罐内，罐内设有间接循环冷却水，降低残液的温度。蒸汽发生器内汽化的纯净溶剂再由热交换器进入高位储液箱，高位储液箱内设有间接冷却循环水，经气液分离后由抽液泵再经过高位储液箱内二次冷却后泵至清洗设备内各槽使用。蒸馏回收系统的回收效率可达90%。此工序有清洗废气G3-1非甲烷烃、S3-1清洗废液、S3-2废包装材料。 碳氢清洗机为密闭式设备，清洗时没有废气产生，仅在开关门时会逸出废气，设置排风罩收集废气，送二级活性炭装置处理后排放。 清洗过程中蒸馏出的废液收集在专用废液桶，定期人工转移，清洗机自带过滤系统，定期人工清理过滤袋，定期补充洁净清洗剂。 （2）一次计量：按工艺规程测量相配合零件的尺寸，选配保证轴向径向配合尺寸。 （3）零件清洁：对装配前的零件进行擦拭，零件擦拭用清洁棉布蘸碳氢清洗剂将零件表面擦拭干净，在装配区使用移动槽对零件进行擦拭。此工序产生清洗废气G3-2非甲烷烃、S3-3清洗废液。 （4）一次装配：将发动机零件装配成若干大部件，装配过程中针对某些小组件、附件等进行专业试验，如通油试验，流量试验，导通试验，气密封试验。通油试脸为将待试零组件与设备相连接，用指定压力，指定温度下的滑油或燃油中清洗零组件内部管路，保证内部管路畅通；流量试验为将待试零组件与设备相连接，用指定压力、指定温度下的滑油或燃油流量；密封试验为将待试零组件与设备相连接，将零组件放置在盛有密封性试验防锈液的液体池中，在指定气压下检查零组件不应漏气，检查后将零组件在真空干燥箱中蒸干水份；导通试验为检查发动机电气组件的导通性；将部分零件装配成转子，转子在动平衡机上进行不平衡量检查，若不合格则使用手持砂轮机手动去重，手动去重在独立房间内进行，会产生粉尘，通过吸尘器清除粉尘。大部件合拢成裸发动机，某机型在裸发动机状态下需进行滑油管路冲洗，安装外部支架、管路、电缆、附件等完成总装。此工序产生S3-4废油、S3-5金属屑、W3-1试验废水、噪声N。 （5）一次试车：试车过程不在本次评价范围内，有发动机试车专项环评。 接收发动机并将发动机与试车台架相连。进行发动机起动检查记录发动机点火时间、自立转速等参数，并保证不出现超温、悬挂等起动不成功现象。进行磨合运转，按功率谱运转发动机，该过程约1.5小时，主要磨合轴承及齿轮等机械接触件，期间检查滑油系统应正常运转。进行发动机测振，按功率谱所设测振点进行测振，每个测振点稳定运转1分钟，振动值应符合工艺规程规定的限制值。进行转速性能测量及加速性检查与调整，按功率谱在各个状态点录取性能，同时进行振动监控。检查附件系统工作情况。停车记录发动机自转时间，后下台架返装配工段。 （6）分解：将发动机分解至需计量和无损的部位，擦拭所分解零件，零件擦拭用清洁棉布蘸碳氢清洗剂将零件表面擦拭干净，在装配区使用移动槽对零件进行擦拭。此工序产生清洗废气G3-3非甲烷烃、S3-6清洗废液2t/a。 （7）二次计量：试车后零件计量，对比试车后计量要求值测量相应零件的对应部位。 （8）无损检测：试车后零件无损检测（磁粉探伤），检查零件应无裂纹、变形的现象。此工序产生S3-7废荧光液、S3-8废定显液、S3-9废胶片0.5t/a。 （9）零件清洁：进行二次装配前的清洁，对装配前的零件进行擦拭，零件擦拭用清洁棉布蘸碳氢清洗剂将零件表面擦拭干净，在装配区使用移动槽对零件进行擦拭。此工序产生清洗废气G3-4非甲烷烃、S3-10清洗废液。 （10）二次装配：发动机恢复性装配，将分解下的零件恢复成整机。 （11）二次试车：二次试车合格发动机进行油封后下线入库（发动机试车专项环评，本环评不含试车过程产污分析）。 - 修理机装配生产线（103厂房） 修理机装配生产线工艺流程见图2-7。 图2-7 修理机装配生产线生产线工艺流程图 （1）一次分解：发动机大分解至零件状态。 （2）零件清洗：应用超声波水基清洗线和碳氢清洗机将零件表面清洗干净。 超声波水基清洗线介质为水基清洗剂，水基清洗线介质为针对不同污垢、积碳使用的水基清洗剂将工件放入超声波(水基）清洗槽，自动完成零件清洗，漂洗和烘干，清洗机自带过滤系统，经过滤分离的含油废物作为危废统一收集处理，其余清洗剂在一定时间内循环利用，定期补充新鲜水。 超声波(水基）清洗线包括超声波除油（以5~30%单乙醇胺作为除油介质）、除锈（以50~75%氢氧化钠作为除锈介质）、去积碳碱性去氧化层清洗（以15~25%氢氧化钠为介质）、酸性去氧化层清洗（以羟基乙酸为介质），最终经真空干燥即可。涉及的清洗介质中，羟基乙酸有一定的挥发性，根据《简明通风设计手册》，化学脱脂、中和时产生的碱雾在温度≤50℃时，散发率为0，温度＞50℃时，在有通风系统时，可不予考虑，单乙醇胺具有一定挥发性。此工艺过程产生的G4-1有机清洗废气以非甲烷总烃表征，计入VOCs，W4-1脱脂废水、W4-2冲洗废水、S4-1废油脂、N噪声。 使用碳氢清洗机清洗零件表面的油封油，清洗机的清洗执行清洗、漂洗和烘干三步，在真空状态下碳氢清洗剂加温至90℃左右清洗和漂洗零件，清洗完成后真空状态下烘干。碳氢清洗机为密闭式设备（仅在工件进出口设置门，工件进入时将进口处门打开，清洗过程中门关闭，待清洗干燥完成后再打开出口处的门，工件放置在清洗篮内，由自动控制装置输出，碳氢清洗机含有3个清洗槽和1个真空干燥槽，每个槽的规格均为L0.76m×W0.95m×H0.66m。每个槽的清洗过程均执行超声波、滚动清洗步骤，清洗完毕后，工件进行真空干燥（清洗机和真空干燥机为一体机）。 碳氢清洗机自带蒸馏回收系统，清洗后的脏液经蒸馏回收机的过滤装置处理，将脏液里的颗粒状物质滤走，然后由油水分离器分离出油脂，分离出来的杂质和油脂集中放置在收集罐内。处理后的液体再经过热交换器进入真空状态下的蒸汽发生器内，此发生器内设有导热油管及液位传感器。当液位降低时液位传感器控制气控阀打开，各槽脏液被外界大气压力压至蒸汽发生器内，热媒油由共用的热媒油罐经抽液泵提供。蒸汽发生器内可以自动将没有回用价值的残液分流出来，流至收集罐内，罐内设有间接循环冷却水，降低残液的温度。蒸汽发生器内汽化的纯净溶剂再由热交换器进入高位储液箱，高位储液箱内设有间接冷却循环水，经气液分离后由抽液泵再经过高位储液箱内二次冷却后泵至清洗设备内各槽使用。蒸馏回收系统的回收效率可达90%。此工序有清洗废气G4-2非甲烷烃、S4-2清洗废液（碳氢）。 碳氢清洗机为密闭式设备，清洗时没有废气产生，仅在开关门时会逸出废气，设置排风罩收集废气，送二级活性炭装置处理后排放。 清洗过程中蒸馏出的废液收集在专用废液桶，定期人工转移，清洗机自带过滤系统，定期人工清理过滤袋，定期补充洁净清洗剂。 （3）清理：去除零件表面的毛刺、轻微磕伤。 （4）无损检测：零件无损检测（磁粉探伤），检查零件应无裂纹、变形的现象。此工序产生S4-3废荧光液、S4-4废定显液、S4-5废胶片0.5t/a。 （5）打压试验 根据设计图纸规定，管路需要进行煤油打压试验，将管路一端封堵，另一端挡仪器，充入煤油至指定压力，保持3-5min，然后放油。此工序产生S4-6废油 （6）一次计量：大修零件计量，对比计量要求值测量相应零件的对应部位。 （7）零件清洗：装配前对零件进行手工擦拭，零件擦拭用清洁棉布蘸碳氢清洗剂将零件表面擦拭干净，在装配区使用移动槽对零件进行擦拭。此工序产生清洗废气G4-3非甲烷烃、S4-7清洗废液。 （8）一次装配：将发动机零件装配成若干大部件，装配过程中针对某些小组件、附件等进行专业试验，如通油试验，流量试验，导通试验，气密封试验等，通油试验为将待试零组件与设备相连接，用指定压力，指定温度下的滑油或燃油中洗零组件内部管路，保证内部管路畅通；流量试验为将待试零组件与设备相连接，用指定压力、指定温度下的滑油或燃油流量；密封试验为将待试零组件与设备相连接，将零组件放置在盛有密封性试验防锈液的液体池中，在指定气压下检查零组件不应漏气，检查后将零组件在真空干燥箱中蒸干水份；导通试验为检查发动机电气组件的导通性；将部分零件装配成转子，转子在动平衡机上进行不平衡量检查，若不合格则使用手持砂轮机手动去重，手动去重在独立房间内进行，产生的粉尘，通过吸尘器清除粉尘。大部件合拢成裸发动机，某机型在裸发动机状态下需进行滑油管路冲洗，安装外部支架、管路、电缆、附件等完成总装。此工序产生S4-8废油、S4-9金属屑、W4-1试验废水。 （9）一次试车：发动机试车专项环评，本环评不含试车过程产污分析。试车内容同新机装配（5）一次试车。 （10）二次分解：将发动机分解至需计量和无损的部位，清洗所分解零件，对零件进行手工擦拭，零件擦拭用清洁棉布蘸碳氢清洗剂将零件表面擦拭干净，在装配区使用移动槽对零件进行擦拭。此工序产生清洗废气G4-4非甲烷烃、S4-10清洗废液。 （11）无损检测：仅对更换的需要进行无损检测（磁粉探伤）的零件进行，检查零件应无裂纹、变形的现象。此工序产生S4-11废荧光液、S4-12废废定显液、S4-13废胶片。 （12）二次计量：仅对更换件进行计量，对比计量要求值测量相应零件的对应部位。 （13）零件清洗：对零件进行手工擦拭，零件擦拭用清洁棉布蘸碳氢清洗剂将零件表面擦拭干净，在装配区使用移动槽对零件进行擦拭。此工序产生清洗废气G4-5非甲烷烃、S4-14清洗废液。 （14）二次装配：发动机恢复性装配，将分解下的零件恢复成整机。 （15）二次试车：二次试车合格发动机进行油封后下线入库（发动机试车专项环评，本环评不含试车过程产污分析）。 接收发动机并将发动机与试车台架相连。进行发动机起动检查记录发动机点火时间、自立转速等参数，并保证不出现超温、悬挂等起动不成功现象。进行发动机适应性运转和工作状态稳定性检查。发动机测振，按功率谱所设测振点进行测振，每个测振点稳定运转1分钟，振动值应符合工艺规程规定的限制值。检查附件与系统工作情况，进行发动机密封性检查。 - 实验室检测线（105厂房）（用水量5t/a） 实验室检测线见图2-8。 图2-8 实验室检测线 （1）防潮砂水分测试 测试过程为设备开机，读数清零，装入防潮砂后启动，记录读数，此过程不产生污染。 （2）搭铁线拉力测试 测试过程为设备开机，夹装搭铁线，启动测试，记录读数，此过程不产生污染。 （3）滑油闪点测试 测试过程为设备开机，倒入规定量滑油后启动设备，记录读数，此过程产生S5-1废油0.05t/a。 （4）耐高压测试 测试过程为设备开机，夹装点火电缆后启动，测试结束，此过程不产生污染。 （5）检测磨损程度 测试过程为设备开机，倒入规定量滑油后启动设备，记录测试结果读数，此过程产生S5-2废油0.01t/a。 （6）燃油馏程测试 测试过程为设备开机，倒入规定量燃油后启动设备，记录测试结果读数，产生S5-3废油0.01t/a，清洗产生G5-1废乙酸乙脂，S5-4废乙酸乙脂。， （7）滑油粘度测试 测试过程为设备开机，固定粘度仪预热，启动设备测试，记录测试结果读数，产生S5-5废油0.03t/a，清洗产生G5-2废乙酸乙脂，S5-6废乙酸乙脂。 燃油馏程测试和滑油粘度测试，用乙酸乙脂（乙酸乙脂用量10kg/a）清洗产生废气，经通风橱无组织排放。 - 质量检测线（105厂房） 质量检测线见图2-9。 图2-9 质量检测线 （1）磁粉探伤机MPI-6000 磁悬液采用软管浇淋或浸渍法施加于试件，使整个被检表面完全被覆盖，待测物体通以大电流使之磁化，磁化电流应保持1/5~1/2秒，从而把缺陷显示出来，此后切断磁化电流，产生S6-1废黑光灯、S6-2废磁悬液。 （2）轴承径向检查仪X092A/X095D，用于测量轴承游隙。 （3）轴承轴向检查仪X194，用于测量轴向的游隙。 （4）三坐标测量机（计量级）ACCURA119/16/8，用于测量空间形位尺寸。 8、包装入库工艺流程（103厂房） 包装入库工艺流程见图2-10。 图2-10 包装入库工艺流程图 （1）启封：从库房领取待装配零件后将零件的油封包装拆除，使用碳氢清洗剂浸泡手洗零件表面的油封油。此过程产生G7-1非甲烷总烃、S7-1清洗废液 （2）清洗：采用碳氢手工清洗，清洗的零件，采用干净软布擦洗、毛刷刷洗或浸洗，第一遍粗洗槽粗洗，使用碳氢清洗剂清洗，第二遍用精洗槽清洗，清洗液使用加有3%~5%F-35防锈油的干净碳氢清洗剂，经精洗后的零件应表面光洁，无灰尘、油污毛絮等异物，粗洗液可反复使用，油污严重时彻底更换，若精洗过程中发生污染，精洗液彻底更换，废弃的精洗液可作为粗洗液再次使用。此过程产生G7-2非甲烷总烃、S7-2废清洗液、S7-3废擦洗布、S7-4废毛刷。 （3）脱水：零件清洗后，装在夹具上或金属网签中，在室温下浸入两个油槽后进行TS-1脱水防锈油脱水。此过程产生G7-3非甲烷总烃、S7-5废油。 （4）检验：检验区域应光线充足，严禁赤手接触零件，用肉眼检查产品表面锈蚀情况，必要时用5-10倍的放大镜进行检查，发现有绣的零件，立即进行处理。 （5）油封：零件装在夹具上或金属网签中，在室温下浸入两个油槽进行F-35防锈油油封。此过程产生G7-4非甲烷总烃、S7-6废油。 （7）包装入库：能够整体油封的零件(不包括轴承)，采用2层中性石蜡纸、1层0.03-0.05mm厚的聚乙烯薄膜和1层中性牛皮纸包装，经过油封(不能整体油封的零件)和允许不油封的零件均采用2层中性石错纸1层中性牛皮纸包装。非金属橡胶件经清洁软布擦试干净后，用2层石错纸包装，放入1层0.1-0.2.mm后的聚乙烯薄膜封口袋中，排除袋内空气并封口或抽真空包装。镀银件经清洁软布擦试干净后，用2层无硫纸包装，放入1层0.1-0.2mm后的聚乙烯薄膜封口袋中，排除袋内空气并封口，轴承包装按照SMA(R)-037《航空轴承油封包装说明书》。”此过程产生S7-7废包装物。 本项目污染物产生情况及拟采取的治理措施如下： 表2-9 各污染物产生情况及拟采取的治理措施 类; 序号; 污染工序; 位置; 污染物; 治理措施. 废气; G1-1; 机加工水基清洗线; 105厂房超声波清洗间; 非甲烷总烃; 超声波水基清洗位于105号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，废气收集效率95%，收集的废气经酸液喷淋+除雾+二级活性炭+15m高P1b排放，处理效率75%，风量3000m3/h，内径0.25m。. G1-2; 机加工碳氢手工清洗; 105厂房手工碳氢清洗线; 非甲烷总烃; 碳氢手工清洗位于105号厂房碳氢清洗间，设置两个清洗槽，2个顶吸集气罩，槽边风速控制在0.3米/秒以上，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理经15m高P2b排放，处理效率75%，风量8000m3/h，内径0.5m。. G2-1 G2-6; 热处理吹砂; 117厂房吹砂间; 颗粒物; 热处理吹砂位于117厂房吹砂间，吹砂机使用连接管道对吹砂粉尘进行收集，吹砂机为密闭系统，粉尘收集效率为100%，设备自带除尘柜和旋风除尘器，除尘柜内配备布袋除尘器，其除尘效率可达到99%，废气经处理后由15m高排气筒P3b排放，风量2000m3/h，内径0.2m。. G2-2; 普通热处理淬火、回火; 117厂房北普通热处理室; 非甲烷总烃; 热处理淬火位于117号厂房，在敞开式淬火油槽和回火炉设置侧吸集气罩，槽边风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高排气筒P4b排放，处理效率达75%，风量60000m3/h，内径1m。. G2-4; 热处理淬火及回火; 117厂房南化学热处理室; 非甲烷总烃; 化学热处理室底装料多用炉、小压力淬火、机控温油槽淬火和回火，在敞开式淬火油槽和回火炉设置2个顶吸罩，1个侧吸集气罩，槽边风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高排气筒P5b排放，处理效率达75%，风量70000m3/h，内径1m。. G2-3; 碳氮共渗; 117厂房南化学热处理室液化石油气燃烧废气; SO2、NOx、烟尘; 液化石油气燃烧废气经顶吸集气罩收集，风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，通过15米高排气筒P5b排放，风量70000m3/h，内径1m。. G2-5; 高频钎焊; 117厂房; 粉尘; 厂房内通风无组织排放. 2-7 金相检测; 117厂房; 酸性气; 厂房内通风无组织排. G3-1 G4-2; 新机和; 理机装配启封碳氢机清洗 103厂房碳氢清洗间; 非甲烷总烃; 碳氢清洗机（含干燥）、手工碳氢清洗槽（含干燥）废气收集率按90%，收集的废气经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒P6b排放，去除效率为75%，风机风量为17000m3/h，内径0.6m。. G3-2 G3-3 G3-4 G4-3 G4-4 G4-5; 新机和修理机装配移动槽手动碳氢清洗; 103厂房装配区; 非甲烷总烃; 厂房内通风无组织排放. G4-1; 修理机水基清洗线; 103厂房超声波清洗线; 非甲烷总烃; 超声波(水基）清洗位于103号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，槽边风速控制在0.3米/秒以上，收集效率90%，收集的废气经经酸液喷淋+除雾+两级活性炭+15m高P7b排放，去除效率为75%，风机风量为3000m3/h，内径0.25m。. G5-1 G5-2; 实验室清洗废气处理设施; 105厂房实验室; 乙酸乙酯; 经通风橱收集无组织排放. G7-1 G7-2; 包装启封碳氢手工清洗; 103厂房油封间; 非甲烷总烃; 碳氢手工清洗、包装脱水和油封，位于103厂房油封间，油封间设置顶吸集气罩，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理经15m高P8b排放，处理效率75%，风量7000m3/h，内径0.4m。. G7-3; 包装脱水; 103厂房油封间; 非甲烷总烃. G7-4; 包装油封; 103厂房油封间; 非甲烷总烃. 危废库; 非甲烷总烃; 依托危废库及废气处理装置，废气负压收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附（处理效率75%）+15m排气筒P14排放，风量3000m3/h，内径0.25m。. 废水; W1-1; 机加工冲洗水; 105厂房水基清洗线; pH、COD、; S、氨氮、石油类 MVR真空蒸馏+A/O生化池处理后排放. W1-2; 机加工脱脂水. W5-1; 实验室检测; 103厂房. W3-1; 试验废水; 103厂房. W4-1; 机加工冲清水; 103厂房水基清间. W4-2; 机加工脱脂水. W8; 废气处理喷淋水; --; pH. 固废; S1-1; 加工; 105号厂房机加工; 废乳化液; 危险废物依托轻动现有危废库暂存，定期送有资质单位处理，一般固废依托现有固废堆场. 1-2 加工; 废润滑油. S1-3; 半精加工; 废乳化液. S1-4; 半精加工; 废润滑油. S1-5; 精加工; 废乳化液. S1-6; 精加工; 废润滑油. S1-7; 装配; 金属屑. S1-8; 水基清洗; 油污. S1-9; 碳氢清洗; 清洗废液. S1-10; 包装入库; 废包装材料. S2-1 S2-8; 吹砂; 117号厂房吹砂间; 收尘及废砂. S2-2 S2-7; 清洗; 117号厂房真空清洗机; 清洗废液及滤渣. S2-3; 水淬; 117号厂房普通热处理区; 金属屑. S2-4 S2-5; 火淬; 废淬火油及油泥. S2-6; 渗金属; 117号厂房化学热处理区; 报废渗剂. S2-9; 砂光; 117号厂房砂轮间; 金属屑. S2-1; 金相检查; 117号厂房金相室; 金相腐蚀剂. S3-1; 启封; 103厂房新机装配; 清洗废液. S3-2; 启封; 废包装材料. S3-3; 零件清洗; 清洗废液. S3-4; 一次装配; 废油. S3-5; 一次装配; 金属屑. S3-6; 分解; 清洗废液. S3-7; 无损检查; 废荧光液. S3-8; 无; 检查; 废定显液. S3-9; 无损检查; 废胶片. S3-; 0 零件清洗; 清洗废液. S4-1; 零件清洗 （水基）; 103厂房修理机装配; 废油污. S4-2; 零件清洗 （碳氢）; 清洗废液. S4-3; 无损检查; 废荧光液. S4-4; 无损检查; 废定显液. S4-5; 无损检查; 废胶片. S4-6; 清理; 废油. S4-7; 零件清洗; 清洗废液. S4-8; 一次装配; 废油. S4-9; 一次装配; 金属屑. S4-10; 二次分解; 清洗废液. S; -11 无损检查; 废荧光液. S4-12; 无损检查; 废定显液. S4-13; 无损检查; 废胶片. S4-14; 零件清洗; 清洗废液. S5-1; 滑油闪点测试; 103厂房实验室; 废油. S5-2; 检测磨损程度; 废油. S5-3; 燃油馏程测试; 废油. S5-4; 废乙酸乙脂. S5-5; 滑油粘度测试; 废油. S5-6; 废乙酸乙脂. S6-1; 磁粉探伤机; 103厂房质量检测线; 废黑光灯. S6-2; 废磁悬液. S7-1; 启封; 103厂房包装入库; 清洗废液. S7-2; 清洗; 废清洗液. S7-3; 清洗; 废擦洗布. S; -4 清洗; 废毛刷. S7-5; 脱水; 废油. S7-6; 油封; 废油. S7-7; 包装入库; 废包装物. S8; 蒸发器; --; 污泥. S9; 生化污水处理; 污泥. S10; 废气处理; --; 废活性炭. S11; 生产; 废油桷. S12; 污水处理; --; 废滤芯. 噪声; N; 机加工; 105厂房; Leq(A); 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等. N; 超声波清洗机; 117厂房; Leq(A). N; 淬火; 117厂房; Leq(A). N; 超声波清洗机; 105厂房; Leq(A). N; 动平衡; 103厂房; Leq(A). N; 超声波清洗机; 103厂房; Leq(A). N; 风机; 103、105、117厂房; Leq(A). N; 各类泵; Leq(A). |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 一、现有项目 1、工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 南京轻动位于江宁经济技术开发区将军大道以西，银杏湖大道以北，于2012年12月7日获得南京市江宁区环境保护局关于对“中航工业南京轻型航空动力”建设项目环境影响报告书的审批意见（江宁环建字【2012】第73号）。项目拟分两期建设，一期工程于2012年10月开工建设，2022年7月15日完成自主验收，形成航空发动机生产及维修各XX台套的生产能力（保密）。 2、排污许可手续 现有项目于2020年3月19日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91320115585091736F001Y，详见附件20），有效期：2020年3月19日至2025年3月18日。 3、项目主体工程及辅助工程概况 现有项目已建厂房有103号厂房、105号厂房、108号油库（含危废库）、112号发动机试车厂房、115号食堂及活动中心、116号倒班宿舍、121号门房、718号动力站（含锅炉）。 现有项目建设内容及与本项目关系详见表2-10。 表2-10 现有项目建设内容及与本项目关系一览表 工程名称; 南京轻动实际建设内容; 与本项目关系. 主体工程; 103号发动机装配厂房（44210m2）; 本项目依托. 112号试车厂房（19210m2）; 本项目不涉及. 105号厂房（机加工厂房），（33070m2）; 本项目. 托; 117号厂房在建项目表面处理（厂房建成4400m2）; 本项目. 托; 108号油库（804m2）; 本项目不涉及. 718号动力站（2340m2）; 压缩空气依托，循环水依托. 职工食堂（3740m2）; 新增员工208人. 产品; 生产、维修航空航空发动机XX台套; 本项目建设1条航空发动. 公用工程生产线，总计生产零件约328000件，其中机加工件240000件。是独立于南京轻动现有生产体系。（本项目设备为搬迁，部分设备新增，详见表2-4主要生产设施表。）; 供热; 锅炉房，由1台5t锅炉供热，燃料类型为天然气; 本项目不涉及. 给水工; 由市政供给管网接入; 依托现有市政给水管网. 排水工程; 污水排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网; 依托现有雨污管网及排污排口. 供电工程; 来自市政电网; 依托现有供电管网. 储运工程; 运输; 厂外汽车运输，车间内采用叉车运输; /. 储存; 108号油库(804m2)油罐组:航煤储罐50m3×3(已用)+20m3×2=190m3、1座10m3废油储罐，; 本项目不涉及. 环保工程; 废气治理; 112试车台已建7个排气塔，P1、P2排气筒高度为20m，P3、P4、P5、P6、P7高度为15m锅炉燃气废气排气筒P13，高度为15m。P8~; 3排气筒为在 项目 本项目位于105、103、117厂房，新建8套废气处理设施. 废水治理; 员工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入空港污水处理厂；食堂废水经隔油池预处理达到接管标准后，排入空港污水处理厂处理；荧光废水经破乳+絮凝脱色处理后、; 废水经油水分离+絮凝沉淀处理后纳管排放。 本项目建设污水处理设施，其处理工艺为MVR真空蒸馏+A/O生化池处理设施，处理规模100t/d。. 循环水排放至雨水管网; 依托现有雨水管网. 噪声治理; 设备室内布置，减振、消; 、隔声等降噪设施 本项目选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护. 合理布局等; 固废治理; 一般固废暂存区100m2 危险废物暂存区248m2; 本项目一般固废和危废暂存依托现有，现有固废库和危废库满足本项目需要. 4、工程污染物实际排放总量 现有项目污染物排放量依据验收，见表2-11。 表2-11 项目污染物排放量汇总 单位：t/a 类别; 污染物名称; 环评批复总量; 排放量. 废气; 有组织 排放; 非甲烷总烃; 10.86; 1.185. 氮氧化物; 7.74; 4.049. 一氧化碳; 10.54; --. 二氧化硫; 1.33; 0.943. 粉尘; 0.3; --. 二; 苯 0.63; --. 甲苯; 0.02; --. 乙酸乙酯等; 0.01; --. 油烟; 0.02; --. 无组织废气; 氮氧化物; 0.101; --. VOC（非甲烷总烃计）; 0.5; --. 颗粒物; 2.3; --. 二氧化硫; 0.01; --. 水污染物; 废水量; 76500; 7800; 7800. COD; 3.83; 0.2954; 0.39. SS; 0.77; 0.0605; 0.078. TP; 0.04; 0.0066; 0.004. 氨; 0.38; 0; 078 0.039. 动植物油; .08 0.0011; 0.008. 石油类; 0.08; --; --. 固废（处理量）; 危险废物; --; 35.6. 一般工业固; 废物 --; 12. 生活垃圾; --; 25. 二、常州兰翔航空发动机生产线搬迁情况说明 本项目将常州兰翔航空发动机生产线搬迁至南京轻动现有厂房，并购置动平衡机、磁粉探伤机等国产设备105台套进行升级改造。本项目主要搬迁机加、装配、热处理设备工艺，搬迁后生产工艺、原辅材料及产污环节不变（见本项目），独立于南京轻动现有生产体系。搬迁设备及新增设备详见表2-4主要生产设施表，未搬迁设备仍留存常州兰翔，根据常州市新北区政府规划管理要求，常州厂区陆续搬迁，企业全部搬迁后要对厂区进行土壤场地调整，如有土壤污染问题进行治理，确保不遗留环境污染问题。 三、存在的主要环保问题及解决措施 1、根据环评及其批文，通过现场检查，厂区未设置事故水池 厂区事故池目前在报建（规划许可）阶段，设置800m3厂区事故水池，满足整个厂区火灾事故消防水的接收需求，同时设置800m3的初期雨水收集池收集厂区初期雨水。本项目在现有厂房内建设，原辅材料储存依托现有，危废暂存依托现有，不新增初期雨水和事故废水，确保本项目投产前在建项目已建成运营并完成环保验收。 2、现有项目危废库没有废气处理措施 本项目依托的现有危险废物仓库248m2。危废库废气收集、治理设施已经完成设计，并计划实施中，确保本项目投入前该废气治理设施投入运行，确保污染物达标排放。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 大气环境 （1）基本污染物 根据《2021年南京市环境状况公报》实况数据统计，南京市环境空气质量达到二级标准的天数为300天，同比减少4天，达标率为82.2%，同比下降0.9个百分点。其中，达到一级标准天数为91天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为65天（其中，轻度污染61天，中度污染4天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比下降6.5%；PM10年均值为56μg/m3，达标，同比持平；NO2年均值为33μg/m3，达标，同比下降 8.3%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比下降14.3%；CO日均浓度第95百分位数为1.0mg/m³，达标，同比下降9.1%；O3日最大8小时值超标天数为52天，超标率为14.2%，同比增加2.2个百分点。 表3-1 达标判定一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; 达标. CO; 日均浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8小时值超标天数; O3日最大8小时值超标天数. 2天根据《2021年南京市环境状况公报》统计结果，2021年项目所在区域六项污染物中O3不达标，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。 为提高环境空气质量，贯彻落实《江苏省2021年大气污染防治工作计划》《2021 年南京市深入打好污染防治攻坚战目标任务》，紧盯环境空气质量改善目标任务，以减碳和治污协同推进、PM2.5和 O3协同防控、 VOCs 和 NOx 协同治理为主线，全面开展大气污染防治攻坚。 （3）大气特征污染物补充监测调查 ①补充监测调查项目：非甲烷总烃，引用《某发动机试车台搬迁改造项目》现状非甲烷总烃监测数据，《某发动机试车台搬迁改造项目》和本项目建设地点位于同一厂区，监测单位为江苏国恒检测有限公司，监测地点位于厂区下风向，西300米处，报告编号：编号：JSGHEL2022233，见附件5。 ②监测时间及频次：非甲烷总烃，监测时间为2022年4月1日~4月3日，连续监测3天。小时平均浓度每天监测4次，每次采样时间45分钟。 ③监测结果：根据表3-2，厂区下风向300米处监测点位的非甲烷总烃特征因子达标。 表3-2 区域大气环境质量现状 单位：mg/m3 监测 点位; 距离本项目位置; 名称; 小时平均浓度. 方位; 距; （米）; 范围; 超标率%; 最大超标倍数. 厂区下风向; 西; 300; 非甲烷总烃; 0.42~1.4; 0; --. - 地表水环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类）断面。 - 声环境 根据《2021年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。2021年，城区区域环境噪声均值为53.9dB，与上年同期持平；郊区区域环境噪声均值为52.2dB，同比下降0.6dB。 全市交通噪声监测点位247个。2021年，城区交通噪声均值为67.6dB，同比下降0.1dB；郊区交通噪声均值为65.8dB，同比上升0.5dB。 全市功能区噪声监测点位28个。2021年，昼间噪声达标率为97.3%，同比下降1.8个百分点；夜间噪声达标率为93.8%，同比持平。 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于现有已建厂房内进行建设，不新增用地，因此本项目不进行生态环境现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故本项目不进行电磁辐射现状监测与评价。 - 地下水和土壤 本项目厂区内部已做好地面硬化、防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境 建设项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号、718号内。项目500m范围内有居民区北葛村。 表3-3 大气环境敏感目标 环境要素; 敏感 目标; 坐标; 方位; 相对厂界距离距离（m）; 保护 对象; 保护内容; 规模; 执行标准. 大气; 北葛村; 东经118.801534 北; 31.839229 N; 250; 居住区; 居民; 30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. *北葛村已经拆迁，还有六户没有搬迁。 - 地表水环境 建设项目位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房112号内。距离项目最近河流云台山河，位于项目南550m。 表3-4 地表水环境敏感目标 敏感目标; 方位; 相对厂界距离距离（m）; 执行标准. 云台山河; S; 550; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、声环境 本项目厂界周边50米范围内无声环境敏感目标。 4、生态环境 本项目位于已建厂房内进行建设，不新增用地，项目周边无生态环境保护目标。 |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10及O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。 表3-5 大气环境质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年均值; 35. 24小时均值; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的确定值. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划(2021-2030年)》（苏政复〔2022〕13号），云台山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，悬浮物指标执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准，具体数据见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 污染物; pH （无量纲）; BOD5; COD; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 标准浓度限值mg/L; 6～9; 6; 30; 30; 1.5; 0.3; 0.5. 3、声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，详见表3-7。 表3-7 声环境质量标准单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间; 标准. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| 污染物排放控 制标准 | - 废气污染物排放标准 本项目执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2和表3标准，具体见下表3-8。 表3-8 废气污染物排放标准 污染物 名称; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒 （m）; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 边界外浓度最高点; 4; 有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表3。. 颗粒物; 20; 1; 0.5. SO2; 200; --; 0.4. NOx; 200; --; 0.12. VOCs（以非甲烷总烃计）; --; --; --; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6; 厂区内VOCs执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表2。. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20. - 水污染物排放标准 本建设项目厂区排水实行雨污分流制，生活污水经化粪池预处理同生产废水经真空蒸馏+生化处理后达到接管标准排入空港污水处理厂集中处理，尾水排至云台山河。详见下表。 - 接管标准 表3-9 废水接管标准 序号; 项目; 接管标准(mg/L). 1; pH; 6~9. 2; COD; 350. 3; SS; 250. 4; 总磷（以P计）; 4. 5; 氨氮; 35. 6; 总氮; 45. 7; 石油类; 30. 8; 动植物油; 20. 标准来源; pH、COD、SS、总磷（以P计）、氨氮、总氮执行空港污水处理厂接管标准，石油类、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. - 尾水排放标准 空港污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级标准的A标准。具体数值见表3-10。 表3-10 空港污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; p; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级标准的A标准. 2; SS; 10. 3; COD; 50. 4; TP; 0.5. 5; 氨氮; 5（8）*. 6; 总氮; 15. 7; 石油类; 1. 7; 动植物油; 1. 注：pH无量纲；括号外数值为水温＞12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 3、固废贮存及处置标准 一般工业固体废物按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的要求对一般工业固体废物进行分类、编码；贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求收集、贮存、运输；危险废物的污染防治与管理工作还应按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等文件要求执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知》（宁环办〔2021〕17号）文件要求：新增主要污染物排放的建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废弃物处置厂），在环评文件审批前，需按规定取得主要污染物排放总量指标。实行总量控制的污染物为COD、NH3-N、TP、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等。本项涉及挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物排放。 根据本项目排污特征，确定总量控制因子为： （1）废气： 有组织排放废气总量控制因子（新增）：VOCs（非甲烷总烃）0.127t/a、氮氧化物0.024t/a、二氧化硫0.001t/a、颗粒物0.033t/a。 无组织废气总量控制因子（新增）：VOCs（非甲烷总烃）0.084t/a、氮氧化物0.003t/a、二氧化硫0.0001t/a、颗粒物0.003t/a。 （2）废水 总量控制因子接管量（新增）：COD3.906t/a、TP0.004t/a、氨氮0.071t/a。 总量考核因子接管量（新增）SS0.504t/a、石油类0.001t/a。 总量控制因子排放量（新增）COD1.055t/a、TP0.011t/a、氨氮0.105t/a。 总量考核因子排放量（新增）SS0.211t/a、石油类0.021t/a。 污染物排放量在江宁区减排项目范围内平衡。 （3）固废 固废零排放，不需申请总量。 |

表3-12  本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”(t/a)

| 类别 | 污染物名称 | 现有项目环评批复量 | 现有项目实际排放量（南京轻动） |  | 在建项目排放量（常州兰翔公司） |  | 本项目排放量 |  | “以新带老”削减量* |  | 改建后全厂排放量 |  | 增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs（非甲烷总烃计） | 10.86 | 1.2 |  | 4.199 |  | 0.127 |  | 0 |  | 5.526 |  | +0.127 |  |
|  | 氮氧化物 | 7.74 | 1.2 |  | 3.902 |  | 0.024 |  | 0 |  | 5.126 |  | +0.024 |  |
|  | 一氧化碳 | 10.54 | 1.5 |  | 6.932 |  | 0 |  | 0 |  | 8.432 |  | 0 |  |
|  | 二氧化硫 | 1.33 | 0.6 |  | 0.441 |  | 0.001 |  | 0 |  | 1.042 |  | +0.001 |  |
|  | 颗粒物 | 0.13 | 0 |  | 0.017 |  | 0.033 |  | 0 |  | 0.05 |  | +0.033 |  |
|  | 二甲苯 | 0.63 | 0 |  | 0.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0.034 |  | 0 |  |
|  | 甲苯 | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 乙酸乙酯等 | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氰化氢 | 0 | 0 |  | 0.00579 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00579 |  | 0 |  |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 |  | 1.00 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 |  | 0.1142 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1142 |  | 0 |  |
|  | 铬酸雾 | 0 | 0 |  | 0.00078 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00078 |  | 0 |  |
|  | 氟化物 | 0 | 0 |  | 0.0552 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0552 |  | 0 |  |
|  | 氨气 | 0 | 0 |  | 0.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0261 |  | 0 |  |
| 无组织废气 | 氯化氢 | -- | 0 |  | 0.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0.349 |  | 0 |  |
|  | 氨气 | -- | 0 |  | 0.289 |  | 0 |  | 0 |  | 0.289 |  | 0 |  |
|  | 硫酸雾 | -- | 0 |  | 0.027 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027 |  | 0 |  |
|  | 氰化氢 | -- | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0.014 |  | 0 |  |
|  | 氮氧化物 | -- | 0 |  | 0.849 |  | 0.003 |  | 0 |  | 0.852 |  | +0.003 |  |
|  | 铬酸雾 | -- | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  |
|  | 氟化物 | -- | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  |
|  | VOC（非甲烷总烃计） | -- | 0 |  | 2.9203 |  | 0.084 |  | 0 |  | 3.0043 |  | +0.084 |  |
|  | 二甲苯 | -- | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0.018 |  | 0 |  |
|  | 颗粒物 | -- | 0 |  | 0.014 |  | 0.003 |  | 0 |  | 0.017 |  | +0.003 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.0501 |  | 0.0001 |  |
|  | 一氧化碳 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0 |  |
| 水污染物 | / | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 |
|  | 废水量m3/a | 76500 | 1425 | 1425 | 12821.712 | 12821.712 | 21111.6 | 21111.6 | 0 | 0 | 35344.71 | 35344.71 | +21111.6 | +21111.6 |
|  | COD | 3.83 | 0.335 | 0.071 | 2.600 | 0.641 | 3.906 | 1.055 | 0 | 0 | 6.841 | 1.767 | +3.906 | +1.055 |
|  | SS | 0.77 | 0.103 | 0.014 | 1.259 | 0.128 | 0.504 | 0.211 | 0 | 0 | 1.866 | 0.353 | +0.504 | +0.211 |
|  | TP | 0.04 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | +0.004 | +0.011 |
|  | 氨氮 | 0.38 | 0.025 | 0.007 | 0.073 | 0.073 | 0.071 | 0.105 | 0 | 0 | 0.169 | 0.185 | +0.071 | +0.105 |
|  | 动植物油 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0.057 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.08 | 0.009 | 0.001 | 0.041 | 0.013 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0 | 0.051 | 0.035 | +0.001 | +0.021 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | TDS | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 |
|  | CN- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锌 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |
|  | 总铜 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 |
|  | 总铬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锡 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 |
|  | 总铟 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |
|  | 总锰 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 类别 | 现有项目环评批复量 | 现有产生量 |  | 在建项目产生量 |  | 本项目产生量 |  | “以新带老”削减量 |  | 改建后全厂产生量 |  | 产生量 |  |
|  | 危险废物 | 48.65 | 35.6 |  | 353.2 |  | 83.076 |  | 0 |  | 471.876 |  | +83.076 |  |
|  | 一般固废 | 22 | 12 |  | 20 |  | 19 |  | 0 |  | 51 |  | +19 |  |
|  | 生活垃圾 | 75 | 25 |  | 16.5 |  | 50 |  | 0 |  | 91.5 |  | +50 |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目在已建厂房内对设备进行安装及调试，因此施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 - 废气源强核算分析 本项目为搬迁项目，废气源强分析根据统计数据及估算。 #### ①105厂房水基清洗线（G1-1） 105厂房水基超声波清洗线产生非甲烷总烃废气，清洗过程为密闭清洗，从设备腔体内吸出废气，只有在开门取件时有微量废气排放。使用水基清洗剂（PF-2）1600kg/a，其主要成份为TX-10，碳酸钠、磷酸三纳6501，三聚磷酸钠，硅酸钠溶液，平平加O；水基清洗剂（Turco5948DPM）16296kg，其主要成份为单乙醇胺+水，浓度5~30%。单乙醇胺具有一定挥发性，产生的有机清洗废气以非甲烷总烃表征，计入VOCs；本项目水基清洗剂（Turco5948DPM）16296kg单乙醇胺浓度为5~30%，按照最大浓度30%，挥发量（含真空干燥）按照1%核算，则单乙醇胺挥发量为0.049t/a。废气收集效率95%，腔体内收集的废气经酸液喷淋+除雾+两级活性炭+15m高P1b排放，处理效率75%，风量3000m3/h。有组织排放废气产生量为0.044t/a，无组织排放量为0.005t/a，工作时间4000h/a。 根据水基清洗液成分，清洗槽内溶液呈碱性，因加入碱雾抑制剂，挥发的水雾有碱性，根据《简明通风设计手册》，化学脱脂产生的碱雾在温度≤50℃时，散发率为0；温度＞50℃时，在有通风系统时，可不予考虑。目前国内暂无相关碱雾排放标准，故不作相关污染源强核算；本次评价仅考虑设置集气罩收集处理，与单乙醇胺废气集中收集后，经水喷淋处理后排放。 ②105厂房碳氢手工清洗线（G1-2） 105厂房（PM1）碳氢手工清洗线产生非甲烷总烃废气。使用ST50碳氢清洗剂2000kg/a，去除发动机零部件表面油脂，经类比同类型项目，采用碳氢清洗剂清洗时，挥发量约10%，产生非甲烷总烃0.2t/a，设置两个清洗槽，两个顶吸集气罩，集气罩尺寸分别为1m×0.8m和0.8m×0.6m，集气罩距槽边0.8m，槽边风速控制在0.3m/s以上，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理由15m高P2b排放，处理效率75%，风量8000m3/h。有组织排放废气产生量为0.180t/a，无组织排放量为0.02t/a，工作时间4000h/a。 ③105厂房实验室检测线（G5-1、G5-2） 燃油馏程测试、滑油粘度测试，对试验设备用乙酸乙酯进行清洗，乙酸乙酯用量0.02t/a，根据工程经验，挥发量按10%计，乙酸乙酯废气产生量为0.002 t/a，经通风橱收集无组织排放。实验室检测线工作时间2400h/a。 ④117厂房热处理吹砂（G2-1、B2-6） 本项目采用刚玉砂进行吹砂，吹砂过程产生粉尘废气，主要污染物为金属粉尘和碎细砂（刚玉砂），本项目刚玉砂用量为3t/a，粉尘产生量约为1%，即0.03t/a。吹砂机使用连接管道对吹砂粉尘进行收集，吹砂机为密闭系统，粉尘收集效率为100%，设备自带除尘柜和旋风除尘器，除尘柜内配备布袋除尘器，其除尘效率可达到99%，废气经处理后由15m高P3b排气筒排放，风量2000m3/h。吹砂机每天运行4小时，年工作300天。 ⑤117厂房北普通热处理油淬火及回火（G2-2） 普通热处理采用淬火油作为介质，高温工件在接触淬火油瞬间，淬火油预热及高温回火产生淬火油烟，成分主要为酮类、烃、脂肪酸、芳香族化合物及杂环化合物等混合物，以非甲烷总烃表征，计入VOCs。根据相关资料，并参考同类项目（《台州众达热处理有限公司金属热处理生产项目》），淬火过程中约有15~20%的油分解为烃类物质，本次评价以20%计。淬火油使用量4t/a，则淬火过程油烟废气产生量约为0.8t/a，其产生的淬火油烟大部分经燃烧后生成CO2、H2O，燃烧效率约95%，未充分燃烧的油烟尾气约0.04t/a。拟在敞开式淬火油槽（控温油槽），贴槽设置侧吸集气罩（收集效率90%），尺寸为2.61m×2.123m，槽边风速0.3m/s，经油烟净化装置进行处理后（处理效率75%），通过15米高排气筒P4b排放，风量60000m3/h。有组织排放产生量为0.036t/a，无组织废气排放量为0.004t/a，淬火时间按照4h/d，300d/a计算。 ⑤117厂房南化学热处理油淬火及回火（G2-4） 热处理采用淬火油作为介质，高温工件在接触淬火油瞬间，淬火油预热及高温回火产生淬火油烟，成分主要为酮类、烃、脂肪酸、芳香族化合物及杂环化合物等混合物，以非甲烷总烃表征，计入VOCs。根据相关资料，并参考类项目（《台州众达热处理有限公司金属热处理生产项目》），淬火过程中约有15~20%的油分解为烃类物质，本次评价以20%计。淬火油年使用量0.72t/a，则淬火过程油烟废气产生量约为0.144t/a，其产生的淬火油烟大部分经燃烧后生成CO2、H2O，燃烧效率约95%，未充分燃烧的油烟尾气约0.007t/a。三台淬火设备设置三个集气罩，其中底装多用炉淬火为顶吸集气罩，尺寸为3m×2.6m，距离槽边距离1.8m，槽边风速0.3m/s，小压力淬火机为顶吸集气罩，尺寸为3.3m×1.87m，距离槽边距离1 m，槽边风速0.3m/s，控温油槽淬火为顶吸集气罩，尺寸为1.77m×1.5m，距离槽边距离1m，槽边风速0.3m/s，集气罩收集效率90%，经油烟净化装置进行处理后（处理效率75%），通过15米高排气筒P5b排放，风量70000m3/h。有组织排放产生量为0.006t/a，无组织废气排放量为0.001t/a，淬火时间按照4h/d，300d/a计算。 ⑥117厂房液化石油气燃烧（G2-3） 碳氮共渗为了防止多用炉开门取件时剩余尾气外排，多用炉前门外设有火帘，燃烧装置以液化石油气点火燃烧，液化石油气燃烧废气经顶吸集气罩收集，集气罩尺寸0.3m×0.3m，距离排气口距离0.4m，风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，通过15米高排气筒P5b排放，风量70000m3/h。工作时间按照4h/d，300d/a计算。液化石油气用量为6t/a，根据《第二次全国污染源普查工作手册》液化石油气产污系数如下表： 表4-1 液化石油气产污系数表 燃气名称; 污染物; 单位; 产污系数. 液化石油气; 烟尘; kg/t气; 0.039. 二氧化硫; kg/t气; 0.001. 氮氧化物; kg/t气; 1.08. 非甲烷总烃; kg/t气; 3.77. 液化石油气燃烧废气污染物产生量为烟尘0.0002t/a、二氧化硫0.000006t/a、氮氧化物0.006t/a、非甲烷总烃0.023t/a。因二氧化硫产生量较小以下忽略不计。 有组织排放烟尘0.0002t/a、氮氧化物0.005t/a、非甲烷总烃0.021t/a；无组织排放烟尘0.0000t/a、氮氧化物0.001t/a、非甲烷总烃0.002t/a。 ⑦117厂房高频钎焊（G2-5） 高频钎焊用于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件，钎料为银10kg/a、锡10kg/a钎焊过程中产生焊接烟尘0.001t/a，室内通风无组织排放。 ⑧117厂房金相检测（G2-7） 用金相显微镜对检查金属材料的宏观和显微组织的工作。金相检查需配置金相腐蚀剂，需用硝酸1500ml/a、盐酸500ml/a、氢氟酸100ml/a，产生微量废气，不做定量分析，室内设有通风橱，收集后无组织排放。 ⑨103厂房碳氢清洗清洗（G3-1、G4-2） 碳氢清洗机洗和手洗去除发动机零部件表面油脂。碳氢清洗零部件（含干燥）产生非甲烷总烃废气。碳氢清洗机使用清洗剂为24.25t/a，碳氢清洗机为密闭式设备，仅在开关门时会逸出废气，废气逸出1%计，逸出废气0.243t/a；手动碳氢清洗（含干燥）槽使用清洗剂为1t/a，挥发量按10%计，非甲烷总烃产生量为0.1t/a。碳氢清洗机设置顶吸集气罩，集气罩尺寸4.1×2.4m，距离集气罩距离0.4m，风速0.3m/s以上，手动碳氢清洗槽设置侧吸集气罩，集气罩尺寸3.1×3m，距离集气罩距离0.4m，风速0.3m/s以上，收集效率按90%计，以上收集的废气经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒P6b排放，去除效率为75%，风机风量为17000m3/h。有组织排放废气产生量为0.309t/a，无组织排放量为0.034t/a，工作时间2000h/a。 ⑩103厂房移动碳氢清洗槽手工擦拭（G3-2、G3-3、G3-4、G4-3、G4-4、G4-5） 在装配区使用移动槽对零件进行手工擦拭产生非甲烷总烃。手工清洗使用碳氢清洗剂500kg/a，经类比同类型项目，采用碳氢清洗剂清洗时，挥发量约10%，产生非甲烷总烃0.05t/a，室内通风无组织排放，工作时间2000h/a。 103厂房水基超声波清洗（G4-1） 103厂房水基超声波清洗线产生非甲烷总烃废气，清洗过程为密闭清洗，从设备腔体内吸出废气，只有在开门取件时有微量废气排放。使用Turco5948DPM16水基清洗剂16296kg/a，其主要成份为单乙醇胺+水，浓度5-30%；使用Turco4181-L水基清洗剂4070kg/a，其主要成份为氢氧化钠+水，浓度50-75%；使用Turco4338LPART1水基清洗剂2037kg/a，其主要成份为氢氧化钠+水，浓度15～25%；使用Turco4338LPART2水基清洗剂2037kg/a，其主要成份为高锰酸钠+水，浓度15～25%；使用ScaleGon5水基清洗剂4074kg/a，其主要成份为羟基乙酸，浓度18-22%+水。 单乙醇胺、羟基乙酸具有一定挥发性，产生的有机清洗废气以非甲烷总烃表征，计入VOCs。水基清洗剂（Turco5948DPM16）16296kg单乙醇胺浓度为5~30%，按照最大浓度30%，挥发量（含真空干燥）按照1%核算，则单乙醇胺挥发量为0.049t/a。水基清洗剂（ScaleGon5）4074kg，羟基乙酸浓度18-22%，按照最大浓度22%，挥发量按照1%核算，则羟基乙酸挥发量为0.009t/a。有组织排放废气产生量为0.052t/a，无组织排放量为0.006t/a，工作时间2000h/a，废气收集效率90%，收集的废气经经酸液喷淋+除雾+两级活性炭+15m高P7b排放，去除效率为75%，风机风量为3000m3/h，内径0.25m。 根据水基清洗液成分，清洗槽内溶液呈碱性，因加入碱雾抑制剂，挥发的水雾有碱性，根据《简明通风设计手册》，化学脱脂产生的碱雾在温度≤50℃时，散发率为0；温度＞50℃时，在有通风系统时，可不予考虑。目前国内暂无相关碱雾排放标准，故不作相关污染源强核算；本次评价仅考虑设置集气罩收集处理，与单乙醇胺、羟基乙酸废气集中收集后，经水喷淋处理后排放。 103厂房油封间（G7-1、G7-2、G7-3、G7-4） a、包装入库工序手工碳氢清洗产生非甲烷总烃废气。手工清洗使用碳氢清洗剂500kg/a，经类比同类型项目，采用碳氢清洗剂清洗时，挥发量约10%，产生非甲烷总烃0.05t/a，拟采用顶吸集气罩对其进行收集处理（收集效率按90%），有组织排放废气产生量为0.045t/a，无组织排放量为0.005t/a，工作时间2000h/a。 b、包装脱水在室温下浸入两个油槽后进行TS-1脱水防锈油脱水，脱水防锈油使用量为60kg/a，脱水防锈油有微挥发性，挥发量约2%，产生非甲烷总烃0.001t/a，拟采用集气罩对其进行收集处理，收集效率按90%，有组织排放废气产生量为0.001t/a，无组织排放量为0.0002t/a，工作时间2000h/a。 c、油封在室温下浸入两个油槽进行F-35防锈油油封，防锈油使用量为700kg/a，防锈油有微挥发性，挥发量约2%，产生非甲烷总烃0.014t/a，拟采用集气罩对其进行收集处理，收集效率按90%，有组织排放废气产生量为0.013t/a，无组织排放量为0.001t/a，工作时间2000h/a。 以上设置1个顶吸集气罩，集气罩尺寸1.7×0.5m，距离排气口距离1m，风速0.3m/s以上收集的废气经两级活性炭处理后经15米高排气筒P8b排放，处理效率按75%计，风量7000m3/h。 危废库废气 危废库内含油类危废会挥发出非甲烷总烃，废油、废液放置于加盖吨桶内，废活性炭放置于密封袋中，含有挥发性有机物危废总计83t/a，按照90t/a危废核算，挥发非甲烷总烃以2‰计，则非甲烷总烃为0.18/a，危废库废气负压收集后通过二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒P14排放，收集效率90%，危废库工作时间7200h/a，则非甲烷总烃有组织废气产生量为0.162t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.018t/a，废气处理效率75%，风量2000m3/h。 - 废气产排基本信息 排气筒及集气罩参数详见表4-2 |

表4-2  排气筒及集气罩参数表

| 设备名称 | 排气筒参数 |  |  |  |  |  | 吸风罩参数 |  |  |  |  | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 高度（m） | 排气筒风量（m3/h） | 风量 计算值（m3/h） | 风速 （m/s） | 内径 （m） | 位置 | 风罩类型 | 槽边 距离 （m） | 吸风罩尺寸（m） | 槽边 风速 （m/s） |  |
| 水基清洗线 | P1b | 15 | 3000 | -- | 17 | 0.25 | 105厂房 | 腔体内部吸出废气 | -- | -- | -- | 水喷淋+除雾+二级活性炭 |
| 手洗碳氢清洗线 | P2b | 15 | 8000 | 4354 | 11 | 0.5 | 105厂房PM1 | 顶吸 | 0.8 | 1×0.8 | 0.3 | 二级活性炭 |
|  |  |  |  | 3386 |  |  |  |  |  | 0.8×0.6 |  |  |
| 吹砂 | P3b | 15 | 2000 | -- | 17 | 0.2 | 117厂房 | 腔体内部吸出废气 | -- | -- | -- | 布袋除尘 |
| 控温油槽 | P4b | 15 | 60000 | 59866 | 21 | 1 | 117厂房北34室 | 侧吸 | 贴槽边 | 2.61×2.123 | 0.3 | 油烟净化装置 |
| 底装多用炉 | P5b | 15 | 70000 | 42457 | 25 | 1 | 117厂房 | 顶吸 | 1.8 | 3×2.6 | 0.3 | 油烟净化装置 |
| 小压力淬火机 |  |  |  | 15634 |  |  | 117厂房南14室 | 顶吸 | 1 | 3.3×1.87 | 0.3 |  |
| 控温油槽 |  |  |  | 9888 |  |  | 117厂房南16室 | 顶吸 | 1 | 1.77×1.5 | 0.3 |  |
| 液化石油气燃烧 |  |  |  | 554 |  |  | 117厂房南 | 顶吸 | 0.4 | 0.3×0.3 | 0.3 | -- |
| 碳氢清洗机 | P6b | 15 | 17000 | 7862 | 17 | 0.6 | 103厂房西102 | 顶吸 | 0.4 | 4.1×2.4 | 0.3 | 二级活性炭 |
| 碳氢清洗槽 |  |  |  | 5534 |  |  | 103厂房西102 | 侧吸 | 0.3 | 3.1×3 | 0.3 |  |
| 真空干燥机 |  |  |  | 2000 |  |  | 103厂房104室清洗间 | 腔体内部吸出废气 | -- | -- | -- |  |
| 真空干燥机 |  |  |  | 2000 |  |  | 103厂房104室清洗间 | 腔体内部吸出废气 | -- | -- | -- |  |
| 修理机零件水基清洗线 | P7b | 15 | 3000 | -- | 17 | 0.25 | 103厂房107、108 | 腔体内部吸出废气 | -- | -- | -- | 水喷淋+除雾+二级活性炭 |
| 手洗碳氢清洗槽 | P8b | 15 | 7000 | 6652 | 15 | 0.4 | 103厂房油封间 | 顶吸 | 1 | 1.7×0.5 | 0.3 | 二级活性炭 |
| 危废库 | P14 | 15 | 2000 | -- | 17 | 0.2 | 危废库 | 负压收集 | - | - | - | 二级活性炭 |

本项目有组织废气产排情况见表4-3。

表4-3  本项目有组织废气产排情况

| 污染物编号 | 污染工序 | 污染物 | 产生状况 |  |  | 工作 时间 h | 处理 方式 | 处理 效率 % | 排放状况 |  |  | 排气筒参数（高度、风量） | 排放标准 |  | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率kg/h | 产生量t/a | 浓度mg/m3 |  |  |  | 速率kg/h | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 浓度 限值mg/m3 | 速率限值kg/h |  |
| G1-1 | 机加工水基 洗线 | 非甲烷总烃 | 0.011 | 0.044 | 3.667 | 4000 | 水喷淋+除雾+二级活性炭 | 75 | 0.003 | 0.011 | 1 | P1b.15m. 3000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| G1-2 | 机加工碳氢清洗手工清洗 | 非甲烷总烃 | 0.045 | 0.180 | 5.625 | 4000 | 二级活性炭 | 75 | 0.011 | 0.045 | 1.375 | P2b.15m. 8000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| G2-1 G2-6 | 热处理吹砂 | 颗粒物 | 0.025 | 0.03 | 12.5 | 1200 | 布袋除尘 | 99 | 0.0003 | 0.0003 | 0.15 | P3b.15m. 2000m3/h | 20 | 1 | 达标 |
| G2-2 | 热处理淬火及回火 | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.036 | 0.5 | 1200 | 油烟净化装置 | 75 | 0.008 | 0.009 | 0.133 | P4b.15m. 60000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| G2-4 | 热处理淬火及回火 | 非甲烷总烃 | 0.005 | 0.006 | 0.071 | 1200 | 油烟净化装置 | 75 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | P5b.15m. 70000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| G2-3 | 碳氮共渗液化石油气燃烧 | 颗粒物 | 0.0002 | 0.0002 | 0.003 | 1200 | -- | -- | 0.0002 | 0.0002 | 0.003 | P5b.15m. 70000m3/h | 20 | 1 | 达标 |
|  |  | NOx | 0.004 | 0.005 | 0.057 |  |  |  | 0.004 | 0.005 | 0.057 |  | 200 | -- | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.021 | 0.257 |  |  |  | 0.018 | 0.021 | 0.257 |  | 60 | 3 | 达标 |
| G3-1 G4-2 | 新机和修理机装配启封碳氢机清洗 | 非甲烷总烃 | 0.155 | 0.309 | 9.118 | 2000 | 二级活性炭 | 75 | 0.039 | 0.077 | 2.294 | P6b.15m. 17000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| G4-1 | 修理机水基清洗线 | 非甲烷总烃 | 0.026 | 0.052 | 8.667 | 2000 | 水喷淋+除雾+二级活性炭 | 75 | 0.007 | 0.013 | 2.333 | P7b.15m. 3000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| G7-1.G7-2 G7-3.G7-4 | 油封间清洗脱水、油封 | 非甲烷总烃 | 0.030 | 0.059 | 4.286 | 2000 | 二级活性炭 | 75 | 0.008 | 0.015 | 1.143 | P8b.15m. 7000m3/h | 60 | 3 | 达标 |
| 危废库 |  | 非甲烷总烃 | 0.023 | 0.162 | 11.5 | 7200 | 二级活性炭 | 75 | 0.006 | 0.041 | 3 | P14.15m. 2000m3/h | 60 | 3 | 达标 |

| 运营期环境影 响和保护措施 | 本项目无组织废气产排情况见表4-4。 表4-4 本项目无组织废气排放情况 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（t/h）; 排放时间 (h/a); 污染源参数. 长度(m); 宽度(m); 高度(m). 105厂房; 非甲烷总烃; 0.025; 0.006; 4000; 136; 105; 9. 乙酸乙酯; 0.002; 0.001; 2400. 117厂房; 非甲烷总烃; 0.007; 0.006; 1200; 72; 60; 9. 烟尘; 0.001; 0.001; 1200. NOx; 0.001; 0.001; 1200. 103厂房; 非甲烷总烃; 0.096; 0.046; 2000; 138; 105; 9. 危废库; 非甲烷总烃; 0.018; 0.003; 7200; 24; 10; 3.5. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（t/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. --; --; --; --; --; --. 一般排放口. 1; P1b; 非甲烷总烃; 1; 0.003; 0.011. 2; P2b; 非甲烷总烃; 1.375; 0.011; 0.045. 3; P3b; 颗粒物; 0.15; 0.0003; 0.0003. 4; P4b; 非甲烷总烃; 0.133; 0.008; 0.009. 5; P5b; 非甲烷总烃; 0.029; 0.002; 0.002. 6; 颗粒物; 0.003; 0.0002; 0.0002. 7; SO2; 0.057; 0.004; 0.005. 8; NOx; 0.257; 0.018; 0.021. 9; P6b; 非甲烷总烃; 2.294; 0.039; 0.077. 10; P7b; 非甲烷总烃; 2.333; 0.007; 0.013. 11; P8b; 非甲烷总烃; 1.143; 0.008; 0.015. 12; 危废库; 非甲烷总烃; 3; 0.006; 0.041. 主要排放口合计; --; --. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.213. 颗粒物; 0.0005. SO2; 0.005. NOx; 0.021. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.213. 颗粒物; 0.0005. SO2; 0.005. NOx; 0.021. 4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 105 厂房; 水基清洗; 非甲烷总烃; --; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3限值; 4; 0.005. 碳氢手工清洗; 非甲烷总烃; --; 4; 0.02. 实验室检测线; 乙酸乙酯; --; --; 0.002. 2; 117 厂房; 普通热处理油淬火及回火; 非甲烷总烃; --; 4; 0.004. 化学热处理油淬火及回火; 非甲烷总烃; --; 4; 0.001. 液化石油气燃烧; NOx; --; 0.12; 0.001. 非甲烷总烃; --; 4; 0.002. 高频钎焊; 颗粒物; --; 0.5; 0.001. 3; 103 厂房; 碳氢清洗（机洗+手洗）; 非甲烷总烃; --; 4; 0.034. 移动碳氢清洗槽手工擦拭; 非甲烷总烃; --; 4; 0.05. 水基超声波清洗; 非甲烷总烃; --; 4; 0.006. 油封间工碳氢清洗; 非甲烷总烃; --; 4; 0.0062. 4; 危废库; 非甲烷总烃; --; 4; 0.018. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.146. 颗粒物; 0.001. NOx; 0.001. 乙酸乙酯; 0.002. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 0.359. 颗粒物; 0.0015. SO2; 0.005. NOx; 0.022. 乙酸乙酯; 0.002. - 废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020），制定废气监测计划如下。 表4-7 废气自行监测情况表 监测点位①; 监测指标; 监测频次; 标准（mg/m3）. P1b（105厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. P2b（105厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. P3b（117厂房）; 颗粒物; 1次/半年; 20. P4b（117厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. P5b（117厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. 烟尘; 1次/半年; 20. 二氧化硫; 1次/半年; 200. 氮氧化物; 1次/半年; 200. P6b（103厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. P7b（103厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. P8b（103厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. 危废库; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60. 厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 4. 颗粒物; 1次/半年; 0.5. 氮氧化物; 1次/半年; 0.12. 门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1-2个监控点 检测1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 1次/半年; 6. - 污染防治措施 ①105（P1b）厂房和103（P7b）厂房水基清洗线清洗废气污染防治措施 105厂房和103厂房水超声波水基清洗线清洗废气污染防治措施相同，为水喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高排气筒排放，DN0.25m，风量3000m3/h，废气收集率95%，处理效率75%（活性炭CTC吸附率一般在50~70%，本项目二级活性炭处理保守取75%）。废气收集治理工艺见图4-1。 图4-1 废气收集处理工艺流程图 a、废气收集系统 超声波水基清机为密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，废气收集效率95%。 b、废气喷淋吸收净化装置 项目产生的碱雾经收集系统导入废气喷淋塔，水喷淋塔为圆筒型结构形式，全塔由水箱、进气、喷淋、脱水和出气，出口管连接，塑料球分别装在喷淋层内。碱雾由离心风机引入水喷淋塔进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的循环水中和，使废气中的碱雾浓度降低，然后继续向上进入填料段。废气通过与循环水进行气液两相充分接触中和后，进入下一个过滤层净化。喷淋塔出口出自带除雾装置，作用是捕集处理后洁净烟气中的水分。水喷淋塔对碱雾的处理效率可达80%以上。喷淋塔循环水使用pH在线监测，保证循环水pH为系统要求范围内，从而确保处理效率。喷淋水循环量为2.9t，实际生产中约3个月更换一次，实际生产中根据pH监测结果确定更换频率。 c、除雾装置 废气经水喷淋塔处理后进入设置的丝网除水系统，两层丝网除雾（一层塔身上部自带除水层，特拉瑞德环PPR-1，厚度300mm，洗涤塔出口再增加一套丝网除水系统，除水层为丝网除雾，厚度200mm），以移除多余之水份，经过洗涤塔洗净并移除水份后的气体进入活性炭吸附系统。当带有雾沫的气体以一定速度上升通过丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，雾沫与丝网细丝相碰撞而被附着在细丝表面上。细丝表面上雾沫的扩散、雾沫的重力沉降，使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至两根丝的交接点。细丝的可润湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用,使得液滴越来越大,直到聚集的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时,液滴就从细丝离下落，气体通过丝网除沫器后，基本上不含雾沫。 d、活性炭吸附装置 废气进入活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，活性炭选用优质活性炭，活性炭砖砌式装填。其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、废气进入箱体由装填在两侧活性炭吸附净化，以将低吸附箱吸附流速提高净化效率，活性炭吸附系统对非甲烷总烃去除率达75%。 活性炭吸附原理：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。 活性炭吸附结构见下图。 图4-2 活性炭吸附结构图 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，为有多孔结构和对气体、蒸汽或胶态固体有强大吸附性能的碳，能较好地吸附臭味中的有机物质，每克活性炭的总表面积可达800～2000m2，真比重约1.9～2.1，表观比重约1.08～0.45，含炭量10～98%。 本项目使用的活性炭均为柱状活性炭，比表面积850m2/g，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点。活性炭装填密度约为0.5g/cm3，设计气体流速低于1.2m/s。 活性炭吸附装置参数如下。 表4-8 活性炭吸附装置参数表 活性炭装置; 活性炭装置风量m3/h; 比表 面积 m2/g; 活性炭碘值 mg/g; 活性炭装填量t; 碳层 厚度 mm; 过流截面积m2; 过滤 速度 m/s; 停留 时间 s; 废气温度℃. 10、103厂房超声波水基清洗线清洗废气处理装置; 3000; 850; 800; 0.2; 400; 0.56; 1.16; 0.9; 25. 本项目使用活性炭更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。 e、活性炭更换周期 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可的管理》，活性炭更换周期如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T─活性炭更换周期，天； m─活性炭的用量，kg； s─动态吸附量，%（一般取值10%）； c─活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q─风量，m3/h t─运行时间，h/d。 表4-9 活性炭更换周期计算参数一览表 废气治理措施; 活性炭更换周期（天）; 活性炭的用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）. 105厂房超声波清洗线废气处理措施（P1b）; 188; 200; 10%; 2.667; 3000; 13.3. 103厂房超声波清洗线废气处理措施（P7b）; 157; 200; 10%; 6.33; 3000; 6.7. 根据计算105（P1b）厂房超声波水基清洗线废气处理措施活性炭更换周期为188天，103（P7b）厂房超声波水基清洗线废气处理措施活性炭更换周期157天。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏[2022]218号）活性炭吸附装置入户核查基本要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，企业需按照苏[2022]218号执行，建议过滤装置两端安装压差计，阻力超过600Pa时及时更换活性炭。 ②105（P2b）厂房碳氢手工清洗线、103(P6b)厂房碳氢清洗机和手工清洗、103(P8b)厂房油封间产生有机废气处理措施 排气筒设置及废气收集情况详见表表4-1排气筒及集气罩参数表。 活性炭吸附装置、活性炭吸原理见上节①。 表4-10 活性炭吸附装置参数表 活性炭装置; 活性炭装置风量m3/h; 比表 面积 m2/g; 活性炭 碘值 mg/g; 活性炭装填量t; 碳层 厚度 mm; 过流截面积m2; 过滤 速度 m/s; 停留 时间 s; 废气温度℃. 105（P2b）厂房碳氢手工清洗线; 8000; 850; 800; 0.7; 400; 1.8; 1.2; 1; 25. 103(P6b)厂房碳氢清洗机和手工清洗; 17000; 850; 800; 1.5; 400; 3.8; 1.2; 1; 25. 103(P8b)厂房油封间; 7000; 850; 800; 0.3; 400; 1.8; 1.16; 1; 25. 本项目使用活性炭更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。 活性炭更换周期 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可的管理》，活性炭更换周期如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T─活性炭更换周期，天； m─活性炭的用量，kg； s─动态吸附量，%（一般取值10%）； c─活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q─风量，m3/h t─运行时间，h/d。 表4-11 活性炭更换周期计算参数一览表 废气治理措施; 活性炭更换周期（天）; 活性炭的用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）. 105（P2b）厂房碳氢手工清洗线废气处理措施; 154; 700; 10%; 4.25; 8000; 13.3. 103(P6b)厂房碳氢清洗机和手工清洗废气处理措施; 193; 1500; 10%; 6.824; 17000; 6.67. 103(P8b)厂房油封间废气处理措施; 203; 300; 10%; 3.143; 7000; 6.67. 根据计算105（P2b）厂房碳氢手工清洗线废气处理措施活性炭更换周期为154天，103(P6b)厂房碳氢清洗机和手工清洗废气处理措施活性炭更换周期193天，103(P8b)厂房油封间废气处理措施活性炭更换周期203天。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏[2022]218号）活性炭吸附装置入户核查基本要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，企业需按照苏[2022]218号执行，建议过滤装置两端安装压差计，阻力超过600Pa时及时更换活性炭。 ③117厂房热处理吹砂废气处理措施 吹砂机使用连接管道对吹砂粉尘进行收集，吹砂机为密闭系统，粉尘收集效率为100%，设备自带除尘柜和旋风除尘器，除尘柜内配备布袋除尘器，其除尘效率可达到99%，废气经处理后由15m高排气筒排放，风量2000m3/h。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。工作原理：含尘气体进入布袋除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 ④117厂房普通热处理和化学热处理油淬火及回火废气处理措施 排气筒设置及废气收集情况详见表表4-2排气筒及集气罩参数表。 117厂房普通热处理和化学热处理油淬火及回火两处废气均采用油烟净化装置处理后排放，净化效率75%（厂家提供净化效率可达80%以上，本项目保守取75%），废气收集效率90%。 淬火油烟进入油烟净化装置等离子高压静电油烟净化设备，等离子体反应区富含高能电子、离子、自由基和激发态分子等，废气中的油雾颗粒可与这些具有较高能量的物质发生反应，使污染物质在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。高压等离子废气净化设备采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。等离子体净化技术是指利用脉冲电晕放电产生的高能电子，电子、离子、自由基和中性粒子以每秒钟300万次至3000万次的速度反复轰击发生异味的分子，去激活、电离、裂解工业废气中的各组分，使之发生氧化等一系列复杂的化学反应,存在于等离子体内的(OH-、、O-2H+、O3)直接打开有机气体分子间的分子键，使有害气体分解，最终排放CO2、H2O等无害物质，同时产生的大量负离子可以清新空气。 （5）主要大气环境影响 本项目所在区域环境质量现状为不达标区，项目北250米处有北葛村，北葛村大部分已经拆迁，还有六户没有搬迁，废气治理措施可行，废气污染物可达标排放，总量按照江宁区要求落实，总体上对评价区域环境影响较小。从大气环境保护的角度来讲，项目建设可行。 - 废水 - 废水产生情况 本项目总用水量为13374.8.8t/a，生产废水排入污水站处理后和经隔油池、化粪池处理后生活污水合计10464.6t/a排入空港污水处理厂，尾水排放云台山河，循环水（循环水为间接冷却，且不加入杀菌剂、杀藻剂、阻垢剂等药剂）排水12t/a排入雨水管网。 ①生活污水 根据第二次全国污染源普查《生活污染源排污系数手册》，较发达城市市区人均生活用水量164L/d，产污染系数平均值为，COD370mg/L、SS200mg/L、氨氮30.6mg/L、TP4.58mg/L，动植物油6mg/L，折污系数0.8~0.9，本项目取0.8。 本项目新增员工208人，在公司用餐住宿，年工作天数为300天，则年用水量为10234t/a，生活污水产生量为8187t/a。 ②105厂房超声波水基清洗线 水基超声波清洗线对工件脱脂清洗（W1-2），产生脱脂废水190t/a，废水中主要污染因子及污染物浓度参照搬迁前水质，pH（9～10）、COD（12000mg/L）、SS（20mg/L）、氨氮（50mg/L）、石油类（0.37 mg/L）。 水基超声波清洗线对工件冲洗（W1-1），漂洗、喷淋、冲洗废水310t/a，废水中主要污染因子及污染物浓度参照搬迁前水质，pH（7.0～9.0）、COD（300mg/L）、SS（8mg/L）、氨氮（1.78mg/L）、石油类（0.06mg/L）。 ③103厂房超声波水基清洗线 水基超声波清洗线对工件脱脂清洗（W4-2），产生脱脂废水100t/a，废水中主要污染因子及污染物浓度参照搬迁前水质，pH（9～10）、COD（12000mg/L）、SS（20mg/L）、氨氮（50mg/L）、石油类（0.37 mg/L）。 水基超声波清洗线对工件冲洗（W4-1），漂洗、喷淋、冲洗废水1660t/a，废水中主要污染因子及污染物浓度参照搬迁前水质，pH（7.0～9.0）、COD（300mg/L）、SS（8mg/L）、氨氮（1.78mg/L）、石油类（0.06mg/L）。 ④105厂房实验室检测线（W5-1） 实验室检测线产生废水4t/a，废水中主要污染因子及污染物浓度参照搬迁前水质，pH（7.0～9.0）、COD（260mg/L）、SS（9mg/L）、氨氮（1.5mg/L）、石油类（0.05mg/L）。 ⑤103厂房试验废水（W3-1） 一次装配要进行密闭性试验，将零组件放置在盛有密封性试验防锈液的液体池中，容积为1.5×1.2×1=1.8m3，水的质量为1.8t，试验液由99%的水、0.5%磷酸三纳、0.5%四硼酸钠或十四硼酸钠配制，池中液体一年更换一次，挥发0.2t/a，产生废水1.6t/a。水中污染物为pH（7.0～9.0）、总磷（2mg/L）。 ⑥喷淋废水 水基超声波水基清洗线清洗产生的碱雾采用水喷淋吸收处理，喷淋水产生量12t/a，pH（7-9）。 ⑦循环冷却水 热处理生产线渗金属循环冷却水，循环水量10080t/a，补充水量按1%计，循环水补充水108t/a，定期排放50t/a循环水排入雨水管网，循环水为间接冷却，且不加入杀菌剂、杀藻剂、阻垢剂等药剂。 详见图4-3本项目水平衡图，废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-12。 图4-3 本项目水平衡图（t/a） 图4-4 项目建成全厂水平衡图（t/a） 表4-12 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 种类; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 接管; 外排量t/a; 标准mg/L. 废水量m3/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废水量 m3/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 接管; 排放. 生活污水; COD; 8187; 370; 3.029; 隔油池+化粪池; 15; 8187; 315; 2.575; --; --; --. SS; 200; 1.637; 30; 140; 1.146; --; --; --. 氨氮; 30.6; 0.251; 5; 29; 0.238; --; --; --. TP; 4.58; 0.037; 3; 4.4; 0.036; --; --; --. 动植物油; 6; 0.049; 15; 5.134; 0.042; --; --. 105厂房超声波水基清洗脱脂水W1-2; pH; 190; 9-10; 6-9; 真空蒸馏+ 生化; --; 190; 6-9; 6-9; --; --; --. COD; 12000; 2.280; 98; 240; 0.046; --; --; --. SS; 20; 0.004; 98; 0.4; 0.000; --; --; --. 氨氮; 50; 0.010; 98; 1; 0.000; --; --; --. 石油类; 0.37; 0.000; 40; 0.222; 0.000; --; --; --. 105厂房超声波水基清洗冲洗废水 W1-1; pH; 310; 7-9; 6~9; 生化; --; 310; 6-9; 6-9; --; --; --. COD; 300; 0.093; 40; 180; 0.056; --; --; --. SS; 8; 0.002; 40; 4.8; 0.001; --; --; --. 氨氮; 1.78; 0.001; 40; 1.068; 0.000; --; --; --. 石油类; 0.06; 0.000; 40; 0.036; 0.000; --; --; --. 103厂房超声波水基清洗脱脂水W4-2; pH; 100; 9-10; --; 真空蒸馏+ 生化; --; 100; 6-9; --; --; --; --. COD; 12000; 1.200; 98; 240; 0.024; --; --; --. SS; 20; 0.002; 98; 0.4; 0.000; --; --; --. 氨氮; 50; 0.005; 98; 1; 0.000; --; --; --. 石油类; 0.37; 0.000; 40; 0.222; 0.000; --; --; --. 103厂房超声波水基清洗冲洗废水W4-1; pH; 1660; 7-9; 6-9; 生化; --; 17500; 6-9; 6-9; --; --; --. COD; 300; 0.498; 40; 180; 0.299; --; --; --. SS; 8; 0.013; 40; 4.8; 0.008; --; --; --. 氨氮; 1.78; 0.003; 40; 1.068; 0.002; --; --; --. 石油类; 0.06; 0.0001; 40; 0.036; 0.0001; --; --; --. 105厂房实验室检测废水W5-1; pH; 4; 7~9; 6~9; 生化; --; 4; 6~9; 6~9; --; --; --. COD; 260; 0.001; 40; 156; 0.001; --; --; --. SS; 9; 0.000; 40; 5.4; 0.000; --; --; --. 氨氮; 1.5; 0.000; 40; 0.9; 0.000; --; --; --. 石油类; 0.05; 0.000; 40; 0.03; 0.000; --; --; --. 103厂房试验废水W3-1; pH; 1.6; 7-9; --; 生化; --; 1.618; 6-9; --; --; --; --. 总磷; 2; 0.000; 20; 1.6; 0.000; --; --; --. 废气处理喷淋水W8; pH; 12; 7-9; --; 生化; --; 12; 6-9; --; --; --; --. 进入总排口综合水; pH; 10464.6; --; --; --; --; --; 6-9; 6-9; 6-9; 6-9; 6-9. COD; --; --; --; --; --; 287; 3.001; 0.523; 350; 50. SS; --; --; --; --; --; 1107; 1.155; 0.105; 250; 10. 氨氮; --; --; --; --; --; 22.97; 0.24; 0.052; 35; 5. TP; 3.447; 0.036; 0.005; 4; 0.5. 动植物油; --; --; --; --; --; 4.01; 0.042; 0.011; 20; 1. 石油类; --; --; --; --; --; 0.009; 0.0001; 0.011; 30; 1. 注pH无量纲 综上分析本项目产生的废气能够达到空港污水处理厂接管标准。 - 废水处理措施 ①废水处理工艺及主要构筑物和处理设备 本项目设置污水处理设施，处理工艺为真空蒸馏+A/O生化处理，处理规模为100d/a，处理效率见表表4-12。处理后废水排入空港污水处理厂，尾水排入云台山污水处理厂。 污水处理措施工艺为隔油、破乳、混凝、沉淀、气浮、吸附、氧化，废水污染治理设施，为《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）规范表11可行技术。 本项目污水分质处理，工件清洗产生的高浓度脱脂废水和漂洗废水分别排入两个废水收集池内，高浓度脱脂废水经pH调节后进入MVR真空蒸馏污水，蒸馏水全部接入漂洗废水收集池；漂洗废水在收集池调节均匀后，一级处理为废水的预处理阶段中和、加药、混凝沉淀；之后废水进入二级处理阶段，由中间水泵提升到A/O生化池，经处理后的废水能够实现达标排放。污水处理工艺见图4-5、主要构筑物和处理设备见表4-13。 图4-5 污水处理工艺图 表4-13 主要构筑物和处理设备表 序号; 水--池; 停留时间; 结构; 数量 (座); 配套. 脱脂废水池; 5d; 钢砼; 1; 搅拌装置、提升泵、超声波液位计. 冲洗废水; 2d; 钢砼; 1; 搅拌装置、提升泵、超声波液位计. pH中和池; 1h; Q235B+FRP防腐; 2; 2套空气搅拌系统、加药装置、PH在线仪. 絮凝反应池; 1h; Q235B+FRP防腐; 1; 空气搅拌系统、加药装置. 助凝反应池; 1h; Q235B+FRP防腐; 1; 空气搅拌系统、加药装置. 沉淀池; 5h; Q235B+FRP防腐; 1; 斜管填料、. 气浮池; 5h; Q235B+FRP防腐; 1; 溶气罐、溶气泵、撇渣系统各一套. 缺氧池（A级生化池）; 12h; Q235B+FRP防腐; 1; 填料及支架、空气搅拌装置. 接触氧化池（O级生化池）; 24h; Q235B+FRP防腐; 1; 填料及支架、曝气装置、曝气风机、排泥/污泥回流泵. 污泥浓缩池; --; 钢砼防腐; 1; 污泥脱水机、PAM制备装置、空气搅拌系统、隔膜泵. MVR蒸发器; --; 316L; 1; 消泡系统、清洗系统、动力系统各一套. ①工艺原理简介 a、MVR高效蒸发器设备原理 MVR高效蒸发器设备原理见图4-6、工艺流程见图4-7。 图4-6 MVR高效蒸发器设备原理图 图4-7 MVR高效蒸发器工艺流程图 b、脱脂废水调节池 脱脂废水调节池均衡水量、水质，减少后续处理冲击负荷；调节池底部设坡，坡向污水提升泵的吸水区。同时调节池内设水下曝气管，起搅拌和曝气作用，气源来自风机设备房。调节池内设有2台潜污泵，一用一备，低水位自动停机保护，中水位自动开启， 高水位自动报警。搅动管采用穿孔管。池内设置污水提升泵二台(一用一备)，带隔油功能。 c、漂洗废水调节池 漂洗废水调节池均衡水量、水质，减少后续处理冲击负荷；调节池底部设坡，坡向污水提升泵的吸水区。同时调节池内设水下曝气管，起搅拌和预曝气作用，气源来自风机设备房。调节池内设有2台潜污泵，一用一备，低水位自动停机保护，中水位自动开启，高水位自动报警。搅动管采用穿孔管。池内设置污水提升泵二台(一用一备)，带隔油功能。 d、絮凝沉淀+气浮池 絮凝沉淀+气浮池，加药反应絮凝沉淀池和气浮池调节，均匀的废水通过提升泵到加药反应池，加药反应池内投加破乳剂、脱色剂、中和PH值，然后进入混凝沉淀池，通过投加絮凝剂PAC、助凝剂PAM形成大的絮状物获得较好的沉淀效果，底部的絮凝物自流/提升泵进入污泥浓水池。经过混凝沉淀后的上清液自流进入气浮池， 气浮池利用溶气作用使污染物和水分离。来降解有机物，提高废水的可生化性。 e、A/O生化池 A/O生化池一体化污水处理设备，本设备为处理系统的主体设备，包含兼氧（水解酸化）池、接触氧化池、二沉池、污泥消化池、中间水池。现将各单元原理分述如下： 兼氧（水解酸化）池：在水解酸化池中附着于填料上的大量微生物利用有机碳源为电子载体，将亚硝酸盐转化成氮气，同时通过兼氧微生物的作用将污水中的有机氮分解成氨氮，而且还可以利用部分有机物和氨氮合成新的细胞物质，加快有机物的降解，水体中的大分子有机物被分解为小分子物质，使污水BOD5/CODcr增加，有效提高污水的可生化性，有利于后续的氧化处理；池内设置弹性立体填料作为微生物载体，使存留足够的进行生化过程的微生物量，弹性填料采用经过拉毛处理的聚酰胺PA（尼龙）丝条和中心绞绳制成的，丝条直径为0.3-0.4mm，呈幅射圆形毛刷状，在该池中呈高密度布置， 比表面积大于100m2/m3，该填料孔隙率大于96%，丝条表面粗糙，能附着大量的微生物（生物膜），是极好的生物载体。与其它填料——软性填料、半软性填料、组合填料、蜂窝填料等相比，弹性填料具有挂膜快、脱膜容易、不堵塞、不结团、使用寿命长的特点。 接触氧化池：池中附着于填料上的大量微生物利用有机碳源为电子载体，将亚硝酸盐转化成氮气，同时通过兼氧微生物的作用将污水中的有机氮分解成氨氮，而且还可以利用部分有机物和氨氮合成新的细胞物质，加快有机物的降解；通过附着在填料上的大量微生物的生化降解和吸附与絮凝等作用，大幅度的去除污水中各种有机物质，使污水的CODcr、BOD5被有效去除，污水得到较彻底的净化；池内设置弹性立体填料作为微生物载体，使存留足够的进行生化过程的微生物量，弹性填料采用经过拉毛处理的聚酰胺PA（尼龙）丝条和中心绞绳制成的，丝条直径为0.3-0.4mm，呈幅射圆形毛刷状，在该池中呈高密度布置，比表面积大于100m2/m3，该填料孔隙率大于96%，丝条表面粗糙，能附着大量的微生物（生物膜），是极好的生物载体。与其它填料——软性填料、半软性填料、组合填料、蜂窝填料等相比，弹性填料具有挂膜快、脱膜容易、不堵塞、不结团、使用寿命长的特点；池内设置布气系统。弹性填料除前述优点外，在该池中还有以下优点，在运行中过程中，填料丝条对空气泡有极好的切割作用，使大气泡变成小气泡，可增加气液膜的接触面积，提高氧的转输能力，增加处理效果； 二沉池：本池是好氧池出水进行固液分离的构筑物。好氧池对污水进行生化降解过程中，会产生许多老化了的代谢下来的生物膜（污泥）悬浮于水中，这些生物膜必须从水中分离出去，才能保证出水悬浮物达标排放； 隔膜板框压滤机：隔膜压滤机压榨压力高、耐腐蚀性能好，用于固液分离的。运行过程中，将高压流体介质注入隔膜板中，整张隔膜就会鼓起，压迫滤饼，从而实现滤饼的进一步脱水，就是压榨过滤。隔膜压滤机应用于污泥、污水处理，滤饼含水率最低已经做到60%以下。 （3）接管可行性分析 生产废水排入污水站处理后和经化粪池处理后生活污水合计10464.6t/a（35t/d）排入空港污水处理厂，能够达到开发区污水处理厂接管标准。且建设项目所在地配套污水管网已竣工，接管可行。 （4）本项目废水进入空港污水处理厂处理的可行性分析 南京市江宁空港污水处理厂设计总规模为4万吨/天，目前一期工程处理能力为2万吨/日，二期工程污水处理能力2万吨/天，采用A/O脱氮和深度处理工艺。目前空港污水处理厂实际废水接管量约1.5万吨/天，尚有处理余量。根据工程分析，本项目最终废水排放量约为10464.6t/a（35t/d），空港污水处理厂有足够的容量容纳项目废水。 本项目废水经预处理后能够达到接管标准，不会对污水厂进水水质产生冲击。 本项目所在地属于空港污水处理厂的纳污范围内，本项目废水预处理后达纳管标准后可接入污水管网，接空港污水处理厂处理达标后排放。空港污水处理厂稳定运行多年，只要本项目在建设过程中做好污水收集管网建设，确保投产前污水接入管网，其纳入集中污水处理厂在水量、水质及时间和空间的衔接上是可行的。 综上，本项目生活污水纳入空港污水处理厂处理可行，不会对南京江宁空港污水处理厂的处理效果造成影响。 （4）项目废水对地表水环境影响分析 本项目废水经处理后达到接管标准，排入空港污水处理厂集中处理达标后排至云台山河，不直接排入附近地表水体。因此，本项目废水基本上不会对附近地表水体造成影响。 本项目在已建成厂房内建设，不新增初期雨水。 （5）项目废水排放对纳污水体的影响分析 项目废水经处理达标后纳入污水管网，送空港污水处理厂集中处理达标后排至云台山河，由于本项目纳管废水量在污水处理厂容量之内，水质也符合污水处理厂纳管水质要求。因此本项目废水对纳污水域的环境影响预测评价直接引用《空港污水处理厂（4万吨/日）工程环境影响报告书》中的水环评影响预测结论，在污水处理厂正常污水排放时，不会改变现有纳污水体水质类别，对云台山河的水环境功能影响较小，对取水口所在水域水质影响较小，基本能够维持现状。 （6）污水接管口信息 污水接管口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。主要信息见表4-14、4-15、4-16。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口 设置是 否符合 要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP、; 空港污水处理厂; 间歇 排放; --; --; 化粪池; DW 001; 符合 要求; 企业 总排. 2; 105脱脂废水; pH、COD、SS、 NH3-N、TP、石油类; 废水处理设施; 真空蒸馏+ 生化. 3; 105冲洗废水; pH、COD、SS、 NH3-N、TP、石油类; 生化. 4; 实验室废水; pH、COD、SS、 NH3-N、TP、石油类; 生化. 5; 103脱脂废水; pH、COD、SS、 NH3-N、TP、石油类; 真空蒸馏+ 生化. 6; 103冲洗废水; pH、COD、SS、 NH3-N、TP、石油类; 生化. 7; 103厂房试验废水; pH、总磷; 生化. 8; 废气处理喷淋水; pH; 生化. 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; pH; 空港污水处理厂接管标准; 6-9. COD; 350. SS; 250. 氨氮; 35. 总磷; 4. 动植物油; 20. 石油类; 30. 表4-16 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度 mg/L. 1; DW001; 118度48分21.135秒; 31度49分52.017秒; 0.12; 云台山; 间歇; 工作时间; 空港污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 动植物油; 1. 石油类; 1. 现有污水排放口，项目污水排放口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关排水体制的规定设置，同时应在排污口设置明显排口标志，对污水总排口设置采样点对水质进行定期监测。 （7）废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020），制定废水监测计划如下。 表4-17 废水自行监测情况表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准（mg/m3）. DW001; pH; 1次/季度; 6-9. COD; 1次/季度; 350. SS; 1次/季度; 250. NH3-N; 1次/季度; 35. TP; 1次/季度; 4. 动植物油; 1次/季度; 20. 石油类; 1次/季度; 30. - 噪声 （1）噪声源调查 根据厂区平面布置图，噪声源情况见表4-18、表4-19。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 等效 声级 dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边 界距离m; 运行时段; 建筑物 插入损 失 dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 105厂房; 机加工; 5; 95; 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等; 230; 200; 1.5; 1; 白天; 20; 82; 0. 2; 超声波清洗机; 1; 85; 230; 200; 1.5; 1; 白天; 20; 65; 0. 3; 风机; 6; 85; 230; 200; 1; 白天; 20; 75; 0. 4; 各类泵; 5; 85; 230; 200; 1; 白天; 20; 72; 0. 5; 117厂房; 真空清洗干燥机; 1; 85; 260; 510; 1; 全天; 20; 65; 0. 6; 风机; 5; 85; 260; 510; 1; 全天; 20; 72; 0. 7; 各类泵; 5; 85; 260; 510; 1; 全天; 20; 72; 0. 8; 淬火; 4; 85; 260; 510; 1; 全天; 20; 71; 0. 9; 103厂房; 动平衡; 1; 95; 110; 200; 1; 白天; 20; 75; 0. 10; 超声波清洗机; 1; 85; 110; 200; 1; 白天; 20; 65; 0. 11; 风机; 6; 85; 110; 200; 1; 白天; 20; 75; 0. 12; 各类泵; 5; 85; 110; 200; 1; 白天; 20; 72; 0. 注：直角坐标系O-XYZ，原点坐标O为厂区西南角，东西为X轴，南北为Y轴，垂直地面这Z轴。 表4-19 噪声源距厂界距离 噪声源; 距最近厂界位置m. 厂房; 噪声设备; 叠加噪声源强dB(A); 东; 南; 西; 北. 105厂房; 机加工、超声波清洗机、风机、各类泵; 87; 120; 200; 230; 350. 117厂房; 真空清洗干燥机、风机、各类泵、淬火; 85; 150; 510; 260; 70. 103厂房; 动平衡、超声波清洗机、风机、各类泵; 86; 220; 200; 110; 350. （2）声环境影响预测结果 声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。本项目无声环境保护目标。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。本项目对厂界影响情况。见表4-20。 表4-20 噪声预测结果 噪声源; 叠加噪声源强 dB（A）*; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）. 105厂房; 87; 120; 45.4; 200; 41; 230; 38; 350; 36. 117厂房; 85; 150; 41.5; 510; 31; 260; 37; 70; 48. 103厂房; 86; 220; 39; 200; 40; 110; 45; 350; 35. 厂界贡献值叠加; --; 47.5; 43.8; 46.3; 48.5. 标准; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由上表可以看出，在各项噪声源影响下，厂界中各测点噪声贡献值及叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。厂界的噪声值增加较低，对周围声环境的影响较小。 （3）噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020），制定噪声监测计划如下。 表4-21 噪声监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; 噪声; 1次/季度（昼间、夜间各一次）. - 固废 （1）固体废物产生情况 本项目产生的危险废物为71.106t/a，一般固体废物14.5t/a，生活垃圾50t/a，详见下表。 表4-22 建设项目固体废物产生及利用处置措施 类别; 序号; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 废物代码; 利用处置 措施. 危废; S1-1 S1-3 S1-5; 105号厂房机加工; 废乳化液; 20; 900-006-09，T; 危险废物依托现有危废库（248m2）暂存，定期送有资质单位处理。. S1-2; 105号厂房机加工; 废油; 4; T900-214-08，T，I. S1-4; 105号厂房机加工. S1-6; 105号厂房机加工. S3-4; 103厂房新机装配一次装配. S4-6; 103厂房修理机装配清理. S4-8; 103厂房修理机装配一次装配. S5-1; 103厂房滑油闪点测试. S5-2; 103厂房检测磨损程度. S5-3; 103厂房燃油馏程测试. S5-5; 103厂房滑油粘度测试. S7-5; 103厂房包装入库脱水. S7-6; 103厂房包装入库油封. S1-8; 105号厂房超声波清洗; 槽液、槽渣; 3; 336-064-17，T/C. S4-1; 103厂房超声波清洗线. S2-2 S2-7; 117号厂房真空清洗机; 清洗废液及滤渣; 2; 336-064-17，T/C. S2-4 S2-5; 117号厂房火淬; 废淬火油及油泥; 10; 900-203-08，T. S2-6; 117号厂房渗金属; 报废渗剂; 0.05; 336-051-17，T. S1-9; 105号厂房机加工碳氢清洗; 清洗废液; 18; 900-210-08，T，I. S3-1; 103厂房新机装配启封. S3-3; 103厂房新机装配零件清洗. S3-6; 103厂房新机装配分解. S3-10; 103厂房新机装配零件清洗. S4-2; 103厂房修理机装配零件清洗. S4-7; 103厂房修理机装配零件清洗. S4-10; 103厂房修理机装配二次分解. S4-14; 103厂房修理机装配零件清洗. S7-1; 103厂房包装入库启封. S7-2; 103厂房包装入库清洗. S3-7 S4-3 S4-11; 103厂房装配无损检查; 废荧光液; 0.01; 900-023-29，T. S3-8 S4-4 S4-12; 103厂房装配无损检查; 废定显液; 0.01; 900-019-16 ，T. S3-9 S4-5 S4-13; 103厂房装配无损检查; 废胶片; 0.01; 900-019-16 ，T. S5-4; 103厂房燃油馏程测试; 废乙酸乙脂; 0.02; 900-402-06，T，I，R. S5-6; 103厂房滑油粘度测试. S6-1; 103厂房磁粉探伤机; 废黑光灯; 0.001; 900-023-29，T. S6-2; 103厂房磁粉探伤机; 废磁悬液; 0.003; 900-023-29，T. S10; 废气处理; 废活性炭; 13; 900-039-49，T. S8; 蒸发器污水处理; 污泥; 0.5; 336-064-17，T/C. S11; 生产; 废油桷; 0.5; 900-041-49，T/In. S7-3; 103厂房包装入库清洗; 废擦洗布; 0.01; 900-041-49，T/In. S7-4; 103厂房包装入库清洗; 废毛刷; 0.01. 合计; 71.124. 一般固废; S1-7; 105号厂房机加工; 金属屑; 4; 10*; 一般固废依托现有固废堆场（100m2）. S2-3; 117号厂房水淬. S2-9; 117号厂房砂轮间砂光. S2-6; 117号厂房砂轮间砂光. S3-5; 103厂房新机装配一次装配. S4-9; 103厂房修理机一次装配. S1-10; 105号厂房包装入库; 废包装材料; 2; 03*. S3-2; 103厂房新机装配启封. S7-7; 103厂房包装入库. S2-1 S2-8; 117号厂房吹砂; 收尘及废砂; 3; 66*. S9; 生化污水处理; 无机生化污泥; 5; 61*. S12; 污水处理; 废滤芯; 0.5; 99*. 合计; 14.5. 生活垃圾; 50. 注：*此代码来源于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 表4-23 固体废物种类判断汇总表 序号; 污染工序; 副产物 名称; 形态; 主要 成分; 产生量（t/a）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 产生 来源; 利用 处置. S1-1 S1-3 S1-5; 105号厂房机加工; 废乳化液; 液; 乳化液; 20; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S1-2; 105号厂房机加工; 废油; 液; 石油类; 4; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S1-4; 105号厂房机加工. S1-6; 105号厂房机加工. S3-4; 103厂房新机装配一次装配. S4-6; 103厂房修理机装配清理. S4-8; 103厂房修理机装配一次装配. S5-1; 103厂房滑油闪点测试. S5-2; 103厂房检测磨损程度. S5-3; 103厂房燃油馏程测试. S5-5; 103厂房滑油粘度测试. S7-5; 103厂房包装入库脱水. S7-6; 103厂房包装入库油封. S1-8; 105号厂房超声波清洗; 废油污; 液; 石油类; 3; √; --; 4.2-(b); 5.1-(e). S4-1; 103厂房超声波清洗线. S2-2 S2-7; 117号厂房真空清洗机; 清洗废液及滤渣; 液; 矿物油; 2; √; --; 4.2-(b); 5.1-(e). S2-4 S2-5; 117号厂房火淬; 废淬火油及油泥; 液; 矿物油; 10; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S2-6; 117号厂房渗金属; 报废渗剂; 固; 氯化铵; 0.05; √; --; 4.1-(h); 5.1-(e). S1-9; 105号厂房机加工碳氢清洗; 清洗废液; 液; 有机物; 18; √; --; 4.2-(b); 5.1-(e). S3-1; 103厂房新机装配启封. S3-3; 103厂房新机装配零件清洗. S3-6; 103厂房新机装配分解. S3-10; 103厂房新机装配零件清洗. S4-2; 103厂房修理机装配零件清洗. S4-7; 103厂房修理机装配零件清洗. S4-10; 103厂房修理机装配二次分解. S4-14; 103厂房修理机装配零件清洗. S7-1; 103厂房包装入库启封. S7-2; 103厂房包装入库清洗. S3-7 S4-3 S4-11; 103厂房装配无损检查; 废荧光液; 液; 0.01; √; 4.1-(c); 5.1-(e). S3-8 S4-4 S4-12; 103厂房装配无损检查; 废定显液; 液; 0.01; 4.1-(c); 5.1-(e). S3-9 S4-5 S4-13; 103厂房装配无损检查; 废胶片; 固; 0.01; 4.1-(b); 5.1-(e). S5-4; 103厂房燃油馏程测试; 废乙酸乙脂; 液; 废乙酸 乙脂; 0.02; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S5-6; 103厂房滑油粘度测试. S6-1; 103厂房磁粉探伤机; 废黑光灯; 固; 汞; 0.001; √; --; 4.1-(d); 5.1-(e). S6-2; 103厂房磁粉探伤机; 废磁悬液; 液; 汞; 0.003; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S9; 废气处理; 废活性炭; 固; 有机物; 13; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S7-3; 103厂房包装入库清洗; 废擦洗布; 固; 矿物油; 0.01; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S7-4; 103厂房包装入库清洗; 废毛刷; 固; 矿物油; 0.01; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S1-7; 105号厂房机加工; 金属屑; 固; 金属; 4; √; --; 4.2-(a); 5.1-(e). S2-3; 117号厂房水淬. S2-9; 117号厂房砂轮间砂光. S2-6; 117号厂房砂轮间砂光. S3-5; 103厂房新机装配一次装配. S4-9; 103厂房修理机一次装配. S1-10; 105号厂房包装入库; 废包装材料; 固; 木材; 2; √; --; 4.1-(h); 5.1-(e). S3-2; 103厂房新机装配启封. S7-7; 103厂房包装入库. S2-1 S2-8; 117号厂房吹砂; 收尘及废砂; 固; 尘砂; 3; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S8; 蒸发器污水处理; 污泥; 固; 有机物; 0.5; √; --; 4.3-(e); 5.1-(e). S9; 生化污水处理; 污泥; 固; 有机物; 5; 4.3-(e). S10; 废气处理; 废活性炭; 固; 有机物; 13; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S11; 生产; 废油桷; 固; 石油类; 0.5; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). S12; 污水处理; 废滤芯; 固; 无机物; 0.5; √; --; 4.1-(c); 5.1-(e). *依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 表4-24 危险废物汇总表 序号; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 形态; 危险废物类别; 废物代码; 危险 特性; 产废 周期; 利用处置措施. S1-1 S1-3 S1-5; 105号厂房机加工; 废乳化液; 20; 液; HW09; 900-006-09; T; 每天; 危险废物依托现有危废库（248m2）暂存，定期送有资质单位处理。. S1-2; 105号厂房机加工; 废油; 4; 液; HW08; 900-214-08; T，I; 每天. S1-4; 105号厂房机加工. S1-6; 105号厂房机加工. S3-4; 103厂房新机装配一次装配. S4-6; 103厂房修理机装配清理. S4-8; 103厂房修理机装配一次装配. S5-1; 103厂房滑油闪点测试. S5-2; 103厂房检测磨损程度. S5-3; 103厂房燃油馏程测试. S5-5; 103厂房滑油粘度测试. S7-5; 103厂房包装入库脱水. S7-6; 103厂房包装入库油封. S1-8; 105号厂房超声波清洗; 槽液、槽渣; 3; 液、固; HW17; 336-064-17; T/C; 每周. S4-1; 103厂房超声波清洗线. S2-2 S2-7; 117号厂房真空清洗机; 清洗废液及滤渣; 2; 液、固; HW17; 336-064-17; T/C; 每周. S2-4 S2-5; 117号厂房火淬; 废淬火油及油泥; 10; 液、固; HW08; 900-203-08; T; 每周. S2-6; 117号厂房渗金属; 报废渗剂; 0.05; 固; HW17; 336-051-17; T; 每天. S1-9; 105号厂房机加工碳氢清洗; 清洗废液; 18; 液; HW08; 900-210-08; T，I; 每天. S3-1; 103厂房新机装配启封. S3-3; 103厂房新机装配零件清洗. S3-6; 103厂房新机装配分解. S3-10; 103厂房新机装配零件清洗. S4-2; 103厂房修理机装配零件清洗. S4-7; 103厂房修理机装配零件清洗. S4-10; 103厂房修理机装配二次分解. S4-14; 103厂房修理机装配零件清洗. S7-1; 103厂房包装入库启封. S7-2; 103厂房包装入库清洗. S3-7 S4-3 S4-11; 103厂房装配无损检查; 废荧光液; 0.01; 液; HW29; 900-023-29; T; 每天. S3-8 S4-4 S4-12; 103厂房装配无损检查; 废定显液; 0.01; 液; HW16; 900-019-16; T; 每天. S3-9 S4-5 S4-13; 103厂房装配无损检查; 废胶片; 0.01; 固; HW16; 900-019-16; T; 每天. S5-4; 103厂房燃油馏程测试; 废乙酸乙脂; 0.02; 液; HW06; 900-402-06; T，I，R; 每天. S5-6; 103厂房滑油粘度测试. S6-1; 103厂房磁粉探伤机; 废黑光灯; 0.001; 固; HW29; 900-023-29; T; 每天. S6-2; 103厂房磁粉探伤机; 废磁悬液; 0.003; 液; HW29; 900-023-29; T; 每天. S10; 废气处理; 废活性炭; 13; 固; HW49; 900-039-49; T; 3个月. S8; 蒸发器污水处理; 污泥; 0.5; 固; HW17; 336-064-17; T/C; 每周. S11; 生产; 废油桷; 0.5; 固; HW49; 900-041-49; T/In; 每天. S7-3; 103厂房包装入库清洗; 废擦洗布; 0.01; 固; HW49; 900-041-49; T/In; 每天. S7-4; 103厂房包装入库清洗; 废毛刷; 0.01; 固. 合计; 71.124. （2）固体废物贮存场所分析 ①一般工业固体废物 本项目产生一般工业固体废物19t/a，一般工业固废堆场地面进行硬化，且设置醒目标志牌，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）的相关要求。一般固废暂存区需防风、防雨；地面进行硬化且设置防渗层。一般工业固废暂存后委托相关单位或外售综合利用处置。因此，企业在生产过程中，加强一般固废的管理，定点收集堆存，及时妥善处理，不会对环境造成不利影响。 - 危险废物 本项目产生危废71.124t/a，依托轻型动力公司现有248m2危废仓库暂存。危废暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）和《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]222号)要求设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造。 本项目产生危废71.124t/a，依托现有248m2危废仓库暂存，危废密封桶装或袋装。危废临时贮存期限为3个月；现有项目实际产生危险废物35.6t/a，危废暂存堆场能够满足本项目依托储存需求。本项目产生危废及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并完善危险废物日常管理制度，严格控制危废暂存区储存量。 （3）危废贮存过程中的环境影响 ①大气环境影响分析 本项目危险废物在堆放过程中，废物所含的细颗粒、粉末随风扬散，以及贮存过程中会有挥发微量VOCs。厂内固体危废采用吨袋贮存，液体危废采用吨桶贮存，危废仓库采取了防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，危废仓库正常情况下是密闭的，危险废物在堆放过程产生VOCs负压收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附（处理效率75%）+15m排气筒P14达标排放，风量2000m3/h，内径0.25m。不会对大气环境及周边敏感目标造成影响。 ②地表水环境影响分析 危险贮存设施若不重视监管，危险废物直接排入自然水体、或是露天堆放的危险废物被地表径流携带进入水体、或是堆放过程飘入空中的废物细小颗粒，通过降雨的冲洗沉积、凝雨沉积以及重力沉降和干沉积而落入地表水系，水体都可溶入有害成分，从而污染地表水。企业设有安环部门，有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到了防风、防雨、防晒、防渗漏，并设置导流系统，通过设置边沟和收集池，可以保障危废进入地表水的可能性很小，不会对周边水体环境造成显著影响。 ③地下水、土壤环境影响分析 危险废物长期露天堆放，其有害成分通过地表径流和雨水的淋溶、渗透作用，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移，最终污染土壤和地下水。本项目拟建的危废仓库，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求对危废贮存区进行建设；地面采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。通过采取以上措施，可有效防止危废贮存过程中危废渗漏对土壤和地下水产生显著影响。 综上，本项目危险废物暂存场所均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 （4）运输过程的环境影响分析 本项目厂区分为生产区和办公区，两区隔开。危险废物产生点和危废仓库均位于生产区，危废运输在生产区内，避开了办公生活区。 项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，液态危废采用桶装容器暂存，固态危废采用防渗漏的袋装，由叉车运输至危废暂存场所，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。 项目危废委托资质单位处置，其运输过程亦由资质单位采用符合要求的车辆进行运行，运输过程尽量避开人口稠密区，危运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 （5）委托处置的环境影响分析 项目产生危险废物均委托有资质单位安全处置，一般工业固废委托相关单位或外售综合利用，生活垃圾委托环卫清运。 综上所述，拟建项目产生的一般固废、危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。 根据江苏省生态环境厅公布的《江苏省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有危废资质单位有能力接纳并利用，固废处置方案可行。固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 （6）固体废物管理要求 根据相关文件要求，对于本项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照有关要求张贴标识。 本项目产生的固体废物，特别是危险废物，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 - 地下水和土壤 地下水土壤环境影响途径： 本项目通过对项目工程分析，本项目污染途径主要包括原辅料储存、生产、固体废物存储、化学品库等生产运营过程中对地下水和土壤产生的影响。 本项目对地下水和土壤采取的措施如下： （1）源头控制：对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 （2）分区防控：原辅料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。重点防渗区为危货品储存区、危废仓库、污水处理站、103厂房、105厂房、117厂房，一般防渗区为食堂和一般固废仓库。 （3）渗漏、泄漏检测：对可能发生泄漏的装置管道等配置泄漏、渗漏检测装置并配套相应措施。 综上，本项目采取的事故防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水和土壤环境质量影响较小。 - 环境风险 （1）环境风险评价工作等级 表4-25 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表及《企业突发环境事件分级方法》附录A中第八部分其他类物质及污染物，对本项目所涉及的物质进行危险性识别。主要涉及环境风险物质详见表4-26。 表4-26 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 原辅料名称; 最大存储量(t); 临界量（t）; 临界量依据; 存储 方式; 暂存 位置; Q值. 碳氢清洗剂; 0.2; 2500; 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表及《企业突发环境事件分级方法》附录A中第八部分其他类物质及污染物。; 桶装; 105厂房材料间; 0.00008. 乳化液; 0.45; 2500; 桶装; 0.00018. 润滑油脂; 0.002; 2500; 桶装; 8E-07. 壳牌通拿导轨油; 0.06; 2500; 桶装; 0.000024. 脱水油; 0.06; 2500; 桶装; 0.000024. 线切割乳化膏; 0.06; 2500; 桶装; 0.000024. 乙酸乙酯; 0.010; 10; 瓶装; 105厂房理化测试间; 0.001. 淬火油; 1; 2500; 桶装; 117厂房; 0.0004. 机械泵润滑油; 0.01; 2500; 桶装; 117厂房材料间; 0.000004. 罗茨泵润滑油; 0.02; 2500; 桶装; 0.000008. 扩散泵润滑油; 0.02; 2500; 桶装; 0.000008. 维持泵润滑油; 0.01; 2500; 桶装; 0.000004. 液氨; 0.66; 5; 瓶装; 液氨间; 0.132. 甲醇; 1.5; 10; 桶装; 甲醇储罐; 0.15. 丙酮; 0.920; 10; 桶装; 丙酮储罐; 0.092. 淬火油; 0.52; 2500; 桶装; 117厂房材料间; 0.000208. 液化石油气; 0.1; 10; 瓶装; 液化气间; 0.01. 碳氢清洗剂; 0.4; 2500; 桶装; 117厂房材料间; 0.00016. 防锈油; 0.18; 2500; 桶装; 设备现场; 0.000072. 酒精; 0.002; 500; 瓶装; 金相室; 0.000004. 硝酸; 0.001; 7.5; 瓶装; 0.000133. 盐酸; 0.001; 7.5; 瓶装; 0.000133. 氢氟酸; 0.0001; 1; 瓶装; 0.0001. 碳氢清洗剂; 1; 2500; 桶装; 103厂房材料间; 0.0004. 航空煤油; 0.48; 2500; 桶装; 0.000192. 滑油; 0.2; 2500; 桶装; 0.00008. 无水乙醇; 0.1; 500; 桶装; 0.0002. 蓖麻油; 0.001; 2500; 瓶装; 4E-07. 润滑脂; 0.01; 2500; 桶装; 0.000004. 润滑脂; 0.001; 2500; 桶装; 4E-07. 防锈油; 0.205; 2500; 桶装; 0.000082. 羟基乙酸; 0.5; 10; 桶装; 0.05. 防锈油; 0.2; 2500; 桶装; 103厂房材料间; 0.00008. 碳氢清洗剂; 0.1; 2500; 桶装; 0.00004. 脱水防锈油; 0.01; 2500; 桶装; 0.000004. 废乳化液; 5; 2500; 桶装; 危废库房; 0.002. 废油; 1; 2500; 桶装; 0.0004. 废油脂; 1; 2500; 桶装; 0.0004. 清洗废液及滤渣; 1; 2500; 桶装; 0.0004. 废淬火油及油泥; 2; 2500; 桶装; 0.0008. 报废渗剂; 0.05; 10; 桶装; 0.005. 清洗废液; 5; 2500; 桶装; 0.002. 废乙酸乙脂; 0.01; 10; 桶装; 0.001. 合计; 0.4497. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 上式计算结果可知：本企业Q=0.4497<1，确定本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q＜1时，则项目环境风险潜势为I，无需进行环境风险评价专项分析。 （2）环境风险分析 原辅料在储存、使用与转运及危险废物储存过程中，泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险，泄漏物挥发污染大气环境，原辅料中危险化学品及危险废物等需加强监管并采取严格防范措施； （3）环境风险防范措施及要求 ①贮运工程风险防范措施： 危化品严格按规定储存和使用，原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风的仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，划定禁火区，库内物质分类存放，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 尽可能减少危险品储存量和储存周期。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》。 厂内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品，化学品储存场所等应设立检查制度；化学物料输送管道应安装切断阀、流量检测或检漏设备。 ②危废库房防范措施 对危险废物贮存设施开展安全风险辨识管控，危废仓库应防风防雨防渗漏防流失，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ③废水/废液事故排放防范措施 厂区按照“雨污分流、清污分流”设置内部排水系统，设置规范化雨水排放口和污水接管口。本项目依托厂区现有事故池，厂区事故池目前在报建（规划许可）阶段，设置800m3厂区事故水池，规划设计满足整个厂区火灾事故消防水的接收需求，同时设置800m3的初期雨水收集池收集厂区初期雨水，在雨污水总排口装应急切断阀门。本项目在现有厂房内建设，危化品储存及危废暂存依托现有，不新增初期雨水，确保本项目投产前事故池、初期雨水池已建成运营。 一旦发生事故，应立即关闭雨水排放截止阀，将雨水系统废水排入事故池；同时检查厂区污水处理设施的运行情况，如事故对整个污水处理设施不造成任何影响，则立即启动事故应急监测，确保废水仍能达标排放；如果事故造成设备故障或其他问题，导致污水处理设施不能发挥正常的处理功能，则立即关闭排水总阀，废水送至事故应急池暂存，直到所有事故、故障解决、废水处理系统能力恢复、出水监控池内经检测达到排放标准后，方可打开排水总阀，进入园区污水处理厂。 ④废气事故排放防范措施 加强设备维修，确保废气收集率达到要求，确保废气治理措施稳定运行，确保污染物达标排放，废气治理设施和生产工艺同步运行，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止时残留的废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 （4）建立环境治理设施监管联动机制要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）中的相关要求，企业是各类环境治理设施建设、运行、维护和拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。企业应对照苏环办[2020]101号文要求，制定危险废物管理计划并报生态环境部门备案，核查厂内环境治理设施，若有尚未进行安全风险辨识的，应根据文件要求及时完成有关工作并纳入监管体系。” 本项目危险废物暂存于现有危废库内，并建立完善的台账系统，现有危废库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，危废委托资质单位处理。本项目涉及废水处理设施、挥发性有机物治理设施和粉尘治理设施，企业要对污水处理装置泄漏和超标排放风险严格管控，建立管理责任制，定期进行泄漏检测，确保污染处理设施安全稳定运行，确保废水污染物达标排放；加强挥发性有机物治理设施管理，落实责任，确保稳定达标排放。项目产生粉尘为刚玉砂，不具有燃烧和爆炸性，但企业确保粉尘治理设施安全稳定运行，确保污染物达标排放。 （6）突发环境事件应急预案 建设单位应该按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况修编现有突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案，企业应配备足够的应急物资，完善事故水收集设施和雨水排口截止阀。加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （7）环境风险评价结论 建设单位应加强风险管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，建设项目环境风险是可控的，对周围环境影响较小。 表4-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 航空发动机生产线搬迁项目. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; 江宁经济技术开发区; 银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区现有厂房. 地理坐标; 经度; 118度48分21.135秒; 纬度; 31度49分52.017秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为碳氢清洗剂、淬火油、润滑油等危化品储存在厂房材料间，甲醇储罐、丙酮储罐、液氨间、液化石油气储存间、危险废物暂存库等。详见表2-5主要原辅材料表。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 危险物质储存和使用过程发生泄漏、火灾、爆炸事故对大气环境造成污染，泄漏物料、消防尾水进入雨水管网有污染周边水体及污染土壤的环境风险。. 风险防范措施要求; 见本节（3）环境风险防范措施及要求 ①贮运工程风险防范措施 ②危废库房防范措施 ③废水/废液事故排放防范措施 ④废气事故排放防范措施. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | P1b （105厂房） | 非甲烷总烃 | 超声波水基清洗位于105号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，废气收集效率95%，收集的废气经酸液喷淋+除雾+二级活性炭+15m高P1b排放，处理效率75%，风量3000m3/h，内径0.25m。 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1表3排放限值 |
|  |  | P2b （105厂房） | 非甲烷总烃 | 碳氢手工清洗位于105号厂房碳氢清洗间，设置两个清洗槽，2个顶吸集气罩，槽边风速控制在0.3米/秒以上，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理经15m高P2b排放，处理效率75%，风量8000m3/h，内径0.5m。 |  |
|  |  | 105厂房实验室 | 乙酸乙酯 | 经通风橱收集无组织排放 |  |
|  |  | P3b （117厂房） | 颗粒物 | 热处理吹砂位于117厂房吹砂间，吹砂机使用连接管道对吹砂粉尘进行收集，吹砂机为密闭系统，粉尘收集效率为100%，设备自带除尘柜和旋风除尘器，除尘柜内配备布袋除尘器，其除尘效率可达到99%，废气经处理后由15m高排气筒P3b排放，风量2000m3/h，内径0.2m。 |  |
|  |  | P4b （117厂房） | 非甲烷总烃 | 热处理淬火位于117号厂房，在敞开式淬火油槽和回火炉设置侧吸集气罩，槽边风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高排气筒P4b排放，处理效率达75%，风量60000m3/h，内径1m。 |  |
|  |  | P5b （117厂房） | 非甲烷总烃 | 化学热处理室底装料多用炉、小压力淬火、机控温油槽淬火和回火，在敞开式淬火油槽和回火炉设置2个顶吸罩，1个侧吸集气罩，槽边风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高排气筒P5b排放，处理效率达75%，风量70000m3/h，内径1m。 |  |
|  |  |  | SO2、NOx、烟尘 | 液化石油气燃烧废气经顶吸集气罩收集，风速0.3m/s以上，废气捕集效率可达90%，通过15米高排气筒P5b排放，风量70000m3/h，内径1m。 |  |
|  |  | 117厂房高频钎焊 | 粉尘 | 厂房内通风无组织排放 |  |
|  |  | 117厂房 金相检测 | 硝酸、氯化氢 | 厂房内通风无组织排放 |  |
|  |  | P6b （103厂房） | 非甲烷总烃 | 碳氢清洗机（含干燥）、手工碳氢清洗槽（含干燥）废气收集率按90%，收集的废气经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒P6b排放，去除效率为75%，风机风量为17000m3/h，内径0.6m。 |  |
|  |  | P7b （103厂房） | 非甲烷总烃 | 超声波(水基）清洗位于103号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，槽边风速控制在0.3米/秒以上，收集效率90%，收集的废气经经酸液喷淋+除雾+两级活性炭+15m高P7b排放，去除效率为75%，风机风量为3000m3/h，内径0.25m。 |  |
|  |  | P8b （103厂房） | 非甲烷总烃 | 碳氢手工清洗、包装脱水和油封，位于103厂房油封间，油封间设置顶吸集气罩，收集效率90%，收集的废气经两级活性炭处理经15m高P8b排放，处理效率75%，风量7000m3/h，内径0.4m。 |  |
|  |  | 103厂房移动槽手动碳氢清洗 | 非甲烷总烃 | 厂房内通风无组织排放无组织排放 |  |
|  |  | 危废库 | 非甲烷总烃 | 依托危废库及废气处理装置，废气负压收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附（处理效率75%）+15m排气筒P14排放，风量3000m3/h，内径0.25m。 |  |
| 地表水环境 |  | 105、103厂房水基清洗线废水 | pH、COD、SS、氨氮、石油类 | MVR真空蒸馏+A/O生化池处理后排放 | 空港污水处理厂接管标准 |
| 声环境 |  | 机加工、超声波清洗机、淬火、动平衡、风机、各类泵 | 等效A 声级 | 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | - 一般工业固体废物（废包装物）依托现有固废堆场100m2，固废堆场要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 - 危险废物（废油、废乳化液，清洗废液、废淬火油及油泥、废油脂、废乙酸乙脂、废活性炭等）：依托轻动现有危废库暂存248m2，定期送有资质单位处理，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013年修订）和《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]222号)要求建设，采取四防措施，危险废物采取密封包装，并张贴危险废物标志牌。 |  |  |  |  |
| 土壤 及地 下水 污染 防治 措施 | （1）源头控制：对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 （2）分区防控：原辅料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。重点防渗区为危货品储存区、危废仓库、污水处理站、103厂房、105厂房、117厂房，一般防渗区为食堂和一般固废仓库。 （3）渗漏、泄漏检测：对可能发生泄漏的装置管道等配置泄漏、渗漏检测装置并配套相应措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | 见上章6、环境风险（3）环境风险防范措施及要求 ①贮运工程风险防范措施 ②危废库房防范措施 ③废水/废液事故排放防范措施 ④废气事故排放防范措施 |  |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、环境管理 根据国家有关法律法规及地方环境保护部门要求建立环境污染控制管理方案，严格管理，把对周围环境影响降到最低。建立健全环境管理制度，加强现场管理，采取有效措施减少污染物产生量。 （1）试生产前按要求向生态环境部门申请排污许可证；按排污许可证要求落实日常环保管理要求。 （2）投入生产3个月内完成自主环保竣工验收；如需延期，需向区生态环境局报告，但最长时间不得超过12个月。 （3）建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，需重新报批环评；未发生重大变动的，纳入验收管理。 （4）企业应设环境管理机构，环境管理人员应具备一定的环保相关知识。环境管理机构的主要任务有： ①贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准； ②组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况； ③针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划； ④负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况； ⑤建立环保档案，做好环保资料的统计整饰工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据，及时做好公司的排污申报工作； ⑥监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作； ⑦检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核； ⑧负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后处理工作； ⑨负责企业的清洁生产工作的开展和持续，配合当地环境保护部门对企业的环境管理。 2、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，排污口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气口附近地面醒目处；按江苏省规定加强固废管理，加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。危废暂存间应采取防散、防流失、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌；。 3、三同时验收一览表 本项目总投资3500万元，环保投资373.5万，占总投资额的10.7%，三同时验收一览表见表5-1。 表5-1 本项目“三同时”验收一览表 排放源; 环保设施名称; 处理效果; 投资 （万元）; 进度. 废水; MVR真空蒸馏+A/O生化池处理后排放; 达到空港污水处理厂接管标准; 200; 与本项目同时设计同时施工同时投入运行. 废气; 超声波水基清洗位于105号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，收集的废气经酸液喷淋+除雾+二级活性炭+15m高P1b排放。; 达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041—2021）表1、表3。; 50. 碳氢手工清洗位于105号厂房碳氢清洗间废气经两级活性炭处理经15m高P2b排放。; 10. 热处理吹砂位于117厂房吹砂间，吹砂机使用连接管道对吹砂粉尘进行收集，吹砂机为密闭系统，设备自带除尘柜和旋风除尘器，除尘柜内配备布袋除尘器，废气经处理后由15m高排气筒P3b排放。; 10. 热处理淬火位于117号厂房，在敞开式淬火油槽和回火炉设置侧吸集气罩，收集的油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高排气筒P4b排放。; 10. 化学热处理室底装料多用炉、小压力淬火、机控温油槽淬火和回火，淬火油烟经油烟净化装置处理后，通过15米高排气筒P5b排放。; 10. 液化石油气燃烧废气经通过15米高排气筒P5b排放。; 3. 碳氢清洗机（含干燥）、手工碳氢清洗槽（含干燥）废气经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒P6b排放。; 10. 超声波(水基）清洗位于103号厂房超声波清洗间，密闭清洗，从设备腔体内部吸出废气，取件开门时有微量废气逸出，废气经经酸液喷淋+除雾+两级活性炭+15m高P7b排放。; 50. 碳氢手工清洗、包装脱水和油封，位于103厂房油封间，废气经两级活性炭处理经15m高P8b排放。; 10. 依托危废库及废气处理装置，废气负压收集废气+二级活性炭吸附经15m排气筒P14排放。; --. 105厂房实验室废气经通风橱收集无组织排放; 0.5. 117厂房高频钎焊 粉尘厂房内通风无组织排放; --. 117厂房金相检测 酸性气体厂房内通风无组织排放; --. 噪声; 选用低噪音设备、消声减震、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准; 5. 危废; 依托现有危险废物暂存间248m2、签订危废处置协议; 委托有资质单位处置，固废“零排放”；储存执行《危险危废贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013修改单; --. 一般 固废; 依托现有一般固废堆场100m2; 回收利用; --. 绿化; 厂区绿化不低于20%; 依托现有; --. 环境 风险; 配备应急物资; 5. 编制突发环境应急预案; --. 事故池：本项目依托厂区现有事故池，厂区事故池目前在报建（规划许可）阶段，设置800m3厂区事故水池，规划设计满足整个厂区火灾事故消防水的接收需求，同时设置800m3的初期雨水收集池收集厂区初期雨水，在雨污水总排口装应急切断阀门。本项目在现有厂房内建设，危化品储存及危废暂存依托现有，不新增初期雨水，确保本项目投产前事故池、初期雨水池已建成运营。; --. 环境管理 （机构、监测能力）; 建立环境管理制度; --. 合计; 373.5. 4、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020），针对本项目所排污染物情况，建设单位开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 在监测单位出具环境监测报告之后，建设单位应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。本项目运营期间监测计划，见表5-2。 表5-2 本项目营运期环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 大气; 有组织; P1b（105厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表1. P2b（105厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年. P3b（117厂房）; 颗粒物; 1次/半年. P4b（117厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年. P5b（117厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年. P5b（117厂房）; 烟尘; 1次/半年. 二氧化硫; 1次/半年. 氮氧化物; 1次/半年. P6b（103厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年. P7b（103厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年. P8b（103厂房）; 非甲烷总烃; 1次/半年. 危废库废气; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂界（企业厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）; 非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表3. 门窗或通风口外1m，距离地面1.5m以上位置设1-2个监控点; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021表2. 废水; DW001总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类; 1次/季度; 空港污水处理厂接管标准. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼夜噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准. 5、固定污染源排污登记 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为简化管理排污单位，履行固定污染源登记。 |

- 六、结论

本项目是中航工业南京轻型航空动力有限公司“航空发动机生产线搬迁项目”，建设地点位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内。该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量现状，总量按照江宁区要求落实，环境风险可接受。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表 (t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① |  | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ |  | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ |  | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ |  | 变化量 ⑦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃计） | 1.2 |  | 10.86 | 4.199 |  | 0.127 |  | 0 | 5.526 |  | +0.127 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.2 |  | 7.74 | 3.902 |  | 0.024 |  | 0 | 5.126 |  | +0.024 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1.5 |  | 10.54 | 6.932 |  | 0 |  | 0 | 8.432 |  | 0 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.6 |  | 1.33 | 0.441 |  | 0.001 |  | 0 | 1.042 |  | +0.001 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0 |  | 0.13 | 0.017 |  | 0.033 |  | 0 | 0.05 |  | +0.033 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0 |  | 0.63 | 0.034 |  | 0 |  | 0 | 0.034 |  | 0 |  |
|  |  | 甲苯 | 0 |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 乙酸乙酯等 | 0 |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 氰化氢 | 0 |  | 0 | 0.00579 |  | 0 |  | 0 | 0.00579 |  | 0 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0 |  | 0 | 1.00 |  | 0 |  | 0 | 1.00 |  | 0 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0 |  | 0 | 0.1142 |  | 0 |  | 0 | 0.1142 |  | 0 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0 |  | 0 | 0.00078 |  | 0 |  | 0 | 0.00078 |  | 0 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  | 0 | 0.0552 |  | 0 |  | 0 | 0.0552 |  | 0 |  |
|  |  | 氨气 | 0 |  | 0 | 0.0261 |  | 0 |  | 0 | 0.0261 |  | 0 |  |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0 |  | 0 | 0.349 |  | 0 |  | 0 | 0.349 |  | 0 |  |
|  |  | 氨气 | 0 |  | 0 | 0.289 |  | 0 |  | 0 | 0.289 |  | 0 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0 |  | 0 | 0.027 |  | 0 |  | 0 | 0.027 |  | 0 |  |
|  |  | 氰化氢 | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 |  | 0 | 0.849 |  | 0.003 |  | 0 | 0.852 |  | +0.003 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0 |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0.001 |  | 0 |  |
|  |  | 氟化物 | 0 |  | 0 | 0.015 |  | 0 |  | 0 | 0.015 |  | 0 |  |
|  |  | VOC（非甲烷总烃计） | 0 |  | 0 | 2.9203 |  | 0.084 |  | 0 | 3.0043 |  | +0.084 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0 |  | 0 | 0.018 |  | 0 |  | 0 | 0.018 |  | 0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0 |  | 0 | 0.014 |  | 0.003 |  | 0 | 0.017 |  | +0.003 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0.0001 |  | 0 | 0.0501 |  | 0.0001 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 0 |  | 0 | 0.77 |  | 0 |  | 0 | 0.77 |  | 0 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 0 |  | 0 | 0.028 |  | 0 |  | 0 | 0.028 |  | 0 |  |
| 水污染物 | -- |  | 接管量 | 外排量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 | -- | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 |
|  | 废水量m3/a |  | 1425 | 1425 | 76500 | 12821.712 | 12821.712 | 21111.6 | 21111.6 | 0 | 35344.71 | 35344.71 | +21111.6 | +21111.6 |
|  | COD |  | 0.335 | 0.071 | 3.83 | 2.600 | 0.641 | 3.906 | 1.055 | 0 | 6.841 | 1.767 | +3.906 | +1.055 |
|  | SS |  | 0.103 | 0.014 | 0.77 | 1.259 | 0.128 | 0.504 | 0.211 | 0 | 1.866 | 0.353 | +0.504 | +0.211 |
|  | TP |  | 0.003 | 0.001 | 0.04 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.018 | +0.004 | +0.011 |
|  | 氨氮 |  | 0.025 | 0.007 | 0.38 | 0.073 | 0.073 | 0.071 | 0.105 | 0 | 0.169 | 0.185 | +0.071 | +0.105 |
|  | 动植物油 |  | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.057 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.014 | 0 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0.009 | 0.001 | 0.08 | 0.041 | 0.013 | 0.001 | 0.021 | 0 | 0.051 | 0.035 | +0.001 | +0.021 |
|  | 氟化物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | TDS |  | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 | 0 | 27.404 | 25.643 | 0 | 0 |
|  | CN- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总银 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镉 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总镍 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锌 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 |
|  | 总铜 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 总氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.1923 | 0 | 0 |
|  | 总铬 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锡 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | 0 | 0 |
|  | 总铟 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |
|  | 总锰 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 35.6 |  | 48.65 | 353.2 |  | 83.076 |  | 0 | 471.876 |  | +83.076 |  |
|  | 一般固废 |  | 12 |  | 22 | 20 |  | 19 |  | 0 | 51 |  | +19 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 25 |  | 75 | 16.5 |  | 50 |  | 0 | 91.5 |  | +50 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①