- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 医拓医学检验实验室（南京）有限公司免疫细胞检测服务项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 医拓医学检验实验室（南京）有限公司 |
| 编制日期： | 2024年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 医拓医学检验实验室（南京）有限公司免疫细胞检测服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-320161-89-01-474535 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 尹亮 | 联系方式 | 18912926866 |
| 建设地点 |  | 江苏省南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层401室 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度69分7.57秒，32度18分5.81秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | Q8492临床检验服务 | 建设项目行业类别 | 四十五、研究和试验发展，98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 宁新区管审备〔2024〕449号 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资 （万元） | 86 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 707.7m2（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 表1-2 项目所在区域规划情况一览表 序号; 规划名称; 批复机构; 批复文号. 1; 《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》; 南京市人民政府; 宁政复〔2016〕114号. |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》 召集审查机关：原南京市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（宁环建〔2016〕55号）。 新一轮南京高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书正在编制中，目前已进行二次公示。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《南京江北新区（NJJBb040、NJJBb060）单元控制性详细规划》符合性分析 NJJBb040单元四至范围：东至江北大道、西至宁连高速、北至万家坝路、南至东大路-扬子铁路线-浦六路-浦泗路-龙泰路-解放路-永丰路一线，规划范围总面积约21.06km2。NJJBb040&NJJBb060规划单元（产业区核心区及四期片区）产业重点发展方向为软件研发、先进制造业、生物医药、北斗产业和研发拓展。其中，生物医药产业主要发展生物医药研发和制造、化学医药、现代中药、医疗器械等。 相符性分析：本项目位于南京江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼401室，属于NJJBb040规划单元，用地性质为科研用地。本项目为免疫细胞检测服务，属于临床检测，与生物医药产业相关。因此，建设项目符合《南京江北新区(NJJBb040、NJJBb060)单元控制性详细规划》的内容。 2、与《南京生物医药谷产业区开发建设规划（2022-2035）》相符性分析 （1）南京生物医药谷产业区概况 南京生物医药谷成立于2011年，是南京市委、市政府在产业布局上明确重点打造的南京生物医药产业基地和高端生物医药研发区。南京生物医药谷原隶属于南京高新技术产业开发区，总规划面积14.92平方公里，其中产业区6.82平方公里。2015年，南京高新技术产业开发区开展了规划环评工作，于2016年12月获得南京市环境保护局的审查意见 (宁环建〔2016〕55号) 。2023年，江北新区生命健康产业发展管理办公室以产业区6.82平方公里（北至万家坝路，东至宁连高速，南至星座路，西至汤盘线）作为规划范围，组织编制了《南京生物医药谷产业区开发建设规划 （2022-2035）》，本项目位于产业区规划范围内。 （2）南京生物医药谷产业区基本情况 产业定位：产业区以生物医药产业为主导，重点发展基因产业、免疫细胞治疗、CAR-T细胞治疗、制药业 (含生物药、化学药、中药等) 、医药研发、诊断试剂、医疗器械、临床研究等领域。 规划范围：西至万家坝路，东至宁连高速，南至星座路，西至汤盘线，规划总用地6.82平方公里。 规划期限：本次规划期限为2022~2035年。 相符性分析：本项目位于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层，用地性质为科研用地，在产业区规划范围内；本项目进行免疫细胞检测服务，属于临床研究，为产业园区主导产业，项目建设与园区产业规划相符。综上，本项目与《南京生物医药谷产业区开发建设规划（2022-2035）》相符。 3、与规划环境影响评价结论及审查意见相符性分析 （1）与《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见相符性 《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》及其批复中提出：严格入区产业和项目的环境准入。提高空间准入、产业准入和环境准入门槛，完善区域负面清单管理模式，严控新增污染物排放；按照本次规划产业定位，引进列入《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业；禁止引进以下行业和项目：生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或命令禁止淘汰的建设项目；投资强度较小，不满足相关产业政策文件要求的建设项目；不符合区域环保法规、政策的建设项目；不符合清洁生产标准要求的建设项目；事故风险防范和应急措施不完善的建设项目。 相符性分析：本项目为免疫细胞检测服务项目，产业属于临床研究，与生物医药产业相关，不属于禁止引入行业，项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不属于不符合清洁生产标准要求的建设项目和事故风险防范、应急措施不完善的建设项目。因此，本项目符合《南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见。 （2）与《南京生物医药谷产业区开发建设规划环境影响报告书》及审查意见相符性 对照《南京生物医药谷产业区开发建设规划环境影响报告书》及其审查意见，入区企业应严格执行建设项目环境影响评价、“三同时”、排污许可等环保制度，做到产业区开发建设和环境保护协调发展。对照审查意见生态环境准入清单，相符性分析如下： 表1-3 南京生物医药谷产业区生态环境准入清单 类型; 准入清单、控制要求; 本项目情况; 相符性. 主导产业; 产业区以生物医药产业为主导，重点发展基因产业、免疫细胞治疗、CAR-T细胞治疗、制药业(含生物药、化学药、中药等)、医药研发、诊断试剂、医疗器械、临床研究等领域。; 本项目进行免疫细胞检测，行业类别为[Q8492]临床检测服务，属于临床研究，符合产业区主导产业定位。; 相符. 优先引入; - 符合产业定位的、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际先进水平，国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目； - 符合产业定位且属于《产业结构调整指导目录》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》、《关于促进全省生物医药产业高质量发展的若干政策措施》等政策文件中属于鼓励类或重点发展行业中的产品、工艺和技术。; 本项目符合产业定位，采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平较高，属于技术含量高的基础性项目。; 相符. 禁止引入; 1、禁止新建、扩建医药中间体化工项目； 2、禁止引入属于《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》(苏环便函〔2021〕903号)中规定的高耗能、高排放项目； 3、禁止引入属于《环境保护综合名录(2021年版)》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目； 4、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； 5、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 6、禁止引入其他国家和地方产业政策限制类、淘汰类、禁止类的建设项目和工艺； 7、根据苏政办发〔2022〕42号，在未建成工业污水处理厂的过渡期，新建原料药制造等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，应进行回用或达到直排标准，不得直接排入城市污水集中收集处理设施。; 本项目不属于医药中间体化工项目，不属于高耗能、高排放项目，不属于高污染、高环境风险项目，不属于过剩产能项目，不属于国家和地方产业政策限制类、淘汰类、禁止类的项目；本项目废水接管进入盘城污水处理厂，废水不含重金属、难降解、高盐分。; 相符. 空间布局约束; - 严格落实《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中有关条件、标准或要求； - 提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系； - 加强与周边环境的空间隔离防护，设置一定距离的绿化隔离带，减少工业开发活动对附近居民的影响，靠近区外居住区的地块建议考虑引入无污染或轻度污染的企业和项目，限制引入排放异味气体以及环境风险大、污染严重的项目。 4、区内一类、二类工业用地均可引入基因产业、免疫细胞治疗、CAR-T细胞治疗、制药业(含生物药、化学药、中药等)、医药研发、诊断试剂、医疗器械、临床研究等，但禁止建设与用地规划不相容、不满足总量控制要求以及污染物不能达标排放的项目。 5、原料药制造项目应优先考虑入驻区内二类工业用地，建设规模应通过核准和备案。; 本项目租用地性质为科研用地，符合用地要求，本项目有机废气收集并经活性炭处理后有组织排放，生物气溶胶收集后经紫外灭菌灯和过滤材料吸附后排放；废水达标接管盘城污水处理厂；建设项目营运过程中产生的一般工业固废、危险废物委托处置；具有健全的风险防范体系，本项目进行细胞检测服务，属于临床研究，污染物排放满足总量控制要求，已取得备案证，符合园区引入条件。; 相符. 污染物排放管 控; - 大气污染物(产业污染源)：二氧化硫1.845吨/年、氮氧化物7.378吨/年、颗粒物9.141吨/年、二氯甲烷2.771吨/年、甲苯2.05吨/年、氯化氢2.918吨/年、氨2.879吨/年、非甲烷总烃39.200吨/年、VOCs100.046吨/年； - 水污染物(外排量)：废水量468.82t/a、COD234.41t/a、氨氮23.441t/a、总氮70.323t/a、总磷2.344t/a、石油类4.688t/a、挥发酚2.344t/a。; 本项目总量不突破园区总量控制要求。; 相符. 环境风险防控; - 区内可能发生突发环境事件的企业应制定并落实各类事故风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并进行备案，根据应急预案要求储备应急物资，开展应急演练。 - 建立环境风险防控体系，并与周边区域建立应急联动响应体系，实行联防联控。; 企业拟编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展环境应急演练。; 相符. 资源开发利用 要求; 1、新建、改建、扩建项目须符合国家产业政策，注重绿色化改造提升，采用先进适用的工艺技术和装备，生产工艺、设备及污染治理技术、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平，外资项目需达到国际先进水平。 2、完成上级下达的各项碳排放控制目标指标。; 本项目使用了先进的检测技术和装备，能耗、物耗、污染物排放及资源利用率能达同行业清洁生产国内先进水平。; 相符. （3）与南京生物医药谷树屋十六栋环评相符性 本项目位于南京生物医药谷建设发展有限公司树屋十六栋的B类厂房，具体位置为南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层。根据南京生物医药谷建设发展有限公司树屋十六栋环评报告及批复：A类厂房4栋，主要功能为高端诊断试剂研发及中试、高端检测及医疗健康服务；B类厂房5栋，主要功能为高端生物医药研发及中试；C类厂房4栋，主要功能为高端医药企业总部、研发及办公；D类厂房3栋，主要功能为高端医疗器械研发及中试。 南京生物医药谷建设发展有限公司树屋十六栋已于2016年9月取得环评批复（宁高管环表复〔2016〕41号），本项目与其相符性分析如下。 表1-4 项目与树屋16栋环评审批意见相符性分析 序号; 审批意见; 实施情况. 1; 排水系统实行雨污分流，在星火北路一侧设雨水排口1个、污水排口1个。本项目排放废水量为预估水量，不进行总量申请，由后期入驻企业单独申请。生活污水经化粪池预处理，生产废水由后期各入驻企业自建污水处理设施预处理后混合生活污水一起接市政污水管网，入高新区北部污水处理厂集中处理。由于目前星火北路下穿宁启铁路段工程正在施工，为确保本项目污水可正常排放，过渡期污水暂时经永锦路段污水提升泵排入高新区污水处理厂处理。 后期进驻项目的生产废水凡涉及微生物相关的生产单元须自行设置废水灭活装置；如产生放射性废水，由具体项目单独负责处置；无生产废水产生的企业，营运期废水不得接入生产废水专用管道。本项目预留废水处理设施空间，由入驻企业分别建设，事故池由南京生物医药谷建设发展有限公司负责统一建设与维护。; 本项目位于树屋十六栋D-2栋8号楼4层401室，已签订租赁协议，废水依托已有的污水预处理设施处理后与经化粪池处理的生活污水一起接管入盘城污水处理厂（更名前为高新区污水处理厂）。. 2; 落实大气污染防治措施。南京生物医药谷建设发展有限公司在建设过程中预留废气管道和废气治理设施安装位置，废气处理装置的安装由具体入驻企业负责，如因场地限制无法安装废气处理装置，则该废气排放企业不得入驻。 入驻企业对废气达标排放承担主体环境责任，医药谷作为物业管理方，负有监督、管理责任。后续引进项目的生产废气排放量以及废气处理方式由后入驻企业环评时分析。; 本项目有机废气经收集处理后依托大楼预留废气管道，引至楼顶高空排放；生物气溶胶收集后经紫外灭菌灯和过滤材料吸附后排放。. 3; 合理布局声源位置，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保厂界嗓声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，临街建筑面向星火北路交通干线一侧至交通干线边界线的区域执行4类区标准。; 本项目合理布局声源位置，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，厂界嗓声能够达标排放。. 4; 按“资源化、减量化、无害化”处置原则落实固废处理措施。固体废物分类收集、安全贮存、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运；后续引进项目产生的固体废物由后入驻企业环评时分析。; 本项目生活垃圾环卫清运，检测废液等危险废物委托有资质单位清运处置，各类固废合理处置，不外排。. 5; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控（1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标志。; 本项目依托规范化设置的废气排放口，不单独设置废水排放口，废水依托园区规范化排口接管，规范化设置噪声和固废堆场。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为新建项目，对照《国民经济行业分类（2019年修订本）》，本项目属于〔Q8492〕临床检测服务。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于其限制类和淘汰类项目。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于“一、禁止准入类”以及“二、许可准入类；22、未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设”所列内容。 因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。 本项目已取得南京江北新区管理委员会行政审批局出具的立项备案文件（宁新区管审备〔2024〕449号），详见附件3，建设单位营业执照见附件4。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层。根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市浦口区2023年度生态空间管控区调整方案》、《江苏省自然资源厅关于南京市浦口区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函[2023]1003号），本项目不在生态保护红线区域、生态空间管控区区域范围内，距离本项目最近生态管控区为龙王山风景区，距离为135m。本项目所在地三区三线图见附图2。 （2）环境质量底线 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区，超标因子为O3。2023年全市水环境质量总体处于良好水平，与上年相比，水质保持优良无明显变化。全市区域噪声监测点位534个。城区区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区区域环境噪声53dB，同比上升0.5dB。 本项目运营期有机废气收集处理后高空排放；废水依托前入驻企业建造的污水预处理设施处理达接管标准后排入盘城污水处理厂集中处理；固废得到合理处置，实现“零排放”；噪声设备拟采用隔声、消声、减振等措施。根据项目污染物排放影响分析，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目位于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼，租用其中的4层401室进行检测活动，不新增建筑面积，不新增用地，园区内基础配套设施齐备，可依托适用，项目用水用电等不会超过区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则，本项目不属于上述负面清单内项目类型。具体相符性分析见表1-5。 表1-5 项目环境准入负面清单相符性分析 序号; 内容; 相符性分析; 符合性. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）; 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，不属于禁止类项目，属于许可准入类; 符合. 2; 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）>的通知》（长江办〔2022〕7号） 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于南京江北新区探密路73号树屋十六栋，主要进行免疫细胞检测服务，不涉及生产，不在《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）负面清单内，不属于禁止类项目。; 符合. 3; 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号） 8.禁止在距离长江干支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 11.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止类目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目位于江北新区探秘路73号树屋十六栋，主要进行免疫细胞检测服务，不属于化工项目，不涉及生产。检测过程产生的污染物较少，经处理后均能做到达标排放。 本项目符合国家产业政策。; 符合. 4; 《南京高新技术产业开发控制性详细规划环境影响报告书》中入区产业和项目的环境准入; 本项目不属于规划环评报告书中片区限制、禁止入区项目类别。; 符合. （5）与《江苏省生态环境分区管控总体要》相符性分析 本项目位于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层，对照《江苏省生态环境分区管控总体要求》项目位于重点管控单元，相符性分析表1-6所示。 表1-6 与《江苏省生态环境分区管控总体要求》相符性分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘査项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及生态保护红线及永久基本农田。; 符合. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目，禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及。; 符合. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及。; 符合. 禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目废水进入盘城污水处理厂，企业按照要求进行污染物总量控制。; 符合. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体，加快改善长江水环境质量。; 本项目不增设废水排污口。; 符合. 环境风险防控; 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 不涉及; 符合. 加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 不涉及; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 符合. （6）与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版）相符性分析 对照《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版），本项目位于南京江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层，属于南京高新技术产业开发区，为重点管控单元。本项目与南京高新技术产业开发区（国家级江北片区）相符性对照如下。 表1-7 与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版）相符性分析 类别; 生态环境准入清单; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 本项目符合规划和规划环评及其审查意见的要求。; 相符. （2）优先引入：生物医药、智能制造、集成电路、新一代信息技术等。; 本项目行业类别为[Q8492]临床检测服务，属于临床研究，与生物医药产业相关，符合区域功能定位。. （3）禁止引入：不符合国家和省产业政策的医药中间体化工项目；使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺；列入《野生药材资源保护条例》和《中国珍稀、濒危保护植物名录》的中药材加工；使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不属于禁止引入项目. 污染物排放管 控; （1）严格实施污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目实行总量控制制度，废水、废气在江北新区实行区域平衡。满足总量管控要求。; 相符. （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。; 本项目执行污染物排放浓度和总量“双控”。; 相符. （3）加强二甲苯、总镍、总锌等染物排放管控。; 本项目不涉及二甲苯、总镍、总锌等污染物排放。; 相符. 环境风险防控; （1）完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。; 本项目所在园区已建立完善的环境应急体系，项目建成后运营前建设单位将编制突发环境事件应急预案和制定污染源自行监测计划。; 相符. （2）严格环境准入，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施。. （3）加强风险源布局管控，合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、油烟等污染物排放。. （4）对关闭退出企业加强土壤和地下水管控，及时开展土壤调查和分析评估。; 本项目不涉及; 相符. 资源利用效率 要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。; 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用均属于同行业先进水平。本项目耗水量较低。; 相符. （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准. （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。. （4）提高区内产业用地利用水平和产出效益，提升土地节约集约利用水平。; 本项目所在树屋十六栋用地为科研用地，项目租用其中的D-2栋8号楼4层，符合土地节约集约利用要求。; 相符. （5）园区实施集中供热，入区企业确属工艺需要自建加热设施的，需使用天然气等清洁能源。; 本项目不自建加热设施。; 相符. 从上表可以看出，本项目符合《南京市生态环境分区管控实施方案》（2023年版）的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、其他相关法律法规政策、生态环境保护规划相符性分析 对照相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划分析见表1-8。 表1-8 与环保政策相符性分析 4、生物安全相关法规相符性分析 文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 项目产生的危险废物将委托有资质单位进行处理。; 符合. 危险废物年产生量5000吨以上的企业必须自建利用处置设施。; 项目建成后危险废物产生量小于5000t/a，将委托有资质单位处置。; 符合. 《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）; 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目环评按照文件要求对危废相关内容进行了编制和分析。; 符合. 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 项目正式投产前企业将根据相关规定要求落实排污许可制度。; 符合. 6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准：不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目设置1间危废暂存间，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，并执行《江苏省危险废物集中收集体系建设方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中贮存周期和贮存量要求。; 符合. 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任:经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目严格落实危险废物转移电子联单制度，依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息。; 符合. 15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》(DB15/T2763-2022)执行。; 本项目一般工业固废管理符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。; 符合. 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》(苏环办〔2021〕207号); 一、严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任。建设单位必须将危险废物提供或委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。 二、严格危险废物产生贮存环境监管，通过“江苏环保脸谱”，全面推行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。 三、严格危险废物转移环境监管。全面推行危险废物转移电子联单，自2021年7月10日起，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移，严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）。; 本项目建成运营后产生危险废物，建设单位将严格落实危险废物污染环境防治主体责任。危险废物安全暂存后定期委托有相应资质单位处置，同时将及时申报危险废物，生成二维码包装标识，无二维码不转移。; 符合. 《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）; （一）全面加强源头替代审查。环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。; 本项目已明确主要原辅料类型、组分、含量等。; 符合. （二）全面加强无组织排放控制审查。涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%。; 本项目涉及VOCs物料主要为酒精，酒精密封保存在化学品存放柜内，存放柜上方设有负压收集系统；平时对实验室超净工作台进行表面擦拭，操作台上方设有通风橱，酒精擦拭过程挥发的有机废气经通风橱收集；危废暂存间内设有负压收集系统，危废暂存过程挥发的有机废气通过负压收集。以上3处有机废气分别收集后汇入一根废气管道，经楼顶两级活性炭装置处理后通过15m排气筒排放，设计风量为6500m3/h，各废气收集系统收集效率均在90%以上。; 符合. （三）全面加强末端治理水平审查。涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。非水溶性的VOCs废气禁止采用单一的水或水溶液喷淋吸收处理。除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采取铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。; 本项目实验室超净工作台采用酒精擦拭挥发的有机废气、酒精存放柜挥发的有机废气、危废暂存间产生的有机废气均收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放，初始排放速率小于1kg/h，处理效率可达到90%以上，VOCs治理设施不设置废气旁路。本报告明确了活性炭管理制度，明确了活性炭吸附箱装载量共为200kg，更换周期为半年。本项目对吸附后产生的废活性炭应密闭存放。并委托有资质单位安全处置。; 符合. （四）全面加强台账管理制度审查。涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。; 本项目环评文件中已明确要求规范建立涉VOCs原辅材料、治理设施运行和活性炭等管理台账；VOCs废气监测报告保存期限不少于三年。; 符合. 《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019））; VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋等中；VOCs物料的容器或包装应存放于室内，或放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施专用场地；VOCs物料的容器或包装非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉VOCs物料——酒精密闭储存于容器中，存放于化学品柜内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. 《实验室废气污染控制技术规范》 (DB32/T4455-2023); 实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合GB14554和DB32/4041的规定(国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行)。; 实验室产生的气溶胶微粒经过生物安全柜内抽排风系统收集，采用设备内置的紫外灭菌和过滤材料吸附处理，经过滤介质过滤后排放。; 符合. 有废气产生的实验设备和操作工位宜设置在排风柜中，进行实验操作时排风柜应正常开启，操作口平均面风速不宜低于0.4m/s。排风柜应符合JB/T6412的要求，变风量排风柜应符合JG/T222的要求，可在排风柜出口选配活性炭过滤器。; 实验室超净工作台在生物安全柜内，上方设有通风橱，实验操作时通风橱正常开启，操作口平均面风速不低于0.4m/s，通风橱抽排风系统收集，采用设备内置的紫外灭菌和过滤材料吸附处理。; 符合. 废气收集和净化装置应在产生废气的实验前开启，实验结束后应保证实验废气处理完全再停机，并实现收集和净化装置与实验设施运行的联动控制。收集和净化装置运行过程中发生故障，应及时停用检修。; 本项目要求废气收集和净化装置在检测前开启，检测结束后应保证检测废气处理完全再停机，实现收集和净化装置与实验设施运行的联动控制。收集和净化装置运行过程中发生故障，应及时停用检修。; 符合. 实验室单位应根据废气特性选用适用的净化技术，常见的有吸附法、吸收法等。有机废气可采用吸附法进行处理。; 本项目检测产生的气溶胶微粒经生物安全柜内抽排风系统收集，设备内置紫外灯灭菌和过滤材料吸附处理；有机废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理，满足文件要求。; 符合. 本项目与《中华人民共和国生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相符，《病原微生物实验室生物安全管理条例(2018年修订)》、《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》(国家环境保护总局令第32号)相符，相符性分析详见表1-9。 表1-9 与生物安全相关法规相符性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 《中华人民共和国生物安全法》（中华人民共和国主席令第五十六号）; 第三十四条 禁止从事危及公众健康、损害生物资源、破坏生态系统和生物多样性等危害生物安全的生物技术研究、开发与应用活动。; 本项目涉及的实验室生物安全等级为PSL-2，不会对公众健康等产生不利影响。; 相符. 第三十八条 从事高风险、中风险生物技术研究、开发活动，应当由在我国境内依法成立的法人组织进行，并依法取得批准或者进行备案; 本项目涉及的实验室生物安全等级为PSL-2，主要进行免疫细胞检测，不涉及高风险、中风险生物技术研究、开发活动。; 相符. 第三十九条 国家对涉及生物安全的重要设备和特殊生物因子实行追溯管理。购买或者引进列入管控清单的重要设备和特殊生物因子，应当进行登记，确保可追溯，并报国务院有关部门备案。; 本项目不涉及列入管控清单的重要设备和特殊生物因子。; 相符. 第四十四条 设立病原微生物实验室，应当依法取得批准或者进行备案。; 本项目不涉及病原微生物实验室。; 相符. 《实验室生物安全通用要求》 （GB19489-2008）; 实验室设计原则与基本要求; 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护的建设主管部门等的规定和要求。; 本项目选址于树屋十六栋，与国家和地方的规定和要求相符。; 相符. 应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。; 本项目对危废消毒灭菌采用次氯酸钠溶液。; 相符. 应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。; 本项目细胞检测操作在生物安全柜内进行。; 相符. 应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。; 本项目安装和使用生物安全柜，生物安全柜的排风在室内循环，室内具备通风换气的条件。; 相符. 应有可靠地电力供应。必要时，重要设备（如：培养箱、生物安全柜、冰箱等）应配置备用电源。; 本项目用电依托大楼供电管网，大楼配有备用发电设备。; 相符. 废物处置; 应有措施和能力安全处理和处置实验室危险废物。; 本项目设有危废暂存间。检测产生的危废经次氯酸钠消毒灭菌并用专用容器包装完好后在危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的单位处置。; 相符. 应有对危险废物处理和处置的政策和程序，包括对排放标准及监测的规定。. 应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。. 危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过建议的装载容量。. 不应积存垃圾和实验室废物。在消毒灭菌或最终处置之前，应存放在指定的安全地方。. 不应从实验室取走或排放不符合相关运输或排放要求的实验室废物。. 应在实验室内消毒灭菌含活性高致病性生物因子的废物。. 病原微生物实验室生物安全管理条例(2018年修订); 一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。三级、四级实验室从事高致病性病原微生物实验活动，应当具备下列条件： (一) 实验目的和拟从事的实验活动符合国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定；(二)通过实验室国家认可； (三) 具有与拟从事的实验活动相适应的工作人员；(四)工程质量经建筑主管部门依法检测验收合格。; 本项目为二级实验室，不涉及高致病性病原微生物。; 相符. 病原微生物实验室生物安全环境管理办法 (国家环境保护总局令第32号); 新建、改建、扩建实验室，应当按照国家环境保护规定，执行环境影响评价制度。实验室环境影响评价文件应当对病原微生物实验活动对环境可能造成的影响进行分析和预测，并提出预防和控制措施。; 本项目进行了环境影响评价。实验过程会产生少量微生物气溶胶，操作在生物安全柜内进行，生物安全柜安装有高效空气过滤净化器，对微生物气溶胶去除效率不低于90%，因此微生物气溶胶对周边大气环境很小。; 相符. 5、与应急管理联动分析 （1）与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 表1-11 与“苏环办〔2020〕101号”相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 一、建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节，企业应严格履行各项环保和安全职责，并制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。; 本项目建成运营后建设单位将切实切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节；严格履行各项环保和安全职责，制定危险废物管理计划并报备相关环保部门。项目的安全评价工作正在进行。; 相符. 二、建立环境治理设施监管联动机制：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。生态环境部门在上述环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识。; 本项目对有机废气收集处理后有组织排放，检测过程产生的废水经废水预处理设施处理，生活污水依托树屋十六栋化粪池处理后一并纳管入盘城污水处理厂进一步处理 。企业应对活性炭吸附装置和废水预处理设施开展安全风险辨识管控。配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。; 相符. （2）与《关于印发南京市危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）的通知》（宁应急规〔2023〕3号）相符性分析 本项目使用的原辅料不属于“宁应急规〔2023〕3号”中《南京市危险化学品禁止、限制和控制目录（2023版）》中116种危险化学品；项目建设于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层，属于江北新区（不含南京江北新材料科技园）板块，使用的原辅料不属于《E板块危险化学品限制和控制目录—江北新区（不含南京江北新材料科技园）》中的349种危险化学品。因此，本项目与“宁应急规〔2023〕3号”相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 医拓医学检验实验室（南京）有限公司是一家专注于免疫细胞精准检测领域的创新型企业，成立于2024年5月17日，公司位于南京江北新区探秘路73号，租赁南京生物医药谷建设发展有限公司树屋十六栋D-2栋8号楼401室。公司建有专业的细胞检测及智能数据分析平台GaMaDeTa®，在免疫细胞检测领域，构建了“细胞数量+表型+功能的三位一体”的动态监测平台。医拓医学技术团队由世界一流院校归国医学博士/博后及国内免疫细胞治疗领域核心专家组成，具有30多年的免疫细胞治疗各类疾病的临床经验，运用最新的免疫学技术和细胞科技实现亚健康干预、疾病早筛、大病预防、预后评估，为全国各级各类从事健康体检的医疗机构和单位提供精准免疫诊疗解决方案。 医拓医学检验实验室（南京）有限公司拟投资2000万元，租赁树屋十六栋D-2栋8号楼401室，购置流式细胞仪、生物安全柜、低温/超低温冰箱、活细胞成像系统等设备进行细胞免疫实验，年检测样本量1万份。本项目已于2024年6月17日取得南京江北新区管理委员会行政审批局出具的立项备案文件（备案号：（宁新区管审备〔2024〕449号，项目代码：2405-320161-89-01-474535），详见附件3。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）》，本项目属于“四十五、研究和试验发展，98、专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外）”，故应编制环境影响评价报告表。江苏国恒安全评价咨询服务有限公司受医拓医学检验实验室（南京）有限公司的委托，承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，在此基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策和管理的依据。 2、项目概况 项目名称：医拓医学检验实验室（南京）有限公司免疫细胞检测服务项目 建设单位：医拓医学检验实验室（南京）有限公司 建设地点：南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼401室 总投资：2000万元 建设性质：新建 工作时数：昼间8小时工作制，年工作360天，总计工作2880小时。 职工人数：本项目员工5人，不设置食堂和宿舍 建设内容：租赁树屋十六栋D-2栋8号楼401室，购置流式细胞仪、生物安全柜、低温/超低温冰箱、活细胞成像系统等设备，建设专业的细胞检测及智能数据分析平台，构建“细胞数量+表型+功能的三位一体”的动态监测平台，运用最新的免疫学技术和细胞科技为全国各级各类从事健康服务的医疗机构和医药企业提供精准免疫诊疗解决方案，年免疫细胞检测量达10000人次。 本项目实验室生物安全等级为P2级，不涉及病毒、传染性材料，不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室。 3、项目周边环境概况及厂区平面布置 本项目所在树屋十六栋D-2栋8号楼隶属于南京生物医药谷建设发展有限公司，项目位于药谷大道东侧，由南向北第四栋。树屋十六栋D-2栋西侧为药谷大道，东侧为方庄路，隔路为龙王山风景区；南侧为探秘路；北侧为智源路，隔路为南京生物医药谷发展中心楼。项目周边敏感目标分布情况为：距项目南侧375m为香溢紫郡雅苑，距南侧410m为江北新区高新实验小学，距东南侧470m为亚泰山语湖小区。地理位置见附图1，周边环境概况见附图6。 4、实验方案 本项目检测内容为免疫细胞检测10000人次/年。 表2-1 本项目实验方案 序号; 实验内容; 检测量; 年运行时数（h）. 1; 免疫细胞检测; 10000人次/年; 2880. 5、主要设备、原辅材料 （1）主要设备 表2-2 本项目主要设备表 序号; 名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 生物安全柜; AC2-4S1/进口; 4; 位于实验室. 2; AC2-6S1/进口; 2. 3; 二氧化碳培养箱; 160i/进口; 6; 位于实验室. 4; CLM-170B/进口; 6. 5; 超净工作台; SW-CJ-2FD/国产; 2; 位于实验室. 6; 显微镜; IX71/进口; 6; 位于实验室. 7; E200/进口; 2. 8; 流式细胞仪; DxFLEX/进口; 1; 位于实验室. 9; 高速常温离心机; ST40/进口; 6; 位于实验室. 10; 负80度冰箱; 902/进口; 2; 位于实验室. 11; 液氮罐; CY50910，30L； 液氮储量，消耗量1L/d; 10; 位于实验室. 12; 酶标仪; Multiskan™ FC/进口; 1; 位于实验室. 13; 4度冰箱; FYC-605/进口; 6; 位于实验室. 14; 冰柜; BC-BD-102HT/国产; 4; 位于实验室. 15; 空调机组（含风机）; 42 Kw/进口; 5; 位于实验室. 16; 移动紫外消毒车; EC-TL04/国产; 10; 位于实验室. 17; 微量分光光度计; NanoDropOneC/进口; 1; 位于实验室. 18; 通风橱; 排风1100m3/h/进口; 1; 位于实验室. 19; 水浴锅; DK-8D/国产; 1; 位于实验室. 20; XMTX704/国产; 1; 位于实验室. 21; 涡旋混匀器; MX-F; 6; 位于实验室. 22; 掌式离心机; D1008E; 2; 位于实验室. 23; 单通道电动移液器; S1; 10; 位于实验室. 24; 细胞计数仪; Countess 3; 3; 位于实验室. 25; 移液器; 0.1-2.5；0.5-10； 2-20；20-200； 100-1000； 1000-5000ul; 30; 位于实验室. 26; 不间断电源（UPS); SANTAK C3K; 3; 位于实验室. 27; 空调系统排风过滤器; /; 3; 位于实验室. （2）主要原辅料及理化性质 表2-3 本项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 成分; 年消耗量; 最大存 储量; 包装规格; 用途. 1; 细胞培养 添加剂; 蛋白质类，多肽类，白细胞介素类，微量元素; 100瓶; 20瓶; 50mL/瓶; 实验、检测. 2; PBS缓冲液; Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl; 100瓶; 10瓶; 500mL/瓶; 实验、检测. 3; 培养基; /; 1000瓶; 100瓶; 500ml/瓶; 实验、检测. 4; PBMC分离液; 泛影酸钠9.1% 多聚糖5.7%; 50瓶; 20瓶; 100mL /瓶; 实验、检测. 5; 淋巴细胞检 测试剂盒; 0.2%BSA、0.01M磷酸钾、0.15MNaCl、0.1%NaN3和稳定剂; 200盒; 100盒; 50人份/盒; 实验、检测. 6; 细胞因子 检测试剂盒; 捕获微球、检测抗体、染料、样本稀释液、洗涤缓冲液; 100盒; 50盒; 50人份/盒; 实验、检测. 7; 细胞凋亡 检测试剂盒; AnnexinV-APC、 7-AAD染液 Binding Buffer; 100盒; 20盒; 50人份/盒; 实验、检测. 8; 二氧化碳; CO2; 50瓶; 10瓶; 4L/瓶; 培养细胞. 9; 液氮; N2; 200罐; 10罐; 30L/罐; 实验、检测. 10; 84消毒液; 次氯酸钠，含量6%; 20桶; 2桶; 3.8kg/桶; 清洁. 11; 75%乙醇; 乙醇; 50桶; 20桶; 2.5L/桶; 清洁. 12; 95%乙醇; 乙醇; 100瓶; 50瓶; 500mL/瓶; 实验、检测. 13; 流式细胞仪 专用清洗液; 10%次氯酸钠; 10盒; 5盒; 2L/盒; 实验、检测. 14; 生理盐水; 氯化钠溶液; 200袋; 20袋; 250ml/袋; 实验、检测. 15; 流式专用红 细胞裂解液; NH4Cl、KHCO3、Na2EDTA; 20瓶; 2瓶; 100mL/瓶; 实验、检测. 16; 流式试管; /; 20箱; 5箱; 1000支/箱; 实验、检测. 17; 细胞冻存管; /; 10箱; 2箱; 1000支/箱; 实验、检测. 18; 去离子水; /; 300桶; 50桶; 18.9L/桶; 实验、检测. 19; 种子细胞; /; 1000支; 50支; 10μL/支; 实验、检测. 20; 细胞培养瓶; /; 100箱; 20箱; 25个/箱; 实验、检测. 21; 细胞培养板; /; 10箱; 4箱; 100块/箱; 实验、检测. 22; 40UM细胞 过滤器; /; 200盒; 20盒; 50个/盒; 实验、检测. 23; 15ml离心管; /; 10箱; 2箱; 500支/箱; 实验、检测. 24; 50ml离心管; /; 50箱; 10箱; 500支/箱; 实验、检测. 25; 一次性移液管; /; 50盒; 20盒; 200支/盒; 实验、检测. 26; 移液器枪头; /; 50箱; 20箱; 20盒/箱; 实验、检测. 27; 吸管; /; 100盒; 20盒; 200支/盒; 实验、检测. 28; 乳胶手套; /; 100盒; 20盒; 200只/盒; 实验、检测. 29; 口罩; /; 100袋; 20袋; 20只/袋; 实验、检测. 30; 医用帽; /; 100袋; 20袋; 20只/袋; 实验、检测. 31; 实验服; /; 50套; 20套; /; 实验、检测. 32; 注射器; /; 2000个; 200个; /; 实验、检测. 表2-5 本项目主要原辅材料理化性质表 名称; CAS NO.; 理化特性; 爆炸燃烧性; 毒理特性. PBS缓 冲液; /; 也叫磷酸盐缓冲液，是生物化学研究中使用最为广泛的一种缓冲液，缓冲的pH范围很广，缓冲能力强。; 不燃; /. 培养基; /; 培养基（Medium）是供微生物、植物组织和动物组织生长和维持用的人工配制养料，一般含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包括微量元素）、维生素和水等，有的还含有抗菌素、激素和血清。; 不燃; /. 细胞培养 添加剂; /; 由蛋白质类，多肽类，白细胞介素类，微量元素组成，有的还含有抗菌素、激素和血清，为不同细胞在生长过程中提供需要的营养和活化信号。; 不燃; /. 二氧化碳; 124-38-9; 一种碳氧化合物，化学式为CO2，化学式量为44.0095，常温常压下是一种无色无味或无色无嗅（嗅不出味道）而略有酸味的气体，也是一种常见的温室气体，还是空气的组分之一（占大气总体积的0.03%-0.04%）。; 不燃; 高浓度二氧化碳本身具有刺激和麻醉作用且能使肌体发生缺氧窒息。. 液氮; 7727-37-9; 液态的氮气。分子式：N2；分子量：28.01；外观与性状：液体，无色无臭。熔点（℃）：-209.8；沸点（℃）：-196.56；相对密度（水=1）：0.808（-196℃）；汽化潜热：5.56kJ/mol；相对蒸气密度（空气=1）：0.97；饱和蒸气压（kPa）：1026.42（-173℃）；临界温度（℃）：-147临界压力（MPa）：3.40。; 不燃，不易爆; 皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息。. 84消毒液; /; 一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。84消毒液密度大概是1.1742。; 不燃; 具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性. 乙醇; 64-17-5; 无色液体，有酒香。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸汽密度（空气=1）1.59.饱和蒸汽压5.33kpa（19℃），闪点12℃与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃; 微毒：LD50：7060mg/kg（大鼠口径），7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m310小时（大鼠吸入）. 6、公辅工程 （1）给水 本项目用水主要包括：水浴锅用水、检测用水、地面清洁用水、生活用水等。 检测用水量为5.67t/a，为去离子水。水浴锅用水量为2t/a，地面清洁用水以1L/m2，每周清洁一次，年用水量25t/a。 生活用水：项目员工5人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2019年修订）中用水定额资料计算，生活用水量约180m3/a。 （2）排水 检测废水作为危废处置，水浴锅废水和地面清洁废水进废水预处理装置处理后与经化粪池处理后的生活污水一并纳管入盘城污水处理厂集中处理，废水总量为145.6t/a。 （3）供电 本项目年耗电量6万kW·h用电量，来自市政电网。 本项目主体、公辅工程见表2-6。 表2-6 本项目组成情况一览表 类别; 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 实验室; 实验室10间; 放置-80℃冰箱、2-8℃冰箱和冰柜。10间均为洁净度10万级净化间. 辅助工程; 普通理化间; 1间; /. 危废暂存间; 1间; 危废暂存间和一般固废间在同一区域，中间隔开. 一般固废间; 1间. 耗材间; 1间; /. 液氮罐间; 1间; /. 办公区; 1个; 含会议室、集中办公区. 空调机房; 1间; /. 公用工程; 给水; 用水量为207t/a; 依托市政给水. 排水; 排水量为165.6t/a; 本项目废水依托大楼配套污水处理装置预处理，处理达标后与生活污水一并排入盘城污水处理厂集中处理. 供电; 6万kwh/a; 市政供电. 环保工程; 废气; 有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放; /. 生物气溶胶经生物安全柜内抽凤系统收集，采用设备内置的紫外灭菌灯除菌和过滤材料吸附处理后排放; /. 废水; 水浴锅废水进污水预处理装置处理后与经化粪池处理的生活污水一并纳管入盘城污水处理厂处理; 废水纳管入盘城污水处理厂处理，尾水最终排入长江. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等措施; 厂界达标. 固废; 6m2危废暂存间，危废经分类收集后，在危废间暂存，定期委托有资质单位安全处置；一般工业固废间2m2，生活垃圾由环卫部门清运; /. 应急工程; 企业配备消防灭火器及个人防护装备等应急物资; /. 2200m3事故池; 依托树屋十六栋现有事故池，由南京生物医药谷建设发展有限公司负责管理及维护. 项目实验楼依托可行性分析： 本项目租赁南京生物医药谷建设发展有限公司已建实验楼，实验楼内水、电、通讯、网络等配套设施已建设到位，每层都配有消火栓系统5个，火灾自动报警系统、喷淋系统、机械通风排烟系统。满足入驻要求。所在树屋十六栋设1个雨水总排口和1个污水总排口，设有雨水切断阀，本项目依托树屋十六栋雨水接管口、污水接管口、用水总管、用电总线路以及消防系统，依托可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目进行临床免疫检验，检测的标本类型主要为血液标本，年检测标本数量为10000个。 免疫实验室检测工艺见下图所示。 图2-1 免疫细胞检测工艺流程和产污环节图 注：图中虚线框范围表示工序均在超净工作台或生物安全柜内运行。 工艺说明： （1）标本信息登记：医院、体检机构等专业采集的样品储存在塑料离心管中，通过专业的医疗冷链运输到实验室，工作人员进行接收和登记，并验收样本的标记及完整性等。然后将信息及检测项目的内容录入系统，样品交由检验实验室进行处理，不立即处理的样本，可暂存于2-8℃冰箱。本工序不产生污染物。 （2）免疫细胞表型及数量检测：吸取部分全血样本，按淋巴细胞检测试剂盒适用要求按步骤依次用移液器加入待测全血样品并混匀，经流式细胞仪进行上机检测。其中淋巴细胞检测试剂盒作用为染色。去离子水作为流式细胞仪运行的试剂。生理盐水用来重悬细胞。 （3）分离血浆和细胞：加入生理盐水重悬细胞沉淀，经PBMC分离液将细胞沉淀中的免疫细胞分离出来。 （4）血浆细胞因子检测：将血液样品进行离心后分别取细胞沉淀及血浆，制成待测样品，按细胞因子检测试剂盒使用要求按步骤依次用移液器加入待测血浆样品并混匀，经流式细胞仪进行上机检测。 （5）免疫细胞杀伤功能检测：使用生理盐水重悬细胞沉淀，经PBMC分离液将细胞沉淀中的免疫细胞分离处理，用细胞培养基将细胞重悬后铺于细胞培养板，与种子细胞共孵育一定时间后收获细胞，按细胞凋亡试剂盒使用要求按步骤依次用移液器加入待测细胞样品并混匀，经流式细胞仪进行上机检测。培养基等耗材采用酒精灼烧灭菌。 （6）出具检测报告：待同一批次样品全部检测完成并出具检测报告。 离心检测全过程均在超净工作台或生物安全柜内完成，室内空气单向流动，避免交叉污染。实验过程中产生废液S1~S4，收集后放入生物安全垃圾袋中，并放入医药生物安全翻盖垃圾桶中，存放于危废暂存间，定期交由有资质单位安全处置。 检测结束后，仪器自动使用流式细胞仪专用清洗液对仪器管路进行清洗，产生的清洗废液W1。使用75%乙醇对超净工作台表面进行擦拭，会产生有机废气G1。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层401室，根据现场踏勘，本项目租赁实验室时，实验室为闲置状态，留有部分环保设施，无遗留的环境问题。现状见图2-2。 大厅区域; 气瓶间. 危废暂存间及废气收集装置. 化学品库及废气收集装置. 实验室超净工作台. 污水预处理设施. 废气收集管道; 楼顶废气处理装置. 图2-2 现状照片 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《江苏省环境空气质量功能区划》，项目所在地为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《关于发布<环境空气质量标准>（GB3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准。 （2）基本污染物环境质量现状及达标区判定 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，南京市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准天数为96天，同比增加11天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为27μg/m3达标，同比持平；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; /; 达标. CO; 年平均质量浓度第95百分位数; 900; 4000; 22.5; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 170; 160; 106; 0.06; 不达标. 综上，2023年南京市超标因子主要为O3，因此，判定项目所在区域为不达标区。 市委市政府组织实施环境质量“首季争优”、噪声和异味治理、扬尘污染防治交叉检查等专项行动，聚焦薄弱板块开展大气污染防治下沉督查，针对存在滞后风险的目标任务进行帮扶督查，围绕群众投诉集中的问题实施现场督查，结合污染应对实施联动督查，采取“督政督企”等模式压实属地责任，持续跟踪整改，加快补齐短板弱项。按照“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”的治气路径，制定年度大气计划和分领域工作要点，形成九大类60条具体治气举措。按月下达目标任务，实施逐月攻坚、每月排名。形成层层落实、同频共振、合力治气的良好态势。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃，现状监测数据引用《远大赛威信生命科学（南京）有限公司制剂中试基地项目现状监测报告》中2023年6月5日~6月11日对远大赛威信厂区的监测数据，本项目距离远大赛威信厂区东北侧约770m，监测时段满足三年以内有效期，引用监测数据有效。空气环境质量数据见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果 引用监测点位; 污染物名称; 现状浓度范围mg/m3; 标准值mg/m3; 最大污染指数; 超标率%; 达标情况. 远大赛威信厂区; 非甲烷总烃; 0.3~0.72; 2; 0.36; 0; 达标. 根据表3-2，本项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐标准值。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 长江南京段干流：长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到Ⅱ类。 主要入江支流：全市18条省控入江支流，水质优良率为100%。其中10条水质为Ⅱ类，8条水质为Ⅲ类，与上年相比，水质保持优良无明显变化。 滁河干流南京段：滁河干流南京段水质总体状况为优，5个监测断面中，1个水质为Ⅱ类，4个水质为Ⅲ类，与上年相比，水质状况无明显变化。 3、声环境质量现状 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。城区昼间区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区昼间区域环境噪声均值53.0dB，同比上升0.5dB。全市交通噪声监测点位247个。城区昼间交通噪声均值为67.7dB，同比上升0.3dB；郊区昼间交通噪声均值66.1dB，同比下降0.4dB。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升1.6个百分点。 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不需要开展声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目位于园区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目位于树屋十六栋D-2栋8号楼4层，化学试剂、危险废物分别放置在专用试剂柜和危废暂存间内，本项目所在大楼内部已做好地面硬化、防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本项目可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周边500米范围内敏感点见表3-4。 表3-4 本项目大气环境敏感保护目标 环境 要系; 坐标/°; 环境保护 对象名称; 规模; 相对项目方位; 距项目最 近距离(m); 环境 功能. 经; 纬. 大气 环境; 118.69721; 32.18235; 新城香溢紫郡雅苑; 2000人; S; 375; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 118.69906; 32.18217; 江北新区高新实验小学; 500师生; S; 410. 118.70193; 32.18222; 亚泰山语湖小区; 1500人; SE; 470. 2.声环境 本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层已有实验楼内，周围主要生态环境保护目标为东侧135m处的龙王山风景区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目废气特征污染物为乙醇，参照非甲烷总烃标准，有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，厂区NMHC无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值，厂界执行表3限值。详见表3-5、3-6。 表3-5 大气污染物有组织排放限值 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控位置. 1; NMHC; 其他; 60; 3; 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口. 表3-6 厂区内及厂界VOCs无组织排放限值 污染物; 排放限值mg/m3; 限制含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处lh平均浓度值; 在厂房外设置监控点监控; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 污染物; 监控浓度限值mg/m3; 监控位置; 标准来源. NMHC; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3. 2、废水排放标准 本项目产生的废水经现有污水预处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准，废水接管至盘城污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水排入长江。具体标准值详见下表。 表3-7 本项目废水污染物排放标准限值(单位：mg/L，pH无量纲) 污染因子; 接管标准; 接管标准来源; 排放标准; 外排环境标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准. COD; 500; 50. SS; 400; 10. NH3-N; 45; 5（8）*. TP; 8; 0.5. TN; 70; 15. 盐分; /; /. LAS; 20; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 施工期场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值要求，运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-8、表3-9。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 厂界名; 执行标准; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目四周场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名; 执行标准; 类别; 标准限值dB(A). 昼; 夜. 项目四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）和《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（2024年第4号）的要求对一般工业固体废物进行分类、编码。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物产生及排放量见表3-10。 表3-10 本项目污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.067; 0.0537; /; 0.0133. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0074; 0; /; 0.0074. 废水; 废水量; 165.6; 0; 165.6; 165.6. COD; 0.0622; 0.0175/ 0.0542; 0.0447; 0.008. SS; 0.0452; 0.0303/ 0.0435; 0.0149; 0.0017. NH3-N; 0.0055; 0.0012/0.0047; 0.0043; 0.0008. TN; 0.0078; 0.0016/0.0053; 0.0062; 0.0025. TP; 0.00073; 0.00032/ 0.00065; 0.00041; 0.00008. 固体废物; 危险废物; 废实验耗材; 2; 2; /; 0. 实验废液; 6; 6; /; 0. 废培养基; 0.5; 0.5; /; 0. 废玻璃纤维 滤芯; 0.2; 0.2; /; 0. 废过滤材料; 0.5; 0.5; /; 0. 废活性炭; 0.6; 0.6; /; 0. 一般工业固废; 废包装材料; 2; 2; /; 0. 生活垃圾; 0.9; 0.9; /; 0. 1、废气 本项目新增无组织废气VOCs（非甲烷总烃）0.074t/a。VOCs总量在江北新区减排项目内平衡。 2、废水 本项目新增废水污染物接管量为165.6m3/a，COD：0.0447t/a、SS：0.0149t/a、NH3-N 0.0043t/a、TN：0.0062t/a、TP：0.00041t/a；最终外排量为：废水量165.6m3/a，COD：0.008t/a、SS：0.0017t/a、NH3-N：0.0008t/a、TN：0.0025t/a、TP：0.00008t/a。水污染物总量在江北新区减排项目内平衡。 3、固体废物 本项目危险废物均委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门处置，不外排，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层401室，不新增用地，租赁已建成厂房，施工期仅进行厂房装修和设备安装调试，在厂房装修过程中，有少量粉尘、VOCs及固体废物产生；钻机、电锤等的适用会产生一定的噪声污染；在设备安装及调试过程中会产生少量包装材料及短时噪声。但本项目施工期短，对周围环境影响较小，施工结束后影响也随之消失。 图4-1 施工期建设流程及产污环节图 （1）废气 本项目装修阶段会产生施工扬尘和有机废气，施工过程均在室内进行，产生的扬尘能有效控制在楼层内，不向外环境扩散；装修阶段，企业应优先使用符合江苏省和南京市要求的低（无）VOCs含量的油漆，在涂刷油漆时加强室内通风换气，项目装修期较短，产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，该生活污水依托大楼现有生活污水管网进化粪池处理后接管至盘城污水处理厂，对周围水环境基本无影响。 （3）噪声 施工期噪声主要为电锤、电钻等设备噪声，声源强度在80~95dB（A），会造成局部时段边界噪声超标，因此，相应应加强管理，严格执行《南京市环境噪声污染防治条例》等相关管理制度，将噪声降低到最低水平，并禁止夜间施工。 （4）固废 施工期的固体废物主要为装修垃圾（废弃包装材料、废油漆桶）和施工人员生活垃圾。其中废包装材料委托专业单位回收利用或处置，废油漆桶作为危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运处理。 综上，施工期影响将随本项目的建设而消失。建设单位和施工单位须合理安排施工时段，使用施工设备，并积极采取有针对性的措施，施工期影响将会得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、产排污分析 （1）废气源强及达标排放情况 ①有机废气 本项目实验室超净工作台需在检测前后使用75%医用酒精进行擦拭消毒，该过程医用酒精挥发产生有机废气，超净工作台上方设有通风橱，有机废气可通过通风橱收集。另外，采用95%酒精灼烧培养基等耗材进行灭菌，该过程，酒精基本燃烧耗尽，挥发有机废气不进行定量计算。酒精存放在化学品柜内，化学品柜上方设有微负压收集系统，酒精挥发的有机废气可通过负压收集。本项目危废暂存间内设置负压收集系统，含酒精废弃物挥发的有机废气可经微负压收集。以上3处有机废气分别收集后汇入一根废气管道，经楼顶二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放。 医药酒精用量约0.09t/a,含乙醇0.074t/a（以非甲烷总烃计），因此挥发有机废气产生量为0.074t/a，废气收集率可达到90%以上（以90%计），收集后的废气经二级活性炭吸附处理，废气处理率为80%。风量为6400m3/h。 ②生物安全柜生物气溶胶 本项目细胞相关的实验操作均在生物安全柜或超净工作台进行，生物安全柜呈负压状态，防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶逸散。本项目不对生物气溶胶G2进行定量分析。检测产生的气溶胶微粒经生物安全柜内抽排风系统收集，采用设备内置的紫外灭菌和过滤材料吸附处理，对粒径0.1μm以上的气溶胶去除效率不低于99.999%，经过过滤介质过滤后排入室内，排气中不含有生物活性物质，不会对周围环境空气产生不利影响 本项目废气污染源强核算情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 工艺; 效率%; 风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 检测区域; 超净工作台、化学品柜等; FQ-01; NMHC; 6300; 3.67; 0.023; 二级活性炭; 80; 6400; 0.73; 0.0046; 2880. 散逸废气; 面源; NMHC; /; /; 0.0026; /; /; /; /; 0.0026; 2880. 表4-2 有组织废气排放参数表 名称; 排气筒经纬度UTM; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y. FQ-01; 660647.32; 3562931.52; 4; 20; 0.5; 8.9; 20; 2880; 正常排放; NMHC; 0.0046. 表4-3 无组织废气排放参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北方向夹角°; 面源有效排放高度m; 年排放时间h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y. 检测区域、危废暂存间、化学品柜; 658318; 3562332; 12; 28; 25; 0; 12; 2880; 正常排放; NMHC; 0.0026. 本项目有组织大气污染物排放情况核算见表4-4，无组织大气污染物排放情况核算表见表4-5，大气污染物年排放量核算情况见表4-6。 表4-4 本项目有组织大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; FQ-01; NMHC; 0.73; 0.0046; 0.0133. 一般排放口; NMHC; 0.0133. 有组织排放. 有组织排放总计; NMHC; 0.0133. 表4-5 本项目无组织大气污染物排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 清洁、原料贮存、危废暂存; NMHC; 加强管理; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）表3标准要求; 4; 0.0074. 无组织排放. 无组织排放总计; NMHC; 0.0074. 表4-6 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 有组织; NMHC; 0.0133. 2; 无组织; NMHC; 0.0074. 合计; NMHC; 0.0207. （2）环境影响及防治措施 ①有组织废气污染防治措施 本项目有组织废气主要为清洁、酒精储存、危废暂存产生的挥发性有机废气。实验室超净工作台上方设有通风橱，酒精清洁过程产生的有机废气可通过通风橱收集；化学品柜上方设有负压收集系统，酒精存放过程挥发的有机废气可通过负压收集；危废暂存间内设置微负压收集系统，含酒精废弃物挥发有机废气可经微负压收集。以上3处有机废气分别收集后汇入一根废气管道，经楼顶二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根20m高排气筒FQ-01排放。废气收集、处理、排放措施见图4-1。 图4-2 本项目废气收集治理措施示意图 ②无组织废气防治措施 微生物气溶胶通过生物安全柜收集过滤，废滤芯采用次氯酸钠灭菌。本项目无组织废气主要为检测区域、化学品柜和危废暂存间未被完全有效收集的有机废气。未被完全有效收集的废气作无组织排放。实验室应加强通风橱和集气装置的规范设计，强化危废间的密闭性建设，加强化学品和检测废液的密闭贮存，定期处置危险废物，强化废气收集效率和实验区通排风设计，保障员工健康。 （3）废气污染防治措施可行性分析 ①有组织废气 a、废气收集 本项目实验废气主要采用通风橱和负压收集，废气收集效率以90%计。通风橱尽可能采用装配结构，观察窗、操作孔等开关灵活并且具有气密性。吸风口应避免正对物料飞溅区，其位置应避开气流正压较高的部位，保通风橱内均匀负压。吸风口的平均风速以基本上不吸走有用的物料为准。 废培养基、检测废液等密闭贮存，危废暂存间常闭，引风机常开，采用微负压方式收集废气。 b、废气治理 本项目有机废气末端处置措施为活性炭吸附。 活性炭是一种多孔含炭物质，具有高度发达的孔隙结构，为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能。活性炭孔壁上大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附处理废气的实质是利用活性炭吸附的特性，把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体可以直接排空。 活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。 为保障活性炭处理效率，本项目宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g。购买活性炭时，应让销售方提供活性炭产品质量证明材料。 本项目活性炭箱设计参数见表4-7。 表4-7 本项目活性炭装置参数一览表 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 粒度; 目; 12~40. 2; 比表面积; m2/g; 900~1600. 3; 活性炭规格; 碘值800mg/g. 4; 水分; %; ≤5. 5; 着火点; ℃; >500. 6; 吸附阻力; P; 700. 7; 结构形式; -; 箱式. 8; 吸附效率; %; 80. 9; 风速; m/s; 8.9. 10; 停留时间; s; 0.36. 11; 填充量; t; 0.1. C、废气排放 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4042-2021）：“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m”。本项目排气筒高度为20m，符合标准要求。 本项目排气筒直径为0.5m，设计风量为6300m3/h，烟气流速为8.9m/s，可满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中相关要求。废气处理装置及排气筒由建设单位管理，不与其他单位共用。 综上所述，本项目废气治理措施可行，废气达标排放，对周边环境影响较小。 ②无组织废气 本项目针对废气的主要产污环节采取了相应的治理措施，合理设计废气收集系统、废气处理设施，最大程度地减少无组织排放。但因检测工艺特点和现有技术能力限制，部分废气无法完全有效收集或收集效率无法达到100%，不可避免会有无组织废气产生。为进一步降低无组织排放量，减缓对检测人员和周边环境的影响，项目将采取以下措施： a.通过宣传，增强检测人员环保意识，提高操作水平，推行清洁生产，强化节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放； b.化学品保管和危险废物贮存尽可能采取密闭措施，有效避免废气外逸； c.强化废气收集设计，尽可能使无组织排放转化为有组织排放； d.提高通风橱的密封性能，严格控制系统负压指标，有效避免废气外逸； e.加强废气处理设施的维保管理，定期更换活性炭，确保正常运行； f.先运行废气处理装置、后开始检测步骤；检测结束时应先停止实验、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； g．实验室设置排风换气系统，及时将实验室内无组织废气排至室外，减少室内累积，保障员工健康； h．微生物气溶胶采用生物安全柜收集过滤。 通过采取以上无组织排放控制措施，使污染物无组织排放量降低到较低的水平，对环境影响较小。本项目无组织废气的控制措施可行。 （4）废气监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，本项目废气污染源监测计划见表4-8。 表4-8 本项目营运期废气监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 有组织; 排气筒（FQ-01）; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 注：厂界内无组织监测点位为项目租用实验区门口，厂房外无组织监测点位为项目实验区内（实验室之间）。 （5）小结 综上所述，本项目废气对周围大气环境影响较小，不会改变项目所在 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 地的环境功能级别，因此本项目的大气环境影响是可以接受的。 2、废水 （1）源强核算 本项目用水主要为水浴锅用水、生活用水、检测用水。 - 间接水浴用水及排水 本项目采用水浴锅对冷冻的原料进行加热，水浴锅用水量约2t/a，排污系数以0.8计，则水浴废水产生量约1.6t/a，主要污染物为COD、SS（不产生氮磷污染物），经污水预处理装置处理后水质能够达到盘城污水处理厂接管要求，经市政污水管网接入盘城污水处理厂处理。 - 生活用水及排水 本项目员工5人，年运行天数为360天，生活用水按100L/人•d计，则项目建成后生活用水量为180t/a，生活污水产生量约144t/a。 - 检测用水及排水 本项目检测用水主要是去离子水，去离子水外购，总用水量为5.67t/a，该用水最终全部进入实验废液。另外，流式细胞仪每天需要清洗，采用专用的清洗液，该清洗液也最终全部进入实验废液。 - 地面清洁废水 项目定期对实验室地面进行清洁，清洁用水水源为自来水，用原水量约为25m3/a。清洁废水产生量按用水量的80%计，则清洁废水产生量为20m3/a。根据《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》（给水排水Vol.38 No.1 2012）相关水质参数，实验室排放废水主要污染物浓度COD 200mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.5mg/L，TN浓度以40mg/L计。 表4-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/. 浓度mg/L①; 排放量t/a. 间接水浴废水; 1.6; COD; 100; 0.0002; 污水预处理装置; 80; 0.0017; 接管至盘城污水处理厂处理; /; /. SS; 100; 0.0002; 40; 0.00 09; /; /. 地面清洁废水; 20; COD; 200; 0.004. SS; 100; 0.002. NH3-N; 25; 0.0005; 14; 0.0003. TP; 1.5; 0.00003; 0.6; 0.00001. TN; 40; 0.0008; 18; 0.0004. 生活污水; 144; COD; 400; 0.058; 化粪池; 300; 0.043; /; /. SS; 300; 0.043; 100; 0.014; /; /. NH3-N; 35; 0.005; 30; 0.004; /; /. TN; 50; 0.007; 40; 0.0058; /; /. TP; 5; 0.0007; 3; 0.0004; /; /. 混合废水; 165.6; COD; 375.6; 0.0622; /; 270; 0.0447; 50; 0.008. SS; 273; 0.0452; 90; 0.0149; 10; 0.0017. NH3-N; 33.2; 0.0055; 26; 0.0043; 5; 0.0008. TN; 47.1; 0.0078; 37.4; 0.0062; 15; 0.0025. TP; 4.4; 0.00073; 2.5; 0.00041; 0.5; 0.00008. 图4-2 本项目水平衡图（单位：m3/a） （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-5。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 盘城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 化粪池; 化粪池; DW-01; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放口 £车间或车间处理设施排放口. 2; 水浴废水、地面清洁废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; /; 污水预处理装置; 电解反应床+气浮沉淀一体化. 本项目所依托的树屋十六栋废水间接排放口基本情况见表4-6。 表4-6 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 排放 标准. DW-01; E118.6 9895; N32.1 8729; 0.01 656; 盘城污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 盘城污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. TP; 0.5mg/L. TN; 15mg/L. 表4-7 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量/（t/d）; 年排放量（t/a）. DW-01; 废水量; /; 0.46; 165.6. COD; 270; 0.00012; 0.0447. SS; 90; 0.00004; 0.0149. NH3-N; 26; 0.00001; 0.0043. TN; 37.4; 0.000017; 0.0062. TP; 2.5; 0.000001; 0.00041. 全厂排放口 合计; COD; 0.0447. SS; 0.0149. NH3-N; 0.0043. TN; 0.0062. TP; 0.00041. 注：表中数据仅含本项目废水排放。 （3）环境影响及防治措施 本项目检测过程废水经污水预处理装置处理达到纳管标准后纳管入盘城污水处理厂进一步集中处理。 1）污水预处理装置处理可行性分析 ①污水预处理站介绍 本项目污水预处理设施主体工艺采用电解反应床+气浮沉淀一体化设备，实验废水通过管道集中收集排入调节池中进行均质均量；调节池中的废水通过水泵泵入反应准备池（池内设搅拌装置）中，根据废水中不同酸碱程度，开启不同的加药罐（酸性和碱性加药罐，罐内设搅拌系统）中的药剂通过加药泵泵入反应准备池；然后反应准备池的废水流入三相三维电解反应床进行处理；待反应结束后，通过水泵泵入气浮沉淀一体设备进一步处理，处理后的浮渣与污泥分别排入浮渣池与污泥池，上清液回流至调节池，浮渣与脱水污泥定期委外处置；气浮沉淀一体设备出水流入氧化消毒池，出水通过标准化排放口达标接管排放。污水预处理设施排放口设有水质监测点位。 污水处理工艺流程见图4-3。 图4-3 污水预处理设施工艺流程图 实验室废水预处理设施处理效果见表4-8。 表4-8 实验室废水预处理设施处理效果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 指标; CODCr; TN; SS; NH3-N; TP; pH. 调节池; 进水; 1000; 70; 500; 40; 10; 3-12. 去除率; 0; 0; 0; 0; 0; /. 出水指标; 1000; 70; 500; 40; 10; 3-12. 反应准备池; 进水; 1000; 70; 500; 40; 10; 3-12. 去除率; 0; 0; 0; 0; 0; /. 出水指标; 1000; 70; 500; 40; 10; 6-9. 三相三维电解反应床; 进水; 1000; 70; 500; 40; 10; 6-9. 去除率; 50%; 25%; 20; 25; 20; /. 出水指标; 500; 50; 400; 30; 8; 5-10. 气浮沉淀一体设备; 进水; 500; 50; 400; 30; 8; 5-10. 去除率; 20%; 30%; 50%; 33.3%; 50%; /. 出水指标; 400; 35; 200; 20; 4; 5-10. pH回调池; 进水; 400; 35; 200; 20; 4; 5-10. 去除率; 0; 0; 0; 0; 0; /. 出水指标; 400; 35; 200; 20; 4; 6-9. 排放水池; 进水; 400; 35; 200; 20; 4; 6-9. 去除率; 0; 0; 0; 0; 0; /. 出水指标; 400; 35; 200; 20; 4; 6-9. 污水处理厂接管标准; 500; 70; 400; 45; 8; 6-9. 根据设计方案，项目废水经污水预处理站处理后，各项指标能够满足污水处理厂接管标准，污染物浓度不高，可生化性较好。污水预处理站处理规模为4t/d，其处理能力满足本项目0.46t/d的废水处理需求，因此本项目实验废水接入污水预处理站可行。 2）依托盘城污水处理厂可行性分析 ①盘城污水处理厂概况 服务范围：西至高科十八路及浦六路、北至万家坝路及盘陶路、南至朱家山河及林长线南侧规划路、东至星火路及江北大道，服务片区面积总计约31.5km2。 处理能力：已建成日处理能力8.5万吨，一期2万吨采用“倒置A2O+辐流式二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒”工艺；二期6.5万吨采用“改良A/A/O（五段）生反池+平流双层二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+纤维转盘过滤+加氯接触消毒”工艺。尾水达《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入朱家山河。 ②依托可行性分析 水质：本项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、TN等常规指标，经处理后各项污染物的浓度均可达到接管标准，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放。 处理能力：目前全厂总的日处理量为8.5万吨，每日处理量约3.25万吨，尚余5.25万吨余量，可满足本项目废水的处理需求。 管网敷设：本项目位于南京江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层，在盘城污水处理厂服务范围内。目前，本项目所在地附近污水干管、雨污水管网已经铺设到位。因此项目投入运营后污水能确保进入污水处理厂处理。 综上所述，从接管水质、水量、污水厂处理工艺及管网设置等角度分析，本项目依托污水处理厂具备可行性。 （4）废水监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业水污染源监测计划见表4-9。 表4-9 废水污染源环境监测计划 （5）小结 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 树屋十六栋总排水口; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 一季度一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. 本项目实验废水经污水预处理装置处理后与经化粪池处理后的生活污水一并纳管入盘城污水处理厂进一步集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入朱家山河，最终汇入长江南京段，对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）源强核算 本项目主要噪声源见表4-10。 表4-10 本项目设备噪声源强 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置; 声压级 (dB(A)); 距声源距离(m); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 生物安全柜; 4; 29; 17; 15; 80; 1; 隔声、减振; 昼间. 2; 高速常温离心机; 6; 28; 26; 15; 85; 1. 3; 空调机组; 5; 36; 21; 25; 90; 1. 注：空间位置以厂界西南角为起始坐标（0，0，0）。 （2）降噪措施 a、在设备选型时选用低噪音、震动小的设备； b、合理布置噪声产生设备位置，尽量远离厂界。在有固定位置的机械设备底部采取基础减振，设置软连接等措施，避免设备振动而引起的噪声值增加； c、实验室隔声，风机设置减振措施； d、加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。 （3）噪声影响分析 本项目周边50米无声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目对项目建成后的厂界噪声贡献值进行预测。 - 室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中： Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按以下计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 十万级洁净车间、更衣室内围护隔断和天花采用50mm厚的聚苯乙烯加芯彩钢板，吊顶高度为2.5米，采用铝合金彩钢板单门、双门，地面采用防静电环氧树脂地板。综合考虑，车间的平均吸声系数取0.4。 - 室外声源 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的户外声传播衰减公式： 式中：LP(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。按无指向性点声源在半自由声场的几何发散衰减量计算，Adiv=20lg(r)+8； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB。Aatm=a（r-r0）/1000，a为大气吸收衰减系数，是温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB。采用简化处理方法，即单绕射（即薄屏障）的衰减最大取20dB(A)、在双绕射（即厚屏障）的衰减最大取25dB，并且计算屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减； Agr——地面效应引起的衰减，dB。 式中：hm——传播路径的平均离地高度（m）。 Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 LP(r) ——预测点处声压级，dB。 ③多源叠加对预测点的总贡献值 第i个室外声源在预测点产生的A 声级记为LAi，第j个室外等效声源在预测点产生的A 声级记为LAj，在T 时间内其工作时间为ti、tj，则拟建工程对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 昼、夜时段划分按8:00～22:00、22:00～8:00，昼、夜时长记14h、10h。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 - 预测结果 根据噪声预测模式和设备的声功率级进行计算，影响预测结果见表4-11。 表4-11 各厂界噪声预测结果表（单位：dB(A)） 点位; 贡献值; 昼间. 标准值; 达标情况. 东厂界; 49.34; 65; 达标. 南厂界; 46.53; 65; 达标. 西厂界; 46.59; 65; 达标. 北厂界; 47.25; 65; 达标. 由表4-11预测结果可知，本项目噪声源采取减振措施以及距离衰减后，边界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此本项目正常运营噪声对外环境影响较小。 （4）噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件要求，本项目噪声监测见表4-12。 表4-12 本项目营运期噪声环境监测工作计划 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （5）小结 本项目生物安全柜、空调机组通过加设减振设施、消声等降噪措施和距离衰减，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对厂界声环境影响小。 4、固体废物 （1）源强核算 本项目固废主要为危险固废、一般工业固废和生活垃圾。按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，对本项目产生的固废污染物进行分析。 1）实验室一般固废 本项目实验室一般固废主要包括一般废包装材料，即非化学品原料包装产生的塑料袋、纸箱等，根据企业提供资料，产生量约2t/a，交由环卫部门统一处理。 2）危险废物 本项目从事免疫细胞检测实验，不属于感染性医学实验室及医疗机构化验室，实验过程使用的原辅材料均无感染性，为了保证实验室危废委外处置的安全性，对废实验耗材、实验废液、培养基废液采用次氯酸钠溶液杀菌消毒后再暂存于危废暂存间内。 ①废实验耗材：实验过程中产生的废试剂盒、废试管、废冻存管、废细胞培养瓶、废细胞培养板、废细胞过滤器、废离心管、废移液管、废移液器枪头、废吸管、废乳胶手套、废口罩、废注射器等实验耗材，产生量约0.5t/a， |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 属于危废，实验结束后收集于专用收集桶内，考虑其沾染少量细胞，因此先采用次氯酸钠溶液杀菌消毒后暂存至危废暂存间，委托有资质单位安全处置。 ②实验废液：实验过程会产生实验废液S1、S2、S3、S4，废液中混合了缓冲液、裂解液、分离液、生理盐水、去离子水和仪器清洗液。根据项目方提供资料，废液产生量约6t/a。考虑其沾染少量细胞，在收集后先经次氯酸钠溶液杀菌消毒，再用专用容器收集密封存放在危废暂存间，委托有资质单位安全处置。 ③废培养基：实验过程细胞培养产生的废培养基量约0.5t/a，属于危废，考虑其沾染少量细胞，在收集后先经次氯酸钠溶液杀菌消毒后，用专用容器收集密封存放至危废暂存间，委托有资质单位安全处置。 ④玻璃纤维滤芯：实验废气经过生物安全柜的高效过滤器进行杀菌消毒过滤器的过滤材料为玻璃纤维，需要定期更换。根据企业提供资料，废玻璃纤维滤芯产生量约0.2t/a，收集后委托有资质单位安全处置。 ⑤废过滤材料：项目实验室为洁净区，空气需经三级过滤后送室内，空调和排风系统的过滤材料需定期更换。根据企业提供资料，废过滤材料产生量约0.5t/a，属于一般固废，收集后出售给废旧物资回收单位进行资源再利用。 - 废活性炭 本项目设有一套二级活性炭吸附装置，每个碳箱活性炭装填量为0.1t，一次共装填0.2t活性炭。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）附件“涉活性炭吸附排污单位排污许可管理要求”，项目参照以下公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T─活性炭更换周期，天； m─活性炭的用量，kg； s─动态吸附量，%（一般取值10%）； c─活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q─风量，m3/h t─运行时间，h/d。 本项目废气处理设施活性炭计算更换周期见表4-13。 表4-13 本项目活性炭更换周期计算表 活性炭装置; 活性炭装载量kg; 动态吸附量%; 活性炭削减浓 度mg/m3; 风量m3/h; 运行时间h/d; 计算更换周期d; 预计更换周期d. 1#; 200; 10; 2.94; 6300; 8; 135; 180. 经对比，计算更换周期小于预计更换周期，则选择计算更换周期作为更换频次，更换周期取4个月，年更换3次。则每年废活性炭产生量约0.6t/a。 3）生活垃圾 本项目员工5人，以每人每天垃圾产生量0.5kg计，则年生活垃圾产生量约为0.9t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，判定本项目固体废物产生情况详见表4-13。本项目运营期新增固体废物名称、类别、属性和数量等情况详见表4-14。 表4-13 本项目固体废物属性判定表 副产品名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废包装材料; 外包装; 固; 纸箱、塑料; 2; √; /; 《固体废物鉴别标准（通则）》 （GB34300-2017）. 废检测耗材; 检测过程; 固; 试剂盒、试管、冷存管、细胞培养瓶等; 0.5; √; /. 检测废液; 检测过程; 液; 缓冲液、裂解液、生理盐水、去离子水、仪器清洗液; 6; √; /. 废培养基; 细胞培养; 液; 废培养基; 0.5; √; /. 废玻璃纤维滤芯; 生物安全柜; 固; 滤芯; 0.2; √; /. 废过滤材料; 空调净化系统; 固; 过滤材料; 0.5; √; /. 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 0.6; √; /. 生活垃圾; 办公; 固; 瓜皮纸屑; 0.9; √; /. 表4-14 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 预测产生量t/a. 1; 废检测耗材; 危险废物; 检测过程; 固; 试剂盒、试管、冷存管、细胞培养瓶等; 《国家危险废物名录》（2021年）; T/In; HW49 900-041-49; 2. 2; 检测废液; 检测过程; 固; 缓冲液、裂解液、生理盐水、去离子水、仪器清洗液; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 6. 3; 废培养基; 细胞培养; 液; 废培养基; T/C/I/R; HW49 900-047-49; 0.5. 4; 废玻璃纤维滤芯; 生物安全柜; 固; 滤芯; T/In; HW49 900-041-49; 0.2. 5; 废过滤材料; 空调净化系统; 液; 过滤材料; T/In; HW49 900-041-49; 0.5. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; T/In; HW49 900-041-49; 0.6. 7; 生活垃圾; 一般固废; 办公; 固; 瓜皮纸屑; /; /; /; 0.9. 8; 废包装材料; 一般固废; 外包装; 固; 纸箱、塑料; /; /; SW17; 2. 本项目固废处置方式具体见表4-15。 表4-15 本项目固体废物产生及处置情况 工序; 装置; 固废名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 检测过程; /; 废实验耗材; 危险废物; 核算法; 2; 委托有资质单位处置; 2; 暂存于危废暂存间，定期送有资质单位安全处置. 检测过程; /; 实验废液; 核算法; 6; 6. 细胞培养; /; 废培养基; 核算法; 0.5; 0.5. 生物安全柜; /; 废玻璃纤维滤芯; 类比法; 0.2; 0.2. 空调净化系统; /; 废过滤材料; 类比法; 0.5; 0.5. 废活性炭; /; 废活性炭; 核算法; 0.6; 0.6. 办公; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 0.9; /; 0.9; 环卫部门处置. 检测过程; /; 废包装材料; 一般工业固废; 类比法; 2; /; 2; 出售给废旧物资回收单位. （2）环境影响及防治措施 本项目产生危险废物有废检测耗材、检测废液、废培养基、废玻璃纤维滤芯、废过滤材料、废活性炭，一般工业固废主要为废包装袋。办公生活产生生活垃圾。 1）固废贮存设施设置合理性分析 项目位于南京江北新区树屋十六栋园区内，危废暂存于租赁大楼的四层，未与居民区相邻，危废间底部高于地下水最高水位，危废暂存间选址可行。根据危废贮存设施情况，本项目各类危废贮存设施贮存能力可以满足项目危废储存量的需求，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准，符合《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求。因此项目危废暂存间的设置是合理的。 2）环境管理要求 ①危险废物 A、收集、贮存 危险废物在收集、贮存时，应符合如下要求： a、根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、产生环节、贮存、利用处置等信息； b、按照“GB18597-2023”要求建设危废品存放间。根据苏环办〔2024〕16号文的要求设置危险废物信息公开栏、危险废物警示标志牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控； c、根据苏环办〔2020〕101号文的要求，对易燃易爆的有机废液应确认达到稳定化要求后再进入危废暂存间暂存，加强废弃危险化学品的安全管理； d、根据危险废物的种类和特性分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置； e、包装材质要与危险废物相容，避免发生反应； f、性质不相容的危险废物不应混合包装； g、危险废物的包装容器破损后应按危险废物管理和处置。 B、申报 a、应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物全生命周期监控系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案； b、在“江苏省危险废物全生命周期监控系统”中如实规范申报危险废物信息，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 C、运输 本项目产生的危险废物转移运输过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），危险废物运输中应做到以下几点： a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。 c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 D、危险废物处置可行性分析 本项目主要危废类别为HW49（900-041-49、900-047-49），项目所在区域多家危废处置单位均具有处置资质和能力，所以本项目建成运营后，产生的危废能够得到合理有效处置具有可行性。项目目前尚处于环评阶段，暂未产生危废，建设单位承诺项目建成运营后产生的危废委托有相应资质的单位处置，承诺书详见附件9。 ②一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为废包装材料（外包装纸、箱）。一般工业固废在一般固废暂存处（垃圾房）暂存后，外售综合处理。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”在厂区暂存的废包装材料为不沾染化学试剂的非液态工业固废，建设单位建设一座2m2的垃圾房作为一般工业固废暂存处，满足防雨淋、防扬尘环境保护要求；一般固废暂存处最大可暂存一般工业固废约1t，可满足本项目2t/a一般工业固废的暂存需求。 ③生活垃圾 本项目生活垃圾年产生量为0.9t/a，生活垃圾经集中收集后委托环卫部门处置。 综上所述，本项目产生的固体废物均能安全暂存后进行有效合规处置，固体废物零排放。 5、地下水、土壤 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于163、专业实验室中其他，地下水影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于附录A中“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 （1）污染源及途径 本项目位于南京江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层，原辅料分别放置于耗材间，危险废物放置在危废暂存间，基本无污染地下水和土壤的途径，对地下水和土壤环境影响较小。 （2）地下水、土壤污染防治措施 建设单位应采取以下措施： ①采取分区防渗，对危废暂存间等区域采取重点防渗（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土防渗层），其他区域采取一般防渗（防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土防渗层）； ②液态危废设置防渗漏托盘，泄漏污染物及时收集。 6、环境风险 （1）项目环境风险调查、风险潜势判断和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关内容，识别本项目风险物质。 当只涉及一种危险物质时，该物质总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅⋅⋅+qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值见表4-16。 表4-16 本项目风险物质数量与临界量比值 序号; 试剂名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量Qn（t）; Q. 1; 乙醇; 64-17-5; 0.06; 500; 0.00012. 2; 危险废物（COD浓度≥10000mg/L的废液）; /; 1.5; 10; 0.15. 合计; 0.15012. 本项目风险物质数量与临界量比值Q为0.15015，小于1，则项目环境风险潜势为I，可进行简单分析，无需进行风险专项评价。 （2）各环境要素风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为乙醇和实验废液等。环境风险识别及典型事故情形见表4-17。 表4-17 项目风险物质数量与临界量比值 危险单元; 潜在风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 实验室; 实验室; 乙醇; 泄漏、火灾、爆炸; 扩散、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. 危废仓库; 危险废物; 实验废液等; 泄漏; 扩散、渗透、吸收; 周边居民、地表水、地下水等. （3）环境风险防范应措施 ①按《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）的要求，加强危险化学品管理；制定危险化学品安全操作规程，对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用库区，并设置明显的标识及警示牌。使用危险化学品的人员，必须遵守《危险化学品管理制度》。实验室和危废暂存间必须配备灭火器等消防器材。 ②建设单位应切实履行好从危险废物产生、收集、贮存等环节各项环保和安全责任，制定危险废物管理计划并备案；危废暂存间内、外部设置危险废物警示标志。危废暂存间由专人管理，危废出入库如实登记，并作好记录长期保存；危险废物应妥善收集安全暂存后委托持有有效期内危险废物处置许可证的单位进行处置；危废暂存间配备防晒、防火、消防、监控等设施。 ③液态原辅料、危废一旦发生泄漏，应采用托盘、收集桶等及时收集全部泄漏物，转移到空置的专用容器中，暂存间地面设置防渗防腐，危险化学品均为外购包装完好的且存放于实验室内专用危险化学品柜中；泄漏区域及时用抹布及专用工具进行擦洗，并加强通风，减小废气聚集挥发对大气环境的影响。泄漏处理产生的固废统一作为危废处置。 （4）环境应急管理 ①根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）规定，对危险废物暂存间、废气治理设施开展安全风险辨识与管控，健全内部管理制度，规范建设治理设施，确保安全、稳定、有效运行。 ②本项目建成后根据实际建建设内容编制突发环境事件应急预案并加强应急演练。 （5）环境风险分析结论 本项目存在潜在的泄漏、及泄漏引起的火灾风险。在采取了较完善的风险防范措施及配备足够的应急物资，同时落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）规定落实安全风险辨识与管控措施后，加强安全管理，严格遵守规章制度，落实岗位责任制，减少失误操作，并备有应急抢险计划和物资，事故发生后立即启动应急预案，并视事态变化和可能影响范围，加强与园区预案的联动。有组织地进行事故排险和善后恢复、补偿工作，可以把环境风险控制在最低范围。 综上所述，本项目环境风险可防控。建设单位应进一步加强项目的监控、火灾自动报警、消防、应急控制措施，加强突发环境事件应急预案演练，提高应急响应水平，将环境风险降至最低。本项目环境风险分析内容见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 7、电磁辐射 建设项目名称; 医拓医学检验实验室（南京）有限公司免疫细胞检测服务项目. 建设地点; 江苏省南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋D-2栋8号楼4层. 地理坐标; 经度; 118度69分7.57秒; 纬度; 32度18分5.81秒. 主要危险物质及分布; 主要分布于实验室和危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 主要环境影响途径为液态物质泄漏挥发对大气环境的影响。本项目设有完备的防腐防渗、监控、火灾自动报警系统，在出现泄漏情况下可得到有效处理，不会对周边大气、地表水、地下水、土壤环境等造成较大不利影响. 风险防范措施要求; 加强危废分类收集、安全贮存、外运处置管理，加强原辅料管理，定期演练突发环境应急预案，提高应急处置能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及重点关注的危险物质Q＜1，因此，本项目的环境风险潜势为I。对照导则仅需做简单分析。. 本项目不涉及电磁辐射。 8、环境管理 （1）污染治理设施的管理、监控制度 建设单位需建立一套完善的环保监督、管理制度，包括固体废物储存管理制度、污染治理设施运行管理制度等。配备专业环保管理人员。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，同时切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （2）台账制度 ①生产信息台账：记录主要生产产量等基本信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等。 ②污染防治措施运维台账：操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材购买处置记录台账；记录固废分类收集、分区贮存、密闭包装、贮存时间、清运频次等运行管理情况台账；自行监测监测报告等，各类台账保存期限不少于三年。 9、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定，排污口应按以下要求设置： （1）一般固废暂存处按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）危废暂存间标志牌按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置。 10、三同时验收一览表 本项目总投资2000万元，环保投资为86万，占总投资额的4.3%，三同时验收一览表见表4-19。 表4-19 本项目“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 环保设施名称; 投资额/万; 处理效果; 进度. 废气; 有机废气; 二级活性炭吸附装置; 50; 满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 与本项目同时设计、同时施工、同时投运. 生物气溶胶; 依托现有紫外灭菌灯+过滤材料吸附; —; 除菌率＞99.999%. 废水; 间接水浴废水、生活污水; 依托现有废水预处理装置、树屋十六栋化粪池; －; 废水达到盘城污水处理厂接管标准. 噪声; 生物安全柜、高速常温离心机、空调机组; 选购低噪声设备，隔声、减振、消声等降噪措施; 5; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 危险废物; 委托有资质单位处置，“零排放”; 30; 不外排. 环境管理机构和环境监测能力; 健全环境管理和自行监测制度、固废仓库标识标牌、应急预案编制和应急物资储备等; 1; －. 合计; 86; －; －. 11、环境监测计划汇总 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目具体监测计划见表4-20。在监测单位出具环境监测报告后，应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。以下监测计划，若后期发布行业执行监测指南，按照行业指南执行。 表4-20 本项目营运期环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 有组织; 排气筒FQ-01; NMHC; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无 组 织; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; NMHC. 厂区外; NMHC. 废水; 树屋十六栋总排水口; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 一季度一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. 噪声; 厂界四周外1m; 连续等效A声级; 每季度一次，监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 12、生物灭火监测计划 为防止含有生物活性的物质泄漏至外部环境，在本项目运营过程中，建设单位需对生物灭活设施、设备是否正常运行进行监测。 对项目空调系统、生物安全柜高效过滤器定期进行检漏。高效过滤器检漏方法及标准根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2004）而定。空调系统、生物安全柜高效过滤器的更换可以通过压差的变化来确定，通过监视生物安全柜或房间压力来监视高效过滤器的过滤效率，并对异常情况发出报警，自动记录，通过自动切换系统启动备用过滤系统。高效过滤器更换原因主要有两种，一种是高效过滤器泄漏，一种是高效过滤器堵塞，高效过滤器有一级泄漏时，生物安全柜或房间里的压差将高于设定值；高效粒子过滤器有一级堵塞时，生物安全柜或房间里的压差将低于设定值。 本项目生物灭活监测方案见表4-21。 表4-21 生物灭活监测方案 监测点; 监测项目; 监测计划. 空调系统高效过滤器、生物安全柜高效过滤器; 检漏、压差记录; 每半年一次. 13、环保设施竣工验收 按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求，建设项目竣工后，建设单位应按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收监测报告，同时向社会进行公示。 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 树屋十六栋污水总排放口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 地面清洗废水和水浴锅废水经废水预处理装置处理后与经化粪池处理后的生活废水一并接管入盘城污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值 |
| 声环境 | 生物安全柜、高速常温离心机、空调机组 | 噪声 | 合理布局，采取隔声、减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 危废暂存间6m2 | 危险废物 | 收集后委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 一般固废暂存间2m2 | 一般工业固废 | 外售综合处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好危废暂存区、实验室防渗、防腐工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 依托树屋十六栋事故应急池（2200m3），新增火灾自动报警系统、灭火器等，实验室应做好防火、防爆、防毒措施；制定危险化学品的采购、使用、储存和处理的全流程管理程序；危废暂存间由专人管理，危险废物委托有资质单位处置；迅速收集、清理溢出散落的危险废物和危化品；定期维护废气处理设施；编制突发环境事件应急预案并定期进行培训和演练；涉及危险化学品的场所加强与安全专项预案的联动。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； （2）按要求进行排污许可登记； （3）确保各类污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施； （4）加强全厂职工的生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本公司的环境管理、验收、监督和检查工作； （5）加强环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定规范化设置； （6）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生； （7）加强设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量； （8）加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，医拓医学检验实验室（南京）有限公司免疫细胞检测服务项目符合国家及地方产业政策，采取的各项环保措施合理可行，污染物可达标排放，污染物总量按照江北新区要求落实，项目环境风险可防控，总体上对评价区域环境影响较小。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从环境保护的角度来讲，项目建设是可行的。 2、建议 如项目规模、检测工艺及内容、地点、原辅材料发生变化，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求办理环保手续。

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目所在地土地利用规划图 附图2 项目与南京市“三区三线”位置关系图 附图3项目地理位置图 附图4 项目周围500m范围概况图 附图5 项目平面布置图 附图6树屋十六栋平面布置图 附图7 项目区域水系图 附件： 附件1 委托书 附件2 承诺书 附件3备案证 附件4 营业执照 附件5产权证 附件6 租赁合同 附件7南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见 附件8 树屋十六栋环评批复 附件9 危废处置承诺书

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | SO2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | NOx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 颗粒物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | VOCs | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无组织废气 | SO2 | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | NOx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 颗粒物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | VOCs | -- | -- | -- | 0.074 | -- | 0.074 | +0.074 |
| 废水 | 废水量 | -- | -- | -- | 0.01456 | -- | 0.01456 | +0.01456 |
|  | COD | -- | -- | -- | 0.007 | -- | 0.007 | +0.007 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.0015 | -- | 0.0015 | +0.0015 |
|  | NH3-N | -- | -- | -- | 0.0007 | -- | 0.0007 | +0.0007 |
|  | TN | -- | -- | -- | 0.002 | -- | 0.002 | +0.002 |
|  | TP | -- | -- | -- | 0.00007 | -- | 0.00007 | +0.00007 |
| 危险废物 | 废检测耗材 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | +2 |
|  | 检测废液 | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | +6 |
|  | 废培养基 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0.5 | +0.5 |
|  | 废玻璃纤维滤芯 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0.2 | +0.2 |
|  | 废过滤材料 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0.5 | +0.5 |
| 一般固废 | 废包装材料 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | +2 |
| 生活垃圾 |  | -- | -- | -- | 0.9 | -- | 0.9 | +0.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。